Categoría 09: Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)

Note 4: Se necesitan algunos descriptores más para reducir el volumen de trabajo con respecto a la base de datos de la estación, por ejemplo para la identificación del estado federal y la identificación de autopista.

Note 7: Los mensajes BUFR compuestos pueden describirse dentro de la Sección de descripción de datos, según corresponda (por ejemplo: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Note 15: Los descriptores del 3 03 021 al 3 03 027 no están disponibles en la clave CREX.

Note 16: La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.

Note 32: Puede considerarse que, como sólo son posibles las adiciones, sólo se permiten líneas completas; pero puede pensarse que las zonas locales requerirán tanto cambios como adiciones, de modo que en cualquier caso es mejor y más claro ofrecer descripciones para todos los campos.

Note 33: Para elementos que definen o son definidos es preferible utilizar los diferentes descriptores de la Clase 00, del mismo modo que los diferentes descriptores corresponden a la presión considerada como coordenada o a la presión medida en determinado punto; de otra manera se necesitarían reglas especiales para interpretar un mensaje. Las entradas 0 00 010 a 0 00 012 definen a F, X e Y para las Tablas B y D; la entrada 0 00 030 es un descriptor que se utiliza para datos y proporciona los valores de F, X e Y que definen secuencias para las entradas de la Tabla D.

Note 34: El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento.

Note 35: El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos).

Note 43: La separación de datos satelitales de nivel único en serie de mensajes BUFR ayuda a la compresión y aumenta la eficacia de la transmisión y el almacenamiento de datos.

Note 49: La mayoría de las estaciones tienen solo una posición sobre la carretera y un sensor de la temperatura subsuperficial. Se han introducido repeticiones diferidas para aumentar la flexibilidad y el rendimiento volumétrico.

Note 62: Estos descriptores no deben utilizarse en CREX para la transmisión.

Note 63: Estas entradas tienen la ventaja de permitir actualizar las cifras de clave y la descripción de datos de la Tabla A.

| FXY1 | TÍTULO | SUBTÍTULO | FXY2 | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 09 001 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Viento en altura |  |  |
| 3 09 002 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Viento en altura |  |  |
| 3 09 003 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Viento al nivel de la presión |  |  |
| 3 09 004 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Viento al nivel de la presión |  |  |
| 3 09 005 | (Sondeo vertical con humedad relativa) |  | 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 006 | (Sondeo vertical con humedad relativa) |  | 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 007 | (Sondeo vertical con datos de punto de rocío) |  | 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 008 | (Sondeo vertical con datos de punto de rocío) |  | 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con precisión aproximada) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 011 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Viento en altura |  |  |
| 3 09 012 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 013 | (Sondeo vertical con humedad relativa) |  | 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 014 | (Sondeo vertical con datos de punto de rocío) |  | 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 015 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Viento en altura |  |  |
| 3 09 016 | (Perfil vertical del viento) |  | 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 017 | (Sondeo vertical con humedad relativa) |  | 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 018 | (Sondeo vertical con humedad relativa) |  | 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |
| 3 09 019 | (Perfilador del viento — sondeo de datos sobre el viento) |  | 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Viento en altura |  |  |
| 3 09 020 | (Perfilador del viento — coordenadas cartesianas) |  | 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 003 | Geopotencial |  |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 11 005 | Componente w |  |  |
| 3 09 021 | (Datos de viento obtenidos por perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de producto)) |  | 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
|  |  |  | 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  |  | 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 11 110 | Incertidumbre en el componente u |  |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 11 111 | Incertidumbre en el componente v |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Componente w |  |  |
|  |  |  | 0 11 112 | Incertidumbre en el componente w |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 022 | (Temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos)) (Véase la nota 20) |  | 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
|  |  |  | 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  |  | 1 10 000 | Repetición diferida de 10 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 12 007 | Temperatura virtual |  |  |
|  |  |  | 0 12 008 | Incertidumbre en la temperatura virtual |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Componente w |  |  |
|  |  |  | 0 11 112 | Incertidumbre sobre el componente w |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 023 | (Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda) | Sección de encabezamiento | 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
|  |  | Sección de encabezamiento | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Sección de encabezamiento | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Sección de encabezamiento | 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
|  |  | Sección de encabezamiento | 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
|  |  | Sección de encabezamiento | 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
|  |  | Sección de datos sobre nubes | 3 02 004 | Información general sobre nubes |  |  |
|  |  | Sección de datos sobre nubes | 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 1 14 000 | Repetición diferida de 14 descriptores |  | (Véase la nota 20) |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran precisión) |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Número de mediciones de longitud de onda presente en los datos |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 063 | Retrodispersión atenuada |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 064 | Incertidumbre en la retrodispersión atenuada |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 065 | Coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 066 | Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 067 | Coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 068 | Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 069 | Relación de lidar de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 070 | Incertidumbre en la relación de lidar de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 071 | Relación de despolarización de las partículas |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 15 072 | Incertidumbre en la relación de despolarización |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  | Sección de datos de retrodispersión | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 024 | (Secuencia de datos de viento de perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de productos)) |  | 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
|  |  |  | 2 01 151 | Cambio de anchura de datos (por YYY–128 lugares de bits) |  |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Cambio de escala (por YYY–128 lugares) |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frencuencia media |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Anular cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | =2 promediado en el tiempo |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
|  |  |  | 1 09 000 | Repetición diferida de 9 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  | Note 52: El descritpor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, tanto con el componente u 0 11 003 como con el componente v 0 11 004. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 53: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, con el componente w 0 11 006. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
|  |  |  | 0 11 006 | Componente w |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 025 | (Secuencia de temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos)) |  | 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
|  |  |  | 2 01 151 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Anular cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | =2 promediado en el tiempo |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
|  |  |  | 1 06 000 | Repetición diferida de 6 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
|  |  |  | 0 12 007 | Temperatura virtual |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 55: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con la temperatura virtual 0 12 007. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
|  |  |  | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 026 | (Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda) |  | 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Información general sobre nubes |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |
|  |  |  | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición |  | Note 50: El descritpor 0 08 092 relativo a la expresión de la incertidumbre de medición y el descriptor 0 08 093 relativo a la significación de la incertidumbre de medición están relacionados con todas las incertidumbres de los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión. |
|  |  |  | 0 08 093 | Significación de la incertidumbre de medición |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediado en el tiempo |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Anualr cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) | = 2 promediado en el tiempo |  |
|  |  |  | 0 15 073 | Retrodispersión atenuada |  |  |
|  |  |  | 0 15 064 | Incertidumbre en la retrodispersión atenuada |  |  |
|  |  |  | 0 15 074 | Coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 066 | Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 075 | Coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 068 | Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 076 | Ratio lidar partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 077 | Incertidumbre en el ratio lidar |  |  |
|  |  |  | 0 15 078 | Ratio de despolarización de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 15 072 | Incertidumbre en el ratio de despolarización de las partículas |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 54: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con todos los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión y se da para cada célula vertical respectiva de la medición del perfil. |
|  |  |  | 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |
| 3 09 030 | (Datos de vuelo de la sonda de ozono) (Véase la nota 1) |  | 0 15 004 | Factor de corrección de sondeo del ozono (CF) |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 15 005 | p del ozono |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 04 015 | Incremento de tiempo | Desde la hora de lanzamiento, si fuera necesario, en minutos | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 08 006 | Significación del sondeo vertical del ozono |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
|  |  |  | 0 15 003 | Presión parcial del ozono medido (sondeo) |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 3 09 031 | (Datos de vuelo de la sonda de ozono) |  | 0 15 004 | Factor de corrección de sondeo del ozono (CF) |  |  |
|  |  |  | 0 15 005 | p del ozono |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | Desde la hora de lanzamiento en minutos |  |
|  |  |  | 0 08 006 | Significación del sondeo vertical del ozono |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 15 003 | Presión parcial del ozono medido (sondeo) |  |  |
| 3 09 040 | (Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra) |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 041 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor |  | 3 07 041 | Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 042 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un valor promedio) |  | 3 07 042 | Medición del ozono total con un espectrofotó- metro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 043 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor |  | 3 07 043 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 044 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio) |  | 3 07 044 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
|  |  |  | 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 045 | (Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra) |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo |  |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |
| 3 09 046 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor) |  | 3 07 041 | Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |
| 3 09 047 | (Sondeo del ozono junto con mediciones proce- dentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instru- mento Brewer constituye un valor promedio) |  | 3 07 042 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |
| 3 09 048 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor) |  | 3 07 043 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |
| 3 09 049 | (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio) |  | 3 07 044 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |
| 3 09 050 | (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la presión como coordenada vertical) |  | 3 01 110 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 050 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Datos de la cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 051 | (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la altura como coordenada vertical) |  | 3 01 110 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 052 | Datos del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 053 | Datos de cizalladura de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 052 | (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL) |  | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 054 | Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 053 | (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en la clave TEMP DROP) |  | 3 01 112 | Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 054 | Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 054 | (Secuencia para la representación de datos CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP) |  | 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM | Identificación del lugar del lanzamiento |  |
|  |  |  | 0 01 011 | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil | Señal de llamada del buque |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altura de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura | Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 04 059 | Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 001 | Significación del sondeo vertical |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 32 media del vector |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 11 019 | Constancia del viento |  |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 050 | Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 2 temperatura |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 050 | Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas | = 9 viento |  |
|  |  | Datos medios mensuales | 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 3 09 055 | (Modelo para la representación de datos de radiosonda de alta resolución con la altura geopotencial como coordenada vertical) |  | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |  |  |
|  |  |  | 0 25 061 | Identificación y número de versión del software |  |  |
|  |  |  | 0 01 081 | Número de serie de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 0 01 082 | Número de ascenso de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 0 02 067 | Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 0 02 095 | Tipo de sensor de presión |  |  |
|  |  |  | 0 02 096 | Tipo de sensor de temperatura |  |  |
|  |  |  | 0 02 097 | Tipo de sensor de humedad |  |  |
|  |  |  | 0 02 081 | Tipo de globo |  |  |
|  |  |  | 0 02 082 | Peso del globo |  |  |
|  |  |  | 0 02 084 | Tipo de gas utilizado en el globo |  |  |
|  |  |  | 0 02 191 | Cálculo de la altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora del lanzamiento |  | Note 71: La fecha y hora de lanzamiento se notificarán con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de un segundo, la entrada para los segundos se fijará en cero. |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontal y vertical del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 3 02 032 | Datos de temperatura y humedad |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Tipos de instrumentos para la medición del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Tiempo presente |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 055 | Datos de la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa y el viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  | Note 36: El desplazamiento o período largo 0 04 086 en la secuencia representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 113 (en segundos). ¦ Note 34: El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento. ¦ Note 26: Si la radiosonda está equipada con un sensor de humedad relativa, 0 13 009 en la secuencia se notificará con carácter obligatorio y la temperatura del punto de rocío se podrá incluir como valor derivado. Si la radiosonda está equipada con un sensor de temperatura del punto de rocío, 0 12 103 en la secuencia se notificará y 0 13 009 se fijará en valor faltante. |
| 3 09 056 | (Secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas) |  | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento |  |  |
|  |  |  | 3 01 128 | Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda | Válido también para el descenso |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento | (Véase la nota 10.) | Note 9: La “Fecha/hora de lanzamiento” indica la fecha/hora de inicio de las mediciones de descenso. |
|  |  |  | 0 08 091 | Significación de las coordenadas | = 2 comienzo de la observación |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura | Inicio del descenso de la radiosonda sobre el nivel medio del mar |  |
|  |  |  | 0 08 091 | Significación de las coordenadas | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  | Note 30: En esta secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas, no es obligatorio indicar los niveles estándares mediante la significación del sondeo vertical ampliado (0 08 042). ¦ Note 8: Los datos representados por esta secuencia deben ordenarse en orden descendiente respecto de la presión. |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 057 | (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial) |  | 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento |  |  |
|  |  |  | 3 01 128 | Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Información sobre nubes notificada mediante sondeos verticales |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 3 09 060 | (Registro completo de la radiosonda y observación de radiosonda en superficie) |  | 3 01 123 | Información de encabezamiento completo de radiosonda |  |  |
|  |  |  | 3 01 121 | Ubicación del punto de lanzamiento de la radiosonda |  |  |
|  |  |  | 3 02 050 | Observación de radiosonda en superficie |  |  |
|  |  |  | 3 03 040 | Duración de vuelo de la radiosonda e información sobre la terminación |  |  |
| 3 09 061 | (PTU – datos en bruto) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Presión |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Presión |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Presión |  |
|  |  |  | 0 13 009 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Humedad relativa |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Humedad relativa |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Humedad relativa |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Temperatura |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura |  |
| 3 09 062 | (GPS – datos en bruto de viento sin suavizar) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos en bruto de viento sin suavizar obtenidos mediante GPS |  |
| 3 09 063 | (GPS – datos en bruto de viento suavizado) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos en bruto del viento suavizado obtenidos mediante GPS |  |
| 3 09 064 | (PTU – datos procesados) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 1 04 002 | Repetir 4 descriptores 2 veces |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Presión |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Presión |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Humedad relativa |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Humedad relativa |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 1 04 002 | Repetir 4 descriptores 2 veces |  |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Temperatura de punto de rocío |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura del punto de rocío |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura del punto de rocío |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura geopotencial |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura geopotencial |  |
| 3 09 065 | (GPS – datos procesados) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |
| 3 09 066 | (Niveles estándar y significativo) |  | 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
|  |  |  | 0 08 040 | Significación del nivel de vuelo |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Temperatura de punto de rocío |  |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 0 10 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 3 09 070 | (Perfil vertical para los datos de predicción numérica del tiempo) | Identificación | 0 01 035 | Centro de origen |  |  |
|  |  | Identificación | 0 01 032 | Aplicación de producción |  |  |
|  |  | Identificación | 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
|  |  | Identificación | 0 01 063 | Indicador de ubicación de la OACI |  |  |
|  |  | Identificación | 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
|  |  | Ubicación y hora de referencia | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  | Bucle de repetición para los niveles | 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de referencia de la predicción (T-cero) |  |
|  |  | Bucle de repetición para los niveles | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión. Datos sobre coordenadas de presión | 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | /Véase la columna de la izquierda. |  |
|  |  | Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión. Datos sobre coordenadas de presión | 0 10 001 | Altura del terreno | Elevación de la estación (sin coordenadas) | Note 70: Este valor es la estimación oficial o la mejor estimación de la elevación real del terreno. Se incluye con fines de comparación con la elevación virtual del terreno en el modelo. Ambas pueden ser sustancialmente diferentes en terreno accidentado. Se incrementa el factor de escala para que el valor sea comparable directamente con 0 07 030 infra. |
|  |  | Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión. Datos sobre coordenadas de presión | 2 07 000 | Aumentar la escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  | Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión. Datos sobre coordenadas de presión | 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 9 fijado a 1 Altura de la estación virtual |  |
|  |  | Esta repetición determina el número de niveles utilizados en el perfil vertical. Es un número facultativo, y abarca todos los niveles por encima del terreno y los niveles de presión. Datos sobre coordenadas de presión | 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar | /Véase la columna de la izquierda. |  |
|  |  | Metadatos sobre el perfil vertical | 0 25 031 | Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo |  | Note 29: En este caso, el término “adelgazamiento” hace referencia a un método que es posible aplicar para seleccionar un subconjunto de niveles de un modelo que podría tener gran número de niveles verticales nativos. Al selec- cionar solo un subconjunto se reduce el tamaño del pseudosondeo, posiblemente a costa de una pérdida de información y de un mayor procesamiento. |
|  |  | Metadatos sobre el perfil vertical | 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción, = 16 análisis, = 27 de primera aproximación |  |
|  |  | Metadatos sobre el perfil vertical | 0 04 014 | Incremento de tiempo | Tiempo de validez de la predicción, expresado en Delta T respecto de la hora de referencia.En caso de análisis o predicción a las 00 horas, el valor se fijará en cero. |  |
|  |  | Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna) | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  | Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna) | 0 10 051 | Presión reducida al nivel medio del mar |  |  |
|  |  | Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna) | 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  | Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna) | 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
|  |  | Dato puntual para la altura de la estación (incluye datos integrados en columna) | 0 13 095 | Vapor de agua total en columna |  |  |
|  |  | Bucle de repetición para los niveles | 1 28 000 | Repetición diferida de 28 descriptores |  |  |
|  |  | Bucle de repetición para los niveles | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor | /Véase la columna de la izquierda. |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 la coordenada vertical es la presión, = 0 en los demás casos |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 1 fijado a 0 y otros bits según corresponda |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 07 004 | Presión |  | Note 40: Los niveles no superficiales sobre la coordenada vertical nativa del modelo son transpuestos a una coordenada de presión. Con ello, los niveles son más fácilmente interpretables por las personas y más fáciles de utilizar por aplicaciones de visualización genéricas. Los niveles pueden corresponder exactamente a niveles nativos del modelo o haber sido interpolados entre niveles del modelo a unos niveles de presión seleccionados por el centro generador. |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 11 001 | Dirección del viento | Grados verdaderos |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 11 002 | Velocidad del viento | m/s |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 12 102 | Temperatura de bulbo húmedo |  |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
|  |  | Datos sobre coordenadas de presión | 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 incluir opcionalmente datos mejorados del modelo |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 11 021 | Vorticidad relativa |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 11 022 | Divergencia |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 11 005 | Componente w | Movimiento vertical |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 coordenada vertical es 10 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 1 fijado a 1, bit 8 fijado a 1 |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 0 07 006 | Altura por encima de la estación | = 10 m |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 0 11 001 | Dirección del viento | Grados verdaderos |  |
|  |  | Datos a 10 metros sobre el nivel del terreno | 0 11 002 | Velocidad del viento | m/s |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 coordenada vertical es 2 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 07 006 | Altura por encima de la estación | = 2 m |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 12 102 | Temperatura de bulbo húmedo |  |  |
|  |  | Datos a 2 metros sobre el nivel del terreno | 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |