Categoría 10: Secuencias de los sondeos verticales (datos satelitales)

Note 4: Se necesitan algunos descriptores más para reducir el volumen de trabajo con respecto a la base de datos de la estación, por ejemplo para la identificación del estado federal y la identificación de autopista.

Note 7: Los mensajes BUFR compuestos pueden describirse dentro de la Sección de descripción de datos, según corresponda (por ejemplo: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Note 15: Los descriptores del 3 03 021 al 3 03 027 no están disponibles en la clave CREX.

Note 16: La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.

Note 32: Puede considerarse que, como sólo son posibles las adiciones, sólo se permiten líneas completas; pero puede pensarse que las zonas locales requerirán tanto cambios como adiciones, de modo que en cualquier caso es mejor y más claro ofrecer descripciones para todos los campos.

Note 33: Para elementos que definen o son definidos es preferible utilizar los diferentes descriptores de la Clase 00, del mismo modo que los diferentes descriptores corresponden a la presión considerada como coordenada o a la presión medida en determinado punto; de otra manera se necesitarían reglas especiales para interpretar un mensaje. Las entradas 0 00 010 a 0 00 012 definen a F, X e Y para las Tablas B y D; la entrada 0 00 030 es un descriptor que se utiliza para datos y proporciona los valores de F, X e Y que definen secuencias para las entradas de la Tabla D.

Note 34: El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento.

Note 35: El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos).

Note 43: La separación de datos satelitales de nivel único en serie de mensajes BUFR ayuda a la compresión y aumenta la eficacia de la transmisión y el almacenamiento de datos.

Note 49: La mayoría de las estaciones tienen solo una posición sobre la carretera y un sensor de la temperatura subsuperficial. Se han introducido repeticiones diferidas para aumentar la flexibilidad y el rendimiento volumétrico.

Note 62: Estos descriptores no deben utilizarse en CREX para la transmisión.

Note 63: Estas entradas tienen la ventaja de permitir actualizar las cifras de clave y la descripción de datos de la Tabla A.

| FXY1 | TÍTULO | SUBTÍTULO | FXY2 | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 10 001 | (Satélite — temperatura de la luminancia) |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 026 | Repetir 1 descriptor 26 veces |  |  |
|  |  |  | 3 03 025 | Canal del satélite y temperatura de luminancia |  |  |
| 3 10 002 | (Satélite — nivel bajo) |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 009 | Repetir 1 descriptor 9 veces |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |
| 3 10 003 | (Satélite — nivel alto) |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 006 | Repetir 1 descriptor 6 veces |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |
| 3 10 004 | (Satélite — agua precipitable) |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 3 03 024 | Agua precipitable |  |  |
| 3 10 005 |  |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 025 | Canal del satélite y temperatura de luminancia |  |  |
| 3 10 006 |  |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |
| 3 10 007 |  |  | 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nubes |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 03 024 | Agua precipitable |  |  |
| 3 10 008 | (Informe ATOVS HIRS) |  | 3 10 011 | Variables del campo de visión de la sonda ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 019 | Repetir 1 descriptor 19 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Variables del canal de la sonda ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 25 079 | Irradiancia solar filtrada de la radiancia del albedo para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 080 | Anchura equivalente del filtro de la radiancia del albedo para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Banderines de calidad del canal de la sonda ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 14 045 | Radiancia energética del canal |  |  |
| 3 10 009 | (Informe ATOVS AMSU-A) |  | 3 10 011 | Variables del campo de visión de ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Variables del canal de ATOVS |  |  |
| 3 10 010 | (Informe ATOVS AMSU-B/MHS) |  | 3 10 011 | Variables del campo de visión de ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Repetición de 1 descriptor 5 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Variables del canal de ATOVS |  |  |
| 3 10 011 | (Variables del campo de visión de ATOVS) |  | 0 08 070 | Calificador de productos de sondeo vertical |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/ generación |  |  |
|  |  |  | 0 08 070 | Calificador de productos de sondeo vertical |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 048 | Indicador del sensor del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 25 075 | Número de versión de las correcciones a la antena del satélite |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de líneas de exploración |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 0 25 070 | Número de la trama principal |  |  |
|  |  |  | 0 33 030 | Banderines de estado de la línea de exploración para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 031 | Banderines de calidad de la línea de exploración para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut | Azimut del satélite |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 33 033 | Banderines de calidad del campo de visión para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 3 10 012 | (Variables del canal de ATOVS) |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 077 | Coeficiente 1 de corrección del ancho de la banda |  |  |
|  |  |  | 0 25 078 | Coeficiente 2 de corrección del ancho de la banda |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 3 10 013 | (Informe AVHRR (GAC)) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 0 25 085 | Fracción de píxels claros en el campo de visión HIRS |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ |  |  |
|  |  | ATOVS/AVHRR | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 3 10 014 | (Datos de viento del satélite geoestacionario) |  | 3 01 072 | Identificación del satélite | Identificación del satélite/fecha/hora, latitud, longitud |  |
|  |  |  | 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
|  |  |  | 3 04 011 | Información GOES-I/M |  |  |
| 3 10 015 | (Datos de la radiancia de Meteosat) |  | 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
|  |  |  | 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |
| 3 10 016 | (Datos de la radiancia de Meteosat de Segunda Generación (SGM)) |  | 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
|  |  |  | 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |
| 3 10 018 | (Datos de ozono) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 043 | Día del año |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 26 030 | Tiempo de integración de la medición |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 33 072 | Error en ozono |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión | Terreno |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
|  |  |  | 0 33 042 | Tipo del límite representado por el valor siguiente | = 0 límite inferior exclusivo |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 20 065 | Cubierta de nieve |  |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
|  |  |  | 2 07 004 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 3 10 019 | (Datos de ozono) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite | = 624 SBUV/2 |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitud/longitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | = 28 comienzo del barrido |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | = 29 fin del barrido |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión | #NAME? |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 33 070 | Calidad del contenido total de ozono |  |  |
|  |  |  | 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
|  |  |  | 0 33 042 | Tipo de límite representado por el valor siguiente | = 0 límite inferior exclusivo |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 1 13 021 | Repetir 13 descriptores 21 veces |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión | Fondo de la capa |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión | Cima de la capa |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | = 27 de primera aproximación |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Ozono p |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Ozono p |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 026 | Significación matricial | = 0 hilera de la matriz núcleo de promediación |  |
|  |  |  | 1 01 020 | Repetir 1 descriptor 20 veces |  |  |
|  |  |  | 0 25 143 | Coeficiente lineal |  |  |
|  |  |  | 0 08 026 | Significación matricial | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico | = 0 ozono |  |
|  |  |  | 1 09 015 | Repetir 9 descriptores 15 veces |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes |  |  |
|  |  |  | 2 07 006 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 008 | Significando del coeficiiente de mezclado volumétrico |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 33 071 | Calidad del perfil de ozono |  |  |
|  |  |  | 1 08 008 | Repetir 8 descriptores 8 veces |  |  |
|  |  |  | 2 02 124 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 107 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 071 | Longitud de onda espectrográfica |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 3 10 020 | (Datos del ozono recuperados) |  | 3 10 022 | Identificador del satellite, instrumento y tipo de producto |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 3 04 034 | Latitud/longitud, elevación solar, número de capas |  |  |
|  |  |  | 3 10 021 | Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida |  |  |
| 3 10 021 | (Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida) |  | 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 15 020 | Densidad del ozono integrada |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
| 3 10 022 | (Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 172 | Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos |  |  |
| 3 10 023 | (Datos de radiancia de satélite multicanal geoestacionario) |  | 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
|  |  |  | 1 05 002 | Repetir 5 descriptores 2 veces |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |
| 3 10 024 | (Datos de radiancia de satélite tricanal geoestacionario) |  | 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
|  |  |  | 1 05 002 | Repetir 5 descriptores 2 veces |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |
| 3 10 025 | (Registro de datos de temperatura SSMIS) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | Inicio de la exploración |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo | Milisegundos |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración | Número de exploración |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión | Número de escena |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 13 040 | Banderín de superficie |  |  |
|  |  |  | 0 20 029 | Banderín de lluvia |  |  |
|  |  |  | 1 04 024 | Repetir 4 descriptores 24 veces |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 21 083 | Calibración de objetivo caliente |  |  |
|  |  |  | 0 21 084 | Calibración de objetivo frío |  |  |
|  |  |  | 1 15 003 | Repetir 15 descriptores 3 veces |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  |  | 2 01 142 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 04 026 | Período o desplazamiento de tiempo | Milisegundos de efemérides |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) | Efemérides |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) | Efemérides |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Altura de la estación | Efemérides |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | Inicio de la órbita |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
|  |  |  | 0 12 070 | Temperatura de carga caliente |  |  |
|  |  |  | 0 25 054 | Número de identificación de subtrama SSMIS |  |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
|  |  |  | 0 25 055 | Mantenimiento de multiplexor |  |  |
|  |  |  | 0 08 007 | Significación dimensional | Línea |  |
|  |  |  | 1 04 028 | Repetir 4 descriptores 28 veces |  |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
|  |  |  | 0 02 111 | Ángulo de incidencia del radar | Ángulo de la Tierra |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 3 10 026 | (Datos satelitales de ocultación radio) |  | 3 10 022 | Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto |  |  |
|  |  |  | 0 25 060 | Identificación del software |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Significación temporal | 17 = comienzo del fenómeno |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos | 16 bits |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala | Escala: 3 |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 33 039 | Banderines de calidad para datos de ocultación radio |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Mensaje entero |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 3 04 031 | Velocidad de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 0 01 050 | Número de identificación del transmisor de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 2 02 127 | Cambio de escala | Escala: 1 |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 3 04 031 | Velocidad de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | 18 bits |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala | Escala: 3 |  |
|  |  |  | 0 04 016 | Incremento de tiempo |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 0 10 035 | Radio local de curvatura de la Tierra |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 10 036 | Ondulación del geoide |  |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
|  |  |  | 0 07 040 | Parámetro de impacto |  |  |
|  |  |  | 0 15 037 | Ángulo de curvatura |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
|  |  |  | 2 01 125 | Cambio de anchura de datos | 20 bits |  |
|  |  |  | 0 15 037 | Ángulo de curvatura |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la repetición actual |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 15 036 | Refractividad atmosférica |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
|  |  |  | 2 01 123 | Cambio de anchura de datos | 14 bits |  |
|  |  |  | 0 15 036 | Refractividad atmosférica |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la altura actual |  |
|  |  |  | 1 16 000 | Repetición diferida de 16 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 07 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 13 001 | Humedad específica |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
|  |  |  | 2 01 120 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 122 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 123 | Cambio de anchura de datos | 9 bits |  |
|  |  |  | 0 13 001 | Humedad específica |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la altura actual |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
|  |  |  | 0 07 009 | Altura geopotencial |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
|  |  |  | 2 01 120 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos de superficie |  |
| 3 10 027 | (Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo) |  | 3 01 071 | Identificador del satélite/Resolución de generación | Información del producto | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura | Altura de la órbita | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 3 04 036 | Cobertura de nubes |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 0 02 167 | Método de computación de la radiancia |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 1 01 011 | Repetir 1 descriptor 11 veces |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
|  |  |  | 3 04 035 | Datos de radiancia del cielo completo |  | Note 3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 10 028 | (Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo) |  | 3 01 071 | Identificador del satélite/Resolución de generación | Información del producto |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura | Altura de la órbita |  |
|  |  |  | 3 04 036 | Cobertura de nubes |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 167 | Método de computación de la radiancia |  |  |
|  |  |  | 1 01 011 | Repetir 1 descriptor 11 veces |  |  |
|  |  |  | 3 04 037 | Datos de radiancia del cielo completo |  |  |
| 3 10 029 | (Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua) |  | 1 10 000 | Repetición diferida de 10 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 15 020 | Densidad del ozono integrada |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 13 098 | Densidad de vapor de agua integrada |  |  |
| 3 10 030 | (Transmisión con instrumentos MIPAS o GOMOS) |  | 3 10 022 | Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 3 04 034 | Latitud/longitud, elevación solar, número de capas |  |  |
|  |  |  | 3 10 029 | Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua |  |  |
| 3 10 050 | (Satélite coubicado 1C notifica con 3 instrumentos) |  | 3 10 051 | Posición del satélite y temperaturas del instrumento |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AIRS |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | AIRS |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 054 | Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Cubiertas de nubes (total) |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AMSU-A |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | AMSU-A |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | HSB |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Repetir 1 descriptor 5 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | HSB |  |
| 3 10 051 | (Posición del satélite y temperaturas del instrumento) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 25 070 | Número de tramas principales |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángurlo del azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 1 02 009 | Repetir 2 descriptores 9 veces |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 3 10 052 | (Tipo y posición del instrumento de satélite) |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 3 10 053 | (Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado) |  | 2 01 134 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Temperatura de luminancia | Escala: 2 |  |
| 3 10 054 | (Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado) |  | 2 01 134 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 1 02 002 | Repetir 2 descriptores 2 veces |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albedo |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 3 10 055 | (Componentes principales de radiancia/canal del satélite) |  | 3 10 051 | Posición del satélite y temperaturas del instrumento |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AIRS |  |
|  |  |  | 1 02 020 | Repetir 2 descriptores 20 veces |  |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 052 | Log10 del ajuste a los datos normalizado de los principales componentes |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 25 050 | Índice del componente principal | Radiancia de satélite |  |
| 3 10 060 | (Datos de la sonda de infrarrojos transversal a la trayectoria (CRIS) sobre radiancia) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 05 045 | Número del campo de referencia |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
|  |  |  | 0 10 001 | Altura del terreno |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 2 02 127 | Cambio de escala | Aumentar la escala |  |
|  |  |  | 2 01 125 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 21 166 | Fracción de tierras |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular el aumento de escala |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
|  |  |  | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  |  | 0 02 165 | Banderines de tipo de radiancia |  |  |
|  |  |  | 0 33 075 | Banderines de calidad del nivel de exploración |  |  |
|  |  |  | 1 07 003 | Repetir 7 descriptores 3 veces |  |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Tipo de banda |  |  |
|  |  |  | 0 06 029 | Número de onda | Comienzo del intervalo |  |
|  |  |  | 0 06 029 | Número de onda | Fin del intervalo |  |
|  |  |  | 0 25 140 | Canal de comienzo |  |  |
|  |  |  | 0 25 141 | Canal de terminación |  |  |
|  |  |  | 0 33 076 | Banderines de calidad de la calibración |  |  |
|  |  |  | 0 33 077 | Banderines de calidad del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Tipo de banda | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 33 078 | Calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 0 33 003 | Información sobre la calidad |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 14 044 | Radiancia del canal |  |  |
| 3 10 061 | (Datos de la ATMS (sonda de microondas de tecnología avanzada)) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 0 33 079 | Banderines de calidad del nivel granulado |  |  |
|  |  |  | 0 33 080 | Banderines de calidad del nivel de exploración |  |  |
|  |  |  | 0 33 078 | Calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 25 075 | Número de la versión de las correcciones a la antena del satélite |  |  |
|  |  |  | 1 11 000 | Repetición diferida de 11 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala | Aumentar la escala en 3 |  |
|  |  |  | 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
|  |  |  | 0 02 154 | Anchura de banda del canal del satélite |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular el aumento de escala |  |
|  |  |  | 0 02 104 | Polarización de la antena |  |  |
|  |  |  | 0 12 066 | Temperatura de la antena |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 0 12 158 | Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo frío |  |  |
|  |  |  | 0 12 159 | Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo caliente |  |  |
|  |  |  | 0 33 081 | Banderines de calidad de los datos del canal |  |  |
| 3 10 062 | (Datos del VIIRS (serie de radiómetro imagenizador visible/infrarrojo)) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Tipo de banda |  |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(es) |  |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida de descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  |  | 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
|  |  |  | 0 33 083 | Banderines de calidad de los datos de radiancia |  |  |
|  |  |  | 0 14 043 | Radiancia del canal |  |  |
|  |  |  | 0 15 042 | Reflectancia |  |  |
| 3 10 063 | (Datos sobre la temperatura de la superficie del mar) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Tipo de píxel(es) |  |  |
|  |  |  | 0 33 084 | Banderines de calidad del nivel del píxel |  |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua |  |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Calidad de la recuperación del nivel del píxel |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua | Cima de la capa |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua | Fondo de la capa |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Calidad de la recuperación del nivel del píxel |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 3 10 064 | (Datos relacionados con el espesor óptico de aerosol) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
|  |  |  | 0 08 046 | Tipo de componente físico o químico atmosférico |  |  |
|  |  |  | 0 33 085 | Banderines de calidad del espesor óptico de aerosol |  |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
|  |  |  | 0 15 049 | Exponente de Angstrom de longitud de onda para aerosoles |  |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
|  |  |  | 1 02 011 | Repetir 2 descriptores 11 veces |  |  |
|  |  |  | 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
|  |  |  | 0 15 062 | Espesor óptico de aerosol |  |  |
| 3 10 065 | (Datos del perfil del nadir de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono)) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 0 33 071 | Calidad del perfil de ozono |  |  |
|  |  |  | 0 33 070 | Calidad del contenido total de ozono |  |  |
|  |  |  | 0 20 021 | Tipo de precipitación |  |  |
|  |  |  | 0 15 045 | Dióxido de azufre |  |  |
|  |  |  | 0 15 046 | Índice de contaminación por volcanes |  |  |
|  |  |  | 0 08 065 | Indicador de destello solar |  |  |
|  |  |  | 0 33 087 | Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 1 05 012 | Repetir 5 descriptores 12 veces |  |  |
|  |  |  | 0 10 040 | Recuperación de datos sobre el número de capas |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 005 | p del ozono |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 046 | Tipo de componente físico o químico atmosférico |  |  |
|  |  |  | 1 07 019 | Repetir 7 descriptores 19 veces |  |  |
|  |  |  | 0 10 040 | Recuperación de datos sobre el número de capas |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes |  |  |
|  |  |  | 2 07 006 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 008 | Significando del coeficiente de mezclado volumétrico |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 10 066 | (Datos de la columna total de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono)) |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
|  |  |  | 2 07 004 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 20 065 | Capa de nieve |  |  |
|  |  |  | 0 15 041 | Índice de dióxido de azufre |  |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
|  |  |  | 0 33 087 | Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur |  |  |
|  |  |  | 0 33 088 | Banderín de calidad de la columna total de ozono |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 Superficie |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 Cima de las nubes |  |
|  |  |  | 0 33 042 | Tipo de límite representado por el valor siguiente | = 0 Límite inferior exclusivo (>) |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión | Presión en la cima de nubes |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  |  | 0 01 032 | Aplicación de producción | = 0 Primera aproximación ¦ Definida por el centro de generación local |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozono total | Primera aproximación de la columna total de ozono |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 3 10 067 | (Datos de viento obtenidos por satélite) | Información de procesamiento | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  | Note 28: En el contexto del descriptor 3 10 067, los valores de presión que siguen inmediatamente a la aparición de componentes de viento deben entenderse como correspondientes a esos componentes. |
|  |  | Información de procesamiento | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 25 061 | Identificación del programa informático y número de versión |  |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 25 062 | Identificación de la base de datos |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 026 | Resolución transversal a la trayectoria |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 027 | Resolución en el sentido de la trayectoria |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
|  |  | Métodos | 0 02 028 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección x | Tamaño de la casilla del blanco |  |
|  |  | Métodos | 0 02 029 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección y | Tamaño de la casilla del blanco |  |
|  |  | Métodos | 0 02 161 | Método de procesamiento de los datos de viento |  |  |
|  |  | Métodos | 0 02 164 | Método de correlación del trazador |  |  |
|  |  | Métodos | 0 02 023 | Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales |  |  |
|  |  | Métodos | 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
|  |  | Métodos | 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 01 124 | Identificador de punto de retícula |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 01 023 | Número de secuencia de observación |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 12 001 | Temperatura/tempteratura del aire |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 19 000 | Repetición diferida de 19 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 05 001 | Latitud (gran precisión) |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 06 001 | Longitud (gran precisión) |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 113 | Seguimiento de la correlación del vector |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 25 148 | Coeficiente de variación |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 111 | Componente principal de la elipse del error del eje x |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 112 | Componente principal de la elipse del error del eje y |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 114 | Ángulo del eje y en la elipse de error |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | = 27 primera aproximación |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | = 10 nivel de ajuste óptimo |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Información de procesamiento | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 1 02 004 | Repetir 2 descriptores 4 veces |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 01 032 | Aplicación de producción |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Métodos | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Métodos | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Métodos | 0 33 066 | Banderín de calidad del VMA |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 012 | Tipo de nubes |  | (Véase la nota 2.) |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 056 | Fase de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 1 17 000 | Repetición diferida de 17 descriptores |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | =2 cima de las nubes |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 25 149 | Costo de estimación óptima |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 13 093 | Espesor óptico de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 13 109 | Trayectoria del agua líquida/hielo |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 40 038 | Tamaño de las partículas de la nube |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 011 | Característica meteorológica | = 12 nube |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 14 050 | Emisividad |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 011 | Característica meteorológica | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 10 068 | (Variables del campo de visión del VASS) |  | 0 08 070 | Calificador del producto de sondeo vertical |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  |  | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  |  | 2 01 136 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 0 10 007 | Altura |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
|  |  |  | 0 13 040 | Banderín de superficie |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire | Temperatura de la superficie terrestre u oceánica |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 11 011 | Dirección del viento a 10 m | Viento en la superficie del océano |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 130 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 11 012 | Velocidad del viento a 10 m | Viento en la superficie del océano |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 20 029 | Banderín de lluvia |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
|  |  |  | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  |  | 0 13 162 | Agua líquida en la nube |  |  |
|  |  |  | 0 14 050 | Emisividad |  |  |
| 3 10 069 | (Variables del canal del VASS) |  | 0 05 042 | Número de canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 139 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
|  |  |  | 0 25 077 | Coeficiente 1 de corrección del ancho de banda |  |  |
|  |  |  | 0 25 078 | Coeficiente 2 de corrección del ancho de banda |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 3 10 070 | (Informe de la sonda de temperatura por microondas del VASS del FY-3) |  | 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 013 | Repetir 1 descriptor 13 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |
| 3 10 071 | (Datos de viento obtenidos por satélite) |  | 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |
| 3 10 072 | (Datos de viento obtenidos por satélite) |  | 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 026 | Repetir 1 descriptor 26 veces |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |
| 3 10 077 | (Datos de viento obtenidos por satélite) | Información sobre el proceso | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  | Información sobre el proceso | 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
|  |  | Información sobre el proceso | 0 25 061 | Identificación del programa informático y número de versión |  |  |
|  |  | Información sobre el proceso | 0 25 062 | Identificación de la base de datos |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 153 | Frecuencia central del canal del satélite |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 01 012 | Dirección del desplazamiento de la plataforma de observación en movimiento |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 2 01 138 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 026 | Resolución transversal a la trayectoria |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 0 02 027 | Resolución en el sentido de la trayectoria |  |  |
|  |  | Identificación del satélite/instrumento | 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos Métodos | Anular |  |
|  |  | Métodos | 0 02 028 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X | Tamaño de la casilla del blanco |  |
|  |  | Métodos | 0 02 029 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y | Tamaño de la casilla del blanco |  |
|  |  | Métodos | 0 02 161 | Método de procesamiento del viento |  |  |
|  |  | Métodos | 0 02 164 | Método de correlación del trazador |  |  |
|  |  | Métodos | 0 02 023 | Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales |  |  |
|  |  | Métodos | 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
|  |  | Métodos | 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 01 124 | Identificador de punto de retícula |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 001 | Año |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 002 | Mes |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 003 | Día |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 004 | Hora |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 005 | Minuto |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 006 | Segundo |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 01 023 | Número de secuencia de observación |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Datos finales del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 042 | Número del canal |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 153 | Frecuencia central del canal del satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  | Información sobre las imágenes (para cada imagen utilizada) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 19 000 | Repetición diferida de 19 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 003 | componente u |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 004 | componente v |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 113 | Seguimiento de la correlación del vector |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 25 148 | Coeficiente de variación |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 003 | componente u |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 11 004 | componente v |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 111 | Componente principal de la elipse de error del eje x |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 112 | Componente menor de la elipse de error del eje y |  |  |
|  |  | Vectores intermedios (para cada vector componente) | 0 20 114 | Ángulo del eje x en la elipse de error |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | = 27 primera aproximación |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | = 10 nivel de ajuste óptimo |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
|  |  | Datos de pronósticos correspondientes | 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 1 02 004 | Repetición de 2 descriptores 4 veces |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 01 044 | Aplicación de producción estándar |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 07 004 | Presión |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 003 | Componente u |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 11 004 | Componente v |  |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Calidad final del vector de movimiento atmosférico (VMA) | 0 33 066 | Banderín de calidad del vector de movimiento atmosférico (VMA) |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 081 | Nubosidad en el segmento |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 012 | Tipo de nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 056 | Fase de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 1 17 000 | Repetición diferida de 17 descriptores |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 12 001 | Temperatura |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 25 149 | Costo de estimación óptima |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 13 093 | Espesor óptico de la nube |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 13 109 | Trayectoria del agua helada/líquida |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 40 038 | Tamaño de las partículas de la nube |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 011 | Característica meteorológica | = 12 nube |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 14 050 | Emisividad |  |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 011 | Característica meteorológica | Fijar en faltante (anular) |  |
|  |  | Datos y microfísica de las nubes (en referencia a la imagen nominal utilizada para la determinación de la altura) | 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |