Catégorie 02 : Séquences météorologiques communes aux données de surface

Note 4: D’autres descripteurs sont requis pour réduire la charge de travail relative à la base de données de la station, par exemple pour l’identification de l’État fédéral et de l’axe routier.

Note 7: Des messages BUFR composés peuvent être décrits à l’intérieur de la Section de description des don- nées, le cas échéant (par exemple 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: Le décibel (dB) est une mesure logarithmique de la puissance relative ou des valeurs relatives de deux densités de flux, en particulier d’intensités sonores et de densités de puissance radio et radar. En météorologie radar, l’échelle logarithmique (dBZ) est utilisée pour mesurer la réflectivité radar (d’après le glossaire de météorologie de l’ American Meteorological Society ).

Note 15: Les descripteurs 3 03 021 à 3 03 027 ne sont pas disponibles dans le CREX.

Note 16: Chaque message BUFR peut contenir des données pour un certain nombre de positions; la technique de compression des messages BUFR n’implique que des ajouts négligeables pour des éléments de données constants.

Note 32: On pourrait penser qu’étant donné que l’on ne peut procéder qu’à des adjonctions il ne faut utiliser que des lignes complètes; toutefois on peut concevoir que, pour certaines zones précises, il faudra des modifi- cations aussi bien que des adjonctions; il vaut donc mieux donner des descriptions pour tous les champs, notamment dans un souci de clarté.

Note 34: Le décalage en latitude 0 05 015 est établi par rapport à la latitude du site du lâcher. Le décalage en longitude 0 06 015 est établi par rapport à la longitude du site du lâcher.

Note 35: Le décalage dans le temps de longue durée 0 04 086 est établi par rapport à l’heure du lâcher 3 01 013 (en secondes).

Note 43: Le fait de séparer les données satellitaires correspondant à un seul niveau en séries de messages BUFR facilite la compression et permet une transmission et un stockage efficaces des données.

Note 49: La majorité des stations ne disposent que d’une seule position sur la route et d’un seul capteur de température sous la surface. Des répétitions différées ont été introduites pour accroître la flexibilité et l’efficacité en termes de volume.

Note 62: Les descripteurs 3 01 041 à 3 01 049 et 3 01 062, 3 01 071, et 3 01 072 ne devraient pas être utilisés pour la transmission dans le CREX.

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 02 001 | (Pression et variation de pression en 3 heures) |  | 0 10 004 | Pression | Pression au niveau de la station |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 10 061 | Variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 0 10 063 | Caractéristique de la tendance barométrique |  |  |
| 3 02 002 | (Station à haute altitude) |  | 0 10 004 | Pression | Pression au niveau de la station |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Niveau barique |  |
|  |  |  | 0 10 003 | Géopotentiel | Niveau barique |  |
|  |  |  | 0 10 061 | Variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 0 10 063 | Caractéristique de la tendance barométrique |  |  |
| 3 02 003 | (Vent, température, humidité, visibilité, temps) |  | 0 11 011 | Direction du vent à 10 m |  |  |
|  |  |  | 0 11 012 | Vitesse du vent à 10 m |  |  |
|  |  |  | 0 12 004 | Température de l'air à 2 m |  |  |
|  |  |  | 0 12 006 | Température du point de rosée à 2 m |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  |  | 0 20 004 | Temps passé (1) |  |  |
|  |  |  | 0 20 005 | Temps passé (2) |  |  |
| 3 02 004 | (Information générale sur les nuages) |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
| 3 02 005 | (Couche nuageuse) |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
| 3 02 006 | (Pression et variation de pression en 24 heures) |  | 0 10 004 | Pression | Pression au niveau de la station |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 10 062 | Variation de pression en 24 heures |  |  |
|  |  |  | 0 10 063 | Caractéristique de la tendance barométrique |  |  |
| 3 02 011 | (Station à basse altitude) |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 3 02 003 | Vent, température, humidité, visibilité, temps |  |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
| 3 02 012 | (Station à haute altitude) |  | 3 02 002 | Station à haute altitude | Pression et variation de pression |  |
|  |  |  | 3 02 003 | Vent, température, humidité, visibilité, temps |  |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
| 3 02 013 | (Message d'observation en surface de base) |  | 3 02 006 | Pression et variation de pression en 24 heures |  |  |
|  |  |  | 3 02 003 | Vent, température, humidité, visibilité, temps |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
| 3 02 021 | (Vagues) |  | 0 22 001 | Direction des vagues |  |  |
|  |  |  | 0 22 011 | Période des vagues |  |  |
|  |  |  | 0 22 021 | Hauteur des vagues |  |  |
| 3 02 022 | (Vagues de la mer du vent) |  | 0 22 002 | Direction des vagues de la mer du vent |  |  |
|  |  |  | 0 22 012 | Période des vagues de la mer du vent |  |  |
|  |  |  | 0 22 022 | Hauteur des vagues de la mer du vent |  |  |
| 3 02 023 | (Vagues de la houle) |  | 0 22 003 | Direction des vagues de la houle |  |  |
|  |  |  | 0 22 013 | Période des vagues de la houle |  |  |
|  |  |  | 0 22 023 | Hauteur des vagues de la houle |  |  |
| 3 02 024 | (Vagues de la mer du vent et de la houle) |  | 3 02 022 | Vagues de la mer du vent |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 023 | Vagues de la houle | 2 systèmes de houle |  |
| 3 02 031 | (Information sur la pression) |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 0 10 062 | Variation de pression en 24 heures |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Pression isobare standard |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
| 3 02 032 | (Données sur la température et l'humidité) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température et de l'humidité |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
| 3 02 033 | (Données sur la visibilité) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la visibilité |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
| 3 02 034 | (Précipitations sur les 24 heures écoulées) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations |  |
|  |  |  | 0 13 023 | Quantité totale de précipitations au cours des 24 heures précédentes |  |  |
| 3 02 035 | (Données synoptiques de base «instantanées») |  | 3 02 032 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 3 02 033 | Données sur la visibilité |  |  |
|  |  |  | 3 02 034 | Précipitations sur les 24 heures écoulées |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse | Couche ou masse de nuages unique |  |
| 3 02 036 | (Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station) |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 017 | Description du sommet des nuages |  |  |
| 3 02 037 | (État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol) |  | 0 20 062 | État du sol (recouvert ou non d'une couche de neige) |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Hauteur totale de la couche de neige |  |  |
|  |  |  | 0 12 113 | Température minimale au sol, au cours des 12 heures précédentes | Échelle: 2 |  |
| 3 02 038 | (Temps présent et temps passé) |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 20 004 | Temps passé (1) |  |  |
|  |  |  | 0 20 005 | Temps passé (2) |  |  |
| 3 02 039 | (Données sur l'insolation (sur une période d'une heure et de 24 heures)) |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 14 031 | Insolation totale |  |  |
| 3 02 040 | (Mesure des précipitations) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations |  |
|  |  |  | 1 02 002 | Répéter 2 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 13 011 | Précipitations totales/valeur totale de l'équivalent en eau |  |  |
| 3 02 041 | (Données sur les températures extrêmes) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps (voir notes 1 et 2) |  | Note 78: Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. ¦ Note 77: Dans la Région III, la température maximale diurne et la température minimale nocturne sont trans- mises (l’heure de fin de la période peut ne pas correspondre à l’heure de référence du message). Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. Si la période se termine à l’heure de référence du message, le descripteur 0 04 024 est mis à 0 la deuxième fois qu’il apparaît . |
|  |  |  | 0 12 111 | Température maximale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  | Note 77: Dans la Région III, la température maximale diurne et la température minimale nocturne sont trans- mises (l’heure de fin de la période peut ne pas correspondre à l’heure de référence du message). Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. Si la période se termine à l’heure de référence du message, le descripteur 0 04 024 est mis à 0 la deuxième fois qu’il apparaît . |
|  |  |  | 0 12 112 | Température minimale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
| 3 02 042 | (Données sur le vent) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure du vent |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 1 03 002 | Répéter 3 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Minutes |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
| 3 02 043 | (Données synoptiques de base «pour la période») |  | 3 02 038 | Temps présent et temps passé |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 039 | Données sur l'insolation (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  |  | 3 02 040 | Mesure des précipitations |  |  |
|  |  |  | 3 02 041 | Données sur les températures extrêmes |  |  |
|  |  |  | 3 02 042 | Données sur le vent |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 044 | (Données sur l'évaporation) |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 02 004 | Type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation ou type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration |  |  |
|  |  |  | 0 13 033 | Évaporation/évapotranspiration |  |  |
| 3 02 045 | (Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures)) |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 14 002 | Rayonnement de grande longueur d'onde, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 004 | Rayonnement de courte longueur d'onde, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 016 | Bilan du rayonnement, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 028 | Rayonnement solaire global (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 029 | Rayonnement solaire diffus (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 030 | Rayonnement solaire direct (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
| 3 02 046 | (Variation de température) |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  | Note 73: Dans la Région IV, la température maximale transmise à 1200 UTC est celle du jour précédent (l’heure de fin de la période ne correspond pas à l’heure de référence du message). Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. Si la période se termine à l’heure de référence du message, le descripteur 0 04 024 est mis à 0 la deuxième fois qu’il apparaît . |
|  |  |  | 0 12 049 | Variation de température sur une période déterminée |  |  |
| 3 02 047 |  |  | 1 02 003 | Répéter 2 descripteurs 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages |  |  |
| 3 02 048 | (Direction et hauteur des nuages) |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 021 | Hauteur | Hauteur angulaire |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 021 | Hauteur | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 049 | (Données sur les nuages transmises avec les sondages verticaux) |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité | Nuages de l'étage inférieur ou moyen N h |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages | h |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage | Nuages de l'étage inférieur C L |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage | Nuages de l'étage moyen C M |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage | Nuages de l'étage supérieur C H |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante |  |
| 3 02 050 | (Radiosondage - observation en surface) |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 5 Décalage entre l'observation de surface et le point de lâcher |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 005 | Incrément de hauteur |  |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 06 021 | Distance |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 4 Observation de surface |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 1 02 002 | Répéter 2 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Heures |  |
|  |  |  | 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 12 102 | Température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
| 3 02 051 |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Position verticale |  |
|  |  |  | 0 10 003 | Géopotentiel |  |  |
|  |  |  | 0 12 004 | Température de l'air à 2 m |  |  |
|  |  |  | 0 12 051 | Écart type de la température |  |  |
|  |  |  | 0 12 016 | Température maximale à 2 m, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  |  | 0 12 017 | Température minimale à 2 m, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  |  | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  |  | 1 02 004 | Répéter 2 descripteurs 4 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 051 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques |  |  |
|  |  |  | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) |  |  |
| 3 02 052 | (Données sur la température et l'humidité depuis le navire) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température et de l'humidité |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température et de l'humidité |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 02 039 | Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  |  | 0 12 102 | Température du thermomètre mouillé | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
| 3 02 053 | (Données sur la visibilité depuis le navire) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la visibilité |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la visibilité |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
| 3 02 054 | (Données «instantanées» depuis le navire) |  | 3 02 052 | Données sur la température et l'humidité depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 3 02 053 | Données sur la visibilité depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 034 | Précipitations sur les 24 heures écoulées |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
| 3 02 055 | (Givrage et glace) |  | 0 20 031 | Dépôt de glace (épaisseur) |  |  |
|  |  |  | 0 20 032 | Vitesse d'accumulation de la glace (estimation) |  |  |
|  |  |  | 0 20 033 | Cause de l'accumulation de la glace |  |  |
|  |  |  | 0 20 034 | Concentration des glaces de mer |  |  |
|  |  |  | 0 20 035 | Quantité et type de glace |  |  |
|  |  |  | 0 20 036 | Situation des glaces |  |  |
|  |  |  | 0 20 037 | Évolution de la glace |  |  |
|  |  |  | 0 20 038 | Direction de la lisière des glaces |  |  |
| 3 02 056 | (Température de la mer/de l'eau) |  | 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 07 063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) | Mesure de la température de surface de la mer |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 07 063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 057 | (Données océanographiques depuis le navire) |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
|  |  |  | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  |  | 3 02 024 | Vagues de la mer du vent et de la houle |  |  |
| 3 02 058 | (Données sur les températures extrêmes depuis le navire) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  | Note 78: Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. ¦ Note 77: Dans la Région III, la température maximale diurne et la température minimale nocturne sont trans- mises (l’heure de fin de la période peut ne pas correspondre à l’heure de référence du message). Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. Si la période se termine à l’heure de référence du message, le descripteur 0 04 024 est mis à 0 la deuxième fois qu’il apparaît . |
|  |  |  | 0 12 111 | Température maximale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  | Note 77: Dans la Région III, la température maximale diurne et la température minimale nocturne sont trans- mises (l’heure de fin de la période peut ne pas correspondre à l’heure de référence du message). Pour définir la période considérée, il faut répéter une fois le descripteur 0 04 024. Si la période se termine à l’heure de référence du message, le descripteur 0 04 024 est mis à 0 la deuxième fois qu’il apparaît . |
|  |  |  | 0 12 112 | Température minimale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
| 3 02 059 | (Données sur le vent depuis le navire) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure du vent |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure du vent |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 1 03 002 | Répéter 3 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Minutes |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
| 3 02 060 | (Données «pour la période» depuis le navire) |  | 3 02 038 | Temps présent et temps passé |  |  |
|  |  |  | 3 02 040 | Mesure des précipitations |  |  |
|  |  |  | 3 02 058 | Données sur les températures extrêmes depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 3 02 059 | Données sur le vent depuis le navire |  |  |
| 3 02 062 | (Données «instantanées» depuis le navire) |  | 0 25 188 | Méthode employée pour ramener la pression au niveau de la mer |  |  |
|  |  |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 3 02 093 | Données supplémentaires sur la température et l'humidité depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 053 | Données sur la visibilité depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 055 | Givrage et glace |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 024 | Vagues de la mer du vent et de la houle |  |  |
| 3 02 063 | (Données «pour la période» depuis le navire) |  | 3 02 038 | Temps présent et temps passé |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 040 | Mesure des précipitations |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 034 | Précipitations sur les 24 heures écoulées |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | 101000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |  |
|  |  | 031000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |  |
|  |  | 302058 | Données sur les températures extrêmes depuis le navire |  |  |  |
|  |  | 101000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |  |
|  |  | 031000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |  |
|  |  | 302064 | Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine |  |  |  |
| 3 02 064 | (Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
| 3 02 066 | (Phénomènes météorologiques dangereux) |  | 0 20 023 | Autres phénomènes météorologiques |  |  |
|  |  |  | 0 20 024 | Intensité du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 023 | Autres phénomènes météorologiques |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 025 | Obscurcissement |  |  |
|  |  |  | 0 20 026 | Caractéristique de l'obscurcissement |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 040 | Évolution de la chasse-neige |  |  |
|  |  |  | 0 20 066 | Diamètre maximal des grêlons |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 021 | Type de précipitation |  |  |
|  |  |  | 0 20 067 | Diamètre du dépôt |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
| 3 02 067 | (Paramètres synoptiques supplémentaires) |  | 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations |  |  |
|  |  | Données «instantanées» supplémentaires | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = 0 minute |  |
|  |  | Données «instantanées» supplémentaires | 0 02 177 | Méthode de mesure de l'épaisseur de neige | = 0 Observation manuelle, = 1 Ultrasons, = 2 Caméra vidéo, = 3 Laser, = 4-13 En réserve, = 14 Autre, = 15 Valeur manquante |  |
|  |  | Données supplémentaires sur le temps présent | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données supplémentaires sur le temps présent | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données supplémentaires sur le temps présent | 0 20 003 | Temps présent | 960ww, 961ww |  |
|  |  | Visibilité dans différentes directions | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Visibilité dans différentes directions | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Visibilité dans différentes directions | 0 05 021 | Direction ou azimut | 981VV-988VV |  |
|  |  | Visibilité dans différentes directions | 0 20 001 | Visibilité horizontale | VV |  |
|  |  | Visibilité dans différentes directions | 0 05 021 | Direction ou azimut | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer/ de l'eau, méthode de mesure et profondeur sous la surface de l'eau |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 33 041 | Caractéristique de la valeur suivante |  |  |
|  |  |  | 0 20 058 | Visibilité sur la mer depuis une station côtière | 980VsVs |  |
|  |  |  | 0 22 061 | État de la mer | 924SVs |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 022 | Vagues de la mer du vent |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 023 | Vagues de la houle |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages | Da, Dp |  |
|  |  |  | 0 20 137 | Évolution des nuages | 940Cn3 |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage | 941CDp, 943CLDp |  |
|  |  |  | 0 20 090 | Nuages spéciaux | 993CsDa |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 137 | Évolution des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 20 136 | Types de nuages supplémentaires | 948C0Da, 949CaDa, 950Nmn3, 951Nvn4 |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Période de référence de la neige fraîche |  |
|  |  |  | 0 13 012 | Épaisseur de neige fraîche |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-60 minutes |  |
|  |  |  | 0 11 042 | Vitesse maximale du vent (vent moyen sur 10 minutes) | 912ff 902tt 912ff .. obligatoire si ff ≥ 18 |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 30 Heure d'apparition, = 17 Début du phénomène |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -xx ¦ 902tt |  |
|  |  |  | 0 11 042 | Vitesse maximale du vent (vent moyen sur 10 minutes) | 912ff |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Répétition différée de 15 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 30 Heure d'apparition, = 17 Début du phénomène |  |
|  |  |  | 0 04 015 | Incrément temporel | = -xx1 |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur la période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent | 915dd |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent | 913ff |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 22 Heure du changement du vent |  |
|  |  |  | 0 04 015 | Incrément temporel | = +xx2 |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur la période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent | 915dd |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent | 913ff |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = 0 minute |  |
|  |  |  | 0 04 015 | Incrément temporel | = +(xx1-xx2) ¦ Non négatif pour remettre à l'heure |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -xx, c-a-d à partir de |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -xx, c-a-d jusqu'à |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Temps présent | 962ww, 963w1w1, 964ww, 965w1w1, 966ww, 967w1w1 |  |
|  |  |  | 1 10 000 | Répétition différée de 10 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -xx, c-a-d à partir de |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -xx, c-a-d jusqu'à |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut | Da, Dp |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut | Da, Dp |  |
|  |  |  | 0 20 054 | Direction vraie d'où viennent ou dans laquelle sont observés le phénomène indiqué ou les nuages | Da, Dp |  |
|  |  |  | 0 20 024 | Intensité du phénomène | = 1 Léger, = 2 Modéré, = 3 Fort, = 4 Violent, = 5 Dangereux |  |
|  |  |  | 0 20 025 | Obscurcissement |  |  |
|  |  |  | 0 20 026 | Caractéristique de l'obscurcissement |  |  |
|  |  |  | 0 20 027 | Apparition du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 063 | Phénomènes spéciaux |  |  |
| 3 02 069 | (Données sur la visibilité) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 33 041 | Caractéristique de la valeur suivante |  |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
| 3 02 070 | (Données sur le vent) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 016 | Direction du vent extrême dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |
|  |  |  | 0 11 017 | Direction du vent extrême dans le sens des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |
| 3 02 071 | (Données sur le vent relevées sur une heure) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent, le cas échéant |  |
|  |  | 011001 | Direction du vent |  |  |  |
|  |  | 011002 | Vitesse du vent |  |  |  |
|  |  | 008021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante |  |  |
|  |  | 103002 | Répéter 3 descripteurs 2 fois |  |  |  |
|  |  | 004025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes pour la première répétition, =-60 minutes pour la deuxième répétition |  |  |
|  |  | 011043 | Direction de la rafale maximale |  |  |  |
|  |  | 011041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |  |
|  |  | 004025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes |  |  |
|  |  | 011016 | Direction du vent extrême dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |  |
|  |  | 011017 | Direction du vent extrême dans le sens des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |  |
| 3 02 072 | (Données sur la température et l'humidité) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
| 3 02 073 | (Données sur les nuages) |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 1 05 004 | Répéter 5 descripteurs 4 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  |  | 0 33 041 | Caractéristique de la valeur suivante |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
| 3 02 074 | (Temps présent et temps passé) |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 20 004 | Temps passé (1) |  |  |
|  |  |  | 0 20 005 | Temps passé (2) |  |  |
| 3 02 075 | (Intensité des précipitations, taille de l'élément de précipitations) |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes |  |
|  |  |  | 0 13 055 | Intensité des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 13 058 | Diamètre des particules formant les précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante |  |
| 3 02 076 | (Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes) |  | 0 20 021 | Type de précipitation |  |  |
|  |  |  | 0 20 022 | Caractéristique de la précipitation |  |  |
|  |  |  | 0 26 020 | Durée des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 20 023 | Autres phénomènes météorologiques |  |  |
|  |  |  | 0 20 024 | Intensité du phénomène |  |  |
|  |  |  | 0 20 025 | Obscurcissement |  |  |
|  |  |  | 0 20 026 | Caractéristique de l'obscurcissement |  |  |
| 3 02 077 | (Données sur les extrêmes de température) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 12 111 | Température maximale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 112 | Température minimale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Température au sol |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 12 112 | Température minimale, à une hauteur et sur une période déterminées | Échelle: 2 ¦ Température au sol |  |
| 3 02 078 | (Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige) |  | 0 02 176 | Méthode de mesure de l'état du sol |  |  |
|  |  |  | 0 20 062 | État du sol (recouvert ou non d'une couche de neige) |  |  |
|  |  |  | 0 02 177 | Méthode de mesure de l'épaisseur de neige |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Hauteur totale de la couche de neige |  |  |
| 3 02 079 | (Mesure des précipitations) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 02 175 | Méthode de mesure des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 02 178 | Méthode de mesure de la teneur en eau à l'état liquide des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 13 011 | Quantité totale de précipitations/valeur totale de l'équivalent en eau |  |  |
| 3 02 080 | (Mesure de l'évaporation) |  | 0 02 185 | Méthode de mesure de l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 13 033 | Évaporation /évapotranspiration |  |  |
| 3 02 081 | (Données sur l'insolation totale) |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 14 031 | Insolation totale |  |  |
| 3 02 082 | (Données sur le rayonnement) |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 14 002 | Rayonnement de grande longueur d'onde, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 004 | Rayonnement de courte longueur d'onde, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 016 | Bilan du rayonnement, intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 028 | Rayonnement solaire global (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 029 | Rayonnement solaire diffus (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
|  |  |  | 0 14 030 | Rayonnement solaire direct (précision élevée), intégré sur une période déterminée |  |  |
| 3 02 083 | (Statistiques de premier ordre — données sur la pression, le vent, la température et l'humidité) | 004025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |  |
|  |  | 008023 | Statistiques de premier ordre |  |  |  |
|  |  | 010004 | Pression |  |  |  |
|  |  | 011001 | Direction du vent |  |  |  |
|  |  | 011002 | Vitesse du vent |  |  |  |
|  |  | 012101 | Température/température de l'air | Échelle: 2 |  |  |
|  |  | 013003 | Humidité relative |  |  |  |
|  |  | 008023 | Statistique de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |  |
| 3 02 084 | (Données «instantanées» de la séquence 3 07 096) |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 072 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 07 063 | Profondeur sous la surface terrestre et température du sol |  |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur la visibilité | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la visibilité | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la visibilité | 3 02 069 | Données sur la visibilité |  |  |
|  |  | Données sur la visibilité | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur la visibilité | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données océanographiques | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  | Données océanographiques | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données océanographiques | 0 20 031 | Dépôt de glace (épaisseur) |  |  |
|  |  | Données océanographiques | 0 20 032 | Vitesse d'accumulation de la galce (estimation) |  |  |
|  |  | Données océanographiques | 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau |  |  |
|  |  | Données océanographiques | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau | Échelle: 2 |  |
|  |  | Données océanographiques | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige | 3 02 078 | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige |  |  |
|  |  | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige | 0 12 113 | Température minimale au sol, au cours des 12 heures précédentes | Échelle: 2 |  |
|  |  | Données sur les nuages | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 004 | Information générale sur les nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 33 041 | Caractéristique de la valeur suivante |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  | Direction de la dérive des nuages 6DLDMDH | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Direction de la dérive des nuages 6DLDMDH | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Direction de la dérive des nuages 6DLDMDH | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  | Direction de la dérive des nuages 6DLDMDH | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Direction et hauteur des nuages 57CDec | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Direction et hauteur des nuages 57CDec | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Direction et hauteur des nuages 57CDec | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
| 3 02 085 | (Données «pour la période» de la séquence 3 07 096) | Données sur le temps présent et le temps passé | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 1 03 002 | Répéter 3 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | = -1 heure pour la première répétition, = -x heures pour la deuxième répétition, x correspondant à la période de W₁W₂ dans le message SYNOP |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 0 20 004 | Temps passé (1) |  |  |
|  |  | Données sur le temps présent et le temps passé | 0 20 005 | Temps passé (2) |  |  |
|  |  | Intensité des précipitations, taille de l’élément de précipitations | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Intensité des précipitations, taille de l’élément de précipitations | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Intensité des précipitations, taille de l’élément de précipitations | 3 02 175 | Intensité des précipitations, taille de l'élément de précipitations |  |  |
|  |  | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes |  |
|  |  | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes | 3 02 076 | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes |  |  |
|  |  | Données sur la foudre | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur la foudre | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la foudre | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes |  |
|  |  | Données sur la foudre | 0 13 059 | Nombre d'éclairs (orage) |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données sur le vent | 1 03 003 | Répéter 3 descripteurs 3 fois |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | = -10 minutes pour la première répétition, = -60 minutes pour la deuxième répétition, = -60x3 ou 60x6 minutes pour la troisième répétition |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 minutes |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 016 | Direction du vent extrême dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 017 | Direction du vent extrême dans le sens des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |
|  |  | Données sur les températures extrêmes | 3 02 077 | Données sur les extrêmes de température |  |  |
|  |  | Données sur les températures extrêmes | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les températures extrêmes | 3 02 041 | Données sur les températures extrêmes |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 1 06 000 | Répétition différée de 6 descripteurs |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 02 175 | Méthode de mesure des précipitations |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 02 178 | Méthode de mesure de la teneur en eau à l'état liquide des précipitations |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 1 02 005 | Répéter 2 descripteurs 5 fois |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | =-1 heure pour la première répétition, =-3,-6,-12 et-24 heures pour les autres répétitions |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 13 011 | Précipitations totales/valeur totale de l'équivalent en eau |  |  |
|  |  | Mesure des précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur l’évaporation | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur l’évaporation | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur l’évaporation | 0 02 185 | Méthode de mesure de l'évaporation |  |  |
|  |  | Données sur l’évaporation | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  | Données sur l’évaporation | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  |  |
|  |  | Données sur l’insolation totale | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur l’insolation totale | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur l’insolation totale | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  | Données sur l’insolation totale | 3 02 039 | Données sur l'insolation (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  | Données sur le rayonnement | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur le rayonnement | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le rayonnement | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  | Données sur le rayonnement | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  | Variation de température groupe 54g0sndT | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Variation de température groupe 54g0sndT | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Variation de température groupe 54g0sndT | 3 02 046 | Variation de température |  |  |
|  |  | Statistiques de premier ordre – données sur la pression, le vent, la température et l’humidité | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Statistiques de premier ordre – données sur la pression, le vent, la température et l’humidité | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Statistiques de premier ordre – données sur la pression, le vent, la température et l’humidité | 3 02 083 | Statistiques de premier ordre - données sur la pression, le vent, la température et l'humidité |  |  |
| 3 02 089 | (Informations sur les acridiens) |  | 0 20 101 | Nom de l'acridien | Ln |  |
|  |  |  | 0 20 102 | Couleur de l'acridien (maturité) | Lc |  |
|  |  |  | 0 20 103 | Stade de développement des acridiens | Ld |  |
|  |  |  | 0 20 104 | Degré d'organisation de l'essaim ou de la bande d'acridiens | Lg |  |
|  |  |  | 0 20 105 | Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et durée du passage de l'essaim | sL |  |
|  |  |  | 0 20 106 | Densité de la population d'acridiens | dL |  |
|  |  |  | 0 20 107 | Direction du déplacement de l'essaim d'acridiens | DL |  |
|  |  |  | 0 20 108 | Étendue de la végétation | ve |  |
| 3 02 090 | (Température de la mer/de l'eau de grande précision) |  | 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 07 063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) | Mesure de la température de surface de la mer |  |
|  |  |  | 0 22 045 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 02 091 | (Séquence pour la représentation des observations météorologiques annexes) |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 13 011 | Précipitations totales/valeur totale de l'équivalent en eau |  |  |
| 3 02 092 | (Éléments de données VOSClim) |  | 0 11 104 | Cap vrai de l'aéronef, du navire ou de la plate-forme mobile | Cap vrai du navire |  |
|  |  |  | 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile | Trajectoire du navire par rapport au sol |  |
|  |  |  | 0 01 013 | Vitesse de déplacement de la plate-forme d'observation mobile | Vitesse du navire par rapport au sol |  |
|  |  |  | 0 10 038 | Hauteur maximale de la pontée au-dessus de la ligne de charge d'été |  |  |
|  |  |  | 0 10 039 | Écart entre le niveau de référence (ligne de charge d'été maximale) et le niveau réel de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 11 007 | Direction du vent relatif (en degrés par rapport à la position de la proue) |  |  |
|  |  |  | 0 11 008 | Vitesse du vent relatif |  |  |
| 3 02 093 | (Données supplémentaires sur la température et l'humidité depuis le navire) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 3 03 099 | Métadonnées communes aux capteurs de température/d'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | Chiffré 0 si rien n'a changé par rapport aux valeurs précédentes, 1 en cas de changement |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 3 03 099 | Métadonnées communes aux capteurs de température/d'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 02 039 | Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  |  | 0 02 097 | Type de capteur d'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 03 024 | Coefficient psychrométrique | Chiffré comme valeur manquante si le capteur d'humidité n'est pas un psychromètre |  |
|  |  |  | 0 03 021 | Chauffage de l'hygromètre |  |  |
|  |  |  | 0 12 102 | Température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 03 099 | Métadonnées communes aux capteurs de température/d'humidité | Tous les éléments successifs sont chiffrés comme valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 02 039 | Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 02 097 | Type de capteur d'humidité | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 03 021 | Chauffage de l'hygromètre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 03 024 | Coefficient psychrométrique | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 175 | (Intensité des précipitations, taille de l'élément de précipitations) |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 13 155 | Intensité des précipitations (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 13 058 | Diamètre des particules formant les précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle |  |  |