Catégorie 15 : Séquences correspondant à des messages d'observation océanographique

Note 4: D’autres descripteurs sont requis pour réduire la charge de travail relative à la base de données de la station, par exemple pour l’identification de l’État fédéral et de l’axe routier.

Note 7: Des messages BUFR composés peuvent être décrits à l’intérieur de la Section de description des don- nées, le cas échéant (par exemple 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: Le décibel (dB) est une mesure logarithmique de la puissance relative ou des valeurs relatives de deux densités de flux, en particulier d’intensités sonores et de densités de puissance radio et radar. En météorologie radar, l’échelle logarithmique (dBZ) est utilisée pour mesurer la réflectivité radar (d’après le glossaire de météorologie de l’ American Meteorological Society ).

Note 15: Les descripteurs 3 03 021 à 3 03 027 ne sont pas disponibles dans le CREX.

Note 16: Chaque message BUFR peut contenir des données pour un certain nombre de positions; la technique de compression des messages BUFR n’implique que des ajouts négligeables pour des éléments de données constants.

Note 32: On pourrait penser qu’étant donné que l’on ne peut procéder qu’à des adjonctions il ne faut utiliser que des lignes complètes; toutefois on peut concevoir que, pour certaines zones précises, il faudra des modifi- cations aussi bien que des adjonctions; il vaut donc mieux donner des descriptions pour tous les champs, notamment dans un souci de clarté.

Note 34: Le décalage en latitude 0 05 015 est établi par rapport à la latitude du site du lâcher. Le décalage en longitude 0 06 015 est établi par rapport à la longitude du site du lâcher.

Note 35: Le décalage dans le temps de longue durée 0 04 086 est établi par rapport à l’heure du lâcher 3 01 013 (en secondes).

Note 43: Le fait de séparer les données satellitaires correspondant à un seul niveau en séries de messages BUFR facilite la compression et permet une transmission et un stockage efficaces des données.

Note 49: La majorité des stations ne disposent que d’une seule position sur la route et d’un seul capteur de température sous la surface. Des répétitions différées ont été introduites pour accroître la flexibilité et l’efficacité en termes de volume.

Note 62: Les descripteurs 3 01 041 à 3 01 049 et 3 01 062, 3 01 071, et 3 01 072 ne devraient pas être utilisés pour la transmission dans le CREX.

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 15 001 | (Messages types de données de mesures par sonde immergée sans champs facultatifs) |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 3 06 001 | Profondeur, température |  |  |
| 3 15 002 | (Messages types de données de mesures par sonde immergée sans champs facultatifs) |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 3 06 004 | Profondeur, température, salinité |  |  |
| 3 15 003 | (Profils de la température et de la salinité établis par des flotteurs profileurs) |  | 0 01 087 | Extension de l'indicatif OMM de la plate-forme d'observation maritime |  |  |
|  |  |  | 0 01 085 | Modèle de la plate-forme d'observation - appellation donnée par le fabricant |  |  |
|  |  |  | 0 01 086 | Numéro de série de la plate-forme d'observation, fourni par le fabricant |  |  |
|  |  |  | 0 02 036 | Type de bouée |  |  |
|  |  |  | 0 02 148 | Système de collecte de données et/ou de positionnement |  |  |
|  |  |  | 0 02 149 | Type de bouée de collecte de données |  |  |
|  |  |  | 0 22 055 | Numéro de cycle du flotteur |  |  |
|  |  |  | 0 22 056 | Direction du profil |  |  |
|  |  |  | 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 1 09 000 | Répétition différée de 9 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 065 | Pression hydrostatique |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 22 045 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 22 064 | Salinité |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
| 3 15 004 | (Séquence de données pour le profil de température établi à l'aide de XBT) |  | 0 01 079 | Identificateur de profil unique | Chaîne hexadécimale |  |
|  |  |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  |  | 0 01 103 | Numéro OMI ou numéro unique du Lloyd's Register | = 0 à 9999999 |  |
|  |  |  | 0 01 087 | Extension de l'indicatif OMM de la plate-forme d'observation maritime |  | Note 24: Soit le champ 0 01 011 est utilisé et celui-ci est manquant, soit c'est l'inverse. |
|  |  |  | 0 01 019 | Nom complet de la station ou du site | Nom du navire |  |
|  |  |  | 0 01 080 | Numéro de la ligne parcourue par le navire du SOOP |  |  |
|  |  |  | 0 05 036 | Numéro de la coupe exécutée par le navire du SOOP |  | Note 31: Angle de l’erreur définie par 0 20 113 et 0 20 114. Cartésien avec bit de signe. |
|  |  |  | 0 01 036 | Organisme chargé de la mise en œuvre de la plate-forme d'observation |  |  |
|  |  |  | 0 01 013 | Vitesse de déplacement de la plate-forme d'observation mobile |  |  |
|  |  |  | 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  |  | 0 02 031 | Durée et heure de la mesure du courant |  |  |
|  |  |  | 0 02 030 | Méthode de mesure du courant |  |  |
|  |  |  | 0 22 005 | Direction du courant marin de surface |  |  |
|  |  |  | 0 22 032 | Vitesse du courant marin de surface |  |  |
|  |  |  | 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 22 178 | Type de lanceur de XBT/XCTD |  |  |
|  |  |  | 0 22 177 | Altitude du lanceur de XBT/XCTD | Hauteur au-dessus du niveau de la mer ¦ entre 0 et 50 m au mètre près |  |
|  |  |  | 0 22 067 | Type d'instrument de mesure du profil de la température/salinité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données |  |  |
|  |  |  | 0 26 021 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 26 022 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 26 023 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 22 068 | Types d'enregistreurs du profil de la température de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 25 061 | Identification du logiciel et numéro de version |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure de la température de l'eau |  |  |
|  |  |  | 3 02 090 | Température de la mer/de l'eau de grande précision |  |  |
|  |  |  | 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure de la température de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 02 032 | Indicateur de numérisation |  | Note 64: Les composantes w descendantes sont indiquées par des valeurs positives, pour lesquelles l’unité est le Pa s –1 . |
|  |  |  | 3 15 005 | Profil de température de l'eau (établi à l'aide d'un XBT ou d'une bouée) |  |  |
| 3 15 005 | (Profil de température de l'eau (établi à l'aide d'un XBT ou d'une bouée)) |  | 1 06 000 | Répétition différée de 6 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP | = 13 Profondeur de l'eau à un niveau donné |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 08 080 | Identificateur de l'indicateur de qualité pour le GTSPP | = 11 Température de l'eau à un niveau donné |  |
|  |  |  | 0 33 050 | Indicateur de qualité global pour le GTSPP |  |  |
| 3 15 007 | (Séquence pour la représentation des données dérivées d'un instrument immergé à partir d'un navire mesurant les profils de température, de salinité et de courant sous la surface de la mer) |  | 3 01 003 | Indicatif d'appel du navire et déplacement |  |  |
|  |  | Identification élargie | 0 01 019 | Nom complet de la station ou du site |  |  |
|  |  | Identification élargie | 0 01 103 | Numéro OMI ou numéro unique du Registre de la Lloyd's | Les valeurs sont comprises entre 0 et 9999999 |  |
|  |  | Identification élargie | 0 01 087 | Extension de l'indicatif OMM de la plate-forme d'observation maritime | Mis à valeur manquante, si l'indicatif d'appel du navire est communiqué |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 0 01 036 | Organisme chargé de la mise en œuvre de la plate-forme d'observation |  |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 0 01 115 | Identificateur de la campagne ou de la mission au titre de laquelle les données ont été recueillies | Mis à valeur manquante, si aucun identificateur de campagne n'est communiqué |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 0 01 080 | Numéro de la ligne parcourue par le navire du SOOP |  |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 0 05 036 | Numéro de la coupe exécutée par le navire du SOOP |  |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  | Renseignements sur la campagne ou la ligne parcourue par le navire | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Renseignements sur le profil | 0 01 079 | Identificateur de profil unique |  |  |
|  |  | Renseignements sur le profil | 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations | Numéro de lancement/chiffre indicatif de la station le long de la ligne/coupe |  |
|  |  | Renseignements sur le profil | 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau |  |  |
|  |  | Pression en surface | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Pression en surface | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Pression en surface | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  | Vagues | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Vagues | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vagues | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  | Données sur la température et l'humidité | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la température et l'humidité | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la température et l'humidité | 3 02 052 | Données sur la température et l'humidité depuis le navire |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 3 02 059 | Données sur le vent depuis le navire |  |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau |  |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure du profil de la température de l'eau |  |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 3 02 090 | Température de la mer/de l'eau de grande précision | Température à la surface |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 3 06 033 | Salinité à la surface |  |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 3 06 034 | Courant à la surface |  |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure du profil de la température de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Température, salinité et courant à la surface | 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 22 068 | Types d'enregistreurs du profil de la température de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure du profil de la température de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 02 033 | Méthode de mesure de la salinité en fonction de la profondeur |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 02 032 | Indicateur de numérisation |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 22 056 | Direction du profil |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 0 03 011 | Méthode de calcul de la profondeur |  |  |
|  |  | Données sur le profil de la température et de la salinité | 3 06 035 | Profil de la température et de la salinité |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 1 07 000 | Répétition différée de 7 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 02 032 | Indicateur de numérisation |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 03 010 | Méthode de mesure du courant en mer ou dans une autre masse d'eau |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 02 031 | Durée et heure de la mesure du courant |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 02 040 | Méthode d'élimination des effets de la vitesse et du mouvement de la plate-forme dans les mesures de courant |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 22 056 | Direction du profil |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 0 03 011 | Méthode de calcul de la profondeur |  |  |
|  |  | Données sur le profil du courant | 3 06 036 | Profil du courant |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 0 02 032 | Indicateur de numérisation |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 0 03 012 | Type d'instrument/capteur de mesure de l'oxygène dissous |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 0 03 011 | Méthode de calcul de la profondeur |  |  |
|  |  | Données sur le profil de l'oxygène dissous | 3 06 037 | Données sur le profil de l'oxygène dissous |  |  |
| 3 15 008 | (Séquence pour la représentation des données provenant de bouées ancrées) | Identification et emplacement de la bouée | 3 01 126 | Séquence pour la représentation de l'identification des bouées ancrées |  |  |
|  |  | Données météorologiques standard | 3 06 038 | Séquence pour la représentation des observations standard de météorologie maritime de surface au moyen de bouées ancrées | Pour les bouées équipées de plusieurs anémomètres, la hauteur du capteur est celle de l'anémomètre utilisé |  |
|  |  | Données météorologiques auxiliaires facultatives | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données météorologiques auxiliaires facultatives | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données météorologiques auxiliaires facultatives | 3 02 091 | Séquence pour la représentation des observations météorologiques annexes |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du rayonnement | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du rayonnement | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du rayonnement | 3 02 082 | Données sur le rayonnement |  |  |
|  |  | Mesures de base facultatives des vagues | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Mesures de base facultatives des vagues | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures de base facultatives des vagues | 3 06 039 | Séquence pour la représentation des mesures de base des vagues |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du spectre des vagues | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du spectre des vagues | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du spectre des vagues | 3 06 040 | Séquence pour la représentation des mesures détaillées du spectre des vagues |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température | 0 02 005 | Précision des observations de la température |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température | 3 06 041 | Profil de la profondeur et de la température (exactitude/précision élevée) |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 0 02 005 | Précision des observations de la température |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 3 06 004 | Profondeur, température, salinité |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du courant sous la surface | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du courant sous la surface | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du courant sous la surface | 3 06 005 | Mesures du courant sous la surface |  |  |
| 3 15 009 | (Séquence pour la représentation des données provenant de bouées dérivantes) |  | 0 01 087 | Extension de l'indicatif OMM de la plate-forme d'observation maritime |  |  |
|  |  |  | 0 01 019 | Nom complet de la station ou du site |  |  |
|  |  |  | 0 02 149 | Type de bouée de collecte de données |  |  |
|  |  | Heure/date de la dernière position connue | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 26 Heure de la dernière position connue |  |
|  |  | Heure/date de la dernière position connue | 3 01 011 | Année, mois, jour | Date de la dernière position connue |  |
|  |  | Heure/date de la dernière position connue | 3 01 012 | Heure, minute | Heure de la dernière position connue |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 3 01 021 | Latitude, longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 2 08 016 | Modifier la largeur du champ CCITT IA5 | Passer à 16 caractères |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 01 051 | Numéro d'identification de l'émetteur de la plate-forme |  |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 2 08 000 | Modification de la largeur du champ CCITT IA5 | Annuler |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 02 148 | Système de collecte de données et/ou de positionnement | = 1 Argos, = 8 Iridium et GPS, = 9 Argos-3 |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile | Direction de dérive de la plate-forme |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 01 014 | Vitesse de dérive de la plate-forme (précision élevée) | Vitesse de déplacement de la plate-forme d'observation mobile |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 33 022 | Qualité de la transmission par satellite des données provenant de bouées |  |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 33 023 | Qualité de l'emplacement des bouées |  |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 33 027 | Classe de qualité concernant la position (rayon de certitude à 66 %) |  |  |
|  |  | Localisation et qualité de la localisation | 0 25 026 | Tension de la batterie (grande portée) | Tension de la batterie de la plate-forme |  |
|  |  | État de l'ancre flottante | 0 02 034 | Type de lest (stabilisateur) |  |  |
|  |  | État de l'ancre flottante | 0 22 060 | État de l'ancre flottante - flotteur lagrangien |  |  |
|  |  | État de l'ancre flottante | 0 07 070 | Profondeur de lest |  |  |
|  |  | État de l'ancre flottante | 0 02 190 | Submersion du flotteur lagrangien (pourcentage du temps en submersion) |  |  |
|  |  | Heure/date de l'observation | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 25 Moment nominal de la transmission du message |  |
|  |  | Heure/date de l'observation | 3 01 011 | Année, mois, jour | Date de l'observation |  |
|  |  | Heure/date de l'observation | 3 01 012 | Heure, minute | Heure de l'observation |  |
|  |  | Température et salinité de surface | 0 02 005 | Précision des observations de la température |  |  |
|  |  | Température et salinité de surface | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  | Température et salinité de surface | 0 02 033 | Méthode de mesure de la salinité en fonction de la profondeur |  |  |
|  |  | Température et salinité de surface | 0 22 059 | Salinité de surface de la mer |  |  |
|  |  | Type de surface/Données sur la glace | 0 08 029 | Type de surface |  |  |
|  |  | Type de surface/Données sur la glace | 0 13 115 | Épaisseur de la glace |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 0 02 005 | Précision des observations de la température |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 3 06 004 | Profondeur, température, salinité |  |  |
|  |  | Mesures facultatives du profil de la température et de la salinité | 0 02 005 | Précision des observations de la température | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau |  |  |
|  |  | Données sur la pression et la température atmosphériques | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur le vent | 3 06 042 | Mesure du vent au moyen d'une bouée dérivante |  |  |
|  |  | Données sur les vagues | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les vagues | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les vagues | 3 06 039 | Séquence pour la représentation des mesures de base des vagues |  |  |
| 3 15 010 | (Cinq premières composantes de Fourier du spectre des vagues) |  | 1 12 000 | Répétition différée de 12 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 01 144 | Changer le champ de données | Ajouter 16 bits au champ pour chaque élément de donnée de la Table B |  |
|  |  |  | 2 02 133 | Changer d'échelle | Ajouter 5 à l'échelle pour chaque élément de donnée de la Table B |  |
|  |  |  | 0 22 080 | Fréquence centrale des bandes d'ondes | Hz |  |
|  |  |  | 0 22 096 | Largeur spectrale des bandes | Hz |  |
|  |  |  | 0 22 069 | Densité spectrale des vagues | m2 Hz-1 |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 42 011 | a1 coefficient de la série de Fourier du spectre directionnel | Premier moment du spectre directionnel des vagues |  |
|  |  |  | 0 42 012 | b1 coefficient de la série de Fourier du spectre directionnel | Premier moment du spectre directionnel des vagues |  |
|  |  |  | 0 42 013 | a2 coefficient de la série de Fourier du spectre directionnel | Deuxième moment du spectre directionnel des vagues |  |
|  |  |  | 0 42 014 | b2 coefficient de la série de Fourier du spectre directionnel | Deuxième moment du spectre directionnel des vagues |  |
|  |  |  | 0 42 015 | Facteur de contrôle K | Inverse de l'ellipticité des ondes |  |