Класс 21

Note 2: «Ясно» или «сплошная облачность» кодируются соответственно цифрами 0 и 8.

Note 5: (0 = хорошее; 1 = плохое)

Note 6: (См. общую кодовую таблицу С-1 в части С/с.)

Note 7: (См. общую кодовую таблицу С-2 в части С/с.)

Note 8: (См. общую кодовую таблицу С-3)

Note 9: (См. общую кодовую таблицу С-4)

Note 10: (См. общую кодовую таблицу С-5 в части С/с.)

Note 11: (См. общую кодовую таблицу С-7 в части С/с.)

Note 12: (См. общую кодовую таблицу С-8 в части С/с.)

Note 14: (Будет определено самими центрами — см. общую кодовую таблицу С-12 в части С/с.)

Note 15: (Будут разработаны)

Note 16: Последовательность двух или более пар координат местоположения, таких как широта и долгота, определяет линию или многоугольник. Точки следует соединять в соответствии с порядком, данным в сообщении. Любая описываемая зона будет расположена слева от проведенной границы в направлении, установленном порядком, данным в сообщении. Это определение применяется к простым непересекающимся многоугольникам, без пробелов.

Note 17: Если все биты установлены на 0, это означает, что калибровка правильная.

Note 18: Все статистические данные первого порядка выражены в единицах измерения, определенных первоначальными дескрипторами данных.

Note 19: Значимость ассоциированного поля должна использоваться на первоначальном этапе совместно с качеством данных наблюдений.

Note 21: Начиная с позиции первого бита (бит старшего разряда), при приведении бита к цифре 1 канал используется. Если бит приводится к нулю, канал не используется.

Note 23: Битовые флаги показывают прибор и/или каналы, используемые при получении различных физических параметров. Если в какой-либо группе параметров все биты = 0, то для этого параметра или группы параметров не производилась обработка.

Note 24: Биты 1-4 представляют код погрешности времени. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что время сканирования соответствует предсказанному времени.

Note 25: Биты 11-17 представляют код погрешности географического местоположения. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что географическое местоположение является нормальным.

Note 27: Биты 5-10 представляют код погрешности калибровки. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что калибровка нормальная. В том случае, когда тот или иной из битов 5, 7 и 10 установлен на 1, это означает, что были использованы вторичные коэффициенты калибровки.

Note 32: Кодовые цифры 1-9: Продолжительность и время измерения течения (векторный или доплеровский метод получения профиля течения).

Note 33: Кодовые цифры 11-19: Период измерения течения (дрейфовый метод).

Note 34: Средняя часть данной кодовой таблицы (кодовые цифры 100-199) включает термины на нескольких уровнях, которые могут быть использованы для простых и более сложных автоматических станций.

Note 35: Дескриптор 0 25 009 исключен. Вместо него следует использовать дескриптор 0 25 029.

Note 36: Данные о разностях — это значения разности, размеры которых аналогичны размерам соответствующих сообщаемых значений в отношении единиц измерения, но пределы которых установлены на нуль (например: разность между сообщенными и анализированными значениями, разность между сообщенными и прогнозированными значениями и т. д.).

Note 39: EPSG представляет собой набор данных по системам координат и ее преобразованиям, который изначально был создан и поддерживался Европейской группой нефтепоисковых исследований. В настоящее время он поддерживается подкомитетом по геодезии Комитета по геоматике Международной ассоциации производителей нефти и газа.

Note 42: Могут быть разработаны дополнительные применения.

Note 43: Общие термины обозначения погоды (например: туман, морось) предназначены для использования на автоматических станциях, которые могут определить тип погоды, но не дают никакой другой информации. Общие термины обозначаются в кодовой таблице большими буквами.

Note 45: H = Время наблюдения.

Note 49: Если бит установлен на 1, указание действительно.

Note 50: Определения в кодовых цифрах 0-2 и 4 применяются для обнаженной репрезентативной поверхности почвы, а цифры 3, 5-9 и 10-19 — к открытому репрезентативному району.

Note 52: В сводках с автоматических станций следует использовать кодовую цифру 2, когда тенденция является положительной; 7 — отрицательной и 4, когда давление является таким же, как и 3 часа назад.

Note 53: В сводках от тропических станций, сообщающих суточные изменения, следует использовать кодовую цифру 2 при положительной тенденции; 7 — при отрицательной тенденции и 4 — в случае, если давление остается таким же, как и за предшествующие 24 часа.

Note 54: В данной кодовой таблице всякий раз, когда упоминается лед, это также включает в себя другие твердые осадки, отличные от снега.

Note 57: Смешанные осадки обозначаются путем установки на единицу битов всех наблюдаемых самостоятельных типов осадков.

Note 59: Новые локальные названия шторма различной интенсивности следует добавлять в соответствии с необходимостью.

Note 60: Ни одна из кодовых цифр не исключает добавления интерполированных уровней по усмотрению центра-поставщика

Note 63: Явление, указанное в данной таблице флагов, означает любое явление, включая осадки и явления, ухудшающие видимость.

Note 75: Определения в кодовых цифрах 0-2 и 4 применяются для обнаженной репрезентативной поверхности почвы, а цифры 3, 5-9 и 10-19 — к открытому репрезентативному району.

Note 76: Эти величины относятся к хорошо сформированному ветровому волнению в открытом море. В то время как предпочтение следует отдавать описательным терминам, значения этих высот могут использоваться наблюдателем как руководство при передаче состояния поверхности моря, которое возникает в результате различных факторов, таких, как ветер, зыбь, течения, угол между направлением ветра и зыби и т. д.

Note 78: Первые три цифры представляют собой код страны ИСО.

Note 79: Последняя колонка в таблице содержит соответствующий номер регистрации Химической реферативной службы (CAS) Американского химического общества.

Note 80: Средняя часть данной кодовой таблицы (кодовые цифры 100-199) включает термины на нескольких уровнях, которые могут быть использованы для простых и более сложных автоматических станций.

Note 81: Номинальный диапазон влажности поверхности почвы — от 0 % до 100 %. В крайних случаях экстраполированное обратное рассеяние при угле наклона в 40 градусов может превышать исходный показатель для влажного обратного рассеяния. В этих случаях значение, полученное в результате процесса измерения влажности поверхности почвы, будет менее 0 % или более 100 %, соответственно.

Note 84: Эти величины относятся к хорошо сформированному ветровому волнению в открытом море. В то время как предпочтение следует отдавать описательным терминам, значения этих высот могут использоваться наблюдателем как руководство при передаче состояния поверхности моря, которое возникает в результате различных факторов, таких, как ветер, зыбь, течения, угол между направлением ветра и зыби и т. д.

Note 85: Данный дескриптор будет связан с данными по видимости или высоте облаков для указания того, что значение является граничным. Если передаваемое значение является истинным, то кодовая цифра равна нулю. Однако измерение может попасть в предел измерительной способности прибора. Если передаваемое значение больше, чем истинное значение, то кодовая цифра будет равна 1, если передаваемое значение меньше истинного значения, то кодовая цифра будет равна 2.

Note 88: Значимость времени должна быть квалифицирована соответствующими периодами времени, которые следует указывать.

Note 90: Тип прибора и единицы начальных измерений для измерения ветра (в м с-1 за исключением отдельных указаний).

Note 94: Там, где первоначальный метод передачи указывается кодовой цифрой 1, в целях получения достоверных значений данных, соответствующих дескриптору 0 01 012, рекомендуется следующее преобразование: Передаваемое значение Значение данных 0 0 1 45 2 90 3 135 4 180 5 225 6 270 7 315 8 360 9 511

Note 95: Там, где первоначальный метод передачи указывается кодовой цифрой 1, в целях получения точных значений данных, соответствующих дескриптору 0 01 013, рекомендуется следующее преобразование: Передаваемое значение Значение данных 0 0 1 1 2 4 3 7 4 9 5 12 6 14 7 17 8 19 9 21 / 1023

Note 22: Битовые флаги показывают элементы, включенные при обработке данных зондирования.

0 21 066  Данные о достоверности продукции волнового рефлектометра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие приборы не работают |  |
| 2 | Неисправность приборов |  |
| 3 | Код частоты повторения импульсов (ЧПИ) изменен во время формирования изображения |  |
| 4 | Окно выборки изменено во время формирования изображения |  |
| 5 | Gain изменен во время формирования изображения |  |
| 6 | Опорный сигнал Chirp превосходит установленную величину |  |
| 7 | Срединное отклонение и стандартное отклонение вводимых данных, совпадающих по фазе и с отклонением в 90°, вне диапазона |  |
| 8 | Достоверность центроида Доплера > величины MMCC |  |
| 9 | Абсолютная величина центроида Доплера > ЧПИ/2 |  |
| 10 | Достоверность неопределенности Доплера < величины MMCC |  |
| 11 | Срединное отклонение и стандартное отклонение выходных данных ≤ величины MMCC |  |
| Все 12 | Отсутствующее значение |  |

0 21 067  Данные о достоверности продукции ветра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет до луча отсутствует |  |
| 2 | Расчет в середине луча отсутствует |  |
| 3 | Расчет после луча отсутствует |  |
| 4 | Обнаружено отклонение до луча |  |
| 5 | Обнаружено отклонение в середине луча |  |
| 6 | Обнаружено отклонение после луча |  |
| 7 | Любое содержание шумов луча больше или равно пороговому значению |  |
| 8 | Поверхность земли (любой участок суши, находящийся в подспутниковой ячейке) |  |
| 9 | Удаление неиспользованной автономной неопределенности |  |
| 10 | Метеорологическая справочная информация не использована |  |
| 11 | Минимальный остаток превышает пороговое значение |  |
| 12 | Обнаружена ошибка контроля кадра |  |
| Все 13 | Отсутствующее значение |  |

0 21 068  Данные о достоверности продукции радиолокационного альтиметра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандартное отклонение скорости ветра за предел ММСС |  |
| 2 | Стандартное отклонение высоты значительной волны за предел ММСС |  |
| 3 | Стандартное отклонение высоты за предел ММСС |  |
| 4 | Максимальные величины (среднее значение) за пределами ММСС |  |
| 5 | Обнаруженная ошибка проверки кадра |  |
| 6 | Неосуществленная поправка константы времени кривой высоты времени |  |
| 7 | Недостаточное количество измерений (N < 10) |  |
| Все 8 | Отсутствующее значение |  |

0 21 069  Данные о достоверности продукции ТПМ

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канал 12,0 мкм имеется в исходных данных |  |
| 2 | Канал 11,0 мкм имеется в исходных данных |  |
| 3 | Канал 3,7 мкм имеется в исходных данных |  |
| 4 | Канал 1,6 мкм имеется в исходных данных |  |
| 5 | Идентификация облаков с использованием теста облака посредством гистограммы коэффициента отражения 1,6 мкм |  |
| 6 | Динамический порог, используемый для теста облака посредством гистограммы коэффициента отражения 1,6 мкм |  |
| 7 | Солнечное отражение, обнаруженное посредством теста облаков с коэффициентом отражения 1,6 мкм |  |
| 8 | Канал 3,7 мкм, используемый для поиска данных о температуре поверхности моря |  |
| 9 | Дневные данные, используемые для расчета температуры поверхности моря (ночные данные в случае нуля) |  |
| Все 10 | Отсутствующее значение |  |

0 21 070  Данные о достоверности продукции по ТПМ (SADIST-2)

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейка 1: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 2 | Ячейка 2: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 3 | Ячейка 3: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 4 | Ячейка 4: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 5 | Ячейка 5: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 6 | Ячейка 6: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 7 | Ячейка 7: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 8 | Ячейка 2: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 9 | Ячейка 9: ТПМ только по надирному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 10 | Ячейка 1: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 11 | Ячейка 2: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 12 | Ячейка 3: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 13 | Ячейка 4: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 14 | Ячейка 5: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 15 | Ячейка 6: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 16 | Ячейка 7: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 17 | Ячейка 8: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 18 | Ячейка 9: ТПМ по двойному изображению c использованием канала 3,7 микрона |  |
| 19 | Надирное изображение содержит данные за светлое время суток (за темное время суток, если равно 0) |  |
| 20 | Изображение впереди и по ходу спутника содержит данные за светлое время суток (за темное время суток, если равно 0) |  |
| 21 | Запись содержит информацию из приборных сканирований, полученных когда для платформы ERS не используется режим управления рысканием |  |
| 22 | Запись содержит информацию из приборных сканирований, для которых данные о достоверности продукции указывают на плохое или неизвестное качество |  |
| Все 23 | Отсутствующее значение |  |

0 21 072  Статус калибровки альтиметра на спутнике

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коррекция ошибки высоты, применяемая вместо калибровки разомкнутого контура |  |
| 2 | Микроволновый зонд, используемый для коррекции тропопаузы |  |
| 3 | Коррекция автоматической регулировки усиления, применяемая вместо калибровки разомкнутого контура |  |
| Все 4 | Отсутствующее значение |  |

0 21 073  Режим спутникового альтиметра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация пустых данных |  |
| 2 | Тест |  |
| 3 | Калибровка (замкнутый контур) |  |
| 4 | BITE |  |
| 5 | Получение данных о льде |  |
| 6 | Получение данных об океане |  |
| 7 | Поиск данных о льде |  |
| 8 | Поиск данных об океане |  |
| Все 9 | Отсутствующее значение |  |

0 21 076  Представление интенсивностей

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Линейное |  |
| 1 | Логарифмическое (основание е) |  |
| 2 | Логарифмическое (основание 10) |  |
| 3-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 21 109  Качество ячейки векторов ветра по измерениям SEAWINDS

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Значение параметра достаточно хорошее для получения параметров ветра |  |
| 2 | Плохая разница по азимуту между параметрами сигма-0 для получения значений ветра |  |
| 3-7 | Зарезервированы |  |
| 8 | Некоторая часть ячейки с векторами ветра находится над сушей |  |
| 9 | Некоторая часть ячейки векторов ветра находится над льдом |  |
| 10 | Получение параметра ветра не выполнялось для ячейки векторов ветра |  |
| 11 | Сообщаемая скорость ветра превышает 30 м·с⁻¹ |  |
| 12 | Сообщаемая скорость ветра меньше или равна 3 м·с⁻¹ |  |
| 13-16 | Зарезервированы |  |
| Все 17 | Отсутствующее значение |  |

0 21 115  Качество параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сигма-0 непригодно для использования |  |
| 2 | Отношение сигнал-шум является низким |  |
| 3 | Параметр сигма-0 является отрицательным |  |
| 4 | Параметр сигма-0 лежит вне приемлемого интервала |  |
| 5 | Качество импульсов скаттерометра неприемлемо |  |
| 6 | Алгоритм определения местоположения ячейки сигма-0 не сходится |  |
| 7 | Сдвиг частоты лежит вне пределов таблицы фактора x |  |
| 8 | Температура спутника находится вне пределов коэффициента калибровки |  |
| 9 | Записи высоты были сочтены неприменимыми для данного значения сигма-0 |  |
| 10 | Интерполированные данные эфемеридов неприемлемы для данного параметра сигма-0 |  |
| 11-16 | Зарезервированы |  |
| Все 17 | Отсутствующее значение |  |

0 21 116  Режим параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Флаг импульса калибровки/измерения (1) |  |
| 2 | Флаг импульса калибровки/измерения (2) |  |
| 3 | Луч внешней антенны |  |
| 4 | Ячейка параметра сигма-0 находится позади спутника |  |
| 5 | Текущий режим (1) |  |
| 6 | Текущий режим (2) |  |
| 7 | Эффективная ширина пропускного устройства — послойное разрешение (1) |  |
| 8 | Эффективная ширина пропускного устройства — послойное разрешение (2) |  |
| 9 | Эффективная ширина пропускного устройства — послойное разрешение (3) |  |
| 10 | Режим низкого разрешения — данные по целому импульсу |  |
| 11 | Электронная подсистема В скаттерометра |  |
| 12 | Альтернативная скорость вращения — 19,8 оборотов в минуту |  |
| 13 | Защита приемника включена |  |
| 14 | Количество слоев на композитный флаг (1) |  |
| 15 | Количество слоев на композитный флаг (2) |  |
| 16 | Количество слоев на композитный флаг (3) |  |
| Все 17 | Отсутствующее значение |  |

0 21 119  Функция геофизической модели ветрового скаттерометра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | SASS |  |
| 2 | SASS2 |  |
| 3 | NSCAT0 |  |
| 4 | NSCAT1 |  |
| 5 | NSCAT2 |  |
| 6 | QSCAT0 |  |
| 7 | QSCAT1 |  |
| 8-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | CMOD1 |  |
| 32 | CMOD2 |  |
| 33 | CMOD3 |  |
| 34 | CMOD4 |  |
| 35 | CMOD5 |  |
| 36-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 21 144  Флаг дождя при работе альтиметра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дождь |  |
| Все 2 | Отсутствующее значение |  |

0 21 148  Флаг отклонения заднего фронта импульса

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не кратковременное отклонение |  |
| 2 | Кратковременное отклонение |  |
| 3-8 | Зарезервированы |  |
| Все 9 | Отсутствующее значение |  |

0 21 150  Совместное положение луча

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Данные с одной наземной станции (нет совместного положения) |  |
| 1 | Данные со многих наземных станций (данные совместного положения) |  |
| 2 | Зарезервировано |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 21 155  Качество ячейки векторов ветра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Значение параметра сигма-0 недостаточно хорошее для получения параметров ветра |  |
| 2 | Плохая разница по азимуту между параметрами сигма-0 для получения параметров ветра |  |
| 3 | Любое содержание шумов луча больше порогового значения |  |
| 4 | Мониторинг продукции не используется |  |
| 5 | Флаг мониторинга продукции |  |
| 6 | Не удовлетворяет контролю качества КНМИ |  |
| 7 | Не удовлетворяет вариационному контролю качества |  |
| 8 | Некоторая часть ячейки векторов ветра находится над сушей |  |
| 9 | Некоторая часть ячейки ветров ветра находится над льдом |  |
| 10 | Получение параметра ветра не выполнялось для ячейки векторов ветра |  |
| 11 | Сообщаемая скорость ветра превышает 30 м/с |  |
| 12 | Сообщаемая скорость ветра меньше или равна 3 м/с |  |
| 13 | Флаг дождя для ячейки векторов ветра непригоден для использования |  |
| 14 | Алгоритм флага дождя обнаруживает дождь |  |
| 15 | Метеорологическая справочная информация не использовалась |  |
| 16 | Данные являются излишними |  |
| 17-23 | Зарезервированы |  |
| Все 24 | Отсутствующее значение |  |

0 21 158  Расчетное качество Kp ASCAT

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Приемлемое |  |
| 1 | Неприемлемое |  |
| 2 | Зарезервировано |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 21 159  Используемость параметра сигма-0 ASCAT

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Хорошая |  |
| 1 | Использование возможно |  |
| 2 | Плохая |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 21 169  Указатель наличия льда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Лед отсутствует |  |
| 1 | Лед присутствует |  |
| 2 | Зарезервировано |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |