Класс 30

Note 2: «Ясно» или «сплошная облачность» кодируются соответственно цифрами 0 и 8.

Note 5: (0 = хорошее; 1 = плохое)

Note 6: (См. общую кодовую таблицу С-1 в части С/с.)

Note 7: (См. общую кодовую таблицу С-2 в части С/с.)

Note 8: (См. общую кодовую таблицу С-3)

Note 9: (См. общую кодовую таблицу С-4)

Note 10: (См. общую кодовую таблицу С-5 в части С/с.)

Note 11: (См. общую кодовую таблицу С-7 в части С/с.)

Note 12: (См. общую кодовую таблицу С-8 в части С/с.)

Note 14: (Будет определено самими центрами — см. общую кодовую таблицу С-12 в части С/с.)

Note 15: (Будут разработаны)

Note 16: Последовательность двух или более пар координат местоположения, таких как широта и долгота, определяет линию или многоугольник. Точки следует соединять в соответствии с порядком, данным в сообщении. Любая описываемая зона будет расположена слева от проведенной границы в направлении, установленном порядком, данным в сообщении. Это определение применяется к простым непересекающимся многоугольникам, без пробелов.

Note 17: Если все биты установлены на 0, это означает, что калибровка правильная.

Note 18: Все статистические данные первого порядка выражены в единицах измерения, определенных первоначальными дескрипторами данных.

Note 19: Значимость ассоциированного поля должна использоваться на первоначальном этапе совместно с качеством данных наблюдений.

Note 21: Начиная с позиции первого бита (бит старшего разряда), при приведении бита к цифре 1 канал используется. Если бит приводится к нулю, канал не используется.

Note 23: Битовые флаги показывают прибор и/или каналы, используемые при получении различных физических параметров. Если в какой-либо группе параметров все биты = 0, то для этого параметра или группы параметров не производилась обработка.

Note 24: Биты 1-4 представляют код погрешности времени. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что время сканирования соответствует предсказанному времени.

Note 25: Биты 11-17 представляют код погрешности географического местоположения. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что географическое местоположение является нормальным.

Note 27: Биты 5-10 представляют код погрешности калибровки. В том случае, когда все биты установлены на 0, это означает, что калибровка нормальная. В том случае, когда тот или иной из битов 5, 7 и 10 установлен на 1, это означает, что были использованы вторичные коэффициенты калибровки.

Note 32: Кодовые цифры 1-9: Продолжительность и время измерения течения (векторный или доплеровский метод получения профиля течения).

Note 33: Кодовые цифры 11-19: Период измерения течения (дрейфовый метод).

Note 34: Средняя часть данной кодовой таблицы (кодовые цифры 100-199) включает термины на нескольких уровнях, которые могут быть использованы для простых и более сложных автоматических станций.

Note 35: Дескриптор 0 25 009 исключен. Вместо него следует использовать дескриптор 0 25 029.

Note 36: Данные о разностях — это значения разности, размеры которых аналогичны размерам соответствующих сообщаемых значений в отношении единиц измерения, но пределы которых установлены на нуль (например: разность между сообщенными и анализированными значениями, разность между сообщенными и прогнозированными значениями и т. д.).

Note 39: EPSG представляет собой набор данных по системам координат и ее преобразованиям, который изначально был создан и поддерживался Европейской группой нефтепоисковых исследований. В настоящее время он поддерживается подкомитетом по геодезии Комитета по геоматике Международной ассоциации производителей нефти и газа.

Note 42: Могут быть разработаны дополнительные применения.

Note 43: Общие термины обозначения погоды (например: туман, морось) предназначены для использования на автоматических станциях, которые могут определить тип погоды, но не дают никакой другой информации. Общие термины обозначаются в кодовой таблице большими буквами.

Note 45: H = Время наблюдения.

Note 49: Если бит установлен на 1, указание действительно.

Note 50: Определения в кодовых цифрах 0-2 и 4 применяются для обнаженной репрезентативной поверхности почвы, а цифры 3, 5-9 и 10-19 — к открытому репрезентативному району.

Note 52: В сводках с автоматических станций следует использовать кодовую цифру 2, когда тенденция является положительной; 7 — отрицательной и 4, когда давление является таким же, как и 3 часа назад.

Note 53: В сводках от тропических станций, сообщающих суточные изменения, следует использовать кодовую цифру 2 при положительной тенденции; 7 — при отрицательной тенденции и 4 — в случае, если давление остается таким же, как и за предшествующие 24 часа.

Note 54: В данной кодовой таблице всякий раз, когда упоминается лед, это также включает в себя другие твердые осадки, отличные от снега.

Note 57: Смешанные осадки обозначаются путем установки на единицу битов всех наблюдаемых самостоятельных типов осадков.

Note 59: Новые локальные названия шторма различной интенсивности следует добавлять в соответствии с необходимостью.

Note 60: Ни одна из кодовых цифр не исключает добавления интерполированных уровней по усмотрению центра-поставщика

Note 63: Явление, указанное в данной таблице флагов, означает любое явление, включая осадки и явления, ухудшающие видимость.

Note 75: Определения в кодовых цифрах 0-2 и 4 применяются для обнаженной репрезентативной поверхности почвы, а цифры 3, 5-9 и 10-19 — к открытому репрезентативному району.

Note 76: Эти величины относятся к хорошо сформированному ветровому волнению в открытом море. В то время как предпочтение следует отдавать описательным терминам, значения этих высот могут использоваться наблюдателем как руководство при передаче состояния поверхности моря, которое возникает в результате различных факторов, таких, как ветер, зыбь, течения, угол между направлением ветра и зыби и т. д.

Note 78: Первые три цифры представляют собой код страны ИСО.

Note 79: Последняя колонка в таблице содержит соответствующий номер регистрации Химической реферативной службы (CAS) Американского химического общества.

Note 80: Средняя часть данной кодовой таблицы (кодовые цифры 100-199) включает термины на нескольких уровнях, которые могут быть использованы для простых и более сложных автоматических станций.

Note 81: Номинальный диапазон влажности поверхности почвы — от 0 % до 100 %. В крайних случаях экстраполированное обратное рассеяние при угле наклона в 40 градусов может превышать исходный показатель для влажного обратного рассеяния. В этих случаях значение, полученное в результате процесса измерения влажности поверхности почвы, будет менее 0 % или более 100 %, соответственно.

Note 84: Эти величины относятся к хорошо сформированному ветровому волнению в открытом море. В то время как предпочтение следует отдавать описательным терминам, значения этих высот могут использоваться наблюдателем как руководство при передаче состояния поверхности моря, которое возникает в результате различных факторов, таких, как ветер, зыбь, течения, угол между направлением ветра и зыби и т. д.

Note 85: Данный дескриптор будет связан с данными по видимости или высоте облаков для указания того, что значение является граничным. Если передаваемое значение является истинным, то кодовая цифра равна нулю. Однако измерение может попасть в предел измерительной способности прибора. Если передаваемое значение больше, чем истинное значение, то кодовая цифра будет равна 1, если передаваемое значение меньше истинного значения, то кодовая цифра будет равна 2.

Note 88: Значимость времени должна быть квалифицирована соответствующими периодами времени, которые следует указывать.

Note 90: Тип прибора и единицы начальных измерений для измерения ветра (в м с-1 за исключением отдельных указаний).

Note 94: Там, где первоначальный метод передачи указывается кодовой цифрой 1, в целях получения достоверных значений данных, соответствующих дескриптору 0 01 012, рекомендуется следующее преобразование: Передаваемое значение Значение данных 0 0 1 45 2 90 3 135 4 180 5 225 6 270 7 315 8 360 9 511

Note 95: Там, где первоначальный метод передачи указывается кодовой цифрой 1, в целях получения точных значений данных, соответствующих дескриптору 0 01 013, рекомендуется следующее преобразование: Передаваемое значение Значение данных 0 0 1 1 2 4 3 7 4 9 5 12 6 14 7 17 8 19 9 21 / 1023

Note 22: Битовые флаги показывают элементы, включенные при обработке данных зондирования.

0 30 031  Тип изображения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | PPI |  |
| 1 | Комбинированный |  |
| 2 | CAPPI |  |
| 3 | Вертикальный разрез |  |
| 4 | Буквенно-цифровые данные |  |
| 5 | Карта предметов на местности, создающих помехи |  |
| 6 | Карта |  |
| 7 | Тестовое изображение |  |
| 8 | Замечания |  |
| 9 | Карта отражений от местных объектов |  |
| 10 | Карта высоты луча радиолокатора |  |
| 11-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие виды |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 30 032  Комбинация с другими данными

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта |  |
| 2 | Спутниковые IR |  |
| 3 | Спутниковые VIS |  |
| 4 | Спутниковые WV |  |
| 5 | Спутниковые мультиспектральные |  |
| 6 | Синоптические наблюдения |  |
| 7 | Прогностические параметры |  |
| 8 | Данные о молниях |  |
| 9-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Другие данные |  |
| Все 16 | Отсутствующее значение |  |