Класс 10: Бескоординатное местоположение (вертикальное)

Note 23: Значение осадков –0,1 кг·м-2 до масштабирования (–1 после масштабирования или в коде CREX) должно указывать на «следы» осадков (не поддающиеся измерению, менее 0,05 кг·м-2).

Note 25: Ранее определенное значение может быть отменено путем передачи «отсутствующего значения» из соответствующей кодовой таблицы или таблицы флагов.

Note 27: Все время дается во Всемирном скоординированном времени (ВСВ), если не предусмотрено иного.

Note 32: Пеленг или азимут следует использовать только для установленного местоположения и не должен переопределять это местоположение.

Note 62: Расстояние следует использовать только для установленного местоположения, а также пеленга, азимута или превышения; оно не должно переопределять это местоположение.

Note 63: Приходящей радиации следует присваивать положительные значения.

Note 64: Для компонент w, направленных вниз, следует выделять положительные значения с единицами измерения в Па·с-1.

Note 66: Увеличение широты с востока на запад следует выражать отрицательным значением.

Note 75: Для дескрипторов кода CREX F = B, а не 0.

Note 92: Для однозначного различения случаев отсутствия данных и насыщенных пикселей, n-битовые данные об изображении следует кодировать, используя длину данных n+1. Когда такого дескриптора еще нет в классе 30, дескриптор оператора 2 01 YYY следует использовать для изменения длины данных существующей позиции, по мере необходимости.

Note 105: Негативные временные периоды или отклонения следует использовать для указания временных периодов или отклонений, предшествующих определенному текущему времени.

Note 110: Увеличение широты с севера на юг следует выражать отрицательными значениями.

Note 115: Длина данных пикселя может быть изменена с помощью дескриптора 2 01 YYY.

Note 121: Некоторые указания ожидаемой точности могут в неявной форме содержаться в ряде элементов данного класса.

Note 122: Южную широту следует выражать отрицательными значениями.

Note 123: Для компонент v, направленных с юга на север, следует выделять положительные значения.

Note 126: Направление приземного ветра, измеренное на станции в пределах 1° от Северного полюса или в пределах 1° от Южного полюса, следует сообщать таким образом, чтобы азимутальный круг был выровнен с нулем прибора, соответствуя 0° по Гринвичскому меридиану.

Note 140: Размер элемента изображения на горизонтали — 1 приводится в положении, где масштабный коэффициент карты равен единице.

Note 141: Размер элемента изображения на горизонтали — 2 указывается в положении, где масштабный коэффициент карты равен единице.

Note 145: Значение временных периодов или отклонений может быть указано с использованием значений времени в коде, соответствующем табличной ссылке 0 08 021.

Note 149: При использовании с прогнозируемыми величинами временное местоположение должно указывать время исходного состояния или начала для прогностического периода; при использовании с множеством средних прогностических значений временное местоположение должно указывать исходное состояние или начало первого прогноза, по которому получены множественные средние.

Note 155: В данный класс могут также войти элементы, относящиеся к процедурам наблюдений.

Note 156: Данный класс должен содержать элементы описания приборов, используемых для получения сообщаемых метеорологических элементов.

Note 158: Прежде чем использовать временные периоды или отклонения и временные инкременты, необходимо определить исходное временное местоположение, за которым, по мере необходимости, следует определение значимости времени.

Note 160: Уходящей радиации следует присваивать отрицательные значения.

Note 161: Для компонент w, направленных вверх, следует выделять положительные значения с единицами измерения в м·с-1.

Note 162: Пригодные диапазоны, использованные выше: 1011–1019 Бк для выбросов; 10-2–107 Бк и 10-2–107 мЗв для концентраций и доз.

Note 163: Величины широты и приращений широты ограничены диапазоном от –90 до +90 градусов.

Note 164: Величины долготы ограничены диапазоном от –180 до +180 градусов.

Note 165: Вертикальные элементы и давление следует использовать для определения значений этих элементов независимо от элемента или переменной, означающей вертикальную координату.

Note 166: Западная долгота выражается отрицательными величинами.

Note 167: Для компонент u, направленных с запада на восток, следует выделять положительные значения.

Note 176: Там, где в колонку «НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА» вводится выражение «на указанной высоте и за указанный период», соответствующее вертикальное местоположение должно быть определено с использованием дескрипторов из класса 07 совместно с соответствующим периодом с использованием дескрипторов из класса 04.

Note 178: Там, где величины суммируются или усредняются (например, за временной период), общее число значений, из которых получается сумма или среднее значение, может быть представлено с использованием ссылки 0 08 022.

Note 179: Стандарты ветровых данных: Скорость Направление; Наблюдение отсутствует Отсутствует Отсутствует; Штиль 0 0; Обычное наблюдение >0 1°–360°; Только скорость >0 Отсутствует; Только направление Отсутствует 1°–360°; «Слабый и переменный» >0 0

Note 180: Стандарты сообщения о ветровых волнах и волнении: Наблюдения Скорость Направление; Нет наблюдений Отсутствует Отсутствует; Штиль 0 0; Обычное наблюдение >0 1–360; Только скорость >0 Отсутствует; Только направление Отсутствует 1–360; «Легкий и переменный» >0 0

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 001 | Высота поверхности суши | m | 0 | -400 | 15 | m | 0 | 5 |  |
| 0 10 002 | Высота | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 10 003 | Геопотенциал | m2 s-2 | -1 | -400 | 17 | m2 s-2 | -1 | 6 |  |
| 0 10 004 | Давление | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 10 007 | Высота | m | 0 | -1000 | 17 | m | 0 | 6 |  |
| 0 10 008 | Геопотенциал | m2 s-2 | 0 | -10000 | 20 | m2 s-2 | 0 | 7 |  |
| 0 10 009 | Геопотенциальная высота | gpm | 0 | -1000 | 17 | gpm | 0 | 5 |  |
| 0 10 010 | Минимальное давление, приведенное к среднему уровню моря | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 10 011 | Максимальное давление, приведенное к среднему уровню моря | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 10 031 | В направлении Северного полюса, расстояние от центра Земли | m | 2 | -1073741824 | 31 | m | 2 | 10 | Note 93: Расположенные слева оси x, y и z выбраны для дескриптора 0 10 031. ¦ Note 150: Величина дескриптора 0 10 031 выбрана таким образом, чтобы соответствовать спутникам на полярной, приблизительно солнечно-синхронной орбите. Геостационарные орбиты потребуют более значительной длины данных в отношении расстояния и несколько меньшей — в отношении скорости. |
| 0 10 032 | Расстояние от спутника до центра Земли | m | 1 | 0 | 27 | m | 2 | 9 |  |
| 0 10 033 | Высота (платформы над эллипсоидом) | m | 1 | 0 | 27 | m | 2 | 9 |  |
| 0 10 034 | Радиус Земли | m | 1 | 0 | 27 | m | 2 | 9 |  |
| 0 10 035 | Местный радиус кривизны Земли | m | 1 | 62000000 | 22 | m | 1 | 8 |  |
| 0 10 036 | Неровность геоида | m | 2 | -15000 | 15 | m | 2 | 6 | Note 128: «Неровностью геоида» является разность между эталонным эллипсоидом (WGS-84) и высотой геоида (EGM96) в географической точке наблюдений, причем обе величины приведены к центру массы Земли. |
| 0 10 038 | Максимальная высота палубного груза над летней грузовой маркой | m | 0 | 0 | 6 | m | 0 | 2 |  |
| 0 10 039 | Отклонение контрольного уровня (летняя максимальная грузовая марка) от фактического уровня моря | m | 0 | -32 | 6 | m | 0 | 3 |  |
| 0 10 040 | Число восстановленных слоев | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 10 050 | Стандартное отклонение высоты | m | 2 | 0 | 16 | m | 2 | 5 |  |
| 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 10 052 | Установка высотомера (QNH) | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 10 053 | Высота глобальной навигационной спутниковой системы | m | 0 | -1000 | 17 | m | 0 | 5 |  |
| 0 10 060 | Изменение давления | Pa | -1 | -1024 | 11 | Pa | -1 | 4 |  |
| 0 10 061 | Изменение давления за 3 часа | Pa | -1 | -500 | 10 | Pa | -1 | 4 |  |
| 0 10 062 | Изменение давления за 24 часа | Pa | -1 | -1000 | 11 | Pa | -1 | 4 |  |
| 0 10 063 | Характеристика барической тенденции | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 10 064 | Крейсерский эшелон SIGMET | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 10 070 | Указанная высота воздушного судна | m | 0 | -400 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 10 071 | Вертикальное разрешение | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 10 079 | Отклонение спутника от надира по данным с платформы | deg | 4 | 0 | 16 | deg | 4 | 5 |  |
| 0 10 080 | Зенитный угол визирования | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 10 081 | Высота центра тяжести (COG) над референс-эллипсоидом | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 10 082 | Мгновенная скорость изменения высоты | m/s | 3 | -65536 | 17 | m/s | 3 | 6 |  |
| 0 10 083 | Квадрат угла отклонения спутника от надира по данным с платформы | deg2 | 2 | 0 | 16 | deg2 | 2 | 5 |  |
| 0 10 084 | Квадрат угла отклонения спутника от надира по данным о форме волны | deg2 | 2 | 0 | 16 | deg2 | 2 | 5 |  |
| 0 10 085 | Средняя высота поверхности моря | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |
| 0 10 086 | Высота геоида | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |
| 0 10 087 | Глубина океана/высота суши над уровнем моря | m | 1 | -131072 | 18 | m | 1 | 6 |  |
| 0 10 088 | Геоцентрическая высота полного океанического прилива (решение 1) | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 089 | Геоцентрическая высота полного океанического прилива (решение 2) | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 090 | Высота долгопериодного прилива | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 091 | Высота приливной нагрузки | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 092 | Высота приливно-отливных явлений твердой оболочки Земли | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 093 | Геоцентрическая высота полюсного прилива | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 095 | Используемая высота атмосферы | m | 0 | 0 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 10 096 | Средняя динамическая топография | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |
| 0 10 097 | Средняя высота поверхности моря только по альтиметру | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |
| 0 10 098 | Геоцентрическая высота приливной нагрузки океанического прилива, решение 1 | m | 4 | -2000 | 12 | m | 4 | 4 |  |
| 0 10 099 | Геоцентрическая высота приливной нагрузки океанического прилива, решение 2 | m | 4 | -2000 | 12 | m | 4 | 4 |  |
| 0 10 100 | Высота неравновесного долгопериодного прилива | m | 4 | -2000 | 12 | m | 4 | 4 |  |
| 0 10 101 | Квадрат угла отклонения спутника от надира по данным о форме волны | deg2 | 2 | -32768 | 16 | deg2 | 2 | 5 |  |
| 0 10 102 | Аномалия высоты поверхности моря | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 10 103 | Точность средней динамической топографии | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |