Категория 21: Последовательности радиолокационных сводок

Note 4: Требуются дополнительные дескрипторы, чтобы снизить загруженность, связанную с базой данных станции, например для идентификации федеративного государства и идентификации автомагистрали.

Note 7: Сложные сообщения BUFR могут быть описаны в рамках разделов описания данных, если это требуется (например: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: Децибел (дБ) — это логарифмическая мера относительной степени или относительных значений плотности двух потоков, в частности интенсивности звука и мощности радио- и радиолокационных сигналов. В радиолокационной метеорологии логарифмическая шкала (dBZ) используется для измерения радиолокационной отражаемости. (Приводится из Глоссария метеорологических терминов Американского метеорологического общества).

Note 15: В коде CREX не имеется дескриптеров 3 03 021 — 3 03 027.

Note 16: Каждое сообщение BUFR может содержать данные для ряда местоположений; методика сжатия данных в коде BUFR использует незначительные по величине заголовки для групп данных, которые являются инвариантными.

Note 32: Можно доказать, что поскольку возможны только дополнения, то следует разрешать только полные строки; однако ошибочно полагать, что отдельные районы будут требовать изменений так же, как и дополнений, поэтому лучше и понятнее обеспечивать описания по всем полям.

Note 33: Лучше использовать различные дескрипторы класса 00 для определения и определенных элементов, таким же образом, как различные дескрипторы соответствуют давлению, рассматриваемому как координата, и давлению, измеренному в определенной точке. В противном случае будут необходимы специальные правила для интерпретации такого сообщения. Позиции 0 00 010 — 0 00 012 определяют F, X и Y для таблиц B и D; позиция 0 00 030 — дескриптор, используемый в качестве данных, и дает значения F, X и Y, определяющие последовательность для позиций таблицы D.

Note 34: Сдвиг по широте 0 05 015 в последовательности представляет собой смещение по широте относительно места запуска. Сдвиг по долготе 0 06 015 в последовательности представляет собой смещение по долготе относительно места запуска.

Note 35: Перемещение за длительное время 0 04 086 в последовательности представляет собой интервал времени, прошедшего с момента запуска, 3 01 013 (в секундах).

Note 43: Выделение спутниковых данных по одному слою в наборы сообщений BUFR оказывается полезным при сжатии и в результате выражается в эффективной передаче и хранении данных.

Note 49: Большинство станций имеют только одно местоположение на дороге и один датчик для измерения подповерхностной температуры. Повторение с задержкой вводится для повышения гибкости и коэффициента объема.

Note 62: Настоящие позиции включают средство по совершенствованию кодовых цифр таблицы А и описания данных.

Note 63: Для передачи данных в коде CREX не следует использовать дескрипторы 3 01 041 — 3 01 049, 3 01 062, 3 01 071 и 3 01 072.

| FXY1 | НАЗВАНИЕ | ПОДЗАГОЛОВОК | FXY2 | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 21 001 | (Профилометр ветра — характеристики антенны) |  | 0 02 101 | Тип антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 114 | Площадь эффективной поверхности антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 105 | Максимальное усиление антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 106 | Ширина луча 3 дБ |  |  |
|  |  |  | 0 02 107 | Подавление бокового лепестка |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Средняя частота |  |  |
| 3 21 003 | (Профилометр ветра — основные данные) |  | 0 21 051 | Мощность сигнала, превышающего 1 мВт |  |  |
|  |  |  | 0 21 014 | Средняя доплеровская скорость (радиальная) |  |  |
|  |  |  | 0 21 017 | Спектральная ширина доплеровской скорости |  |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум |  |  |
| 3 21 004 | (Профилометр ветра — основные данные зондирования) |  | 3 01 031 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Тип используемого измерительного оборудования |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 21 003 | Профилометр ветра — основные данные |  |  |
| 3 21 005 | (Характеристики приемопередатчика) |  | 0 25 004 | Обработка отраженного сигнала |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Средняя частота |  |  |
|  |  |  | 0 02 122 | Диапазон перестройки частоты |  |  |
|  |  |  | 0 02 123 | Пиковая мощность |  |  |
|  |  |  | 0 02 124 | Средняя мощность |  |  |
|  |  |  | 0 02 125 | Частота повторения импульсов |  |  |
|  |  |  | 0 02 126 | Длительность импульса |  |  |
|  |  |  | 0 02 127 | Промежуточная частота приемника |  |  |
|  |  |  | 0 02 128 | Ширина полосы по промежуточной частоте |  |  |
|  |  |  | 0 02 129 | Минимальный обнаруживаемый сигнал |  |  |
|  |  |  | 0 02 130 | Динамический диапазон |  |  |
|  |  |  | 0 02 131 | Временной контроль чувствительности (STC) |  |  |
| 3 21 006 | (Характеристики интеграции) |  | 0 25 001 | Длительность строб-импульса |  |  |
|  |  |  | 0 25 002 | Количество усредненных строб-импульсов |  |  |
|  |  |  | 0 25 003 | Количество интегрированных импульсов |  |  |
|  |  |  | 0 25 005 | Интеграция отраженного сигнала |  |  |
| 3 21 007 | (Коррекции) |  | 0 25 009 | Метод калибровки |  |  |
|  |  |  | 0 25 010 | Подавление мешающих отражений |  |  |
|  |  |  | 0 25 011 | Коррекция помех от земной поверхности (защита) |  |  |
|  |  |  | 0 25 012 | Коррекция затухания с увеличением дальности |  |  |
|  |  |  | 0 25 013 | Коррекция яркой полосы |  |  |
|  |  |  | 0 25 015 | Коррекция затухания на обтекателе |  |  |
|  |  |  | 0 25 016 | Коррекция затухания в прозрачной атмосфере |  |  |
|  |  |  | 0 25 017 | Коррекция затухания в осадках |  |  |
| 3 21 008 | (Конверсия Z в R) |  | 0 25 006 | Конверсия Z в R |  |  |
|  |  |  | 0 25 007 | Фактор конверсии Z в R |  |  |
|  |  |  | 0 25 008 | Экспонента конверсии Z в R |  |  |
| 3 21 009 | (Законы от A до Z) |  | 0 25 018 | Закон от A до Z для коэффициента затухания |  |  |
|  |  |  | 0 25 019 | Закон от A до Z для экспоненты затухания |  |  |
| 3 21 010 | (Характеристики антенны) |  | 0 02 101 | Тип антенны |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Высота или абсолютная высота | Возвышение основания опоры |  |
|  |  |  | 0 02 102 | Высота антенны над основанием опоры |  |  |
|  |  |  | 0 02 103 | Обтекатель антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 104 | Поляризация антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 105 | Максимальное усиление антенны |  |  |
|  |  |  | 0 02 106 | Ширина луча 3 дБ |  |  |
|  |  |  | 0 02 107 | Подавление бокового лепестка |  |  |
|  |  |  | 0 02 108 | Выделение поперечной поляризации (по оси) |  |  |
|  |  |  | 0 02 109 | Скорость антенны (азимут) |  |  |
|  |  |  | 0 02 110 | Скорость антенны (угол места) |  |  |
|  |  |  | 0 02 132 | Точность по азимуту |  |  |
|  |  |  | 0 02 133 | Точность по углу места |  |  |
| 3 21 011 | (Общие характеристики) |  | 0 30 031 | Тип изображения |  |  |
|  |  |  | 0 30 032 | Комбинация с другими данными |  |  |
|  |  |  | 0 29 002 | Тип сетки координат |  |  |
| 3 21 012 | (Угол места антенны) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 02 135 | Угол места антенны |  |  |
| 3 21 021 | (Основная информация о профилометре ветра/ РАСC (заголовок для обозначения системы/места наблюдения)) |  | 0 02 003 | Тип используемого измерительного оборудования |  |  |
|  |  |  | 0 02 101 | Тип антенны |  |  |
|  |  |  | 2 01 130 | Изменить длину данных | Длина 8 битов |  |
|  |  |  | 0 02 106 | Ширина луча 3 дБ |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Изменить длину данных | Длина 11 битов |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Изменить масштаб | Масштаб: -6 |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Средняя частота |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Изменить длину данных | Длина 11 битов |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб | Масштаб: 0 |  |
|  |  |  | 0 25 001 | Длительность строб-импульса |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
| 3 21 022 | (Профилометр ветра: параметры ветра по обработанным данным) |  | 0 07 007 | Высота |  |  |
|  |  |  | 2 04 001 | Добавить ассоциированное поле | Длина 1 бит |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
|  |  |  | 2 04 001 | Добавить ассоциированное поле | Длина 1 бит |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Компонента w |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум |  |  |
| 3 21 023 | (Профилометр ветра: параметры ветра по необработанным данным) |  | 0 07 007 | Высота |  |  |
|  |  |  | 0 21 091 | 0-й момент доплеровского спектра сигнала радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 0 21 014 | Средняя доплеровская скорость (радиальная) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Изменить длину данных | Длина 9 битов |  |
|  |  |  | 0 21 017 | Спектральная ширина доплеровской скорости |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
| 3 21 024 | (Режим РАСC: обработанные данные РАСC) |  | 0 07 007 | Высота |  |  |
|  |  |  | 2 04 001 | Добавить ассоциированное поле | Длина 1 бит |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 12 007 | Виртуальная температура |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Компонента w |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум |  |  |
| 3 21 025 | (Режим РАСC: необработанные данные РАСC) |  | 0 07 007 | Высота |  |  |
|  |  |  | 0 21 091 | 0-й момент доплеровского спектра сигнала радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 0 21 014 | Средняя доплеровская скорость (радиальная) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Изменить длину данных | Длина 9 битов |  |
|  |  |  | 0 21 017 | Спектральная ширина доплеровской скорости |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 0 21 092 | 0-й момент доплеровского спектра сигнала РАСС | Относящийся к сигналу РАСС |  |
|  |  |  | 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум | Относящееся к сигналу РАСС |  |
|  |  |  | 0 25 092 | Скорость прохождения акустического сигнала |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Изменить длину данных | Длина 9 битов |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 0 21 017 | Спектральная ширина доплеровской скорости | Относящаяся к сигналу РАСС |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
| 3 21 026 | (Данные РАСC — потоки) |  | 0 07 007 | Высота |  |  |
|  |  |  | 2 04 001 | Добавить ассоциированное поле | Длина 1 бит |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 12 007 | Виртуальная температура |  |  |
|  |  |  | 0 25 091 | 2 ) Структурная постоянная индекса рефракции (С n |  |  |
|  |  |  | 0 11 071 | Турбулентный вертикальный поток количества движения |  |  |
|  |  |  | 0 11 072 | Турбулентный поток вертикальной подъемной силы |  |  |
|  |  |  | 0 11 073 | Турбулентная кинетическая энергия |  |  |
|  |  |  | 0 11 074 | Энергия диссипации |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
| 3 21 027 | (Спецификация радиолокатора, нормированное радиолокационное поперечное сечение, коэффициент дисперсии Kp) |  | 0 21 118 | Корректировка на ослабление параметра сигма-0 |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 0 02 112 | Угол визирования радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 0 02 111 | Угол падения луча радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 0 02 104 | Поляризация антенны |  |  |
|  |  |  | 0 21 105 | Нормализованный радиолокационный разрез |  |  |
|  |  |  | 0 21 106 | Коэффициент дисперсии Кр (альфа) |  |  |
|  |  |  | 0 21 107 | Коэффициент дисперсии Кр (бета) |  |  |
|  |  |  | 0 21 114 | Коэффициент дисперсии Кр (гамма) |  |  |
|  |  |  | 0 21 115 | Качество параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 21 116 | Режим параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 08 018 | Тип поверхности суша/лед по наблюдениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 21 117 | Контроль качества дисперсии параметра сигма-0 |  |  |
| 3 21 028 | (Спецификация радиолокатора, нормализованный радиолокационный разрез SEAWINDS, коэффициент дисперсии Kp) |  | 0 21 118 | Корректировка на ослабление параметра сигма-0 |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 0 02 112 | Угол визирования радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 0 02 111 | Угол падения луча радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 0 02 104 | Поляризация антенны |  |  |
|  |  |  | 0 21 123 | Нормализованный радиолокационный разрез SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 21 106 | Коэффициент дисперсии Кр (альфа) |  |  |
|  |  |  | 0 21 107 | Коэффициент дисперсии Кр (бета) |  |  |
|  |  |  | 0 21 114 | Коэффициент дисперсии Кр (гамма) |  |  |
|  |  |  | 0 21 115 | Качество параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 21 116 | Режим параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 08 018 | Тип поверхности суша/лед по измерениям SEAWINDS |  |  |
|  |  |  | 0 21 117 | Контроль качества дисперсии параметра сигма-0 |  |  |
| 3 21 030 | (Информация о параметре сигма-0 АSCАТ) |  | 0 08 085 | Указатель луча |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб | Увеличить масштаб на 10^1 |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Изменить длину данных | Увеличить длину на 3 бита |  |
|  |  |  | 0 02 111 | Угол падения луча радиолокатора |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 0 02 134 | Угол азимута антенны |  |  |
|  |  |  | 0 21 062 | Обратное рассеяние |  |  |
|  |  |  | 0 21 063 | Радиометрическое разрешение (величина помех) |  |  |
|  |  |  | 0 21 158 | Расчетное качество Kp АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 159 | Используемость параметра сигма-0 АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 160 | Использование синтезированных данных АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 161 | Количество синтезированных данных АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 162 | Качество спутниковой орбиты и пространственного положения АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 163 | Загрязнение отражательной поверхности солнечной панели АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 164 | Наличие и качество телеметрии АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 165 | Наличие экстраполированной функции начала отсчета АSCАТ |  |  |
|  |  |  | 0 21 166 | Доля суши |  |  |