Clase 02: Instrumentos

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 02 001 | Tipo de estación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 002 | Tipo de instrumentos para la medición del viento | Tabla de banderines | 0 | 0 | 4 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 004 | Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se informa la evapotranspiración | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 005 | Precisión de las observaciones de la temperatura | K | 2 | 0 | 7 | K | 2 | 3 |  |
| 0 02 006 | Tipo de instrumento de teledetección en altitud | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 0 |  |
| 0 02 007 | Tipo de sensor del instrumento de medición del nivel de agua | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 008 | Tipo de plataforma marina | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 011 | Tipo de radiosonda | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 8 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 02 012 | Método de cálculo de la radiosonda | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 014 | Técnica de seguimiento de trayectoria/situación del sistema | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 7 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 02 015 | Integralidad de la radiosonda | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 016 | Configuración de la radiosonda | Tabla de banderines | 0 | 0 | 5 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 02 017 | Algoritmos de corrección de las mediciones de humedad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 11 | Tabla de cifrado | 0 | 4 |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 9 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 02 021 | Datos de instrumentos satelitales utilizados en el proceso* | Tabla de banderines | 0 | 0 | 9 | Tabla de banderines | 0 | 3 | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 0 02 022 | Técnica utilizada en el proceso de datos satelitales | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 02 023 | Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 025 | Canal(es) satelital(es) utilizado(s) en el cálculo | Tabla de banderines | 0 | 0 | 25 | Tabla de banderines | 0 | 9 |  |
| 0 02 026 | Resolución transversal a la trayectoria | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 027 | Resolución en el sentido de la trayectoria | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 028 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 029 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 030 | Método de medición de la corriente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 031 | Duración y hora de medición de la corriente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 032 | Indicador de digitalización | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 033 | Método de medición de la salinidad/profundidad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 034 | Tipo de ancla flotante | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 035 | Longitud del cable | m | 0 | 0 | 9 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 036 | Tipo de boya | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 037 | Método de observación de las mareas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 038 | Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 039 | Método de medición de la temperatura con bulbo húmedo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 040 | Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 041 | Método de estimación utilizado en los informes relativos a la configuración sinóptica | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 042 | Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 044 | Indicador del método de cálculo de los datos espectrales de las olas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 045 | Indicador del tipo de plataforma | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 046 | Instrumentos de medición de las olas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 047 | Tipo de tsunámetro para niveles profundos del océano | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 7 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 048 | Indicador del sensor del satélite | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 049 | Técnica utilizada para el proceso de datos de satélites geoestacionarios | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 02 050 | Canales utilizados por un satélite geoestacionario de sondeo | Tabla de banderines | 0 | 0 | 20 | Tabla de banderines | 0 | 7 |  |
| 0 02 051 | Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 052 | Canales utilizados por un satélite geoestacionario productor de imágenes | Tabla de banderines | 0 | 0 | 6 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 02 053 | Características de la temperatura de luminancia obtenida mediante un satélite GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 054 | Características de los parámetros de sondeo efectuados por un satélite GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 055 | Parámetros estadísticos de los sondeos de satélites geoestacionarios | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 056 | Estadísticas de la precisión de los sondeos de satélites geoestacionarios | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 057 | Origen de la información de primera aproximación para sondeos de satélites GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 058 | Tiempo de validez de la información de primera aproximación para sondeos de satélites GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 059 | Origen de la información de análisis para sondeos de satélites GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 060 | Origen de la información de superficie para sondeos de satélites GOES-I/M | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 061 | Sistema de navegación de la aeronave | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 062 | Tipo de sistema de retransmisión de datos procedentes de aeronaves | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 063 | Ángulo de balanceo de la aeronave | ° | 2 | -18000 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 064 | Calidad del ángulo de balanceo de la aeronave | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 065 | Estación ACARS de recepción en tierra | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Carácter | 0 | 5 |  |
| 0 02 066 | Sistema de recepción en tierra de la radiosonda | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 067 | Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda | Hz | -5 | 0 | 15 | Hz | -5 | 5 |  |
| 0 02 070 | Especificación original de latitud/longitud | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 071 | Longitud de onda espectrográfica | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 072 | Anchura espectrográfica | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 080 | Fabricante del globo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 081 | Tipo de globo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 082 | Peso del globo | kg | 3 | 0 | 12 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 083 | Tipo de refugio para globos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 084 | Tipo de gas utilizado en el globo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 085 | Cantidad de gas utilizada en el globo | kg | 3 | 0 | 13 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 086 | Longitud de arrastre de vuelo del globo | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 02 087 | Superficie del paracaídas | m² | 4 | 0 | 15 | m² | 4 | 5 |  |
| 0 02 088 | Volumen de gas utilizado en el globo | m³ | 3 | 0 | 13 | m³ | 3 | 4 |  |
| 0 02 091 | Sensor de entrada 4/20 mA | A | 4 | 0 | 10 | A | 4 | 3 |  |
| 0 02 092 | Método de cálculo del perfil de ozono | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 095 | Tipo de sensor de presión | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 096 | Tipo de sensor de temperatura | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 097 | Tipo de sensor de humedad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 099 | Polarización | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 100 | Constante de radar+ | dB | 1 | 0 | 12 | dB | 1 | 4 | Note 157: Esta constante se define como sigue: Z = P + constante radar donde / Z = reflectividad del objetivo en la dirección del haz (dBZ) / P = potencia a la entrada del receptor por encima de 1 mW (dBm) / Esta constante se emplea para normalizar la señal, para un alcance equivalente a 100 km. |
| 0 02 101 | Tipo de antena | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 102 | Altura de la antena sobre la base de la torre | m | 0 | 0 | 8 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 103 | Radomo | Tabla de banderines | 0 | 0 | 2 | Tabla de banderines | 0 | 1 |  |
| 0 02 104 | Polarización de la antena | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 105 | Ganancia máxima de la antena | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 106 | Anchura del haz a 3 dB | ° | 1 | 0 | 6 | ° | 1 | 2 |  |
| 0 02 107 | Supresión de los lóbulos laterales | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 108 | Discriminación de la polarización cruzada (en el eje) | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 109 | Velocidad angular de la antena (en azimut) | grado/s | 2 | 0 | 12 | grado/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 110 | Velocidad angular de la antena (en elevación) | grado/s | 2 | 0 | 12 | grado/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 111 | Ángulo de incidencia del radar | ° | 1 | 0 | 10 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 02 112 | Ángulo de abertura del haz radar | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 02 113 | Número de visiones azimutales | Numérica | 0 | 0 | 4 | Numérica | 0 | 2 |  |
| 0 02 114 | Superficie equivalente de la antena | m² | 0 | 0 | 15 | m² | 0 | 5 |  |
| 0 02 115 | Tipo de equipo de observación en superficie | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 116 | Porcentaje procesado de banda de 320 MHz | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 117 | Porcentaje procesado de banda de 80 MHz | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 118 | Porcentaje procesado de banda de 20 MHz | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 119 | Operaciones de instrumento RA-2 | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 120 | Frecuencia de ola oceánica | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media | Hz | -8 | 0 | 7 | Hz | -8 | 3 |  |
| 0 02 122 | Alcance de la agilidad de la frecuencia | Hz | -6 | -128 | 8 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 123 | Potencia de cresta | W | -4 | 0 | 7 | W | -4 | 3 |  |
| 0 02 124 | Potencia media | W | -1 | 0 | 7 | W | -1 | 3 |  |
| 0 02 125 | Frecuencia de repetición de los impulsos | Hz | -1 | 0 | 8 | Hz | -1 | 3 |  |
| 0 02 126 | Anchura de impulso | s | 7 | 0 | 6 | s | 7 | 2 |  |
| 0 02 127 | Frecuencia intermedia del receptor | Hz | -6 | 0 | 7 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 128 | Anchura de banda de las frecuencias intermedias | Hz | -5 | 0 | 6 | Hz | -5 | 2 |  |
| 0 02 129 | Señal mínima detectable | dB | 0 | -150 | 5 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 130 | Alcance dinámico | dB | 0 | 0 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 131 | Control de sensibilidad en función del tiempo (STC) | Tabla de banderines | 0 | 0 | 2 | Tabla de banderines | 0 | 1 |  |
| 0 02 132 | Precisión de puntería en azimut | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 0 02 133 | Precisión de puntería en elevación | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 0 02 134 | Azimut del haz de la antena | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 135 | Elevación de la antena | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 136 | Alcance procesado por la corrección de atenuación de alcance | m | -3 | 0 | 16 | m | -3 | 5 |  |
| 0 02 137 | Relación de frecuencia de repetición de impulsos dual del radar | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 138 | Dirección de rotación de la antena | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 139 | Configuración del instrumento SIRAL | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 140 | Ángulo azimutal del haz del radar del satélite | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 111: Nótese que el descriptor 0 02 140 es el ángulo azimutal medido en sentido sinistrorso desde el vector guía del satélite. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/02 – 11 (Clase 02 – continuación) |
| 0 02 141 | Tipo de medición | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Carácter | 0 | 3 |  |
| 0 02 142 | Número de serie/indicador del tipo de instrumento de medición del ozono | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Carácter | 0 | 4 | Note 91: En el descriptor 0 02 142, el número de serie o de identificación del tipo de instrumento de medición del ozono tiene una longitud de cuatro caracteres. Tratándose de instrumentos Dobson japoneses debe((n) omitirse el (los) dígito((s) inicial(es). |
| 0 02 143 | Tipo de instrumento de medición del ozono | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 7 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 02 144 | Tipo de fuente luminosa para el espectrofotómetro de Brewer | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 145 | Ajuste de la longitud de onda para los instrumentos Dobson | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 146 | Condiciones de la fuente para los instrumentos Dobson | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 147 | Método de transmisión al centro de recopilación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 148 | Sistema de recopilación de datos y/o ubicación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 149 | Tipo de boya de datos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 11 | Tabla de cifrado | 0 | 4 |  |
| 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el proceso de los datos | Tabla de banderines | 0 | 0 | 31 | Tabla de banderines | 0 | 10 | Note 46: Debería utilizarse el descriptor 0 02 019 en vez del 0 02 152 para la identificación de un solo elemento de satélite. |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal del satélite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 154 | Anchura de banda del canal del satélite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital | m | 9 | 0 | 16 | m | 9 | 5 |  |
| 0 02 156 | Porcentaje de mediciones válidas de reseguimiento de océano en banda Ku | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 157 | Porcentaje de mediciones válidas de reseguimiento de océano en banda S | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 158 | Instrumento RA-2 | Tabla de banderines | 0 | 0 | 9 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 02 159 | Instrumento MWR | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 02 160 | Longitud de onda del radar | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 161 | Método de procesamiento del viento | Tabla de banderines | 0 | 0 | 16 | Tabla de banderines | 0 | 6 |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de asignación de la altura | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 163 | Método de asignación de la altura | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 164 | Método de correlación del trazador | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 02 165 | Banderines del tipo de radiancia | Tabla de banderines | 0 | 0 | 15 | Tabla de banderines | 0 | 5 |  |
| 0 02 166 | Tipo de radiancia | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 167 | Método de cálculo de la radiancia | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 168 | Presión hidrostática en el extremo inferior del cable (cadena de termistores) | Pa | -3 | 0 | 16 | KPa | 0 | 5 |  |
| 0 02 169 | Tipo de anemómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 170 | Sensores de humedad de la aeronave | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para mediciones del perfil de temperatura del agua | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Carácter | 0 | 8 |  |
| 0 02 172 | Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 8 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 02 173 | Cuadrado del ángulo de desviación del nadir | grado² | 4 | 0 | 10 | grado² | 4 | 4 | Note 124: Cuadrado del ángulo de desviación del nadir contabilizado a partir de parámetros derivados en forma de onda Ku, unidad 10 –4 grado2, valor mínimo común 0, valor común 900. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/02 – 12 |
| 0 02 174 | Número medio de píxeles transversales por pista | Numérica | 0 | 0 | 9 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 02 175 | Método de medición de la precipitación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 176 | Método de medición del estado del suelo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 177 | Método de medición del espesor de la nieve | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 178 | Método de medición del contenido líquido de la precipitación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 179 | Tipo de algoritmo de la condición del cielo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 180 | Principal sistema de detección de tiempo presente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 181 | Sensor suplementario de tiempo presente | Tabla de banderines | 0 | 0 | 21 | Tabla de banderines | 0 | 7 |  |
| 0 02 182 | Sistema de medición de la visibilidad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 183 | Sistema de detección de nubes | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 184 | Tipo de sensor de detección del rayo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 185 | Método de medición de la evaporación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 02 186 | Capacidad para detectar fenómenos de precipitación | Tabla de banderines | 0 | 0 | 30 | Tabla de banderines | 0 | 10 |  |
| 0 02 187 | Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos | Tabla de banderines | 0 | 0 | 18 | Tabla de banderines | 0 | 6 |  |
| 0 02 188 | Capacidad para detectar el oscurecimiento | Tabla de banderines | 0 | 0 | 21 | Tabla de banderines | 0 | 7 |  |
| 0 02 189 | Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas | Tabla de banderines | 0 | 0 | 12 | Tabla de banderines | 0 | 4 |  |
| 0 02 190 | Inmersión de una boya lagrangiana a la deriva (% de tiempo en que permanece sumergida) | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 191 | Cálculo de la altura geopotencial | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |

Note 121: En relación con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precisión prevista.

Note 155: Esta clase también puede contener elementos relativos a los procedimientos de observación.

Note 156: Esta clase incluirá elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteorológicos transmitidos.