Clase 14: Radiación y radiancia

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 14 001 | Radiación de onda larga, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 002 | Radiación de onda larga, integrada en un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 003 | Radiación de onda corta, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 004 | Radiación de onda corta, integrada en un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 011 | Radiación neta de onda larga, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 012 | Radiación neta de onda larga, integrada durante un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 013 | Radiación neta de onda corta, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 014 | Radiación neta de onda corta, integrada durante un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 015 | Radiación neta integrada durante 24 horas | Jm-2 | -4 | -16384 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 016 | Radiación neta, integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | -16384 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 017 | Radiación instantánea de onda larga | W m-2 | 0 | -512 | 10 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 018 | Radiación instantánea de onda corta | W m-2 | 0 | -2048 | 12 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 019 | Albedo en superficie | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 020 | Radiación solar global integrada durante 24 horas | J m-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 021 | Radiación solar global integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 022 | Radiación solar difusa integrada durante 24 horas | J m-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 023 | Radiación solar difusa integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 024 | Radiación solar directa integrada durante 24 horas | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 025 | Radiación solar directa integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 026 | Albedo en la cima de las nubes | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 027 | Albedo | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 028 | Radiación solar global (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 029 | Radiación solar difusa (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 030 | Radiación solar directa (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 031 | Insolación total | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 032 | Insolación total | h | 0 | 0 | 10 | h | 0 | 4 |  |
| 0 14 033 | Insolación total | % | 0 | 0 | 9 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 034 | Insolación integrada en un período determinado | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 035 | Flujo de radiación solar | W m-2 | 1 | 0 | 14 | W m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 14 042 | Reflexión bidireccional | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 043 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 µm-1 | 4 | 0 | 23 | W m-2 sr-1 µm-1 | 4 | 7 | Note 35: El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos). |
| 0 14 044 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 cm | 7 | -100000 | 22 | W m-2 sr-1 cm | 7 | 7 |  |
| 0 14 045 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 11 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 4 | Note 36: El desplazamiento o período largo 0 04 086 en la secuencia representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 113 (en segundos). |
| 0 14 046 | Radiancia IASI ajustada | W m-2 sr-1 cm | 0 | -5000 | 16 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 5 | Note 29: En este caso, el término “adelgazamiento” hace referencia a un método que es posible aplicar para seleccionar un subconjunto de niveles de un modelo que podría tener gran número de niveles verticales nativos. Al selec- cionar solo un subconjunto se reduce el tamaño del pseudosondeo, posiblemente a costa de una pérdida de información y de un mayor procesamiento. |
| 0 14 047 | Radiancia media ajustada AVHRR | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 10 |  |
| 0 14 048 | Radiancia de la desviación estándar ajustada AVHRR | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 10 |  |
| 0 14 050 | Emisividad | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 | Note 69: Esta secuencia queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 075; en su lugar debería utilizarse la secuencia 3 06 019. |
| 0 14 051 | Radiación solar directa integrada durante la última hora | Jm-2 | -3 | 0 | 14 | Jm-2 | -3 | 4 |  |
| 0 14 052 | Radiación solar ascendente mundial, integrada en un período especificado | Jm-2 | -2 | -1048574 | 20 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 053 | Radiación neta (gran precisión), integrada en un período especificado | Jm-2 | -2 | -1048574 | 21 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 054 | Radiación fotosintéticamente activa, integrada en un período especificado | J m-2 | -3 | 0 | 16 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 055 | Índice de actividad solar | Numérica | 0 | -32768 | 16 | Numérica | 0 | 5 |  |
| 0 14 056 | Lumicia de fondo | Cd m-2 | 0 | 0 | 18 | Cd m-2 | 0 | 6 |  |
| 0 14 057 | Flujo de calor del suelo | Jm-2 | -2 | -1048574 | 21 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 072 | Irradiación UV mundial | Jm-2 | 0 | -4000000 | 23 | Jm-2 | 0 | 7 | Note 83: La irradiación UV mundial (0 14 072) es energía UV integrada en un período especificado y para una banda espectral especificada. El descriptor 0 14 072 irá precedido de un descriptor del período de tiempo, de la longitud de onda espectrográfica (0 02 071) y la anchura espectrográfica (0 02 072). Por ejemplo, si se utiliza 0 14 072 para la irradiación UV-B mundial, 0 02 071 y 0 02 072 especificarán una banda espectral comprendida entre 280 y 315 nm. |

Note 63: Se asignarán valores positivos a la radiación descendente.

Note 160: Se asignarán valores negativos a la radiación ascendente.

Note 178: Cuando se indique la expresión “período determinado” en la columna “nombre del elemento”, deberá indicarse el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.