Classe 01 : Identification

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 01 001 | Indicateur régional OMM | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 01 002 | Chiffre indicatif OMM de la station | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 01 003 | Région OMM/zone géographique | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 01 |  |
| 0 01 004 | Sous-région OMM | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 01 | Note 42: La gamme de valeurs pour le paramètre 0 04 015 va de –99 à 99, la séquence commune du code CREX D 06 019 étant la séquence d’origine avec seulement 2 caractères pour le descripteur correspondant. |
| 0 01 005 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme | Numérique | 0 | 0 | 17 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 01 006 | Numéro de vol de l'aéronef | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite | Table de code | 0 | 0 | 10 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 01 008 | Numéro d'immatriculation de l'aéronef ou autre identification | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 009 | Type d'aéronef commercial | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 010 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme fixe; par exemple, bouée C-MAN | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | CCITT IA5 | 0 | 0 | 72 | Caractère | 0 | 9 |  |
| 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 125: Pour indiquer qu'un navire se trouve en position stationnaire, il convient de mettre à zéro les descripteurs 0 01 012 et 0 01 013. Quand le cap du navire est inconnu (Ds = 9), il faut donner la valeur 509 au descripteur 0 01 012. ¦ Note 60: Les descripteurs 0 01 012 et 0 01 013 peuvent se rapporter à des différentes significations et les valeurs correspondantes peuvent être intégrées sur différentes périodes. |
| 0 01 013 | Vitesse de déplacement de la plate-forme d'observation mobile | m/s | 0 | 0 | 10 | m/s | 0 | 3 | Note 60: Les descripteurs 0 01 012 et 0 01 013 peuvent se rapporter à des différentes significations et les valeurs correspondantes peuvent être intégrées sur différentes périodes. ¦ Note 125: Pour indiquer qu'un navire se trouve en position stationnaire, il convient de mettre à zéro les descripteurs 0 01 012 et 0 01 013. Quand le cap du navire est inconnu (Ds = 9), il faut donner la valeur 509 au descripteur 0 01 012. |
| 0 01 014 | Vitesse de dérive de la plate-forme (précision élevée) | m/s | 2 | 0 | 10 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 01 015 | Nom de la station ou du site | CCITT IA5 | 0 | 0 | 160 | Caractère | 0 | 20 |  |
| 0 01 018 | Nom abrégé de la station ou du site | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 0 01 019 | Nom complet de la station ou du site | CCITT IA5 | 0 | 0 | 256 | Caractère | 0 | 32 |  |
| 0 01 020 | Sous-région OMM | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 01 021 | Indicateur d'identification de la caractéristique synoptique | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 01 022 | Nom de la caractéristique | CCITT IA5 | 0 | 0 | 224 | Caractère | 0 | 28 | Note 72: Il convient de transmettre l’heure du lâcher avec la plus grande précision possible. Lorsqu’on ne dispose pas de l’heure du lâcher à la seconde près, il faut mettre à zéro le bit correspondant aux secondes. |
| 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 01 024 | Source des données sur la vitesse du vent | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 01 025 | Indicateur de la tempête | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 | Note 148: L’indicateur de la tempête (descripteur 0 01 025) a la signification suivante: les deux premiers caractères sont un numéro de séquence numérique attribué par celui qui envoie le message ; le troisième caractère est une lettre indiquant le bassin océanique dans lequel la tempête est située; ces lettres sont les suivantes: W Nord-ouest de l’océan Pacifique E Nord-est de l’océan Pacifique, jusqu’au méridien 140°O C Nord-est de l’océan Pacifique, entre les méridiens 140°O et 180°O L Nord de l’océan Atlantique, y compris la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique A Nord de la mer d’Oman B Golfe du Bengale S Sud de l’océan Indien P Sud de l’océan Pacifique F CMRS de Nandi dans le Pacifique Sud U Australie O Mer de Chine méridionale T Mer de Chine orientale Il n’est pas nécessaire que différents observateurs se concertent sur les numéros de séquence, même s’ils préparent un message concernant la même tempête. |
| 0 01 026 | Nom OMM de la tempête | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 | Note 43: Le fait de séparer les données satellitaires correspondant à un seul niveau en séries de messages BUFR facilite la compression et permet une transmission et un stockage efficaces des données. |
| 0 01 027 | Nom OMM complet de la tempête | CCITT IA5 | 0 | 0 | 80 | Caractère | 0 | 10 | Note 182: Nom OMM complet de la tempête (descripteur 0 01 027): lorsqu'une perturbation identifiable n'a pas atteint le degré de puissance d'une tempête tropicale et n'a donc pas reçu de nom de baptême, le nom à mentionner dans le message est «Nameless». |
| 0 01 028 | Source des données sur l'épaisseur optique des aérosols | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 01 029 | Source des données sur le flux radiatif solaire en surface | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 01 030 | Indicatif du modèle numérique | CCITT IA5 | 0 | 0 | 128 | Caractère | 0 | 16 | Note 153: Cet élément pourrait avoir pour valeur une chaîne de caractères qui contient le nom du modèle et d’autres indications utiles tel le maillage du modèle. |
| 0 01 031 | Identification du centre d'origine/de production | Table de code | 0 | 0 | 16 | Table de code | 0 | 5 | Note 44: Si un centre autre que le centre d’origine produit des informations sur la qualité, des valeurs de remplacement ou substituées et/ou des informations statistiques, on peut désigner ce centre par 0 01 033. |
| 0 01 032 | Application de production | Table de code définie par le centre d'origine/ de production (notes 3, 4 et 5) | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 | Note 175: Le descripteur 0 01 033 est utilisé à la place du descripteur 0 01 031 pour chiffrer le centre d’origine/de production. La table de code 0 01 034 sera définie par le centre associé d’origine/de production identifié par le descripteur 0 01 033 et communiquée au Secrétariat en vue de sa publication. ¦ Note 21: Le sens de déplacement du front doit toujours être indiqué car cette information est utilisée pour le pointage des cartes. Si la vitesse de déplacement du front est de 0, cela dénote un front à déplacement lent. Il existe une valeur dans la table de code pour représenter un front quasi stationnaire. ¦ Note 38: La table de code 0 01 032 est à produire par chaque centre. |
| 0 01 033 | Identification du centre d'origine/ de production | Table de code commune C-1 | 0 | 0 | 8 | Table de code commune C-1 | 0 | 3 |  |
| 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production | Table de code commune C-12 | 0 | 0 | 8 | Table de code commune C-12 | 0 | 3 |  |
| 0 01 035 | Centre d'origine/de production | Table de code commune C-11 | 0 | 0 | 16 | Table de code commune C-11 | 0 | 5 |  |
| 0 01 036 | Organisme chargé de la mise en œuvre de la plate-forme d'observation | Table de code | 0 | 0 | 20 | Table de code | 0 | 7 |  |
| 0 01 037 | Numéro de séquence SIGMET | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 |  |
| 0 01 038 | Source des données sur la fraction de glace de mer | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 01 039 | Numéro de séquence des prévisions de zone sous forme graphique (GFA) | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 0 01 040 | Indicatif du centre de traitement | CCITT IA5 | 0 | 0 | 48 | Caractère | 0 | 6 |  |
| 0 01 041 | Vitesse absolue de la plate-forme - première composante | m/s | 5 | -1073741824 | 31 | m/s | 5 | 10 | Note 134: Les composantes de la vitesse absolue de la plate-forme (0 01 041, 0 01 042, 0 01 043) sont définies comme suit: – Première composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 0° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Deuxième composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 90° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Troisième composante: du centre de la Terre jusqu'au pôle Nord: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. ¦ Note 154: Les valeurs des descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043 ont été sélectionnées de façon à convenir pour des satellites à orbite polaire plus ou moins synchrone avec le Soleil. Des orbites géostationnaires nécessiteraient des champs de données plus grands en ce qui concerne la distance et légèrement moins grands en ce qui concerne la vitesse. ¦ Note 95: Des axes xyz situés à gauche ont été choisis pour les descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043. |
| 0 01 042 | Vitesse absolue de la plate-forme - deuxième composante | m/s | 5 | -1073741824 | 31 | m/s | 5 | 10 | Note 134: Les composantes de la vitesse absolue de la plate-forme (0 01 041, 0 01 042, 0 01 043) sont définies comme suit: – Première composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 0° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Deuxième composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 90° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Troisième composante: du centre de la Terre jusqu'au pôle Nord: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. ¦ Note 154: Les valeurs des descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043 ont été sélectionnées de façon à convenir pour des satellites à orbite polaire plus ou moins synchrone avec le Soleil. Des orbites géostationnaires nécessiteraient des champs de données plus grands en ce qui concerne la distance et légèrement moins grands en ce qui concerne la vitesse. ¦ Note 95: Des axes xyz situés à gauche ont été choisis pour les descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043. |
| 0 01 043 | Vitesse absolue de la plate-forme - troisième composante | m/s | 5 | -1073741824 | 31 | m/s | 5 | 10 | Note 134: Les composantes de la vitesse absolue de la plate-forme (0 01 041, 0 01 042, 0 01 043) sont définies comme suit: – Première composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 0° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Deuxième composante: du centre de la Terre jusqu'à une longitude de 90° sur l'équateur: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. – Troisième composante: du centre de la Terre jusqu'au pôle Nord: vitesse de la plate-forme le long de cette ligne par rapport au centre de la Terre. ¦ Note 154: Les valeurs des descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043 ont été sélectionnées de façon à convenir pour des satellites à orbite polaire plus ou moins synchrone avec le Soleil. Des orbites géostationnaires nécessiteraient des champs de données plus grands en ce qui concerne la distance et légèrement moins grands en ce qui concerne la vitesse. ¦ Note 95: Des axes xyz situés à gauche ont été choisis pour les descripteurs 0 01 041, 0 01 042 et 0 01 043. |
| 0 01 044 | Application de production standard | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 01 050 | Numéro d'identification de l'émetteur de la plate-forme | Numérique | 0 | 0 | 17 | Numérique | 0 | 6 |  |
| 0 01 051 | Numéro d'identification de l'émetteur de la plate-forme | CCITT IA5 | 0 | 0 | 96 | Caractère | 0 | 12 |  |
| 0 01 052 | Indicateur d'identification de l'émetteur de la plate-forme | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 01 |  |
| 0 01 053 | Numéro de séquence pour les messages provenant du tsunamimètre déclenchés par un tsunami | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 01 060 | Point de signalisation de la position des aéronefs (indicateur Beacon) | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 062 | Indicateur court d'emplacement OACI | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 |  |
| 0 01 063 | Indicateur d'emplacement OACI | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 064 | Indicatif de piste | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 |  |
| 0 01 065 | Indicatif de la région OACI | CCITT IA5 | 0 | 0 | 256 | Caractère | 0 | 32 |  |
| 0 01 075 | Identification de la station d'observation des marées | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 0 01 079 | Identificateur de profil unique | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 01 080 | Numéro de la ligne parcourue par le navire du SOOP | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 |  |
| 0 01 081 | Numéro de série de la radiosonde | CCITT IA5 | 0 | 0 | 160 | Caractère | 0 | 20 |  |
| 0 01 082 | Numéro du radiosondage | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 4 | Note 45: Certains types de station ne sont pas à même de décrire avec précision l’état du revêtement. Ils peuvent seulement indiquer, par exemple, que la chaussée n’est «pas sèche» ou bien «verglacée». La table de code relative à l’état du revêtement a été ajustée en conséquence. |
| 0 01 083 | Numéro du lâcher de radiosonde | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 01 | Note 45: Certains types de station ne sont pas à même de décrire avec précision l’état du revêtement. Ils peuvent seulement indiquer, par exemple, que la chaussée n’est «pas sèche» ou bien «verglacée». La table de code relative à l’état du revêtement a été ajustée en conséquence. |
| 0 01 085 | Modèle de la plate-forme d'observation - appellation donnée par le fabricant | CCITT IA5 | 0 | 0 | 160 | Caractère | 0 | 20 |  |
| 0 01 086 | Numéro de série de la plate-forme d'observation, fourni par le fabricant | CCITT IA5 | 0 | 0 | 256 | Caractère | 0 | 32 |  |
| 0 01 087 | Extension de l'indicatif OMM de la plate-forme d'observation maritime | Numérique | 0 | 0 | 23 | Numérique | 0 | 7 |  |
| 0 01 090 | Technique d'établissement des perturbations initiales | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 01 091 | Nombre de membres dans l'ensemble | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 01 092 | Type de la prévision d'ensemble | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 01 093 | Numéro de lot du ballon | CCITT IA5 | 0 | 0 | 96 | Caractère | 0 | 12 |  |
| 0 01 094 | Numéro WBAN | Numérique | 0 | 0 | 17 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 01 095 | Identification de l'observateur | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 |  |
| 0 01 096 | Mise à poste | CCITT IA5 | 0 | 0 | 160 | Caractère | 0 | 20 |  |
| 0 01 099 | Définition unique du produit | CCITT IA5 | 0 | 0 | 248 | Caractère | 0 | 31 |  |
| 0 01 101 | Indicateur d'identification d'État | Table de code | 0 | 0 | 10 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 01 102 | Chiffre indicatif national de la station | Numérique | 0 | 0 | 30 | Numérique | 0 | 9 |  |
| 0 01 103 | Numéro OMI ou numéro unique du Lloyd's Register | Numérique | 0 | 0 | 24 | Numérique | 0 | 7 |  |
| 0 01 104 | Indicateur d'identification de l'État/ État fédéral | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 |  |
| 0 01 105 | Indicateur de l'axe routier | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 0 01 106 | Emplacement le long de l'axe routier indiqué par des repères de position | m | -2 | 0 | 14 | m | -2 | 5 |  |
| 0 01 110 | Immatriculation de l'aéronef | CCITT IA5 | 0 | 0 | 48 | Caractère | 0 | 6 |  |
| 0 01 111 | Aéroport de départ | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 |  |
| 0 01 112 | Aéroport de destination | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 |  |
| 0 01 113 | Numéro de la version du modèle défini par le centre d'origine | Numérique | 01 | 0 | 9 | Numérique | 01 | 3 |  |
| 0 01 114 | Indicateur d'identification chiffré du navire ou d'une station terrestre mobile (chiffrement Base64) | CCITT IA5 | 0 | 0 | 352 | Caractère | 0 | 44 |  |
| 0 01 115 | Identificateur de la campagne ou de la mission au titre de laquelle les données ont été recueillies | CCITT IA5 | 0 | 0 | 160 | Caractère | 0 | 20 |  |
| 0 01 124 | Indicateur d'identification des points de grille | Numérique | 0 | 0 | 24 | Numérique | 0 | 8 |  |
| 0 01 125 | Série d'identifiants du WIGOS | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 01 126 | Émetteur d'identifiants du WIGOS | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 01 127 | Numéro d'émission du WIGOS | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 01 128 | Identifiant local du WIGOS (caractère) | CCITT IA5 | 0 | 0 | 128 | Caractère | 0 | 16 |  |
| 0 01 144 | Indicateur d'identification de l'instantané | Numérique | 0 | 0 | 31 | Numérique | 0 | 10 |  |
| 0 01 150 | Système de coordonnées de référence | Table de code | 0 | 0 | 16 | Table de code | 0 | 5 |  |
| 0 01 151 | Données de référence sur le niveau moyen de la mer | Table de code | 0 | 0 | 12 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 01 152 | Demi-grand axe de l'ellipsoïde de rotation | m | 2 | 0 | 31 | m | 2 | 11 |  |
| 0 01 153 | Demi-petit axe de l'ellipsoïde de rotation | m | 2 | 0 | 31 | m | 2 | 11 |  |