Classe 22 : Éléments océanographiques

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 22 001 | Direction des vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 002 | Direction des vagues de la mer du vent | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 003 | Direction des vagues de la houle | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 004 | Direction du courant | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 54: Descripteur 0 22 004: la direction indiquée dans cette entrée est la direction vers laquelle s’écoule le courant. |
| 0 22 005 | Direction du courant marin de surface | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 |  |
| 0 22 011 | Période des vagues | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 012 | Période des vagues de la mer du vent | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 013 | Période des vagues de la houle | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 021 | Hauteur des vagues | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 022 | Hauteur des vagues de la mer du vent | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 023 | Hauteur des vagues de la houle | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 025 | Écart type de la hauteur des vagues | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 026 | Écart type de la hauteur significative des vagues | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 031 | Vitesse du courant | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 032 | Vitesse du courant marin de surface | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 035 | Hauteur de marée par rapport aux zéros hydrographiques locaux | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 036 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 037 | Hauteur de marée par rapport aux zéros terrestres locaux | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 038 | Hauteur de marée par rapport aux zéros hydrographiques locaux | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 039 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 3 | -5000 | 13 | m | 3 | 4 | Note 55: Il convient d’utiliser le descripteur 0 22 040 à la place du descripteur 0 22 039 pour le codage de la hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux). |
| 0 22 040 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 3 | -5000 | 14 | m | 3 | 5 | Note 55: Il convient d’utiliser le descripteur 0 22 040 à la place du descripteur 0 22 039 pour le codage de la hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux). |
| 0 22 041 | Température de surface de la mer (moyenne mobile sur 15 jours) | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 044 | Vitesse du son | m/s | 1 | 0 | 14 | m/s | 1 | 5 |  |
| 0 22 045 | Température de la mer/de l'eau | K | 3 | 0 | 19 | K | 3 | 6 |  |
| 0 22 046 | Fraction de glace de mer | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 049 | Température de surface de la mer | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 050 | Écart type de la température de surface de la mer | K | 2 | 0 | 8 | K | 2 | 3 |  |
| 0 22 055 | Numéro de cycle du flotteur | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 056 | Direction du profil | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 22 059 | Salinité de surface de la mer | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 060 | État de l'ancre flottante - flotteur lagrangien | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 22 061 | État de la mer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 062 | Salinité | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 064 | Salinité | ‰ | 3 | 0 | 17 | ‰ | 3 | 6 |  |
| 0 22 065 | Pression d'eau | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 0 22 066 | Conductivité de l'eau | S/m | 6 | 0 | 26 | S/m | 6 | 8 |  |
| 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 10 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 22 068 | Types d'enregistreurs du profil de la température de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 22 069 | Densité spectrale des vagues | m2/Hz | 3 | 0 | 22 | m2/Hz | 3 | 7 |  |
| 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 | Note 146: La hauteur significative des vagues est définie comme étant quatre fois la racine carrée du spectre d’énergie intégré sur la direction et la fréquence. Elle correspond à la hauteur dépassée par environ un tiers de l’ensemble des vagues. |
| 0 22 071 | Période spectrale maximale des vagues | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 072 | Longueur spectrale maximale des vagues | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 074 | Période moyenne des vagues | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 075 | Longueur moyenne des vagues | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 137: La vague dominante est celle qui, dans le spectre d’énergie, possède l’énergie maximale. |
| 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 137: La vague dominante est celle qui, dans le spectre d’énergie, possède l’énergie maximale. |
| 0 22 078 | Durée de l'enregistrement des vagues | s | 0 | 0 | 12 | s | 0 | 4 |  |
| 0 22 079 | Longueur de l'enregistrement des vagues | m | 0 | 0 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 080 | Fréquence centrale des bandes d'ondes | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 22 081 | Nombre d'ondes central des bandes d'ondes | /m | 5 | 0 | 13 | /m | 5 | 4 |  |
| 0 22 082 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 083 | Nombre maximal d'ondes à spectres non directionnels | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 084 | Bandes contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 085 | Rapport de densité d'ondes à spectres | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 100: La direction des vagues (valeur moyenne) est l’angle a 1 et la direction principale des vagues est l’angle a 2, dans l’expression S (f, a ) qui équivaut approximativement à: c 11 x (0,5 + r 1 x cos ( a – a 1) + r 2 x cos (2 ( a – a 2) ) ) / p formule dans laquelle S(f, a ) est le spectre directionnel d’ondes et c 11 est le spectre non directionnel, la partie droite de cette expression correspondant aux deux premiers termes du développement de S(f, a ) de la série Fourier. Si, pour une fréquence donnée, la direction moyenne et la direction principale sont très différentes (soit plus de 15°), les mers complexes sont alors indiquées. |
| 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 |  |
| 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 090 | Estimation du spectre non directionnel par fréquence d'ondes | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 091 | Estimation du spectre non directionnel par nombre d'ondes | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 092 | Estimation du spectre directionnel par fréquence d'ondes | m2 rad-1 s | 2 | 0 | 20 | m2 rad-1 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 093 | Estimation du spectre directionnel par nombre d'ondes | 4 m | 2 | 0 | 20 | 4 m | 2 | 7 |  |
| 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 095 | Dispersion directionnelle de chaque vague | ° | 0 | 0 | 8 | ° | 0 | 3 |  |
| 0 22 096 | Largeur spectrale des bandes | /s | 3 | 0 | 4 | /s | 3 | 2 |  |
| 0 22 097 | Longueur d'onde moyenne du spectre de l'image aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 098 | Dispersion en longueur d'onde aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 099 | Direction moyenne aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 100 | Dispersion en direction aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 101 | Énergie totale aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | Numérique | 0 | 0 | 31 | Numérique | 0 | 10 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 102 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 103 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 104 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 105 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 106 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s rad-1 | 0 | 0 | 14 | m2 s rad-1 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 107 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 4 m | 0 | 0 | 14 | 4 m | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 22 120 | Vérification automatique du niveau d'eau à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 121 | Vérification manuelle du niveau d'eau à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 122 | Vérification automatique des données météorologiques à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 123 | Vérification manuelle des données météorologiques à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 130 | Nombre de points corrects dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 131 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 132 | Nombre de points corrects de la hauteur significative des vagues dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 133 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 134 | Nombre de points corrects pour la rétrodiffusion dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 141 | Température de surface de la mer (moyenne mobile sur 15 jours) | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 142 | Carré de la hauteur significative des vagues | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 143 | Carré type de la hauteur significative des vagues à 20 Hz | m2 | 3 | -8388608 | 24 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 144 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues au carré | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 145 | Intervalle océanique type à 20 Hz | m | 3 | -33554432 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 146 | Intervalle pour centre de gravité excentré | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 147 | Intervalle type à 20 Hz pour centre de gravité excentré | m | 3 | -8388608 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 148 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour l'intervalle océanique | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 149 | Hauteur significative des vagues au carré à 20 Hz | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 150 | Nombre de points corrects à 18 Hz en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 151 | Intervalle océanique en bande Ku | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 152 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 153 | Nombre de points corrects à 18 Hz en bande S | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 154 | Intervalle océanique en bande S | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 155 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 156 | Hauteur significative des vagues en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 157 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 158 | Hauteur significative des vagues en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 159 | Hauteur significative des vagues type à 18 Hz en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 160 | Age de vague inverse normalisé | Numérique | 6 | 0 | 21 | Numérique | 6 | 7 |  |
| 0 22 161 | Spectres des vagues | 4 m | 4 | 0 | 27 | 4 m | 4 | 9 |  |
| 0 22 162 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique à 20 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 163 | Nombre de points corrects à 20 Hz en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 164 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues à 20 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 165 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 166 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans la bande Ku | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 167 | Nombre de points corrects de rétrodiffusion en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 168 | Intervalle océanique en bande C | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 169 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 170 | Nombre de points corrects à 20 Hz en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 171 | Hauteur significative des vagues en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 172 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues à 20 Hz en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 173 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 174 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans la bande C | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 175 | Nombre de points corrects de rétrodiffusion en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 177 | Altitude du lanceur de XBT/XCTD | m | 0 | 0 | 6 | m | 0 | 3 |  |
| 0 22 178 | Type de lanceur de XBT/XCTD | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 22 182 | Hauteur de la colonne d'eau | m | 3 | 0 | 23 | m | 3 | 7 | Note 139: Les tsunamimètres du type de ceux utilisés dans les systèmes d’observation des grands fonds océaniques pour l’émission d’alertes aux tsunamis (DART II) PMEL sont mis en place à une profondeur maximale d’environ 6 000 m. |
| 0 22 184 | Écart de la hauteur de la colonne d'eau par rapport à la valeur de référence | m | 3 | -2000 | 12 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 185 | Nombre de transmissions du BPR | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 13: Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2 lorsqu’elle porte sur une ligne. Dans le cas d’un polygone, la description se fait à l’aide d’une série d’au moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007. |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 14: Si des «valeurs substituées» sont indiquées, c'est que l'élément de données de la partie d'origine du message est vraisemblablement de mauvaise qualité. Cet élément est cependant conservé dans le message d'origine tel qu'il a été reçu; une valeur plus correcte a été introduite dans le message suivant l'opérateur de valeurs substituées. Si plusieurs substitutions sont à effectuer pour un même élément de données, elles doivent être placées dans un ordre tel que la première substitution se situe en premier, suivie de la substitution suivante, elle-même suivie de la suivante, etc. Ainsi, la «meilleure» valeur se trouvera à la fin de l'ensemble de valeurs substituées. Chaque valeur ou série de valeurs substituées est indiquée par la présence de l'opérateur 2 23 000. |
| 0 22 188 | Oxygène dissous | umol/kg | 3 | 0 | 19 | umol/kg | 3 | 6 |  |
| 0 22 189 | Intervalle océanique dans une bande précise | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 190 | Hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 191 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique dans une bande précise | m | 4 | 0 | 16 | m | 4 | 5 |  |

Note 181: Normes pour la transmission des vagues de la mer du vent et des vagues: Observation Vitesse Direction Pas d’observation Manquante Manquante Calme 0 0 Observation normale > 0 1° – 360° Vitesse seulement > 0 Manquante Direction seulement Manquante 1° – 360° «Léger et variable» > 0 0