Classe 31 : Précisions concernant les opérations à effectuer au niveau de la description des données

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | Numérique | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Numérique | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur | Numérique | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  |
| 0 31 011 | Facteur de répétition différée du descripteur et des données | Numérique | 0 | 0 | 8 |  |  |  | Note 127: Le «facteur de répétition différée du descripteur et des données» sert au codage de la longueur de plage (par exemple pour le balayage d’une image). Il donne une valeur N qui s’applique à la fois au descripteur et aux données, c’est-à-dire que la valeur de l’élément simple défini par le descripteur suivant est répétée N fois (à des intervalles déjà précisés). |
| 0 31 012 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur et des données | Numérique | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  |
| 0 31 021 | Signification du champ associé | Table de code | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |
| 0 31 031 | Indicateur de présence de données | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. ¦ Note 113: D’autres applications de l’indicateur de présence de données pourront être créées. |