Classe 40 : Données satellitaires

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 40 001 | Humidité du sol en surface | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 002 | Erreur estimative de l'humidité du sol en surface | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 003 | Humidité moyenne du sol en surface | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 40 004 | Détection de pluie | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 40 005 | Indicateur de correction de l'humidité du sol | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 40 006 | Indicateur de traitement de l'humidité du sol | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 16 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 40 007 | Qualité de l'humidité du sol | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 008 | Fraction gelée de la surface terrestre | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 009 | Fraction des zones humides et inondées | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 010 | Complexité topographique | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 011 | Indicateur d'interpolation | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 40 012 | Indicateur de qualité des données du radiomètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 40 013 | Indicateur d'interprétation de la température de luminance du radiomètre | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 014 | Fluctuations haute fréquence de la correction topographique de la surface de la mer | m | 4 | -3000 | 13 | m | 4 | 4 |  |
| 0 40 015 | Indice différentiel normalisé de végétation (NDVI) | Numérique | 2 | -100 | 8 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 40 016 | Moyenne quadratique résiduelle en bande | Numérique | 3 | 0 | 14 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 40 017 | Score des composantes principales non normalisé | Numérique | 0 | -1073741824 | 31 | Numérique | 0 | 10 |  |
| 0 40 018 | GIacAvgImagIIS - moyenne des mesures de l'imageur | W m-2 sr-1 m | 6 | 0 | 24 | W m-2 sr-1 m | 6 | 8 |  |
| 0 40 019 | GIacVarImagIIS - variance des mesures de l'imageur | W m-2 sr-1 m | 6 | 0 | 24 | W m-2 sr-1 m | 6 | 8 |  |
| 0 40 020 | GqisFlagQualDetailed - indicateur de qualité du système | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 40 021 | Fraction de pixels AVHRR pondérés dans le champ de vision de l'IASI recouvert d'une couche de neige/glace | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 40 022 | Nombre de pixels AVHRR manquants, erronés ou défaillants | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 023 | Indicateur de l'état de l'altimètre auxiliaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 40 024 | Existence de cartes météorologiques | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 025 | Indicateur d'interpolation pour la marée diurne moyenne | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 026 | Facteur de quantification de l'indice | Numérique | 2 | 0 | 16 | Numérique | 2 | 5 |  |
| 0 40 027 | Angle du reflet solaire | ° | 2 | -18000 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 40 028 | Indicateur de qualité des données du GMI | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 40 029 | Longueur d'intégration horizontale des observations | m | 0 | 0 | 26 | m | 0 | 8 |  |
| 0 40 030 | Vent horizontal dans l'axe de visée | m/s | 2 | -32767 | 16 | m/s | 2 | 5 |  |
| 0 40 031 | Estimation des erreurs relatives au vent horizontal dans l'axe de visée | m/s | 2 | 0 | 15 | m/s | 2 | 5 |  |
| 0 40 032 | Dérivée du vent par rapport à la pression | m s-1 Pa-1 | 3 | -100000 | 18 | m s-1 Pa-1 | 3 | 6 |  |
| 0 40 033 | Dérivée du vent par rapport à la température | m s-1 K-1 | 3 | -100000 | 18 | m s-1 K-1 | 3 | 6 |  |
| 0 40 034 | Dérivée du vent par rapport au coefficient de rétrodiffusion | m/s | 3 | -200000 | 19 | m/s | 3 | 6 |  |
| 0 40 035 | Distance du satellite | m | 0 | 380000 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 40 036 | Type de classification des produits lidar de niveau L2b | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 40 037 | Coefficient de rétrodiffusion | Numérique | 3 | 500 | 20 | Numérique | 3 | 7 |  |
| 0 40 038 | Taille des particules de nuages | m | 7 | 0 | 28 | m | 7 | 6 |  |
| 0 40 039 | Intensité d'image du produit singulier complexe | Numérique | 0 | -25 | 5 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 040 | Asymétrie d'image du produit singulier complexe | Numérique | 2 | 1 | 13 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 40 041 | Aplatissement d'image du produit singulier complexe | Numérique | 2 | 1 | 13 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 40 042 | Variance d'image du produit singulier complexe | Numérique | 2 | 1 | 13 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 40 043 | Indicateur de manœuvre du satellite | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 044 | Indice de poussière | Numérique | 1 | 0 | 8 | Numérique | 1 | 3 |  |
| 0 40 045 | Formation de nuages et détermination de l'altitude | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 40 046 | Résumé de la nébulosité | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 047 | Indicateur de validation pour les produits IASI ou IASI-NG de niveau 1 | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 048 | Indicateur de validation pour les flux de données AMSU-A de niveau 1 | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 049 | Tests de nuages effectués et résultats | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 16 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 0 40 050 | Initialisation de l'extraction | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 40 051 | Convergence d'extraction itérative | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 052 | Indication de gradient superadiabatique et de sursaturation dans une extraction finale | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 40 053 | Nombre d'itérations utilisées pour une extraction | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 054 | Erreurs de traitement et d'entrée potentielles | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 13 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 40 055 | Diagnostics relatifs à l'extraction | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 0 40 056 | Qualité générale d'une extraction | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 40 057 | Indicateurs d'extraction de données IASI de niveau 2 | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 31 | Table d'indicateurs | 0 | 10 |  |
| 0 40 058 | Nombre de vecteurs décrivant les matrices de caractérisation | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 059 | Nombre de couches effectivement extraites | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 060 | Nombre de profils extraits sur une ligne de balayage | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 40 061 | Colonnes partielles d'air dans chaque couche extraite | mol cm-2 | 3 | 0 | 16 | mol cm-2 | 3 | 5 |  |
| 0 40 062 | Colonnes partielles a priori dans chaque couche extraite | mol cm-2 | 10 | 0 | 16 | mol cm-2 | 10 | 5 |  |
| 0 40 063 | Vecteur de mise à l'échelle multipliant le vecteur CO a priori afin de définir le vecteur CO extrait | Numérique | 5 | 0 | 26 | Numérique | 5 | 8 |  |
| 0 40 064 | Principales valeurs propres de la matrice de sensibilité | Numérique | 6 | 0 | 31 | Numérique | 6 | 10 |  |
| 0 40 065 | Principaux vecteurs propres de la matrice de sensibilité | Numérique | 6 | -1000000000 | 31 | Numérique | 6 | 10 |  |
| 0 40 066 | Indicateur de qualité pour la vapeur d'eau atmosphérique | Numérique | 1 | 0 | 8 | Numérique | 1 | 3 |  |
| 0 40 067 | Indicateur de qualité pour la température atmosphérique | Numérique | 1 | 0 | 8 | Numérique | 1 | 3 |  |
| 0 40 068 | Indicateur général de la qualité des extractions pour le SO2 | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 40 069 | Erreur d'extraction estimative de la température de l'air en surface selon la méthode PWLR | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 | (voir Note) |
| 0 40 070 | Erreur d'extraction estimative du point de rosée en surface selon la méthode PWLR | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 |  |
| 0 40 071 | Matrice de covariance d'erreur d'extraction de l'ozone dans le domaine principal des composantes | Numérique | 4 | -1000000 | 21 | Numérique | 4 | 7 |  |
| 0 40 072 | Indicateur estimatif de qualité d'extraction de l'ozone atmosphérique selon la méthode PWLR | Numérique | 1 | 0 | 8 | Numérique | 1 | 3 |  |
| 0 40 073 | Erreur d'extraction estimative de la température de la pellicule superficielle selon la méthode PWLR | K | 1 | 0 | 8 | K | 1 | 3 |  |