Catégorie 08 : Séquences correspondant à des messages d'observation en surface (mer)

3 08 001 (Bouée/plate-forme - fixe)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 033 | Bouée/plate-forme - fixe | Identification, type, date/heure, position (précision élevée) |  |
| 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |

3 08 002 (Bouée/plate-forme - fixe)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 034 | Bouée/plate-forme - fixe | Identification, type, date/heure, position (faible précision) |  |
| 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |

3 08 003 (Bouée/plate-forme - mobile)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 035 | Bouée/plate-forme - mobile | Identification, déplacement, type, date/heure, position (faible précision) | Note 13: Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2 lorsqu’elle porte sur une ligne. Dans le cas d’un polygone, la description se fait à l’aide d’une série d’au moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007. |
| 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base | Note 13: Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2 lorsqu’elle porte sur une ligne. Dans le cas d’un polygone, la description se fait à l’aide d’une série d’au moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007. |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  | Note 13: Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2 lorsqu’elle porte sur une ligne. Dans le cas d’un polygone, la description se fait à l’aide d’une série d’au moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007. |

3 08 004 (Navire)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 036 | Navire | Identification, déplacement, type, date/heure, position (faible précision) |  |
| 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |

3 08 005

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 08 004 | Navire | Message d'observation de base de navire |  |
| 3 02 024 | Vagues de la mer du vent et de la houle |  |  |

3 08 006 (Paramètres facultatifs pour la Section 1 des messages de bouées)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 10 004 | Pression |  |  |
| 0 10 061 | Changement de pression en 3 heures |  |  |
| 0 10 063 | Caractéristique de la tendance barométrique |  |  |
| 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
| 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
| 0 12 004 | Température de l'air à 2 m |  |  |
| 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |

3 08 007

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 055 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), déplacement |  |  |
| 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau |  |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |

3 08 009 (Séquence pour la représentation des données SHIP des messages synoptiques provenant d'une station en mer)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/ heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
| 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
| 3 02 054 | Données «instantanées» depuis le navire |  |  |
| 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
| 3 02 055 | Givrage et glace |  |  |
| 3 02 057 | Données océanographiques depuis le navire |  |  |
| 3 02 060 | Données «pour la période» depuis le navire |  |  |

3 08 010 (Modèle pour les données TRACKOB)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile |  |  |
| 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
| 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
| 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
| 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
| 0 22 049 | Température de surface de la mer |  |  |
| 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
| 0 22 059 | Salinité de surface de la mer |  |  |
| 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
| 0 22 005 | Direction du courant marin de surface |  |  |
| 0 02 042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface |  |  |
| 0 22 032 | Vitesse du courant marin de surface |  |  |
| 0 02 042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface | Supprimer |  |
| 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit | Supprimer |  |

3 08 011 (Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique - données CLIMAT SHIP)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
| 0 02 001 | Type de station |  |  |
| 3 01 011 | Année, mois, jour |  | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 3 01 012 | Heure, minute |  | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
| 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 07 031 | Altitude du baromètre |  | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | = Nombre de jours dans le mois |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
| 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
| 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
| 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Si des précipitations sont mesurées, la période d’un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant. |
| 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Si des précipitations sont mesurées, la période d’un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant. |
| 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | = Nombre de jours | Note 27: Si des précipitations sont mesurées, la période d’un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant. |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
| 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
| 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |

3 08 012 (Normales mensuelles pour une station météorologique océanique)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Année | Début de la période de référence | (voir note 4) |
| 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence | (voir note 4) |
| 0 04 002 | Mois |  | (voir note 4) |
| 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 0 04 004 | Heure | = 0 | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: Indication du début de la période d’un mois. |
| 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 | (voir note 4) |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne | (voir note 4) |
| 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  | (voir note 4) |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 12 101 | Température/température de l'air |  | (voir note 4) |
| 0 13 004 | Tension de vapeur |  | (voir note 4) |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) | (voir note 4) (voir note 3) |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) | (voir note 4) |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
| 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
| 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
| 0 04 002 | Mois |  |  |
| 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Si des précipitations sont mesurées, la période d’un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant. |
| 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Si des précipitations sont mesurées, la période d’un mois débute à 06 UTC le premier jour du mois et se termine à 06 UTC le premier jour du mois suivant. |
| 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations | Note 25: Si la hauteur du capteur a été modifiée au cours du mois, la valeur indiquée correspond à la hauteur en vigueur la plus grande partie du mois. |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
| 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
| 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |

3 08 013 (Représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT SHIP)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 08 011 | Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique - données CLIMAT SHIP |  |  |
| 3 08 012 | Normales mensuelles pour une station météorologique océanique |  |  |

3 08 014 (Messages synoptiques en provenance de stations en mer et de navires d'observation bénévoles (VOS))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 01 018 | Indicatif d'appel chiffré du navire et méthode de chiffrement |  |  |
| 0 03 001 | Type de station d'observation en surface |  |  |
| 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
| 2 08 032 | Modifier la largeur du champ de données CCITT IA5 |  |  |
| 0 01 079 | Identificateur de profil unique | 32 caractères ¦ Identifiant unique pour la transmission de messages |  |
| 2 08 000 | Modification de la largeur du champ de données CCITT IA5 | Annuler |  |
| 3 02 062 | Données «instantanées» depuis le navire |  |  |
| 3 02 063 | Données «pour la période» depuis le navire |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 092 | Éléments de données VOSClim |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 06 033 | Salinité de surface |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 06 034 | Courant de surface |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 06 043 | Observations sur la biogéochimie et le rayonnement en milieu marin | Observations E-SURFMAR S-AWS |  |

3 08 015 (Modèle pour les données WAVEOB exprimées sous forme de fréquence (Ia = 0 dans FM-65 WAVEOB))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 003 | Région OMM/zone géographique | A1 - Premier chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 6) |  |
| 0 01 020 | Sous-région OMM | bw - Deuxième chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 2) |  |
| 0 01 005 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme | nbnbnb - 3 derniers chiffres du numéro OMM (par ex. 62024 → 024) |  |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | D....D |  |
| 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite | I6I6I6 |  |
| 0 01 001 | Indicateur régional OMM | II |  |
| 0 01 002 | Chiffre indicatif OMM de la station | iii - IIiii ne s'applique qu'aux stations en mer à position fixe |  |
| 0 02 044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Im - Table de code 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR) |  |
| 0 02 045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Ip - Table de code 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR) |  |
| 3 01 011 | Année, mois, jour | YYMMJ - Date de l'observation |  |
| 3 01 012 | Heure, minute | GGgg - Heure de l'observation |  |
| 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) | QcLaLaLaLa, LoLoLoLoLo |  |
| 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | 1hhhh |  |
| 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | 9dddd - Section 0 |  |
| 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | dsds - Section 0 |  |
| 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | 111BTBT - Section 1 |  |
| 0 25 043 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (temps) | SSSS - Section 1 |  |
| 0 22 078 | Durée de l'enregistrement des vagues | D'D'D'D' - Section 1 |  |
| 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois | Répéter selon le type de capteur |  |
| 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
| 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | 2HsHsHsHs ou 6HseHseHseHse - Section 0 |  |
| 0 22 071 | Période spectrale maximale des vagues | 3PpPpPpPp ou 7PspPspPspPsp - Section 0 |  |
| 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | 4HmHmHmHm |  |
| 0 22 074 | Période moyenne des vagues | 5PaPaPaPa ou 8PsaPsaPsaPsa - Section 0 |  |
| 1 27 000 | Répétition différée de 27 descripteurs | Répétition selon le type de capteur |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur (0, 1, 2) En temps | normal, 1 | Note 41: Une valeur de –0,001 pour l’épaisseur de neige fraîche (0 13 118) avant mise à l’échelle (–1 après mise à l’échelle ou en CREX) indique qu’il y a peu de neige (moins de 0,0005 m). Une valeur de –0,002 avant mise à l’échelle (–2 après mise à l’échelle ou en CREX) indique une «couche de neige non continue». |
| 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 102 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | CmCmCm - Section 2 ou CsmCsmCsm - Section 3 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 084 | Bande contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | nmnm - Section 2 ou nsmnsm - Section 3 |  |
| 1 20 000 | Répétition différée de 20 descripteurs | Répétition selon les bandes |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | 111BTBT - Section 1 (nombre de bandes) |  |
| 0 22 080 | Fréquence centrale des bandes d'ondes | 1f1f1f1f1x .... - Section 1 |  |
| 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | 1c1c1c2c2 ... - Section 2 ou 1cs1cs1cs2cs2 ... - Section 3 |  |
| 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | 1da1da1 - Section 4 |  |
| 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | da2da2 - Section 4 |  |
| 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r1r1 - Section 4 |  |
| 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r2r2 - Section 4 |  |
| 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 39: En ce qui concerne le descripteur 0 13 009, les expéditeurs de ces données veulent être en mesure de garder la valeur brute (c’est-à-dire non traitée) de l’humidité relative transmise par le capteur, afin de pouvoir déceler, entre autres, le début du disfonctionnement d’un capteur. Ce dernier cas se produit lorsqu’une valeur négative peut apparaître. Pour un échange avec d’autres pays à l’échelle mondiale, il est possible que seules les valeurs traitées soient envoyées. |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 1 (directionnel) |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 104 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 | Note 37: La concentration d’hydrométéores nuageux (0 20 130) représente le nombre d’hydrométéores dans un volume de 1 dm 3 . |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 | Note 37: La concentration d’hydrométéores nuageux (0 20 130) représente le nombre d’hydrométéores dans un volume de 1 dm 3 . |
| 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 22: L'expression 'mesure ciel couvert' indique que les valeurs de sondage sont obtenues uniquement a partir de donnees HIRS stratospheriques, de donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, on n'a pas utilise de donnees HIRS tropospheriques. |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 0 (non directionnel) |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 106 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 |  |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 |  |

3 08 016 (Modèle pour les données WAVEOB exprimées sous forme de nombre d'onde (Ia = 1 dans FM-65 WAVEOB))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 003 | Région OMM/zone géographique | A1 - Premier chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 6) | (voir note 7) |
| 0 01 020 | Sous-région OMM | bw - Deuxième chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 2) | (voir note 7) |
| 0 01 005 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme | nbnbnb - 3 derniers chiffres du numéro OMM (par ex. 62024 → 024) | (voir note 7) |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | D....D |  |
| 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite | I6I6I6 |  |
| 0 01 001 | Indicateur régional OMM | II |  |
| 0 01 002 | Chiffre indicatif OMM de la station | iii - IIiii ne s'applique qu'aux stations en mer à position fixe |  |
| 0 02 044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Im - Table de code 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR) |  |
| 0 02 045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Ip - Table de code 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR) |  |
| 3 01 011 | Année, mois, jour | YYMMJ - Date de l'observation |  |
| 3 01 012 | Heure, minute | GGgg - Heure de l'observation |  |
| 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) | QcLaLaLaLa, LoLoLoLoLo |  |
| 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | 1hhhh |  |
| 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | 9dddd - Section 0 |  |
| 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | dsds - Section 0 |  |
| 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | 111BTBT - Section 1 |  |
| 0 25 044 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (espace) | SSSS - Section 1 |  |
| 0 22 079 | Longueur de l'enregistrement des vagues | D'D'D'D' - Section 1 |  |
| 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois | Répétition selon le type de capteur |  |
| 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
| 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | 2HsHsHsHs ou 6HseHseHseHse - Section 0 |  |
| 0 22 072 | Longueur spectrale maximale des vagues | 3PpPpPpPp - Section 0 |  |
| 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | 4HmHmHmHm |  |
| 0 22 075 | Longueur moyenne des vagues | 5PaPaPaPa - Section 0 |  |
| 1 27 000 | Répétition différée de 27 descripteurs | Répétition selon le type de capteur |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur (0, 1, 2) En temps | normal, 1 | Note 41: Une valeur de –0,001 pour l’épaisseur de neige fraîche (0 13 118) avant mise à l’échelle (–1 après mise à l’échelle ou en CREX) indique qu’il y a peu de neige (moins de 0,0005 m). Une valeur de –0,002 avant mise à l’échelle (–2 après mise à l’échelle ou en CREX) indique une «couche de neige non continue». |
| 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 103 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | CmCmCm - Section 2 ou CsmCsmCsm - Section 3 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 084 | Bande contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | nmnm - Section 2 ou nsmnsm - Section 3 |  |
| 1 20 000 | Répétition différée de 20 descripteurs | Répétition selon les bandes |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | 111BTBT - Section 1 (numéro de la bande) |  |
| 0 22 081 | Nombre d'ondes central des bandes d'ondes | 1f1f1f1f1x ... - Section 1 |  |
| 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | 1c1c1c2c2 ... - Section 2 ou 1cs1cs1cs2cs2 ... - Section 3 |  |
| 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | 1da1da1 - Section 4 |  |
| 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | da2da2 - Section 4 |  |
| 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r1r1 - Section 4 |  |
| 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r2r2 - Section 4 |  |
| 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 39: En ce qui concerne le descripteur 0 13 009, les expéditeurs de ces données veulent être en mesure de garder la valeur brute (c’est-à-dire non traitée) de l’humidité relative transmise par le capteur, afin de pouvoir déceler, entre autres, le début du disfonctionnement d’un capteur. Ce dernier cas se produit lorsqu’une valeur négative peut apparaître. Pour un échange avec d’autres pays à l’échelle mondiale, il est possible que seules les valeurs traitées soient envoyées. |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 1 (directionnel) |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 105 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 | Note 37: La concentration d’hydrométéores nuageux (0 20 130) représente le nombre d’hydrométéores dans un volume de 1 dm 3 . |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 | Note 37: La concentration d’hydrométéores nuageux (0 20 130) représente le nombre d’hydrométéores dans un volume de 1 dm 3 . |
| 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 22: L'expression 'mesure ciel couvert' indique que les valeurs de sondage sont obtenues uniquement a partir de donnees HIRS stratospheriques, de donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, on n'a pas utilise de donnees HIRS tropospheriques. |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 0 (non directionnel) |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
| 0 22 107 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
| 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 |  |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 |  |

3 08 017 (Séquence pour la transmission des données d'observation provenant de plates-formes en mer)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 056 | Séquence pour l'identification de la plate-forme, le type, le moment et le lieu d'établissement du rapport d'observation |  | (voir note 7) |
| 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  | (voir note 7) |
| 3 02 052 | Données sur la température et l'humidité depuis le navire |  | (voir note 7) |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  | (voir note 7) |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  | (voir note 7) |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Facultatif | (voir note 7) |
| 3 02 064 | Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine |  | (voir note 7) (voir note) |
| 3 02 053 | Données sur la visibilité depuis le navire |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Facultatif |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 005 | Couche nuageuse | Facultatif |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 038 | Temps présent et temps passé | Facultatif |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 06 039 | Séquence pour la représentation des mesures de base des vagues | Facultatif |  |

3 08 018 (Séquence pour la transmission des données d'observation de base provenant de stations météorologiques automatiques à bord de navires)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identifiant du WIGOS |  |  |
| 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
| 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
| 3 02 072 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
| 3 02 064 | Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine |  |  |

3 08 021 (Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
| 0 02 001 | Type de station |  |  |
| 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
| 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
| 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
| 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
| 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
| 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
| 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température |  |
| 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
| 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
| 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
| 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
| 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
| 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
| 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |

3 08 022 (Normales mensuelles pour une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
| 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
| 0 04 002 | Mois |  |  |
| 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
| 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
| 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
| 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température |  |
| 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
| 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
| 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
| 0 04 002 | Mois |  |  |
| 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
| 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
| 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
| 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
| 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
| 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |

3 08 023 (Séquence pour la représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT SHIP, conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 08 021 | Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales |  |  |
| 3 08 022 | Normales mensuelles pour une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales |  |  |