Catégorie 13 : Séquences communes aux données d'images

3 13 009 (Valeurs de réflectivité radar)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 21 001 | Réflectivité horizontale |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 21 001 | Réflectivité horizontale |  |  |

3 13 010 (Intensités des précipitations mesurées par radar)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 21 036 | Intensité des précipitations mesurée par radar |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 21 036 | Intensité des précipitations mesurée par radar |  |  |

3 13 031 (Pas de codage en longueur de ligne pour la valeur des pixels (4 bits))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 06 002 | Longitude (faible précision) | Première position de la longitude moins un incrément |  |
| 0 06 012 | Incrément de longitude (faible précision) |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 30 001 | Valeur des pixels (4 bits)) |  |  |

3 13 032 (Données d'images pas codées selon la méthode de codage par plages pour la valeur des pixels (4 bits))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 05 002 | Latitude (faible précision) | Première position de la latitude moins un incrément |  |
| 0 05 012 | Incrément de latitude (faible précision) | Valeur indiquée de façon à ne pas traverser le pôle |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
| 3 13 031 | Pas de codage en longueur de ligne pour la valeur des pixels (4 bits) |  |  |

3 13 041 (Codage en longueur de ligne pour la valeur des pixels (4 bits))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 06 002 | Longitude (faible précision) | Première position de la longitude moins un incrément |  |
| 1 10 000 | Répétition différée de 10 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 06 012 | Incrément de longitude (faible précision) |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 012 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur et des données |  |  |
| 0 30 001 | Valeur des pixels (4 bits) |  |  |
| 0 06 012 | Incrément de longitude (faible précision) |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 30 001 | Valeur des pixels (4 bits) |  |  |

3 13 042 (Données d'images codées selon la méthode de codage par plages pour la valeur des pixels (4 bits))

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 05 002 | Latitude (faible précision) | Première position de la latitude moins un incrément |  |
| 0 05 012 | Incrément de latitude (faible précision) | Valeur indiquée de façon à ne pas traverser le pôle |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
| 3 13 041 | Codage en longueur de ligne pour la valeur des pixels (4 bits) |  |  |

3 13 043 (Données d'images codées selon la méthode de codage par plages pour la valeur des pixels (4 bits), grille régulière)

| SÉQUENCE DE DESCRIPTEURS | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 06 002 | Longitude (faible précision) | Première position de la longitude moins un incrément |  |
| 0 05 002 | Latitude (faible précision) | Première position de la latitude moins un incrément |  |
| 0 05 012 | Incrément de latitude (faible précision) |  |  |
| 1 12 000 | Répétition différée de 12 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 1 10 000 | Répétition différée de 10 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 06 012 | Incrément de longitude (faible précision) |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 011 | Facteur de répétition |  |  |
| 0 30 001 | Valeur des pixels (4 bits) |  |  |
| 0 06 012 | Incrément de longitude (faible précision) |  |  |
| 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
| 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
| 0 30 001 | Valeur des pixels (4 bits) |  |  |