Clase 19: Características sinópticas

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 19 001 | Tipo de característica sinóptica | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 002 | Radio efectivo de la característica | m | -2 | 0 | 12 | m | -2 | 4 | Note B138: El radio real de la característica se definirá en función del radio de la isobara de 1000 hPa al nivel medio del mar. |
| 0 19 003 | Umbral de la velocidad del viento | m s⁻¹ | 0 | 0 | 8 | m s⁻¹ | 0 | 3 | Note B99: Se indicarán el viento máximo y el radio efectivo del viento máximo mediante las referencias 0 19 003 y 0 19 004. |
| 0 19 004 | Radio efectivo de las velocidades del viento por encima del umbral | m | -2 | 0 | 12 | m | -2 | 4 | Note B99: Se indicarán el viento máximo y el radio efectivo del viento máximo mediante las referencias 0 19 003 y 0 19 004. |
| 0 19 005 | Dirección del desplazamiento de la característica | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note B73: Para una característica estacionaria, tanto la dirección del desplazamiento de la característica (0 19 005) como la velocidad del desplazamiento de la característica (0 19 006) se cifrarán en cero. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/19 – 3 |
| 0 19 006 | Velocidad del desplazamiento de la característica | m s⁻¹ | 2 | 0 | 14 | m s⁻¹ | 2 | 5 | Note B73: Para una característica estacionaria, tanto la dirección del desplazamiento de la característica (0 19 005) como la velocidad del desplazamiento de la característica (0 19 006) se cifrarán en cero. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/19 – 3 |
| 0 19 007 | Radio efectivo de la característica | m | -3 | 0 | 12 | m | -3 | 4 |  |
| 0 19 008 | Extensión vertical de la circulación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 19 009 | Radio efectivo con respecto a velocidad del viento por encima del umbral (tormentas importantes) | m | -3 | 0 | 12 | m | -3 | 4 |  |
| 0 19 010 | Método de seguimiento del centro de la característica sinóptica | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 100 | Intervalo de tiempo para calcular el desplazamiento del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 101 | Precisión de la posición del centro del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 102 | Forma y definición del ojo del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 19 103 | Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 104 | Cambio de naturaleza del ojo durante los 30 minutos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 105 | Distancia entre el extremo de la banda en espiral y el centro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 106 | Número de identificación del ciclón tropical | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 19 107 | Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el movimiento del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 108 | Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 19 109 | Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 110 | Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 111 | Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical | Numérica | 1 | 0 | 7 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 19 112 | Número "tropical-datos" (DT) del ciclón tropical | Numérica | 1 | 0 | 7 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 19 113 | Tipo de configuración nubosa del número de DT | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 19 114 | Número "tropical-predicción de modelo" (MET) del ciclón tropical | Numérica | 1 | 0 | 7 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 19 115 | Cambio de tendencia en las 24 horas anteriores (+: Desarrollado,-: Debilitado) | Numérica | 1 | -30 | 6 | Numérica | 1 | 2 |  |
| 0 19 116 | Número "tropical-patrón" (PT) del ciclón tropical | Numérica | 1 | 0 | 7 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 19 117 | Tipo de imagen de la nube del número de PT | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 19 118 | Número tropical final (T) del ciclón tropical | Numérica | 1 | 0 | 7 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 19 119 | Tipo del número T final | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 19 150 | Número Internacional Común del Tifón (Comité de Tifones) | CCITTIA5 | 0 | 0 | 32 | Carácter | 0 | 4 |  |