Categoría 15: Secuencias de los informes de las observaciones oceanográficas

3 15 001 (Comunicación de sondeos bajo la superficie del mar sin campos facultativos)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 011 | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil | Señal de llamada del buque |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (precisión aproximada) |  |  |
| 3 06 001 | Profundidad, temperatura |  |  |

3 15 002 (Comunicación de sondeos bajo la superficie del mar sin campos facultativos)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 011 | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil | Señal de llamada del buque |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (precisión aproximada) |  |  |
| 3 06 004 | Profundidad, temperatura, salinidad |  |  |

3 15 003 (Perfiles de temperatura y de salinidad registrados por flotadores perfiladores)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM |  |  |
| 0 01 085 | Modelo del fabricante de la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 086 | Número de serie del fabricante de la plataforma de observación |  |  |
| 0 02 036 | Tipo de boya |  |  |
| 0 02 148 | Sistema de recopilación de datos y/o ubicación |  |  |
| 0 02 149 | Tipo de boya de datos |  |  |
| 0 22 055 | Número de ciclo del flotador |  |  |
| 0 22 056 | Dirección del perfil |  |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran precisión) |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP |  |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |
| 1 09 000 | Repetición diferida de 9 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 065 | Presión del agua |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP |  |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |
| 0 22 045 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP |  |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |
| 0 22 064 | Salinidad |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP |  |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |

3 15 004 (Secuencia de datos del perfil de temperatura XBT)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 079 | Identificador único de perfil | Cadena de caracteres hexadecimales |  |
| 0 01 011 | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil | Señal de llamada del buque |  |
| 0 01 103 | Número OMI. Registro Lloyd único | = 0 a 9999999 |  |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM |  | Note D24: Si se utiliza el campo 0 01 011, este campo resultará faltante, y recíprocamente. |
| 0 01 019 | Nombre completo de la estación o emplazamiento | Nombre del buque |  |
| 0 01 080 | Número de línea del buque según el SOOP |  |  |
| 0 05 036 | Número de transecta del buque según el SOOP |  | Note D31: Entero asignado por el operador e incrementado para cada nueva transecta (es decir, todas las gotas tendrán el mismo número de transecta mientras el buque se desplaza de un extremo de la línea al otro; tan pronto como el buque llega al puerto y retorna al punto de partida se añade una nueva transecta y, seguidamente, se incrementa el número de transecta). El valor inicial y los valores subsiguientes de los números de transecta no son importantes, siempre y cuando cada nueva transecta de un buque a lo largo de una línea tenga un número de transecta superior a los números de transecta anteriores para esa misma línea y buque. Si un único crucero siguiera más de una línea seguida del Programa de buques de observación ocasional, se incrementará el número de transecta cada vez que el crucero cambie de línea. |
| 0 01 036 | Organismo encargado de operar la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 013 | Rapidez de movimiento de la plataforma de observación móvil |  |  |
| 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran precisión) |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  |  |
| 0 02 002 | Tipo de instrumentación para mediciones de viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 021 | Olas |  |  |
| 0 02 031 | Duración y hora de la medición actual |  |  |
| 0 02 030 | Método de medición de la corriente |  |  |
| 0 22 005 | Dirección de la corriente en la superficie del mar |  |  |
| 0 22 032 | Velocidad de la corriente en la superficie del mar |  |  |
| 0 22 063 | Profundidad total de agua |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP |  |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |
| 0 22 178 | Tipo de dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD |  |  |
| 0 22 177 | Altura del dispositivo de lanzamiento de XBT/ XCTD | Por encima del nivel del mar ¦ 0 a 50 m en unidades de metros enteros |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos |  |  |
| 0 26 021 | Año |  |  |
| 0 26 022 | Mes |  |  |
| 0 26 023 | Día |  |  |
| 0 22 068 | Tipos de registrador del perfil de temperatura del agua |  |  |
| 0 25 061 | Identificación y número de versión del software |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para la medición de la temperatura del agua |  |  |
| 3 02 090 | Temperatura del mar/agua, alta precisión |  |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua |  |  |
| 0 02 032 | Indicador de digitalización |  | Note D64: Este descriptor es aplicable al método utilizado para seleccionar las profundidades del perfil de temperatura cifrado mediante 3 15 005. Si las temperaturas indicadas corresponden a profundidades importantes, los valores: a) serán suficientes para reproducir características básicas del perfil, y; b) definirán la cima y el fondo de las capas isotérmicas. |
| 3 15 005 | Perfil de temperatura del agua (perfil de temperatura observado mediante un XBT o una boya) |  |  |

3 15 005 (Perfil de temperatura del agua (perfil de temperatura observado mediante un XBT o una boya))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 06 000 | Repetición diferida de 6 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 063 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua (cm) |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP | = 13 profundidad del agua a un nivel |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 0 08 080 | Calificador del banderín de calidad del GTSPP | = 11 temperatura del agua a un nivel |  |
| 0 33 050 | Banderín de calidad mundial del GTSPP |  |  |

3 15 007 (Secuencia para la representación de datos procedentes de un instrumento sumergido, a bordo de un buque, que mide los perfiles de temperatura del mar/agua, salinidad y corriente subsuperficiales)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 003 | Señal de llamada del buque y movimiento |  |  |
| 0 01 019 | Nombre completo de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 01 103 | Número OMI. Registro Lloyd único | Límite de los valores comprendido entre 0 y 9999999 |  |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM | Fijar en faltante si se notifica la señal de llamada del buque |  |
| 0 01 036 | Organismo encargado de operar la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 115 | Identificador del crucero o misión en que se recopilaron los datos | Fijar en faltante si no se notifica el identificador del crucero |  |
| 0 01 080 | Número de línea del buque según el SOOP |  |  |
| 0 05 036 | Número de transecta del buque según el SOOP |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 01 079 | Identificador único de perfil |  |  |
| 0 01 023 | Número de secuencia de observación | Número de observación/estación a lo largo de la línea/transecta |  |
| 0 22 063 | Profundidad total del agua |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 001 | Presión y cambio de presión en 3 horas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 021 | Olas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 052 | Datos de temperatura y humedad desde buques |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 059 | Datos del viento desde buques |  |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua |  |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua |  |  |
| 3 02 090 | Temperatura del mar/agua, gran precisión | Temperatura en superficie |  |
| 3 06 033 | Salinidad superficial |  |  |
| 3 06 034 | Corriente superficial |  |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para la medición del perfil de la temperatura del agua | Fijar en faltante(anular) |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 02 038 | Método de medición de la temperatura y/o salinidad del agua |  |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua |  |  |
| 0 22 068 | Tipos de registrador del perfil de la temperatura del agua |  |  |
| 0 02 171 | Número de serie del instrumento para la medición de la temperatura del agua |  |  |
| 0 02 033 | Método de medición de la salinidad/profundidad |  |  |
| 0 02 032 | Indicador de digitalización |  |  |
| 0 22 056 | Dirección del perfil |  |  |
| 0 03 011 | Método de cálculo de la profundidad |  |  |
| 3 06 035 | Perfil de temperatura y salinidad |  |  |
| 1 07 000 | Repetición diferida de 7 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 032 | Indicador de digitalización |  |  |
| 0 03 010 | Método de medición de la corriente de mar/agua |  |  |
| 0 02 031 | Duración y hora de medición de la corriente |  |  |
| 0 02 040 | Método para eliminar los efectos de la velocidad y del movimiento de la plataforma en la medición de la corriente |  |  |
| 0 22 056 | Dirección del perfil |  |  |
| 0 03 011 | Método de cálculo de la profundidad |  |  |
| 3 06 036 | Perfil de la corriente |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 032 | Indicador de digitalización |  |  |
| 0 03 012 | Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto |  |  |
| 0 03 011 | Método de cálculo de la profundidad |  |  |
| 3 06 037 | Datos de perfil del oxígeno disuelto |  |  |

3 15 008 (Secuencia para la representación de datos desde boyas fijas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 126 | Secuencia para la representación de identificación de boyas fijas |  |  |
| 3 06 038 | Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de superficie desde boyas fijas | Para boyas con más de un anemómetro, la altura del sensor debería guardar relación con el sensor utilizado. |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 091 | Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas complementarias |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 082 | Datos de radiación |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 039 | Secuencia para la representación de mediciones básicas de olas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 040 | Secuencia para la representación de mediciones espectrales detalladas de las olas |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 005 | Precisión de la observación de la temperatura |  |  |
| 3 06 041 | Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión) |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 005 | Precisión de la observación de la temperatura |  |  |
| 3 06 004 | Profundidad, temperatura, salinidad |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 005 | Mediciones de la corriente subsuperficial |  |  |

3 15 009 (Secuencia para la representación de datos desde boyas a la deriva)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM |  |  |
| 0 01 019 | Nombre completo de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 02 149 | Tipo de boya de datos |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 26 hora de la última posición conocida |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Fecha de la última posición conocida |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de la última posición conocida |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 08 016 | Cambiar la anchura del campo IA5 CCITT | Cambiar a 16 caracteres |  |
| 0 01 051 | Número de identificación del transmisor de la plataforma |  |  |
| 2 08 000 | Cambiar la anchura del campo IA5 CCITT | Anular |  |
| 0 02 148 | Sistema de recopilación de datos y/o ubicación | = 1 Argos, = 8 Iridium y GPS, = 9 Argos-3 |  |
| 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación móvil | Dirección de deriva de la plataforma |  |
| 0 01 014 | Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión) | Velocidad de movimiento de la plataforma de observación móvil |  |
| 0 33 022 | Calidad de la transmisión entre la boya y el satélite |  |  |
| 0 33 023 | Calidad de la ubicación de la boya |  |  |
| 0 33 027 | Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza) |  |  |
| 0 25 026 | Voltaje de la batería (intervalo amplio) | Voltaje de la batería de plataforma |  |
| 0 02 034 | Tipo de ancla flotante |  |  |
| 0 22 060 | Estado del ancla flotante de la boya lagrangiana a la deriva |  |  |
| 0 07 070 | Profundidad del ancla flotante |  |  |
| 0 02 190 | Inmersión de una boya lagrangiana a la deriva (% tiempo en que permanece sumergida) |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 25 hora de notificación nominal |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Fecha de observación |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de observación |  |
| 0 02 005 | Precisión de la observación de la temperatura |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 0 02 033 | Método de medición de la salinidad/profundidad |  |  |
| 0 22 059 | Salinidad en la superficie del mar |  |  |
| 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
| 0 13 115 | Espesor del hielo |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 005 | Precisión de la observación de la temperatura |  |  |
| 3 06 004 | Profundidad, temperatura y salinidad |  |  |
| 0 02 005 | Precisión de la observación de temperatura | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida a nivel medio del mar |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 042 | Medición del viento desde boyas a la deriva |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 039 | Secuencia para la representación de mediciones básicas de olas |  |  |

3 15 010 (Primeros cinco componentes de Fourier del espectro de las ondas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 01 144 | Cambio de anchura de datos | Añadir 16 bits a la anchura por cada elemento de datos en la Tabla B |  |
| 2 02 133 | Cambio de escala | Añadir 5 bits a la escala por cada elemento de datos en la Tabla B |  |
| 0 22 080 | Frecuencia central de las bandas de onda | Hz |  |
| 0 22 096 | Anchura espectral de las bandas | Hz |  |
| 0 22 069 | Densidad espectral de las ondas | m2 Hz-1 |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 42 011 | a1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier | Primer momento del espectro direccional del oleaje |  |
| 0 42 012 | b1 Coeficiente de la serie direccional de Fourier | Primer momento del espectro direccional del oleaje |  |
| 0 42 013 | a2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier | Segundo momento del espectro direccional del oleaje |  |
| 0 42 014 | b2 Coeficiente de la serie direccional de Fourier | Segundo momento del espectro direccional del oleaje |  |
| 0 42 015 | Verificar el factor K | Inversión de la elipticidad de la onda |  |

3 15 011 (Observaciones meteorológicas y oceanográficas de vehículos autónomos en superficie)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM |  |  |
| 0 01 036 | Organismo encargado de operar la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 085 | Modelo del fabricante de la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 086 | Número de serie del fabricante de la plataforma de observación |  |  |
| 0 03 001 | Tipo de estación de superficie |  |  |
| 2 08 032 | Cambio de anchura del campo CCITT IA5 |  |  |
| 0 01 079 | Identificador único de perfil | UUID para notificar, cadena hexadecimal de 32 caracteres |  |
| 2 08 000 | Cambio de anchura del campo CCITT IA5 |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 014 | Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión) |  |  |
| 0 11 104 | Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 3 06 038 | Secuencia para la representación de observaciones meteorológicas marinas normalizadas de superficie desde boyas fijas |  |  |
| 0 12 161 | Temperatura de la película superficial |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 034 | Corriente superficial |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 039 | Secuencia para la representación de mediciones básicas de las olas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 033 | Salinidad superficial |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 041 | Perfil de profundidad y temperatura (gran exactitud/precisión) |  |  |
| 1 01 000 | Factor de repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 004 | Profundidad, temperatura, salinidad |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 005 | Mediciones de la corriente subsuperficial |  |  |
| 1 05 000 | Factor de repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 41 001 | pCO2 |  |  |
| 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico |  |  |
| 0 15 028 | Fracción molar del componente/contaminante atmosférico en el aire seco |  |  |
| 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico |  |  |
| 0 13 080 | pH del agua |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 41 005 | Turbiedad |  |  |
| 0 41 003 | Nitratos disueltos |  |  |
| 0 22 188 | Oxígeno disuelto |  |  |
| 0 41 002 | Fluorescencia |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 06 040 | Secuencia para la representación de mediciones detalladas del espectro de las olas |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  |  |
| 0 14 017 | Radiación instantánea de onda larga |  |  |
| 0 14 018 | Radiación instantánea de onda corta |  |  |

3 15 013 (Secuencia para notificar los datos del perfil de trayectoria a partir de sensores colocados en animales marinos)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  | (véase la nota 4) |
| 0 01 087 | Indicador ampliado de la plataforma de observación marina de la OMM | Número de la OMM, si se hubiese asignado |  |
| 2 08 032 | Cambio de anchura de CCITT IA5 | Cambio de anchura a 32 caracteres |  |
| 0 01 019 | Identificación de la estación de buque o de la estación terrestre móvil | Identificador de la plataforma, por ejemplo, ct145-933- BAT2-18 (máx. 32 caracteres) |  |
| 2 08 000 | Cambio de anchura de CCITT IA5 | Anular cambio de anchura |  |
| 0 03 001 | Tipo de estación de superficie | 10 (animal marino) |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua | Fijar en 995 (colocado en animal marino) |  |
| 0 01 051 | Número de identificación del transmisor de la plataforma | Por ejemplo, Argos PTT |  |
| 0 02 148 | Sistema de recopilación de datos y/o ubicación |  |  |
| 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en 26, hora de la última posición conocida |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación |  |  |
| 0 01 014 | Velocidad de deriva de la plataforma (gran precisión) |  |  |
| 0 33 022 | Calidad de la transmisión entre la boya y el satélite |  |  |
| 0 33 023 | Calidad de la ubicación de la boya |  |  |
| 0 33 027 | Clase de la calidad de la ubicación (alcance del radio de 66% de confianza) |  |  |
| 0 07 063 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/ agua |  |  |
| 0 22 045 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante/ anular |  |
| 1 07 000 | Repetición diferida de 7 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 01 079 | Identificador único del perfil | Identificador de perfil |  |
| 0 01 023 | Número de secuencia de observación | Número de difusión |  |
| 0 22 056 | Dirección del perfil | Fijar en 0 (ascendente/ descendente) |  |
| 3 06 035 | Perfil de temperatura y salinidad |  |  |