Classe 04 : Situation (dans le temps)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Année | a | 0 | 0 | 12 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 002 | Mois | mon | 0 | 0 | 4 | mon | 0 | 2 |  |
| 0 04 003 | Jour | d | 0 | 0 | 6 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 004 | Heure | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 005 | Minute | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 006 | Seconde | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 04 007 | Secondes par minute (à la microseconde près) | s | 6 | 0 | 26 | s | 6 | 8 |  |
| 0 04 011 | Incrément temporel | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 012 | Incrément temporel | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 013 | Incrément temporel | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 014 | Incrément temporel | h | 0 | -1024 | 11 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 015 | Incrément temporel | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 016 | Incrément temporel | s | 0 | -4096 | 13 | s | 0 | 4 |  |
| 0 04 017 | Période de référence pour les données relatives à des valeurs accumulées ou extrêmes | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 021 | Période ou décalage dans le temps | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | h | 0 | -2048 | 12 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 026 | Période ou décalage dans le temps | s | 0 | -4096 | 13 | s | 0 | 4 |  |
| 0 04 031 | Période à laquelle se rapporte la valeur suivante | h | 0 | 0 | 8 | h | 0 | 3 |  |
| 0 04 032 | Période à laquelle se rapporte la valeur suivante | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 041 | Décalage dans le temps UTC-LMT | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 | Note B48: Le descripteur 0 04 041, remplacé par la combinaison des descripteurs 0 08 025 et 0 26 003, ne doit pas être utilisé pour le codage de cet élément. |
| 0 04 043 | Jour de l'année | d | 0 | 0 | 9 | d | 0 | 3 |  |
| 0 04 051 | Heure principale à laquelle la température maximale est relevée quotidiennement | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 052 | Heure principale à laquelle la température minimale est relevée quotidiennement | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 04 059 | Heures des observations servant à calculer les valeurs moyennes transmises | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 6 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 04 065 | Incrément de courte durée | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 066 | Incrément temporel de courte durée | s | 0 | -128 | 8 | s | 0 | 2 |  |
| 0 04 073 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | d | 0 | -128 | 8 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | h | 0 | -128 | 8 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 075 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | s | 0 | -8192 | 15 | s | 0 | 5 |  |

Note B27: Sauf indication contraire, tous les temps sont des temps universels coordonnés (UTC).

Note B105: Les périodes ou les décalages dans le temps négatifs sont utilisés pour indiquer les périodes ou les décalages dans le temps précédant le temps généralement défini.

Note B145: Pour indiquer à quoi se rapportent les périodes ou les décalages dans le temps, on peut se servir du code donné pour la caractéristique temporelle dans la table 0 08 021.

Note B149: Lorsque la situation dans le temps correspond à des valeurs de prévision, elle indique le temps de l'état initial ou le début de la période de prévision; si elle correspond à des moyennes d'ensemble de valeurs de prévisions, elle indique l'état initial ou le début de la première prévision d'où les moyennes d'ensemble sont dérivées.

Note B158: Pour les périodes ou les décalages dans le temps et pour les incréments temporels, il faut préalablement une définition de l'origine de la position dans le temps, suivie, le cas échéant, d'une définition de l'élément qualificatif temporel.

Note B176: Lorsqu'il faut plus d'une période ou d'un décalage dans le temps pour définir des indications temporelles complexes, les définitions se succèdent immédiatement, dans l'ordre suivant: période d'ensemble (le cas échéant); période de prévision (le cas échéant); période correspondant à une moyenne ou une accumulation (le cas échéant).