Classe 05 : Position (horizontale - 1)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 05 001 | Latitude (précision élevée) | ° | 5 | -9000000 | 25 | ° | 5 | 7 |  |
| 0 05 002 | Latitude (faible précision) | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 4 |  |
| 0 05 011 | Incrément de latitude (précision élevée) | ° | 5 | -9000000 | 25 | ° | 5 | 7 |  |
| 0 05 012 | Incrément de latitude (faible précision) | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 4 |  |
| 0 05 015 | Décalage en latitude (précision élevée) | ° | 5 | -9000000 | 25 | ° | 5 | 7 |  |
| 0 05 016 | Décalage en latitude (faible précision) | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 4 |  |
| 0 05 021 | Direction ou azimut | degré vrai | 2 | 0 | 16 | degré vrai | 2 | 5 |  |
| 0 05 022 | Azimut du soleil | degré vrai | 2 | 0 | 16 | degré vrai | 2 | 5 |  |
| 0 05 023 | Différence d'azimut entre le soleil et le satellite | ° | 1 | -1800 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 05 030 | Direction (spectrale) | ° | 0 | 0 | 12 | ° | 0 | 4 |  |
| 0 05 031 | Numéro de la rangée | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 05 032 | Décalage Y (voir la note 6) | m | 2 | -1073741824 | 31 | m | 2 | 11 | Note B184: Le décalage Y est la distance entre l’origine de la projection et le coin supérieur gauche du pixel le plus en haut à gauche d’une carte, comme l’illustre le schéma ci-dessous: Pixel du coin supérieur gauche Décalage Y Décalage X Origine de la projection / / / / / -11 / / |
| 0 05 033 | Taille des pixels sur l'horizontale - 1 | m | -1 | 0 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 05 034 | Numéro de la rangée le long de la trajectoire | Numérique | 0 | 0 | 11 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 05 035 | Taille maximale de la dimension x | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 05 036 | Numéro de la coupe exécutée par le navire du SOOP | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 05 040 | Numéro de l'orbite | Numérique | 0 | 0 | 24 | Numérique | 0 | 8 |  |
| 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 042 | Numéro du canal | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 05 043 | Numéro du champ de vision | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 044 | Numéro de cycle du satellite | Numérique | 0 | 0 | 11 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 05 045 | Numéro du champ balayé | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 052 | Incrément du numéro du canal | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 05 053 | Incrément du numéro du champ de vision | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 05 060 | Position angulaire selon y du centre de gravité | ° | 6 | -8000000 | 24 | ° | 6 | 8 |  |
| 0 05 061 | Position angulaire selon z du centre de gravité | ° | 6 | -8000000 | 24 | ° | 6 | 8 |  |
| 0 05 063 | Roulis de l'engin spatial | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 05 064 | Tangage de l'engin spatial | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 05 066 | Lacet de l'engin spatial | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 05 067 | Nombre de lignes de balayage | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 068 | Numéro de profil | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 05 069 | Canal de réception | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 05 070 | Identifiant de l'observation | Numérique | 0 | 0 | 30 | Numérique | 0 | 10 |  |
| 0 05 071 | Indicateur Stripmap | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 05 072 | Nombre de spectres dans la direction de visée | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 073 | Nombre de spectres dans la direction azimutale | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 074 | Indice dans la direction de visée | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 05 075 | Indice dans la direction azimutale | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |

Note B32: La direction ou l’azimut ne sont utilisés que par rapport à une position donnée; ils n’ont pas pour objet de définir à nouveau cette position.

Note B110: Les incréments dans le sens nord–sud sont indiqués par des valeurs négatives.

Note B122: On attribue aux latitudes sud des valeurs négatives.

Note B163: Les valeurs de la latitude et de l’incrément de latitude se situent dans les limites de la plage allant de –90 degrés à +90 degrés.