Classe 7 : Position (verticale)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 07 001 | Hauteur de la station | m | 0 | -400 | 15 | m | 0 | 5 | (voir Note 1) |
| 0 07 002 | Hauteur ou altitude | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 07 003 | Géopotentiel | m2 s-2 | -1 | -400 | 17 | m2 s-2 | -1 | 6 |  |
| 0 07 004 | Pression | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 0 07 005 | Incrément de hauteur | m | 0 | -400 | 12 | m | 0 | 4 |  |
| 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station | m | 0 | 0 | 15 | m | 0 | 5 |  |
| 0 07 007 | Hauteur | m | 0 | -1000 | 17 | m | 0 | 6 |  |
| 0 07 008 | Géopotentiel | m2 s-2 | 0 | -10000 | 20 | m2 s-2 | 0 | 7 |  |
| 0 07 009 | Hauteur géopotentielle | gpm | 0 | -1000 | 17 | gpm | 0 | 5 |  |
| 0 07 010 | Niveau de vol | m | 0 | -1024 | 16 | ft | -1 | 5 |  |
| 0 07 012 | Altitude des points de grille | m | 2 | -50000 | 20 | m | 2 | 7 |  |
| 0 07 021 | Hauteur | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 | (voir Note 2) |
| 0 07 022 | Hauteur du soleil | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 07 024 | Distance zénithale du satellite | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 07 025 | Distance zénithale du soleil | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 07 026 | Distance zénithale du satellite | deg | 4 | -900000 | 21 | ° | 4 | 7 |  |
| 0 07 030 | Altitude du sol de la station | m | 1 | -4000 | 17 | m | 1 | 5 | Note B87: L'altitude du sol de la station se définit comme étant la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du sol sur lequel repose le pluviomètre ou, s'il n'y a pas de pluviomètre, il s'agit de l'abri météorologique. S'il n'y a pas d'abri non plus, il s'agit alors de l'altitude moyenne du terrain au voisinage de la station (référence: Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8), 1996). |
| 0 07 031 | Altitude du baromètre | m | 1 | -4000 | 17 | m | 1 | 5 | Note B84: L’altitude du baromètre fait référence à l’emplacement du baromètre de la station; il ne s’agit pas de redéfinir le descripteur 0 07 030. |
| 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | m | 2 | 0 | 16 | m | 2 | 5 | Note B85: La hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) fait référence à l’emplacement du capteur; il ne s’agit pas de redéfinir le descripteur 0 07 030 ou 0 07 033. Il est possible d’annuler la valeur de 0 07 032 déjà définie en l’indiquant comme «valeur manquante». |
| 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | m | 1 | 0 | 12 | m | 1 | 4 | Note B86: La hauteur du capteur au-dessus de la surface de l’eau fait référence à l’emplacement du capteur en mer ou sur un lac; il ne s’agit pas de redéfinir le descripteur 0 07 030 ou 0 07 032. Il est possible d’annuler la valeur de 0 07 033 déjà définie en l’indiquant comme «valeur manquante». |
| 0 07 035 | Taille maximale de la dimension z | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 07 036 | Indice de niveau de z | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 07 040 | Paramètre d'impact | m | 1 | 62000000 | 22 | m | 1 | 8 | Note B74: Dans le cas d’un limbosondeur de l’atmosphère, le paramètre d’impact correspond à la distance entre l’asymptote des rayons et le centre de courbure de la surface terrestre au point de tangence. |
| 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 5 |  |
| 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau | m | 1 | 0 | 17 | m | 1 | 6 |  |
| 0 07 063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) | m | 2 | 0 | 20 | m | 2 | 7 |  |
| 0 07 064 | Hauteur représentative du capteur au-dessus du niveau de la station | m | 0 | 0 | 4 | m | 0 | 2 | Note B117: La hauteur représentative du capteur au-dessus du niveau de la station correspond à la hauteur standard à laquelle l’OMM recommande d’installer le capteur. Il convient donc d’ajuster par une formule appropriée la valeur de l’élément météorologique fournit à la suite de cette hauteur. Par exemple, la hauteur standard à laquelle l’OMM recommande d’installer les capteurs de vent en surface est de 10 mètres; si le capteur ne se trouve pas à cette hauteur, il est donc possible d’ajuster la vitesse du vent à l’aide d’une telle formule. |
| 0 07 065 | Pression hydrostatique | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 0 07 070 | Profondeur de lest | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 4 |  |
| 0 07 071 | Hauteur (haute résolution) | m | 3 | -10000000 | 26 | m | 3 | 8 |  |