Classe 24 : Éléments radiologiques

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 24 001 | Estimation de la quantité de radioactivité rejetée jusqu'a une heure donnée | Bq | -11 | 0 | 28 | Bq | -11 | 9 |  |
| 0 24 002 | Rejet potentiel maximal estimé | Bq | -11 | 0 | 28 | Bq | -11 | 9 |  |
| 0 24 003 | Composition du rejet | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 24 004 | Nom de l'élément | CCITT IA5 | 0 | 0 | 16 | Caractère | 0 | 2 |  |
| 0 24 005 | Masse isotopique | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 24 011 | Dose | mSv | 2 | 0 | 32 | mSv | 2 | 10 |  |
| 0 24 012 | Trajectoire et dose (position définie et heure d'arrivée prévue) | mSv | 2 | 0 | 32 | mSv | 2 | 10 |  |
| 0 24 013 | Dose gamma dans l'air le long de la route du transport principal (en un lieu et pour une période précis) | mSv | 2 | 0 | 32 | mSv | 2 | 10 |  |
| 0 24 014 | Débit de dose de rayonnement gamma | nSv/h | 1 | 0 | 14 | nSv/h | 1 | 4 | Note B81: Le descripteur 0 24 014 (débit de dose de rayonnement gamma) permet d’indiquer la valeur de cet élément dans des conditions normales et non pas en cas d’accident nucléaire. |
| 0 24 021 | Concentration dans l'air (du type d'isotope désigné, y compris la dose bêta brute) | Bq m-3 | 2 | 0 | 32 | Bq m-3 | 2 | 10 |  |
| 0 24 022 | Concentration dans les précipitations (du type d'isotope désigné) | Bq/l | 2 | 0 | 32 | Bq/l | 2 | 10 |  |
| 0 24 023 | Pulsation du rayonnement bêta | /s | 1 | 0 | 14 | /s | 1 | 4 |  |
| 0 24 024 | Pulsation du rayonnement gamma | /s | 1 | 0 | 14 | /s | 1 | 4 |  |

Note B162: Intervalles utiles utilisés ci-dessus: 10 11 Bq à 10 19 Bq pour les rejets; 10 –2 Bq à 10 7 Bq et 10 –2 mSv à 10 7 mSv pour la concentration et les doses.