Класс 04: Местоположение (время)

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Год | a | 0 | 0 | 12 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 002 | Месяц | mon | 0 | 0 | 4 | mon | 0 | 2 |  |
| 0 04 003 | День | d | 0 | 0 | 6 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 004 | Час | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 005 | Минута | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 006 | Секунда | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 04 007 | Секунды в минуте (точность в микросекундах) | s | 6 | 0 | 26 | s | 6 | 8 |  |
| 0 04 011 | Временнóй инкремент | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 012 | Временнóй инкремент | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 013 | Временнóй инкремент | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 014 | Временнóй инкремент | h | 0 | -1024 | 11 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 015 | Временнóй инкремент | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 016 | Временнóй инкремент | s | 0 | -4096 | 13 | s | 0 | 4 |  |
| 0 04 017 | Базовый период времени для накопленных или экстремальных данных | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 021 | Временнóй период или отклонение | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 022 | Временнóй период или отклонение | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 023 | Временнóй период или отклонение | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 024 | Временнóй период или отклонение | h | 0 | -2048 | 12 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 025 | Временнóй период или отклонение | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 026 | Временнóй период или отклонение | s | 0 | -4096 | 13 | s | 0 | 4 |  |
| 0 04 031 | Продолжительность времени, относящаяся к следующему значению | h | 0 | 0 | 8 | h | 0 | 3 |  |
| 0 04 032 | Продолжительность времени, относящаяся к следующему значению | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 041 | Разность времени, ВСВ – МВ | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 | Note B48: Дескриптор 0 04 041 был заменен комбинацией 0 08 025 и 0 26 003, и его не следует использовать для кодирования этого элемента. |
| 0 04 043 | День года | d | 0 | 0 | 9 | d | 0 | 3 |  |
| 0 04 051 | Основной срок суточного считывания показателей максимальной температуры | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 052 | Основной срок суточного считывания показателей минимальной температуры | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 053 | Число дней с осадками, равными или более 1 мм | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 04 059 | Сроки наблюдений, использованные для расчета сообщаемых средних величин | Таблица флагов | 0 | 0 | 6 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 04 065 | Короткий временнóй инкремент | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 066 | Короткий временнóй инкремент | s | 0 | -128 | 8 | s | 0 | 2 |  |
| 0 04 073 | Кратковременный период или отклонение | d | 0 | -128 | 8 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение | h | 0 | -128 | 8 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 075 | Кратковременный период или отклонение | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 080 | Период усреднения для следующего значения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 04 086 | Долговременный период или смещение | s | 0 | -8192 | 15 | s | 0 | 5 |  |

Note B27: Все время дается во Всемирном скоординированном времени (ВСВ), если не предусмотрено иного.

Note B105: Негативные временные периоды или отклонения следует использовать для указания временных периодов или отклонений, предшествующих определенному текущему времени.

Note B145: Значение временных периодов или отклонений может быть указано с использованием значений времени в коде, соответствующем табличной ссылке 0 08 021.

Note B149: При использовании с прогнозируемыми величинами временное местоположение должно указывать время исходного состояния или начала для прогностического периода; при использовании с множеством средних прогностических значений временное местоположение должно указывать исходное состояние или начало первого прогноза, по которому получены множественные средние.

Note B158: Прежде чем использовать временные периоды или отклонения и временные инкременты, необходимо определить исходное временное местоположение, за которым, по мере необходимости, следует определение значимости времени.

Note B176: Там, где в колонку «НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА» вводится выражение «на указанной высоте и за указанный период», соответствующее вертикальное местоположение должно быть определено с использованием дескрипторов из класса 07 совместно с соответствующим периодом с использованием дескрипторов из класса 04.