Класс 12: Температура

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 12 001 | Температура/температура воздуха | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 002 | Температура по смоченному термометру | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 003 | Температура точки росы | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 004 | Температура воздуха на высоте 2 м | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 005 | Температура по смоченному термометру на высоте 2 м | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 006 | Температура точки росы на высоте 2 м | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 007 | Виртуальная температура | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 008 | Неопределенность виртуальной температуры | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 4 |  |
| 0 12 011 | Максимальная температура на указанной высоте и за указанный период | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 | Note B177: Там, где в колонку НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА вводится выражение «за указанный период», соответствующий период должен быть указан с помощью дескрипторов из класса 04. |
| 0 12 012 | Минимальная температура на указанной высоте и за указанный период | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 | Note B177: Там, где в колонку НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА вводится выражение «за указанный период», соответствующий период должен быть указан с помощью дескрипторов из класса 04. |
| 0 12 013 | Минимальная температура на поверхности земли за последние 12 часов | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 014 | Максимальная температура на высоте 2 м за последние 12 часов | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 015 | Минимальная температура на высоте 2 м за последние 12 часов | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 016 | Максимальная температура на высоте 2 м за последние 24 часа | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 017 | Минимальная температура на высоте 2 м за последние 24 часа | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 021 | Максимальная температура на высоте 2 м | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 022 | Минимальная температура на высоте 2 м | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 023 | Температура | C | 0 | -99 | 8 | C | 0 | 2 |  |
| 0 12 024 | Температура точки росы | C | 0 | -99 | 8 | C | 0 | 2 |  |
| 0 12 030 | Температура почвы | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 049 | Изменение температуры за определенный период | K | 0 | -30 | 6 | C | 0 | 2 |  |
| 0 12 051 | Стандартное отклонение температуры | K | 1 | 0 | 10 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 052 | Самая высокая среднесуточная температура | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 053 | Самая низкая среднесуточная температура | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 060 | Внутренняя температура корпуса АМС | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 061 | Температура поверхностного слоя | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 062 | Эквивалентная температура черного тела | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 063 | Яркостная температура | K | 1 | 0 | 12 | C | 1 | 3 |  |
| 0 12 064 | Температура прибора | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 12 065 | Стандартное отклонение яркостной температуры | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 12 066 | Температура антенны | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 5 |  |
| 0 12 070 | Температура теплой нагрузки | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 071 | Самая низкая температура в группе | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 12 072 | Излучение | W m-2 sr-1 | 6 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 | 6 | 9 |  |
| 0 12 075 | Спектральное излучение | W m-3 sr-1 | -3 | 0 | 16 | W m-3 sr-1 | -3 | 5 |  |
| 0 12 076 | Излучение | W m-2 sr-1 | 3 | 0 | 16 | W m-2 sr-1 | 3 | 5 | Note B52: Для кодирования излучения вместо дескриптора 0 12 072 следует использовать дескриптор 0 12 076. |
| 0 12 080 | Действительная часть яркостной температуры | K | 2 | -10000 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 081 | Мнимая часть яркостной температуры | K | 2 | -10000 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 082 | Радиометрическая точность элемента изображения | K | 2 | 0 | 12 | K | 2 | 4 |  |
| 0 12 101 | Температура/температура воздуха | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 102 | Температура по смоченному термометру | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 103 | Температура точки росы | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 104 | Температура воздуха на высоте 2 м | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 105 | Температура по смоченному термометру на высоте 2 м | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 106 | Температура точки росы на высоте 2 м | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 107 | Виртуальная температура | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 111 | Максимальная температура на указанной высоте и за указанный период | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 | Note B177: Там, где в колонку НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА вводится выражение «за указанный период», соответствующий период должен быть указан с помощью дескрипторов из класса 04. |
| 0 12 112 | Минимальная температура на указанной высоте и за указанный период | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 | Note B177: Там, где в колонку НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА вводится выражение «за указанный период», соответствующий период должен быть указан с помощью дескрипторов из класса 04. |
| 0 12 113 | Минимальная температура на поверхности земли за последние 12 часов | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 114 | Максимальная температура на высоте 2 м за последние 12 часов | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 115 | Минимальная температура на высоте 2 м за последние 12 часов | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 116 | Максимальная температура на высоте 2 м за последние 24 часа | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 117 | Минимальная температура на высоте 2 м за последние 24 часа | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 118 | Максимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 119 | Минимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 120 | Температура на поверхности земли | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 121 | Минимальная температура на поверхности земли | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 122 | Минимальная температура на поверхности земли за предыдущую ночь | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 128 | Температура поверхности дорожного покрытия | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 5 |  |
| 0 12 129 | Подповерхностная температура дорожного покрытия | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 5 |  |
| 0 12 130 | Температура почвы | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 131 | Температура поверхности снега | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 132 | Температура поверхности морского льда | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 151 | Стандартное отклонение среднесуточной температуры | K | 2 | 0 | 12 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 152 | Самая высокая среднесуточная температура | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 153 | Самая низкая среднесуточная температура | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 158 | Эквивалентная шуму разница температуры при визировании холодной мишени | K | 2 | 0 | 12 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 159 | Эквивалентная шуму разница температуры при визировании теплой мишени | K | 2 | 0 | 12 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 161 | Температура поверхностного слоя | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 162 | Эквивалентная температура черного тела | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 163 | Яркостная температура | K | 2 | 0 | 16 | C | 2 | 4 |  |
| 0 12 164 | Температура прибора | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 165 | Яркостная температура прямого солнечного излучения | K | 0 | 0 | 23 | K | 0 | 7 |  |
| 0 12 166 | Точность моментального снимка | K | 1 | -4000 | 13 | K | 1 | 4 |  |
| 0 12 167 | Радиометрическая точность (чистая поляризация) | K | 1 | 0 | 9 | K | 1 | 3 |  |
| 0 12 168 | Радиометрическая точность (перекрестная поляризация) | K | 1 | 0 | 9 | K | 1 | 3 |  |
| 0 12 171 | Температура самой холодной группы | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 180 | Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 181 | Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 182 | Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 183 | Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 184 | Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 185 | Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 186 | Средняя температура поверхности моря в надире | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 187 | Средняя температура поверхности моря при двойном обзоре | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 188 | Интерполированная 23,8 ГГц яркостная температура, полученная с помощью MWR | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 12 189 | Интерполированная 36,5 ГГц яркостная температура, полученная с помощью MWR | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |