Класс 13: Гигрографические и гидрологические элементы

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 13 001 | Удельная влажность | kg/kg | 5 | 0 | 14 | kg/kg | 5 | 5 |  |
| 0 13 002 | Отношение смеси | kg/kg | 5 | 0 | 14 | kg/kg | 5 | 5 |  |
| 0 13 003 | Относительная влажность | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 13 004 | Давление пара | Pa | -1 | 0 | 10 | Pa | -1 | 4 |  |
| 0 13 005 | Плотность пара | kg m-3 | 3 | 0 | 7 | kg m-3 | 3 | 3 |  |
| 0 13 006 | Высота слоя перемешивания | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 13 007 | Минимальная относительная влажность | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 13 008 | Максимальная относительная влажность | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 13 009 | Относительная влажность | % | 1 | -1000 | 12 | % | 1 | 4 | Note B39: Относительно дескриптора 0 13 009 поставщики этих данных желают сохранить «сырые» (т. е. необработанные) величины относительной влажности, сообщаемые этим датчиком, для того чтобы суметь обнаружить, наряду с другими аспектами, когда датчик начнет неправильно срабатывать. Это происходит, когда появляется отрицательное значение. Для всемирного обмена с другими странами возможно направление только лишь обработанных данных. |
| 0 13 011 | Сумма осадков/суммарный водный эквивалент | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 012 | Высота свежевыпавшего снега | m | 2 | -2 | 12 | m | 2 | 4 | Note B26: Значение высоты снежного покрова –0,01 м до масштабирования (–1 после него или в коде CREX) должно указывать незначительную высоту снега (менее 0,005 м). Значение высоты снежного покрова –0,02 м (–2 после масштабирования или в коде CREX) должно указывать «снежный покров несплошной». |
| 0 13 013 | Суммарная высота снежного покрова | m | 2 | -2 | 16 | m | 2 | 5 | Note B26: Значение высоты снежного покрова –0,01 м до масштабирования (–1 после него или в коде CREX) должно указывать незначительную высоту снега (менее 0,005 м). Значение высоты снежного покрова –0,02 м (–2 после масштабирования или в коде CREX) должно указывать «снежный покров несплошной». |
| 0 13 014 | Дождь/эквивалент воды в снеге (средняя интенсивность) | kg m-2 s-1 | 4 | 0 | 12 | kg m-2 s-1 | 4 | 4 |  |
| 0 13 015 | Снегопад (средняя интенсивность) | m/s | 7 | 0 | 12 | m/s | 7 | 4 |  |
| 0 13 016 | Осаждаемая вода | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 13 019 | Сумма осадков за последний час | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 4 |  |
| 0 13 020 | Сумма осадков за последние 3 часа | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 021 | Сумма осадков за последние 6 часов | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 022 | Сумма осадков за последние 12 часов | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 023 | Сумма осадков за последние 24 часа | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 031 | Суммарное испарение | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 13 032 | Испарение/эвапотранспирация | kg m-2 | 1 | 0 | 8 | kg m-2 | 1 | 3 | Note B53: Для кодирования испарения/суммарного испарения вместо дескриптора 0 13 032 следует использовать дескриптор 0 13 033. |
| 0 13 033 | Испарение/эвапотранспирация | kg m-2 | 1 | 0 | 10 | kg m-2 | 1 | 4 |  |
| 0 13 038 | Сверхадиабатический указатель | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 13 039 | Тип поверхности (лед/снег) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 13 040 | Флаг поверхности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 13 041 | Категория стабильности Паскуилла-Гиффорда | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 13 042 | Подъемный индекс частицы (до 500 гПа) | K | 0 | -20 | 6 | K | 0 | 2 | Note B119: Хотя два подъемных индекса (0 13 042 и 0 13 043) определяются как разности температур, однако они могут иметь отрицательные значения, даже если единицами измерения является кельвин; поэтому начало отсчета ненулевое. |
| 0 13 043 | Лучший подъемный индекс (до 500 гПа) | K | 0 | -20 | 6 | K | 0 | 2 | Note B119: Хотя два подъемных индекса (0 13 042 и 0 13 043) определяются как разности температур, однако они могут иметь отрицательные значения, даже если единицами измерения является кельвин; поэтому начало отсчета ненулевое. |
| 0 13 044 | Индекс K | K | 0 | -30 | 8 | K | 0 | 3 |  |
| 0 13 045 | Индекс KO | K | 0 | -30 | 8 | K | 0 | 3 |  |
| 0 13 046 | Максимальная подъемная сила | K | 0 | -30 | 8 | K | 0 | 3 |  |
| 0 13 047 | Измененный индекс стабильности Шоуолтера | K | 0 | -60 | 6 | C | 0 | 2 | Note B129: «Измененный индекс стабильности Шоуолтера» определяется как разность температур между температурой окружающего воздуха на уровне 500 гПа и той температурой, которую частица воздуха, изначально на избранном базовом уровне, будет иметь, если бы она была перенесена со своего уровня конденсации до поверхности 500 гПа в результате влажного адиабатического процесса. Позитивные значения означают стабильные условия, в то время как негативные значения означают нестабильные условия. Базовым уровнем является 850 гПа, 800 гПа или 750 гПа, если высота станции составляет менее, чем 1000, 1000–1400 или 1401–2000 геопотенциальных метров над средним уровнем моря, соответственно. |
| 0 13 048 | Доля воды | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 13 051 | Группа повторяемости, осадки | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 13 052 | Самое высокое суточное количество осадков | kg m-2 | 1 | -1 | 14 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 055 | Интенсивность осадков | kg m-2 s-1 | 4 | 0 | 8 | mm/h | 1 | 4 |  |
| 0 13 056 | Характер и интенсивность осадков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 13 057 | Время начала или окончания осадков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 13 058 | Размер элемента осадков | m | 4 | 0 | 7 | mm | 1 | 3 |  |
| 0 13 059 | Количество вспышек (гроза) | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 13 060 | Общие суммарные осадки | kg m-2 | 1 | -1 | 17 | kg m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 13 071 | Уровень воды в верхнем течении | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 13 072 | Уровень воды в нижнем течении | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 13 073 | Максимальный уровень воды | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 13 074 | Уровень грунтовых вод | m | 2 | 0 | 18 | m | 2 | 6 |  |
| 0 13 080 | pH воды | pH unit | 1 | 0 | 10 | pH unit | 1 | 3 |  |
| 0 13 081 | Проводимость воды | S/m | 3 | 0 | 14 | S/m | 3 | 4 |  |
| 0 13 082 | Температура воды | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 13 083 | Растворенный кислород | kg m-3 | 6 | 0 | 15 | kg m-3 | 6 | 5 |  |
| 0 13 084 | Мутность | lm | 0 | 0 | 14 | lm | 0 | 4 |  |
| 0 13 085 | Окислительно–восстановительный потенциал (ОВП) | V | 3 | 0 | 14 | V | 3 | 4 |  |
| 0 13 090 | Содержание водяного пара, определяемое посредством радиометра | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 13 091 | Содержание жидкости, определяемое посредством радиометра | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 13 093 | Оптическая толщина облаков | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 13 095 | Общее количество водяных паров в столбе воздуха | kg m-2 | 4 | 0 | 19 | kg m-2 | 4 | 6 |  |
| 0 13 096 | Содержание водяных паров по данным MWR | kg m-2 | 2 | 0 | 14 | kg m-2 | 2 | 5 |  |
| 0 13 097 | Содержание жидкой воды по данным MWR | kg m-2 | 2 | 0 | 14 | kg m-2 | 2 | 5 |  |
| 0 13 098 | Интегральная плотность водяных паров | kg m-2 | 8 | 0 | 30 | kg m-2 | 8 | 10 |  |
| 0 13 099 | Log10 суммарной плотности частиц в облаке | log(m-2) | 1 | 0 | 7 | log(m-2) | 1 | 3 |  |
| 0 13 100 | Log10 суммарной площади частиц в облаке | log(m2 m-2) | 1 | -70 | 7 | log(m2 m-2) | 1 | 2 |  |
| 0 13 101 | Log10 суммарного объема частиц в облаке | log(m3 m-2) | 1 | -140 | 7 | log(m3 m-2) | 1 | 3 |  |
| 0 13 109 | Траектория ледяных кристаллов/жидкой воды | kg m-2 | 3 | 0 | 10 | kg m-2 | 3 | 4 |  |
| 0 13 110 | Соотношение компонентов смеси | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 13 111 | Влажность почвы | g/kg | 0 | 0 | 10 | g/kg | 0 | 4 |  |
| 0 13 112 | Продолжительность удержания влаги в объекте | s | 0 | 0 | 17 | s | 0 | 5 |  |
| 0 13 114 | Скорость нарастания льда | kg m-2 h-1 | 1 | 0 | 11 | kg m-2 h-1 | 1 | 4 |  |
| 0 13 115 | Толщина льда | m | 2 | 0 | 19 | m | 2 | 6 | Note B88: Толщине льда (0 13 115) должен предшествовать тип поверхности (0 08 029), установленный на 11, 12, 13 или 14 для обозначения соответственно реки, озера, моря или ледника. |
| 0 13 116 | Толщина водяной пленки | m | 4 | 0 | 10 | m | 3 | 2 |  |
| 0 13 117 | Плотность снега (содержание жидкой воды) | kg m-3 | 0 | 0 | 10 | kg m-3 | 0 | 3 |  |
| 0 13 118 | Высота свежевыпавшего снега (высокая точность) | m | 3 | -2 | 14 | m | 3 | 5 | Note B41: Значение высоты свежевыпавшего снега (0 13 118), установленное на –0,001 до масштабирования (–1 после него или в коде CREX), должно указывать незначительную высоту снега (менее 0,0005 м). Значение высоты свежевыпавшего снега (0 13 118), установленное на –0,002 до масштабирования (–2 после масштабирования или в коде CREX), должно указывать, что «снежный покров не сплошной». |
| 0 13 155 | Интенсивность осадков (высокая точность) | kg m-2 s-1 | 5 | -1 | 16 | mm/h | 1 | 5 | Note B28: Значение интенсивности осадков –0,00001 кг·м-2·с-1 до масштабирования (–1 после масштабирования) и –0,01 мм·ч-1 до масштабирования (–1 после масштабирования) должно указывать на «следы» осадков в BUFR и в CREX соответственно. |
| 0 13 160 | Содержание жидкости, определяемое посредством радиометра | kg m-2 | 2 | -350 | 10 | kg m-2 | 2 | 3 |  |
| 0 13 162 | Вода в жидкой фазе в облаке | kg m-2 | 2 | 0 | 8 | kg m-2 | 2 | 3 |  |
| 0 13 163 | Водный эквивалент снега | kg m-2 | 0 | 0 | 16 | kg m-2 | 0 | 5 |  |
| 0 13 164 | Надводная часть морского льда | m | 3 | -131072 | 18 | m | 3 | 6 |  |

Note B23: Значение осадков –0,1 кг·м-2 до масштабирования (–1 после масштабирования или в коде CREX) должно указывать на «следы» осадков (не поддающиеся измерению, менее 0,05 кг·м-2).