Clase 25

0 25 004  Proceso de datos sobre ecos

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Incoherente |  |
| 1 | Coherente (Doppler) |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 005  Integración de los ecos

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Logarítmica - 2,5 dB |  |
| 1 | Lineal |  |
| 2 | Especial |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 006  Conversión Z a R

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Conversión ZH a R |  |
| 1 | (ZH, ZDR) a (NO, DO) a R |  |
| 2 | (Z (F1), Z (F2)) a atenuación a R |  |
| 3-5 | Reservadas |  |
| 6 | Otros |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 25 009  Método de calibración

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ninguno |  |
| 2 | Blanco o señal de calibración |  |
| 3 | Con relación a los pluviómetros |  |
| 4 | Con relación a otros instrumentos (distrómetro, atenuación) |  |
| Los 4 | Valor faltante |  |

0 25 010  Tratamiento de los ecos parásitos

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ninguno |  |
| 1 | Mapa |  |
| 2 | Inserción de datos para un ángulo del lugar más elevado y mapa |  |
| 3 | Análisis de la variación de la señal logarítmica (detección de ecos parásitos) |  |
| 4 | Extracción de la parte variable de la señal lineal (supresión de ecos parásitos) |  |
| 5 | Supresión de ecos parásitos - Doppler |  |
| 6 | Análisis multiparamétrico |  |
| 7-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 011  Corrección de los ecos de suelo (filtrado)

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ninguna |  |
| 1 | Mapa de factores de corrección |  |
| 2 | Interpolación (azimut o elevación) |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 012  Corrección de la atenuación del alcance

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Equipo de computación |  |
| 1 | Programación |  |
| 2 | Equipo de computación y programación |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 013  Corrección de la banda brillante

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrección de la banda brillante |  |
| Los 2 | Valor faltante |  |

0 25 015  Corrección de la atenuación por el radomo

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrección de la atenuación por el radomo |  |
| Los 2 | Valor faltante |  |

0 25 017  Corrección de la atenuación por las precipitaciones

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrección de la atenuación por las precipitaciones |  |
| Los 2 | Valor faltante |  |

0 25 020  Estimación de la velocidad media

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | FFT (transformación rápida de Fourier) |  |
| 1 | PPP (par de impulsos) |  |
| 2 | VPC (cambio de fase vectorial) |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 021  Refuerzo del cálculo del viento

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Promedio simple |  |
| 2 | Promedio de consenso |  |
| 3 | Verificación de la mediana |  |
| 4 | Verificación de la coherencia vertical |  |
| 5 | Otros |  |
| 6-7 | Reservados |  |
| Los 8 | Valor faltante |  |

0 25 022  Banderín de rechazo GHRSST

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | No procesado |  |
| 2 | Sospecha de tierra |  |
| 3 | Velocidad de viento demasiado grande |  |
| 4 | Hielo detectado |  |
| 5 | Lluvia detectada (datos en microondas únicamente) |  |
| 6 | Nubosidad detectada (datos en infrarrojos únicamente) |  |
| 7 | Valor cosmético |  |
| 8 | Temperatura de la superficie del mar (SST) fuera de dial |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 023  Banderín de confianza GHRSST

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se ha utilizado el valor de confianza por defecto |  |
| 2 | Se han utilizado la desviación típica y el error sistemático por defecto |  |
| 3 | Sospecha de destello solar |  |
| 4 | Toma de datos de hielo marino para microondas |  |
| 5 | Toma de datos de velocidad de viento alta |  |
| 6 | SST inexactas debido a valores de la SST bajos (< 285K) (aplicable solo al instrumento TMI) |  |
| 7 | Sospecha de contaminación por lluvia aminorada |  |
| 8 | Posibilidad de contaminación por lóbulo lateral |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 024  Calidad de los datos GHRSST

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Toma de datos infrarrojos no procesados |  |
| 1 | Toma de datos con nubosidad |  |
| 2 | Deficiente: Datos probablemente contaminados por nubes |  |
| 3 | Datos sospechosos |  |
| 4 | Datos aceptables |  |
| 5 | Datos excelentes |  |
| 6 | Sospecha de epidermis enfriada |  |
| 7-9 | Reservadas |  |
| 10 | Toma de datos en microondas no procesados |  |
| 11 | Toma de datos en microondas cuestionable por posible contaminación |  |
| 12 | Toma de datos en microondas aceptables |  |
| 13 | Alta probabilidad de variación diurna |  |
| 14 | Reservada |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 029  Método de calibración

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reservado |  |
| 2 | Blanco o señal de calibración |  |
| 3 | Con relación a los pluviómetros |  |
| 4 | Con relación a otros instrumentos (distrómetro, atenuación) |  |
| 5 | Reservado |  |
| Los 6 | Valor faltante |  |

0 25 030  Media móvil de la temperatura en la superficie del mar

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Media móvil en la temperatura del mar no utilizada, por no respetarse los criterios de utilización |  |
| 1 | Media móvil en la temperatura del mar no utilizada, por no disponerse de datos |  |
| 2 | Media móvil en la temperatura del mar utilizada como predictor |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 031  Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Reservada |  |
| 1 | No se aplica ningún adelgazamiento (se incluyen todos los niveles nativos del modelo desde la base hasta la cima del pseudosondeo). |  |
| 2 | Los niveles nativos del modelo están presentes sólo cuando son niveles significantes conforme a las reglamentaciones B/C 25 sobre sondeos TEMP convencionales |  |
| 3 | Está presente un subconjunto predefinido de niveles nativos del modelo |  |
| 4 | No hay niveles nativos del modelo presentes. Todos los niveles del perfil son interpolados para obtener un conjunto definido de niveles de coordenadas de presión |  |
| 5-6 | Reservadas |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 25 032  Información sobre el modo del perfilador del viento

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Reservada |  |
| 1 | Datos de modo bajo |  |
| 2 | Datos de modo alto |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 033  Información sobre el submodo del perfilador del viento

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Perfilador del viento que funciona en el submodo A |  |
| 1 | Perfilador del viento que funciona en el submodo B |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 034  Resultados de las pruebas de control de calidad del perfilador del viento

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prueba A realizada y negativa |  |
| 2 | Prueba B realizada y negativa |  |
| 3 | Resultados de la prueba no concluyentes |  |
| Los 4 | Valor faltante |  |

0 25 035  Método de decisión para la polaridad

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | No definida |  |
| 1 | Desviación del voltaje individual |  |
| 2 | Basado en la corriente, superior a umbral |  |
| 3 | Basado en el voltaje, superior a un umbral |  |
| 4 | Consenso de sensores, corriente superior a umbral |  |
| 5 | Consenso de sensores, voltaje superior a umbral |  |
| 6 | Reservada |  |
| 7 | Valor faltante |  |

0 25 036  Método de ubicación de parásitos atmosféricos

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Red de goniómetros diversos que operan para los mismos parásitos atmosféricos |  |
| 1 | Red de estaciones de tiempos de llegada diversas que operan para los mismos parásitos atmosféricos |  |
| 2-5 | Reservadas |  |
| 6 | Técnica de alcance-rumbo para una sola estación |  |
| 7-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 040  Producto de viento obtenido por el trazador de CO2

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Modo no específico |  |
| 1 | Datos de primera aproximación |  |
| 2 | Datos de nubes |  |
| 3 | Datos vectoriales medios |  |
| 4 | Datos primarios |  |
| 5 | Datos aproximados |  |
| 6 | Datos vectoriales |  |
| 7 | Datos del trazador para esta imagen |  |
| 8 | Datos del trazador para la imagen siguiente |  |
| 9-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 041  Método de información sobre la dirección de la plataforma móvil

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Dirección comunicada originariamente en grados verdaderos |  |
| 1 | Dirección comunicada originariamente utilizando la Tabla de cifrado 0700, FM 13 |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 042  Método de información sobre la velocidad de la plataforma móvil

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Velocidad comunicada originariamente en metros por segundo |  |
| 1 | Velocidad comunicada originariamente utilizando la Tabla de cifrado 4451, FM 13 |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 045  Combinación de los canales de la sonda HIRS

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-20 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 21 | Valor faltante |  |

0 25 046  Combinación de los canales de la sonda MSU

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 5 | Valor faltante |  |

0 25 047  Combinación de los canales de la sonda SSU

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 4 | Valor faltante |  |

0 25 048  Combinación de los canales de la sonda AMSU-A

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-15 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 16 | Valor faltante |  |

0 25 049  Combinación de los canales de la sonda AMSU-B

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 6 | Valor faltante |  |

0 25 051  Combinación de los canales del radiómetro AVHRR

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Empezando por la posición del primer bit (bit más significativo) si el bit es 1, entonces el canal está presente si el bit es 0, entonces el canal está ausente |  |
| Los 7 | Valor faltante |  |

0 25 053  Calidad de la observación

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buena |  |
| 2 | Redundante |  |
| 3 | Cuestionable |  |
| 4 | Mala |  |
| 5 | Experimental |  |
| 6 | Precipitada |  |
| 7-11 | Reservados |  |
| Los 12 | Valor faltante |  |

0 25 063  Procesador central o identificador de sistema

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | No definida |  |
| 1 | Procesador principal |  |
| 2 | Procesador auxiliar |  |
| 3-254 | Reservadas |  |
| 255 | Valor faltante |  |

0 25 069  Correcciones de presión del nivel de vuelo

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uniforme |  |
| 2 | Línea de base ajustada |  |
| 3 | Intervalo de tiempo normalizado |  |
| 4 | Valor atípico verificado |  |
| 5 | Plausibilidad verificada |  |
| 6 | Consistencia verificada |  |
| 7 | Interpolado |  |
| Los 8 | Valor faltante |  |

0 25 086  Indicador de la corrección de la profundidad

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Las profundidades no se corrigen |  |
| 1 | Las profundidades se corrigen |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 090  Banderín de estado orbital

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Órbita computada durante una maniobra |  |
| 1 | Órbita ajustada de las operaciones de la misión |  |
| 2 | Órbita extrapolada de las operaciones de la misión |  |
| 3 | Órbita ajustada (preliminar/precisa) |  |
| 4 | La órbita (preliminar/precisa) es estimada durante un período de maniobra |  |
| 5 | La órbita (preliminar/precisa) es interpolada como relleno de datos de seguimiento |  |
| 6 | La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración inferior a un día |  |
| 7 | La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración de uno a dos días |  |
| 8 | La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración superior a dos días, o inmediatamente a continuación de una maniobra |  |
| 9 | Órbita del navegador DORIS DIODE | Note 37: Faltante para los espectros no direccionales. |
| 10-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 093  Corrección del cálculo RASS (sistema de sondeo radioacústico)

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sin corrección |  |
| 2 | Corrección de la velocidad vertical |  |
| 3-6 | Reservados |  |
| 7 | Todas las correcciones |  |
| Los 8 | Valor faltante |  |

0 25 095  Banderín de estado del altímetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Altímetro en funcionamiento (0 si nominal, 1 si reserva) |  |
| Los 2 | Valor faltante |  |

0 25 096  Banderín de estado del radiómetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Indicador de modo (0 si modo 2, 1 si modo 1) |  |
| 2 | Indicador de secuencia de calibración de modo 1 (0 si los datos normales están en modo 1 ó 2, 1 si secuencia de calibración en modo 1) |  |
| 3 | Canal 2 (0 si activo, 1 si inactivo) |  |
| 4 | Canal 3 (0 si activo, 1 si inactivo) |  |
| Los 5 | Valor faltante |  |

0 25 097  Estimación del error tridimensional de la órbita del navegador

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Entre 0 y 30 cm |  |
| 1 | Entre 30 y 60 cm |  |
| 2 | Entre 60 y 90 cm |  |
| 3 | Entre 90 y 120 cm |  |
| 4 | Entre 120 y 150 cm |  |
| 5 | Entre 150 y 180 cm |  |
| 6 | Entre 180 y 210 cm |  |
| 7 | Entre 210 y 240 cm |  |
| 8 | Entre 240 y 270 cm |  |
| 9 | Más de 270 cm |  |
| 10-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 098  Banderín de calidad de los datos altimétricos

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance en banda Ku |  |
| 2 | Alcance en banda C |  |
| 3 | AOS en banda Ku |  |
| 4 | AOS en banda C |  |
| 5 | Coeficiente de retrodispersión en banda Ku |  |
| 6 | Coeficiente de retrodispersión en banda C |  |
| 7 | Ángulo respecto del nadir mediante los parámetros de la forma de onda en banda Ku |  |
| 8 | Ángulo respecto del nadir mediante la plataforma |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 099  Banderín de calidad de la corrección altimétrica

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrección instrumental del alcance en banda Ku |  |
| 2 | Corrección instrumental del alcance en banda C |  |
| 3 | Corrección instrumental de la AOS* en banda Ku |  |
| 4 | Corrección instrumental de la AOS* en banda C |  |
| 5 | Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda Ku |  |
| 6 | Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda C |  |
| 7-8 | Reservados |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 110  Resumen de proceso de imagen

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de datos en bruto utilizado para la corrección de datos en bruto. Corrección realizada en base a parámetros por defecto |  |
| 2 | Análisis de datos en bruto utilizado para la corrección de datos en bruto. Corrección realizada en base a los resultados del análisis de datos en bruto |  |
| 3 | Corrección de la configuración de elevación de la antena aplicada |  |
| 4 | Réplica de la fluctuación del largo de onda ("chirp") nominal utilizada |  |
| 5 | Fluctuación del largo de onda ("chirp") reconstruida utilizada |  |
| 6 | Conversión de alcance oblicuo a alcance terrestre aplicada |  |
| 7-9 | Reservados |  |
| Los 10 | Valor faltante |  |

0 25 112  Banderín de calidad de los datos altimétricos en banda específica

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance en banda específica |  |
| 2 | Altura de ola significativa en banda específica |  |
| 3 | Coeficiente de retrodispersión en banda específica |  |
| 4 | Ángulo respecto del nadir mediante los parámetros de la forma de onda en banda específica |  |
| 5 | Ángulo respecto del nadir mediante la plataforma |  |
| 6-8 | Reservados |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 113  Banderín de calidad de la corrección altimétrica en banda específica

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrección instrumental del alcance en banda específica |  |
| 2 | Corrección instrumental de la altura de ola significativa en banda específica |  |
| 3 | Corrección instrumental del coeficiente de retrodispersión en banda específica |  |
| 4-8 | Reservados |  |
| Los 9 | Valor faltante |  |

0 25 120  Banderín de proceso de nivel 2 – RA-2

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | El porcentaje de DSR* sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es superior al umbral aceptable |  |
| 1 | El porcentaje de DSR sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es inferior al nivel aceptable |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 122  Configuración del equipo informático para radiofrecuencia

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | La configuración del equipo informático para RF* es A |  |
| 1 | La configuración del equipo informático para RF es B |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 123  Configuración del equipo informático para amplificador de gran potencia

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | La configuración del equipo informático para HPA* es A |  |
| 1 | La configuración del equipo informático para HPA es B |  |
| 2 | Reservado |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 124  Banderín de proceso de nivel 2 – MWR

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | El porcentaje de DSR sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es superior al umbral aceptable |  |
| 1 | El porcentaje de DSR sin errores de proceso durante el proceso en nivel 2 es inferior al nivel aceptable |  |
| 2 | Reservada |  |
| 3 | Valor faltante |  |

0 25 150  Método de análisis de la intensidad de los ciclones tropicales a partir de datos obtenidos por satélites

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis Dvorak de la intensidad en VIS (imágenes visuales) |  |
| 2 | Análisis Dvorak de la intensidad en EIR (imágenes de infrarrojos realzadas) |  |
| 3-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 174  Banderín de información de SMOS

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Píxel afectado por efectos IRF |  |
| 2 | Píxel ubicado en la dirección del alias hexagonal, centrado en el alias solar |  |
| 3 | Píxel cercano al borde de la zona sin alias ampliada |  |
| 4 | Píxel interior de la zona sin alias ampliada |  |
| 5 | Píxel interior de la zona sin alias exclusiva |  |
| 6 | Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias lunar |  |
| 7 | Píxel ubicado en una zona en que se ha detectado reflexión solar |  |
| 8 | Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias solar |  |
| 9 | Se ha efectuado una transformación del objetivo plano durante la reconstrucción de imagen de este píxel |  |
| 10 | Se ha combinado la escena con una escena de ajuste de polarización opuesta durante la reconstrucción de la imagen para dar cuenta de las pérdidas por polarización cruzada |  |
| 11 | Se ha efectuado una corrección lunar directa durante la reconstrucción de este píxel |  |
| 12 | Se ha efectuado una corrección de reflejo solar durante la reconstrucción de este píxel |  |
| 13 | Se ha efectuado una corrección solar directa durante la reconstrucción de esta imagen |  |
| Los 14 | Valor faltante |  |

0 25 181  Banderín de procesamiento de nivel 2

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK |  |
| 1 | El porcentaje de registros de nivel 2b exentos de errores de procesamiento es inferior al umbral aceptable |  |
| 2 | Valor faltante |  |

0 25 182  Banderín de procesamiento de nivel 1

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK |  |
| 1 | El porcentaje de registros de nivel 1b exentos de errores de procesamiento es inferior al umbral aceptable |  |
| 2 | Valor faltante |  |

0 25 184  Estado del producto de nivel 2

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK |  |
| 1 | El producto tiene una duración inferior a la del producto entrante |  |
| 2 | Valor faltante |  |

0 25 185  Método de encriptación

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | AES 256 |  |
| 1-254 | Reservadas |  |
| 255 | Valor faltante |  |

0 25 187  Banderín de confianza

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Válido |  |
| 1 | Inválido |  |
| 2-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 188  Método para reducir la presión al nivel del mar

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Presión ajustada al nivel medio del mar con arreglo a la publicación OMM-N° 8 para las estaciones de bajo nivel (< 50 m) | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 1 | Presión ajustada al nivel medio del mar con arreglo a la publicación OMM-N° 8 para las estaciones por debajo de 750 m |  |
| 2 | Presión ajustada al nivel del mar con arreglo a la práctica nacional |  |
| 3 | Presión ajustada al nivel del mar local con arreglo a la práctica nacional |  |
| 4 | Presión no corregida para la altura |  |
| 5-14 | Reservadas |  |
| 15 | Valor faltante |  |

0 25 190  Modo de cálculo del eco del altímetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Modo de baja resolución (LRM) |  |
| 1 | Radar de apertura sintética (SAR) |  |
| 2 | LRM y SAR (intercalados) |  |
| 3 | Reservadas |  |
| 4 | Pseudo-LRM (PLRM) |  |
| 5 | Modo SAR interferométrico (SARin) |  |
| 6-254 | Reservadas |  |
| 255 | Valor faltante |  |

0 25 191  Modo de seguimiento del altímetro

| CIFRA DE CLAVE | SIGNIFICADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 0 | Bucle abierto |  |
| 1 | Bucle cerrado |  |
| 2 | Ganancia fija de bucle abierto |  |
| 3-254 | Reservadas |  |
| 255 | Valor faltante |  |

Note 2: Los términos “despejado” y “cubierto” se cifran con 0 y 8, respectivamente.

Note 5: 0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio

Note 6: Véase la Tabla de cifrado común C–1, Parte C/c.

Note 7: Véase la Tabla de cifrado común C–2, Parte C/c.

Note 8: Véase la Tabla de cifrado común C–3

Note 9: Véase la Tabla de cifrado común C–4

Note 10: Véase la Tabla de cifrado común C–5, Parte C/c.

Note 11: Véase la Tabla de cifrado común C–7, Parte C/c.

Note 12: Véase la Tabla de cifrado común C–8, Parte C/c.

Note 14: Será definida por los propios centros — Véase la Tabla de cifrado común C-12, Parte C/c.

Note 15: Se elaborará.

Note 16: Una secuencia consecutiva de dos o más coordenadas de posición, tales como los pares de latitud y longitud, define una línea o un polígono. Los puntos deberán unirse entre sí en el mismo orden en que aparecen en el mensaje. Toda área descrita estará situada a la izquierda del límite trazado en la dirección establecida por el orden de los puntos dado en el mensaje. Esta definición se aplica a polígonos simples que no se intersecan y no presentan huecos.

Note 17: Si todos los bits indican 0, eso significa una buena calibración.

Note 18: Todas las estadísticas de primer orden están expresadas en las unidades definidas por los descriptores de datos originales.

Note 19: Se utilizará inicialmente la significación del campo asociado (adicional) en relación con la calidad de los datos observados.

Note 21: Comenzando por la posición del primer bit (bit más significativo), si el bit se fija en uno, entonces el canal es utilizado. Si el bit se fija en cero, entonces el canal no es utilizado.

Note 22: Banderines de bit que indican los elementos incluidos en el proceso de datos de sondeo

Note 23: Cifras de clave 1 a 9: duración y tiempo de la medición de la corriente (método vectorial o método Doppler de perfil de corriente).

Note 24: Los bits 1 a 4 representan la clave de defectos horarios. Si todos los bits indican 0, eso significa que la hora de barrido corresponde a la prevista.

Note 25: Los bits 11 a 17 representan la clave de problemas de localización geográfica. Si todos los bits indican 0, eso significa que la localización geográfica ha sido normal.

Note 27: Bits 5-10 represent calibration problem code. All bits set to zero indicated normal calibration. Where any of bits 5, 7, 10 are set, secondary calibration coefficients have been used.

Note 32: Cifras de clave 1 a 9: duración y tiempo de la medición de la corriente (método vectorial o método Doppler de perfil de corriente)."

Note 33: Cifras de clave 11 a 19: período de medición de la corriente (método de deriva).

Note 34: Las cifras de clave que indican la precipitación genérica (cifras de clave 140–148) están dispuestas en orden de complejidad creciente. Por ejemplo: una estación muy sencilla que tan solo puede determinar la presencia o ausencia de precipitación utilizará la cifra de clave 140 (precipitación). En el siguiente nivel, una estación automática capaz de captar la cantidad pero no el tipo de precipitación utilizará la cifra de clave 141 o 142. Una estación automática capaz de captar el tipo de precipitación (líquida, sólida, engelante) y la cantidad en líneas generales, utilizará las cifras de clave 143–148. Una estación automática capaz de comunicar tipos reales de precipitación (por ejemplo, llovizna o lluvia) pero no su cantidad, utilizará la correspondiente decena (por ejemplo, 150 para llovizna en general y 160 para lluvia en general).

Note 35: El descriptor 0 25 009 ha dejado de utilizarse. Utilícese en su lugar el descriptor 0 25 029.

Note 36: Las estadísticas de diferencia son valores de diferencia; sus dimensiones son iguales a las de los valores correspondientes comunicados con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (por ejemplo, diferencia entre valores comunicados y analizados, diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).

Note 39: El EPSG es un conjunto de datos de sistemas de coordenadas y transformaciones de sistemas de coordenadas, elaborado y mantenido inicialmente por el Grupo Europeo de Encuestas sobre el Petróleo (EPSG). En la actualidad lo mantiene el Subcomité de Geodesia de la International Association of Oil and Gas Producers Geomatics Committee.

Note 42: Se elaborarán aplicaciones ulteriores.

Note 43: Los términos genéricos para las condiciones meteorológicas (por ejemplo, niebla, llovizna) se destinan a las estaciones automáticas que pueden determinar tipos de tiempo, pero no dar más información. Los términos genéricos de la tabla de cifrado se indican mediante mayúsculas.

Note 45: H = hora de observación.

Note 49: Si todos los bits indican 0, eso significa una buena calibración.

Note 50: En todos los casos, se indicarán las cifras de clave más altas aplicables.

Note 54: En esta tabla de cifrado, siempre que se haga referencia al hielo, se incluye también toda precipitación sólida que no sea nieve.

Note 57: La precipitación combinada se indica fijando en uno los bits de cada uno de los tipos de precipitación observados.

Note 59: En caso necesario se agregarán nuevos nombres locales para las tormentas de distintas intensidades.

Note 60: Ninguna de las cifras de clave excluye la adición de niveles interpolados a discreción del centro generador.

Note 63: En esta tabla de banderines se entiende por fenómeno cualquier tipo de fenómeno, incluidos la precipitación y el oscurecimiento.

Note 75: Las definiciones referidas a las cifras de clave 0, 1, 2 y 4 se aplican al suelo representativo y las cifras de clave 3, 5 a 9 y 10 a 19, a una zona abierta representativa.

Note 76: Cuando haya que cifrar una altura que corresponda a dos cifras de clave, se tomará la cifra más baja. Por ejemplo, una altura de 4 m se cifrará 5.

Note 78: Los tres primeros dígitos representan el código de país ISO.

Note 79: La última columna de la tabla contiene el número de registro correspondiente del Chemical Abstracts Service (CAS) de la American Chemical Society

Note 80: La parte central de la presente tabla de cifrado (cifras de clave 100–199) incluye términos a diversos niveles, referidos a estaciones automáticas sencillas y luego cada vez más complejas.

Note 81: El alcance nominal de la humedad del suelo en superficie es 0% - 100%. En casos extremos, el retrodispersor extrapolado a un ángulo de incidencia de 40 grados puede ser superior a la referencia del retrodispersor húmedo o seco. En tales casos, el valor proporcionado por el proceso de medición de la humedad del suelo en superficie es menor de 0% o mayor de 100%, respectivamente.

Note 84: Estos valores se refieren a olas bien formadas en altamar por acción del viento. Si bien se dará prioridad a los términos descriptivos, los valores relativos a las alturas podrán utilizarse como guía por el observador cuando cifra el estado total de agitación del mar, resultante de diversos factores tales como el viento, la mar de fondo, las corrientes, el ángulo entre la mar de fondo y el viento, etc.

Note 85: Este descriptor se asociará a los datos de la visibilidad o a los de la altura de las nubes para especificar si se trata de un valor limitado. Si los datos transmitidos son el valor verdadero, la cifra de clave es 0. Sin-embargo, la medición puede alcanzar el límite de la capacidad de medición del instrumento. Si el valor transmitido es mayor que el valor verdadero, la cifra de clave es 1; y si el valor transmitido es menor que el valor verdadero, la cifra de clave es 2.

Note 88: La significación del tiempo debe ser calificada por los períodos adecuados de tiempo que se especifican.

Note 90: Tipo de instrumentos y unidades originales para la medición del viento (en m s–1, a menos que se indique otra cosa)

Note 94: Si el método de información originario es el indicado por la cifra de clave 1, se recomienda la siguiente conversión para obtener un valor adecuado de los datos correspondiente al descriptor 0 01 012: Valor comunicado

Note 95: Si el método de información originario es el indicado por la cifra de clave 1, se recomienda la siguiente conversión para obtener un valor adecuado de los datos correspondiente al descriptor 0 01 013: Valor comunicado