Clase 11: Viento y turbulencia

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 11 001 | Dirección del viento | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 003 | Componente u | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 004 | Componente v | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 005 | Componente w | Pa s-1 | 1 | -512 | 10 | Pa s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 006 | Componente w | m s-1 | 2 | -4096 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 11 007 | Dirección relativa del viento (en grados de desviación respecto a la proa) | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 |  |
| 0 11 008 | Velocidad relativa del viento | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 010 | Dirección del viento asociada a la velocidad del viento que sigue | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 011 | Dirección del viento a 10 m | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 012 | Velocidad del viento a 10 m | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 013 | Dirección del viento a 5 m | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 014 | Velocidad del viento a 5 m | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 016 | Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 017 | Dirección dextrorsa extrema de un viento variable | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 019 | Persistencia del viento | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 | Note 147: El factor de persistencia del viento (descriptor 0 11 019) es la razón entre la velocidad del vector del viento medio mensual y la velocidad del viento escalar medio mensual expresada como porcentaje. Se redondea al porcentaje entero más cercano. |
| 0 11 021 | Vorticidad relativa | m s-1 | 9 | -65536 | 17 | m s-1 | 9 | 6 |  |
| 0 11 022 | Divergencia | s-1 | 9 | -65536 | 17 | s-1 | 9 | 6 |  |
| 0 11 023 | Potencial de velocidad | m² s-1 | -2 | -65536 | 17 | m² s-1 | -2 | 6 |  |
| 0 11 030 | Grado de turbulencia ampliado | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 11 031 | Grado de turbulencia | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 11 032 | Altura de la base de la turbulencia | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 11 033 | Altura de la cima de la turbulencia | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 11 034 | Velocidad de las ráfagas verticales | m s-1 | 1 | -1024 | 11 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 035 | Aceleración de las ráfagas verticales | m s-2 | 2 | -8192 | 14 | m s-2 | 2 | 5 |  |
| 0 11 036 | Equivalente máximo derivado de la velocidad de las ráfagas verticales | m s-1 | 1 | 0 | 10 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 037 | Índice de turbulencia | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 11 038 | Hora a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 11 039 | Hora ampliada a la que se produce la máxima tasa de disipación de los remolinos | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 11 040 | Velocidad máxima del viento (viento medio) | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 041 | Velocidad máxima del viento (ráfagas) | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 042 | Velocidad máxima del viento (viento medio de 10 minutos) | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 043 | Dirección máxima del viento (ráfagas) | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 044 | Dirección media del viento en la superficie – 1500 m (5000 pies) | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 045 | Velocidad media del viento en la superficie – 1500 m (5000 pies) | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 046 | Velocidad instantánea máxima del viento | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 047 | Velocidad instantánea máxima del viento en 10 minutos | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 049 | Desviación típica de la dirección del viento | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 050 | Desviación típica de la velocidad del viento horizontal | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 051 | Desviación típica de la velocidad del viento vertical | m s-1 | 1 | 0 | 8 | m s-1 | 1 | 3 |  |
| 0 11 052 | Incertidumbre formal de la velocidad del viento | m s-1 | 2 | 0 | 13 | m s-1 | 2 | 5 |  |
| 0 11 053 | Incertidumbre formal de la dirección del viento | grado verdadero | 2 | 0 | 15 | grado verdadero | 2 | 5 |  |
| 0 11 054 | Dirección media del viento para 1 500 m - 3 000 m | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 055 | Velocidad media del viento para 1 500 m - 3 000 m | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 061 | Cizalladura absoluta del viento en una capa inferior de 1 km | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 062 | Cizalladura absoluta del viento en una capa superior de 1 km | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 070 | Designador de la pista afectada por la cizalladura del viento (incluyendo ALL) | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Carácter | 0 | 4 |  |
| 0 11 071 | Flujo del momento vertical de la turbulencia | m² s-2 | 3 | -128 | 14 | m² s-2 | 3 | 5 |  |
| 0 11 072 | Flujo de la fuerza ascensional vertical de la turbulencia | K m s-1 | 3 | -128 | 11 | K m s-1 | 3 | 4 |  |
| 0 11 073 | Energía cinética de la turbulencia | m² s-2 | 2 | -1024 | 13 | m² s-2 | 2 | 4 |  |
| 0 11 074 | Energía de disipación | m² s-2 | 2 | -1024 | 10 | m² s-2 | 2 | 4 |  |
| 0 11 075 | Intensidad media de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos) | m2/3 s-1 | 2 | 0 | 8 | m2/3 s-1 | 2 | 3 |  |
| 0 11 076 | Intensidad máxima de la turbulencia (tasa de disipación de los remolinos) | m2/3 s-1 | 2 | 0 | 8 | m2/3 s-1 | 2 | 3 |  |
| 0 11 077 | Intervalo de información a tiempo medio para la tasa de disipación de los remolinos | s | 0 | 0 | 12 | s | 0 | 4 |  |
| 0 11 081 | Dirección modélica del viento a 10 m | grado verdadero | 2 | 0 | 16 | grado verdadero | 2 | 5 |  |
| 0 11 082 | Velocidad modélica del viento a 10 m | m s-1 | 2 | 0 | 14 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 11 083 | Velocidad del viento | km h-1 | 0 | 0 | 9 | km h-1 | 0 | 3 |  |
| 0 11 084 | Velocidad del viento | kt | 0 | 0 | 8 | kt | 0 | 3 |  |
| 0 11 085 | Velocidad máxima del viento en ráfagas | km h-1 | 0 | 0 | 9 | km h-1 | 0 | 3 |  |
| 0 11 086 | Velocidad máxima del viento en ráfagas | kt | 0 | 0 | 8 | kt | 0 | 3 |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 097 | Velocidad de viento altimétrica | m/s | 2 | 0 | 12 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 11 098 | Velocidad de viento radiométrica | m/s | 2 | 0 | 12 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 11 100 | Velocidad verdadera de la aeronave | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 101 | Componente u de la velocidad terrestre de la aeronave | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 102 | Componente v de la velocidad terrestre de la aeronave | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 103 | Componente w de la velocidad terrestre de la aeronave | m s-1 | 1 | -512 | 10 | m s-1 | 1 | 3 |  |
| 0 11 104 | Rumbo verdadero de la aeronave, buque u otra plataforma móvil | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 11 105 | Versión del algoritmo EDR* | Numérica | 0 | 0 | 6 | Numérica | 0 | 2 |  |
| 0 11 106 | Confianza mínima móvil | Numérica | 1 | 0 | 4 | Numérica | 1 | 2 |  |
| 0 11 107 | Número máximo de entradas incorrectas | Numérica | 0 | 0 | 5 | Numérica | 0 | 2 |  |
| 0 11 108 | Ubicación de las cúspides | Numérica | 1 | 0 | 4 | Numérica | 1 | 2 |  |
| 0 11 109 | Número de EDR correcto* | Numérica | 0 | 0 | 4 | Numérica | 0 | 2 |  |
| 0 11 110 | Incertidumbre en el componente u | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 111 | Incertidumbre en el componente v | m s-1 | 1 | -4096 | 13 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 11 112 | Incertidumbre en el componente w | m s-1 | 2 | -4096 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 11 113 | Seguimiento de la correlación del vector | Numérica | 3 | -1000 | 12 | Numérica | 3 | 4 |  |

Note 23: El valor –0,1 kg m–2 antes de la aplicación del factor de escala (–1 después de su aplicación o en la clave CREX) indicará “trazas” (no mensurable, menos de 0,05 kg m–2).

Note 25: Una significación definida anteriormente puede anularse transmitiendo un “valor faltante” a partir de la tabla de cifrado o de banderines apropiada.

Note 27: Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/04 – 3

Note 32: Solo se indicará el rumbo o azimut en relación con la localización comunicada que no volverá a especificarse.

Note 62: Tan solo se indicará la distancia en relación con la localización comunicada y el rumbo, azimut o elevación y no se volverá a especificar esta localización.

Note 63: Se asignarán valores positivos a la radiación descendente.

Note 64: Se asignarán valores positivos a los componentes descendentes w cuando las unidades sean Pa s –1.

Note 66: Se asignarán valores negativos a los incrementos este-oeste.

Note 75: Para los descriptores CREX F = B, no 0.

Note 92: Para distinguir claramente los casos de datos faltantes y de píxeles saturados, los datos de imagen de n bits deberían cifrarse utilizando una anchura de datos de n + 1. Si tal descriptor no está disponible ya en la Clase 30, debería utilizarse un descriptor de operación 2 01 YYY para modificar la anchura de datos de la entrada existente, si fuese necesario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/30 – 1

Note 105: Para indicar períodos de tiempo o desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se emplearán períodos de tiempo negativos o desplazamientos.

Note 110: Se asignarán valores negativos a los incrementos norte-sur.

Note 115: La anchura de datos de los píxeles puede cambiarse mediante el descriptor 2 01 YYY.

Note 121: En relación con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precisión prevista.

Note 122: Se asignarán valores negativos a la latitud sur.

Note 123: Se asignarán valores positivos a los componentes v en sentido sur–norte.

Note 126: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado, coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/11 – 6

Note 140: El tamaño del píxel en la horizontal – 1 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 141: El tamaño del píxel en la horizontal – 2 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 145: La significación de los períodos o desplazamientos de tiempo se puede indicar utilizando la clave de significación del tiempo correspondiente a la referencia de tabla 0 08 021.

Note 149: La localización del tiempo, cuando se utiliza con valores de predicción, indicará la hora del estado inicial de la predicción o el comienzo del período de predicción; cuando se utilice con promedios de conjunto de valores de predicción, la localización del tiempo indicará el estado inicial o el comienzo de la primera predicción de las que se obtienen los valores medios de conjunto

Note 155: Esta clase también puede contener elementos relativos a los procedimientos de observación.

Note 156: Esta clase incluirá elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteorológicos transmitidos.

Note 158: Respecto a los períodos o desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo, será necesario determinar la localización inicial del tiempo antes de utilizarlos, y a continuación, según corresponda, se indicará la definición y significación del tiempo.

Note 160: Se asignarán valores negativos a la radiación ascendente.

Note 161: Se asignarán valores positivos a los componentes ascendentes w cuando las unidades sean m s–1.

Note 162: Intervalos útiles utilizados: de 1011 Bq a 1019 Bq para emisiones; de 10–2 Bq a 107 Bq y de 10–2 mSv a 107 mSv para concentraciones y dosis.

Note 163: Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre –90 grados y +90 grados.

Note 164: Los valores de longitud quedarán comprendidos entre –180 grados y +180 grados.

Note 165: Se indicarán los elementos verticales y la presión para determinar los valores de estos elementos con independencia del elemento o variable que indique la coordenada vertical.

Note 166: Se asignarán valores negativos a la longitud oeste.

Note 167: Se asignarán valores positivos a los componentes u en sentido oeste–este.

Note 176: Cuando sea necesario indicar más de un período o desplazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo complejas se definirán en sucesión inmediata en el siguiente orden: período conjunto (según corresponda), seguido por el período de predicción (según corresponda), seguido por el período de promedio o acumulación (según corresponda).

Note 178: Cuando se indique la expresión “período determinado” en la columna “nombre del elemento”, deberá indicarse el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.

Note 179: Cuando se acumulen o promedien los valores (por ejemplo en relación con un determinado período de tiempo), el número total de valores de los que se obtienen los valores acumulados o promediados podrán representarse utilizando la referencia 0 08 022.

Note 180: Normas para la información sobre vientos: Velocidad Dirección Valor faltante Valor faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1°–360° Velocidad solamente >0 Valor faltante Dirección solamente Valor faltante 1°–360° “Ligero y variable” >0 0 No hay observaciones

Note 181: Normas de notificación sobre mar de viento y olas: Observación Velocidad Dirección Ninguna observación faltante faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1–360 Velocidad únicamente >0 faltante Dirección únicamente faltante 1–360 >0 0 “Ligero y variable”