Clase 14: Radiación y radiancia

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 14 001 | Radiación de onda larga, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 002 | Radiación de onda larga, integrada en un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 003 | Radiación de onda corta, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 004 | Radiación de onda corta, integrada en un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 011 | Radiación neta de onda larga, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 012 | Radiación neta de onda larga, integrada durante un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 013 | Radiación neta de onda corta, integrada durante 24 horas | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 014 | Radiación neta de onda corta, integrada durante un período determinado | Jm-2 | -3 | -65536 | 17 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 015 | Radiación neta integrada durante 24 horas | Jm-2 | -4 | -16384 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 016 | Radiación neta, integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | -16384 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 017 | Radiación instantánea de onda larga | W m-2 | 0 | -512 | 10 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 018 | Radiación instantánea de onda corta | W m-2 | 0 | -2048 | 12 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 019 | Albedo en superficie | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 020 | Radiación solar global integrada durante 24 horas | J m-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 021 | Radiación solar global integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 022 | Radiación solar difusa integrada durante 24 horas | J m-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 023 | Radiación solar difusa integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 024 | Radiación solar directa integrada durante 24 horas | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 025 | Radiación solar directa integrada en un período determinado | Jm-2 | -4 | 0 | 15 | Jm-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 026 | Albedo en la cima de las nubes | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 027 | Albedo | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 028 | Radiación solar global (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 029 | Radiación solar difusa (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 030 | Radiación solar directa (gran precisión) integrada en un período determinado | Jm-2 | -2 | 0 | 20 | Jm-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 031 | Insolación total | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 032 | Insolación total | h | 0 | 0 | 10 | h | 0 | 4 |  |
| 0 14 033 | Insolación total | % | 0 | 0 | 9 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 034 | Insolación integrada en un período determinado | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 035 | Flujo de radiación solar | W m-2 | 1 | 0 | 14 | W m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 14 042 | Reflexión bidireccional | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 043 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 µm-1 | 4 | 0 | 23 | W m-2 sr-1 µm-1 | 4 | 7 | Note 35: El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos). |
| 0 14 044 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 cm | 7 | -100000 | 22 | W m-2 sr-1 cm | 7 | 7 |  |
| 0 14 045 | Radiancia del canal | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 11 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 4 | Note 36: El desplazamiento o período largo 0 04 086 en la secuencia representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 113 (en segundos). |
| 0 14 046 | Radiancia IASI ajustada | W m-2 sr-1 cm | 0 | -5000 | 16 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 5 | Note 29: En este caso, el término “adelgazamiento” hace referencia a un método que es posible aplicar para seleccionar un subconjunto de niveles de un modelo que podría tener gran número de niveles verticales nativos. Al selec- cionar solo un subconjunto se reduce el tamaño del pseudosondeo, posiblemente a costa de una pérdida de información y de un mayor procesamiento. |
| 0 14 047 | Radiancia media ajustada AVHRR | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 10 |  |
| 0 14 048 | Radiancia de la desviación estándar ajustada AVHRR | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 10 |  |
| 0 14 050 | Emisividad | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 | Note 69: Esta secuencia queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 075; en su lugar debería utilizarse la secuencia 3 06 019. |
| 0 14 051 | Radiación solar directa integrada durante la última hora | Jm-2 | -3 | 0 | 14 | Jm-2 | -3 | 4 |  |
| 0 14 052 | Radiación solar ascendente mundial, integrada en un período especificado | Jm-2 | -2 | -1048574 | 20 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 053 | Radiación neta (gran precisión), integrada en un período especificado | Jm-2 | -2 | -1048574 | 21 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 054 | Radiación fotosintéticamente activa, integrada en un período especificado | J m-2 | -3 | 0 | 16 | Jm-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 055 | Índice de actividad solar | Numérica | 0 | -32768 | 16 | Numérica | 0 | 5 |  |
| 0 14 056 | Lumicia de fondo | Cd m-2 | 0 | 0 | 18 | Cd m-2 | 0 | 6 |  |
| 0 14 057 | Flujo de calor del suelo | Jm-2 | -2 | -1048574 | 21 | Jm-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 072 | Irradiación UV mundial | Jm-2 | 0 | -4000000 | 23 | Jm-2 | 0 | 7 | Note 83: La irradiación UV mundial (0 14 072) es energía UV integrada en un período especificado y para una banda espectral especificada. El descriptor 0 14 072 irá precedido de un descriptor del período de tiempo, de la longitud de onda espectrográfica (0 02 071) y la anchura espectrográfica (0 02 072). Por ejemplo, si se utiliza 0 14 072 para la irradiación UV-B mundial, 0 02 071 y 0 02 072 especificarán una banda espectral comprendida entre 280 y 315 nm. |

Note 23: El valor –0,1 kg m–2 antes de la aplicación del factor de escala (–1 después de su aplicación o en la clave CREX) indicará “trazas” (no mensurable, menos de 0,05 kg m–2).

Note 25: Una significación definida anteriormente puede anularse transmitiendo un “valor faltante” a partir de la tabla de cifrado o de banderines apropiada.

Note 27: Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/04 – 3

Note 32: Solo se indicará el rumbo o azimut en relación con la localización comunicada que no volverá a especificarse.

Note 62: Tan solo se indicará la distancia en relación con la localización comunicada y el rumbo, azimut o elevación y no se volverá a especificar esta localización.

Note 63: Se asignarán valores positivos a la radiación descendente.

Note 64: Se asignarán valores positivos a los componentes descendentes w cuando las unidades sean Pa s –1.

Note 66: Se asignarán valores negativos a los incrementos este-oeste.

Note 75: Para los descriptores CREX F = B, no 0.

Note 92: Para distinguir claramente los casos de datos faltantes y de píxeles saturados, los datos de imagen de n bits deberían cifrarse utilizando una anchura de datos de n + 1. Si tal descriptor no está disponible ya en la Clase 30, debería utilizarse un descriptor de operación 2 01 YYY para modificar la anchura de datos de la entrada existente, si fuese necesario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/30 – 1

Note 105: Para indicar períodos de tiempo o desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se emplearán períodos de tiempo negativos o desplazamientos.

Note 110: Se asignarán valores negativos a los incrementos norte-sur.

Note 115: La anchura de datos de los píxeles puede cambiarse mediante el descriptor 2 01 YYY.

Note 121: En relación con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precisión prevista.

Note 122: Se asignarán valores negativos a la latitud sur.

Note 123: Se asignarán valores positivos a los componentes v en sentido sur–norte.

Note 126: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado, coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/11 – 6

Note 140: El tamaño del píxel en la horizontal – 1 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 141: El tamaño del píxel en la horizontal – 2 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 145: La significación de los períodos o desplazamientos de tiempo se puede indicar utilizando la clave de significación del tiempo correspondiente a la referencia de tabla 0 08 021.

Note 149: La localización del tiempo, cuando se utiliza con valores de predicción, indicará la hora del estado inicial de la predicción o el comienzo del período de predicción; cuando se utilice con promedios de conjunto de valores de predicción, la localización del tiempo indicará el estado inicial o el comienzo de la primera predicción de las que se obtienen los valores medios de conjunto

Note 155: Esta clase también puede contener elementos relativos a los procedimientos de observación.

Note 156: Esta clase incluirá elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteorológicos transmitidos.

Note 158: Respecto a los períodos o desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo, será necesario determinar la localización inicial del tiempo antes de utilizarlos, y a continuación, según corresponda, se indicará la definición y significación del tiempo.

Note 160: Se asignarán valores negativos a la radiación ascendente.

Note 161: Se asignarán valores positivos a los componentes ascendentes w cuando las unidades sean m s–1.

Note 162: Intervalos útiles utilizados: de 1011 Bq a 1019 Bq para emisiones; de 10–2 Bq a 107 Bq y de 10–2 mSv a 107 mSv para concentraciones y dosis.

Note 163: Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre –90 grados y +90 grados.

Note 164: Los valores de longitud quedarán comprendidos entre –180 grados y +180 grados.

Note 165: Se indicarán los elementos verticales y la presión para determinar los valores de estos elementos con independencia del elemento o variable que indique la coordenada vertical.

Note 166: Se asignarán valores negativos a la longitud oeste.

Note 167: Se asignarán valores positivos a los componentes u en sentido oeste–este.

Note 176: Cuando sea necesario indicar más de un período o desplazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo complejas se definirán en sucesión inmediata en el siguiente orden: período conjunto (según corresponda), seguido por el período de predicción (según corresponda), seguido por el período de promedio o acumulación (según corresponda).

Note 178: Cuando se indique la expresión “período determinado” en la columna “nombre del elemento”, deberá indicarse el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.

Note 179: Cuando se acumulen o promedien los valores (por ejemplo en relación con un determinado período de tiempo), el número total de valores de los que se obtienen los valores acumulados o promediados podrán representarse utilizando la referencia 0 08 022.

Note 180: Normas para la información sobre vientos: Velocidad Dirección Valor faltante Valor faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1°–360° Velocidad solamente >0 Valor faltante Dirección solamente Valor faltante 1°–360° “Ligero y variable” >0 0 No hay observaciones

Note 181: Normas de notificación sobre mar de viento y olas: Observación Velocidad Dirección Ninguna observación faltante faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1–360 Velocidad únicamente >0 faltante Dirección únicamente faltante 1–360 >0 0 “Ligero y variable”