Clase 29: Datos cartográficos

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 29 001 | Tipo de proyección | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 29 002 | Tipo de retícula de coordenadas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 29 014 | Lista opcional de parámetros para una biblioteca externa de proyecciones cartográficas | CCITT IA5 | 0 | 0 | 504 | Carácter | 0 | 63 |  |

Note 23: El valor –0,1 kg m–2 antes de la aplicación del factor de escala (–1 después de su aplicación o en la clave CREX) indicará “trazas” (no mensurable, menos de 0,05 kg m–2).

Note 25: Una significación definida anteriormente puede anularse transmitiendo un “valor faltante” a partir de la tabla de cifrado o de banderines apropiada.

Note 27: Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/04 – 3

Note 32: Solo se indicará el rumbo o azimut en relación con la localización comunicada que no volverá a especificarse.

Note 62: Tan solo se indicará la distancia en relación con la localización comunicada y el rumbo, azimut o elevación y no se volverá a especificar esta localización.

Note 63: Se asignarán valores positivos a la radiación descendente.

Note 64: Se asignarán valores positivos a los componentes descendentes w cuando las unidades sean Pa s –1.

Note 66: Se asignarán valores negativos a los incrementos este-oeste.

Note 75: Para los descriptores CREX F = B, no 0.

Note 92: Para distinguir claramente los casos de datos faltantes y de píxeles saturados, los datos de imagen de n bits deberían cifrarse utilizando una anchura de datos de n + 1. Si tal descriptor no está disponible ya en la Clase 30, debería utilizarse un descriptor de operación 2 01 YYY para modificar la anchura de datos de la entrada existente, si fuese necesario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/30 – 1

Note 105: Para indicar períodos de tiempo o desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se emplearán períodos de tiempo negativos o desplazamientos.

Note 110: Se asignarán valores negativos a los incrementos norte-sur.

Note 115: La anchura de datos de los píxeles puede cambiarse mediante el descriptor 2 01 YYY.

Note 121: En relación con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precisión prevista.

Note 122: Se asignarán valores negativos a la latitud sur.

Note 123: Se asignarán valores positivos a los componentes v en sentido sur–norte.

Note 126: Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del 1° del Polo Norte o del Polo Sur se notificarán de manera que el cero de su acimut esté alineado, coincidiendo con los 0° del meridiano de Greenwich. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/11 – 6

Note 140: El tamaño del píxel en la horizontal – 1 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 141: El tamaño del píxel en la horizontal – 2 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 145: La significación de los períodos o desplazamientos de tiempo se puede indicar utilizando la clave de significación del tiempo correspondiente a la referencia de tabla 0 08 021.

Note 149: La localización del tiempo, cuando se utiliza con valores de predicción, indicará la hora del estado inicial de la predicción o el comienzo del período de predicción; cuando se utilice con promedios de conjunto de valores de predicción, la localización del tiempo indicará el estado inicial o el comienzo de la primera predicción de las que se obtienen los valores medios de conjunto

Note 155: Esta clase también puede contener elementos relativos a los procedimientos de observación.

Note 156: Esta clase incluirá elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteorológicos transmitidos.

Note 158: Respecto a los períodos o desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo, será necesario determinar la localización inicial del tiempo antes de utilizarlos, y a continuación, según corresponda, se indicará la definición y significación del tiempo.

Note 160: Se asignarán valores negativos a la radiación ascendente.

Note 161: Se asignarán valores positivos a los componentes ascendentes w cuando las unidades sean m s–1.

Note 162: Intervalos útiles utilizados: de 1011 Bq a 1019 Bq para emisiones; de 10–2 Bq a 107 Bq y de 10–2 mSv a 107 mSv para concentraciones y dosis.

Note 163: Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre –90 grados y +90 grados.

Note 164: Los valores de longitud quedarán comprendidos entre –180 grados y +180 grados.

Note 165: Se indicarán los elementos verticales y la presión para determinar los valores de estos elementos con independencia del elemento o variable que indique la coordenada vertical.

Note 166: Se asignarán valores negativos a la longitud oeste.

Note 167: Se asignarán valores positivos a los componentes u en sentido oeste–este.

Note 176: Cuando sea necesario indicar más de un período o desplazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo complejas se definirán en sucesión inmediata en el siguiente orden: período conjunto (según corresponda), seguido por el período de predicción (según corresponda), seguido por el período de promedio o acumulación (según corresponda).

Note 178: Cuando se indique la expresión “período determinado” en la columna “nombre del elemento”, deberá indicarse el período correspondiente, utilizando referencias de la Clase 04.

Note 179: Cuando se acumulen o promedien los valores (por ejemplo en relación con un determinado período de tiempo), el número total de valores de los que se obtienen los valores acumulados o promediados podrán representarse utilizando la referencia 0 08 022.

Note 180: Normas para la información sobre vientos: Velocidad Dirección Valor faltante Valor faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1°–360° Velocidad solamente >0 Valor faltante Dirección solamente Valor faltante 1°–360° “Ligero y variable” >0 0 No hay observaciones

Note 181: Normas de notificación sobre mar de viento y olas: Observación Velocidad Dirección Ninguna observación faltante faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1–360 Velocidad únicamente >0 faltante Dirección únicamente faltante 1–360 >0 0 “Ligero y variable”