Categoría 07: Secuencias de los informes de las observaciones de superficie (tierra)

3 07 001 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 3 02 011 | Estación de baja altitud | Informe básico de observación de superficie |  |

3 07 002 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 032 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 02 011 | Estación de baja altitud | Informe básico de observación de superficie |  |

3 07 003 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 001 | Estación de baja altitud | Localización (gran exactitud) e informe básico |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |

3 07 004 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 002 | Estación de baja altitud | Localización (exactitud aproximada) e informe básico |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |

3 07 005 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 001 | Estación de baja altitud | Localización (gran exactitud) e informe básico |  |
| 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes | 4 capas |  |

3 07 006 (Estación de baja altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 002 | Estación de baja altitud | Localización (exactitud aproximada) e informe básico |  |
| 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes | 4 capas |  |

3 07 007 (Estación de gran altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 3 02 012 | Estación de gran altitud | Informe básico de observación de superficie |  |

3 07 008 (Estación de gran altitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 032 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 02 012 | Estación de gran altitud | Informe básico de observación de superficie |  |

3 07 009

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 3 02 013 | Informe básico de observación de superficie |  |  |

3 07 011 (Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 063 | Indicador de ubicación de la OACI |  |  |
| 0 02 001 | Tipo de estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | YY |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GG, gg |  |
| 3 01 024 | Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 0 07 006 | Altura por encima de la estación | Altura de un anemómetro |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 016 | Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable |  |  |
| 0 11 017 | Dirección dextrorsa extrema de un viento variable |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento |  |  |
| 0 07 006 | Altura por encima de la estación | Altura de un termómetro |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 003 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
| 0 10 052 | Ajuste del altímetro (QNH) |  |  |
| 0 20 009 | Indicador general del tiempo (TAF/METAR) |  |  |

3 07 012 (Visibilidad horizontal)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 3 |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut | Dirección de la visibilidad observada |  |
| 0 20 001 | Visibilidad horizontal |  |  |

3 07 013 (Alcance visual en pista)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 06 000 | Repetición diferida de 6 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 4 |  |
| 0 01 064 | Designador de la pista |  |  |
| 0 08 014 | Calificador para el alcance visual en pista |  |  |
| 0 20 061 | Alcance visual en pista |  |  |
| 0 08 014 | Calificador para el alcance visual en pista |  |  |
| 0 20 061 | Alcance visual en pista |  |  |
| 0 20 018 | Tendencia del alcance visual en pista |  |  |

3 07 014 (Tiempo significativo presente o previsto)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 3 |  |
| 0 20 019 | Tiempo significativo presente o previsto |  |  |

3 07 015 (Grupo(s) de nubes)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes | NsNsNs, CC, hshshs |  |
| 0 20 002 | Visibilidad vertical |  |  |

3 07 016 (Fenómenos meteorológicos significativos recientes)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 3 |  |
| 0 20 020 | Fenómenos meteorológicos significativos recientes |  |  |

3 07 017 (Cizalladura del viento en la(s) pista(s))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 11 070 | Designador de la pista afectada por la cizalladura del viento (incluido ALL) |  |  |

3 07 018 (Pronóstico de tipo tendencia para el aterrizaje)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 08 016 | Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 2 |  |
| 0 08 017 | Calificador de la hora a la cual se espera que se produzca el cambio previsto | FM, TL, AT |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GG, gg |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 1 |  |
| 0 07 006 | Altura por encima de la estación |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento |  |  |
| 0 20 009 | Indicador general del tiempo (TAF/METAR) |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 1 |  |
| 0 20 001 | Visibilidad horizontal |  |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | w´w´ |  |

3 07 020 (METAR/SPECI corto)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 011 | Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR |  |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | w´w´ |  |
| 3 07 016 | Fenómenos meteorológicos significativos recientes | REw´w´ |  |

3 07 021 (Secuencia total para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 011 | Parte principal de los datos para la representación de la clave METAR/SPECI en BUFR |  |  |
| 3 07 012 | Visibilidad horizontal | DvVVVV |  |
| 3 07 013 | Alcance visual en pista | DRDR/VRVRVRVR |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | w´w´ |  |
| 3 07 015 | Grupo(s) de nubes |  |  |
| 3 07 016 | Fenómenos meteorológicos significativos recientes | REw´w´ |  |
| 3 07 017 | Cizalladura del viento en la(s) pista(s) |  |  |
| 3 07 018 | Pronóstico de tipo tendencia para el aterrizaje |  |  |
| 3 07 015 | Grupo(s) de nubes |  |  |

3 07 022 (Datos terrestres del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto, |  |  |
| 3 01 022 | Latitud/longitud (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 23 período de control |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 0 33 038 | Banderines de calidad para datos del GNSS basados en tierra |  |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Número de satélites del GNSS utilizados |  |
| 1 06 025 | Repetir 6 descriptores 25 veces |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 0 01 050 | Número de identificación del transmisor de la plataforma |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 021 | Elevación |  |  |
| 0 15 031 | Retardo del trayecto atmosférico en la señal del satélite |  |  |
| 0 15 032 | Error estimado en un retardo de trayecto atmosférico |  |  |
| 0 08 060 | Significación del modo de exploración de la muestra | = 5 para norte/sur |  |
| 0 15 033 | Diferencia en retardos de trayecto para visiones del limbo en extremos de la exploración |  |  |
| 0 15 034 | Error estimado en la diferencia de retardo de trayecto |  |  |
| 0 08 060 | Significación del modo de exploración de la muestra | = 6 para este/oeste |  |
| 0 15 033 | Diferencia en retardos de trayecto para visiones del limbo en extremos de la exploración |  |  |
| 0 15 034 | Error estimado en la diferencia de retardo de trayecto |  |  |
| 0 15 035 | Componente del retardo del trayecto cenital debido a vapor de agua |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 13 016 | Agua precipitable |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 15 011 | Logaritmo 10 de la densidad de electrones integrada |  |  |

3 07 024 (Datos GNSS terrestres – Retraso total inclinado)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 01 040 | Código de identificación del centro de procesamiento | Centro de procesamiento del GNSS |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 30 hora de ocurrencia |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
| 3 01 022 | Latitud/longitud (gran precisión), altura de la estación |  |  |
| 0 10 036 | Ondulación del geoide | Altura del geoide por encima del elipsoide WGS-84, ±150 m a 1 cm |  |
| 0 25 061 | Identificación y número de versión del software | Software de procesamiento del GNSS, versión del software |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 1 20 000 | Repetición diferida de 20 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 25 060 | Identificación del software |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  |  |
| 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 15 079 | Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra |  |  |
| 0 15 080 | Error estimado en el retraso del trayecto cenital en una atmósfera neutra |  |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) |  |  |
| 0 33 093 | Banderines de calidad ampliados para datos GNSS terrestres |  |  |
| 0 15 089 | Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera hidrostática neutra |  |  |
| 0 15 035 | Componente del retraso del trayecto cenital debido al vapor de agua |  |  |
| 1 02 002 | Repetir 2 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 08 060 | Significación del modo de exploración de la muestra | =5 norte/sur o = 6 este/oeste |  |
| 0 15 083 | Gradiente en atmósfera neutra estimado a través del GNSS |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 13 016 | Agua precipitable |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 15 011 | Log10 de la densidad de electrones integrada |  |  |
| 1 31 000 | Repetición diferida de 31 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 25 060 | Identificación del software |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | 0 |  |
| 0 33 093 | Banderines de calidad ampliados para datos GNSS terrestres |  |  |
| 1 25 000 | Repetición diferida de 25 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factores de repetición diferida del descriptor | Cantidad de satélites GNSS utilizados |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 0 01 050 | Número de identificación del transmisor de la plataforma |  |  |
| 0 01 150 | Sistema de coordenadas de referencia | = 5° sistema de coordenadas ECF |  |
| 2 02 127 | Cambio de escala |  |  |
| 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 021 | Elevación |  |  |
| 0 15 038 | Retraso del trayecto debido a una atmósfera neutra |  |  |
| 0 15 039 | Error estimado en el retraso del trayecto en una atmósfera neutra |  |  |
| 0 15 090 | Retraso del trayecto debido a una atmósfera hidrostática neutra |  |  |
| 0 15 081 | Retraso del trayecto húmedo debido a una atmósfera neutra |  |  |
| 0 15 082 | Vapor de agua integrado en el trayecto |  |  |
| 0 15 079 | Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera neutra |  |  |
| 0 15 089 | Retraso del trayecto cenital debido a una atmósfera hidrostática neutra |  |  |
| 0 15 035 | Componente del retraso del trayecto cenital debido al vapor de agua |  |  |
| 1 02 002 | Repetir dos descriptores dos veces |  |  |
| 0 08 060 | Significación del modo de exploración de la muestra | =5 norte/sur o = 6 este/oeste |  |
| 0 15 083 | Gradiente en atmósfera neutra estimado a través del GNSS |  |  |
| 0 15 084 | Residuos de mínimos cuadrados en el GNSS |  |  |
| 0 15 085 | Retraso por efectos multitrayecto en el GNSS |  |  |
| 0 15 086 | Función de mapeo hidrostático del GNSS |  |  |
| 0 15 087 | Función de mapeo húmedo del GNSS |  |  |
| 0 15 088 | Función de mapeo de gradiente del GNSS |  |  |
| 0 15 011 | Log10 de la densidad de electrones integrada |  |  |

3 07 030 (Datos sobre el ozono - observación única)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 15 001 | Ozono total |  |  |
| 0 15 002 | Masa de aire (correspondiente a una trayectoria oblicua a una altura de 22 km) |  |  |

3 07 031 (Datos sobre el ozono - observaciones promediadas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Número de mediciones |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Valor promedio de las mediciones de ozono |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 9 mejor estimación de la desviación estándar |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Mejor estimación de la desviación estándar de la medición del ozono |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 11 media armónica |  |
| 0 15 002 | Masa de aire (correspondiente a una trayectoria oblicua a una altura de 22 km) | Valor de la media armónica de la masa de aire |  |

3 07 041 (Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 3 01 024 | Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Medición del ozono |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Medición del ozono |  |
| 3 01 070 | Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Brewer |  |  |
| 3 07 030 | Datos sobre el ozono – observación única |  |  |

3 07 042 (Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 3 01 024 | Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Medición del ozono |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Medición del ozono |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 8 media de conjunto |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | Período de tiempo (minutos) para el cálculo del promedio |  |
| 3 01 070 | Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Brewer |  |  |
| 3 07 031 | Datos sobre el ozono – observaciones promediadas |  |  |

3 07 043 (Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 3 01 024 | Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Medición del ozono |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Medición del ozono |  |
| 3 01 074 | Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Dobson |  |  |
| 3 07 030 | Datos sobre el ozono – observación única |  |  |

3 07 044 (Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 3 01 024 | Latitud/longitud (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Medición del ozono |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Medición del ozono |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 8 media del conjunto |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | Período de tiempo(minutos) para el cálculo del promedio |  |
| 3 01 074 | Instrumento para la medición del ozono – espectrofotómetro Dobson |  |  |
| 3 07 031 | Datos sobre el ozono – observaciones promediadas |  |  |

3 07 045 (Parte principal de METAR/SPECI), en sustitución de 3 07 011

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 063 | Indicador de ubicación de la OACI | CCCC |  |
| 0 08 079 | Estado del producto | METAR SPECI COR |  |
| 0 02 001 | Tipo de estación | AUTO |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | YY |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GGgg |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | = 10 m (si no se dispone del valor real) |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento | ddd |  |
| 0 11 016 | Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable | dndndn |  |
| 0 11 017 | Dirección dextrorsa extrema de un viento variable | dxdxdx |  |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 083 | Velocidad del viento | ff- km/h | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 084 | Velocidad del viento | ff - kt | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | ff - m/s | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 085 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - km/h | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 086 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - kt | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - m/s | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o las ráfagas de viento | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | = 2 m (si no se dispone del valor real) |  |
| 0 12 023 | Temperatura | T´T´ - Celsius |  |
| 0 12 024 | Temperatura del punto de rocío | T´dT´d - Celsius |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 10 052 | Ajuste del altímetro (QNH) | QPHPHPHPH |  |
| 0 20 009 | Indicador general del tiempo (TAF/METAR) | CAVOK |  |

3 07 046 (Visibilidad METAR/SPECI)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 20 060 | Visibilidad horizontal reinante | VVVV o VVVVNDV |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Hasta 2 |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut | Dirección de la visibilidad mínima observada |  |
| 0 20 059 | Visibilidad horizontal mínima | VNVNVNVN |  |

3 07 047 (Nubes METAR/SPECI/TAF), en sustitución de 3 07 015)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) |  |  |
| 0 20 011 | Nubosidad | NsNsNs |  |
| 0 20 012 | Tipo de nubes | CC |  |
| 0 20 013 | Altura de la base de las nubes | hshshs - m |  |
| 0 20 092 | Altura de la base de las nubes | hshshs - ft |  |
| 0 20 002 | Visibilidad vertical | VVhshshs - m |  |
| 0 20 091 | Visibilidad vertical | VVhshshs - ft |  |

3 07 048 (Pronóstico de tipo tendencia), en sustitución de 3 07 018

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 08 016 | Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo | TTTTT NOSIG |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | = 0, 1 o 2 |  |
| 0 08 017 | Calificador de la hora a la cual se espera se produzca el cambio previsto | TT |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GGgg |  |
| 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 0 o 1 |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | = 10 m (si no se dispone del valor real) |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento | ddd |  |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 083 | Velocidad del viento | ff - km/h | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 084 | Velocidad del viento | ff - kt | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | ff - m/s | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 085 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - km/h | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 086 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - kt | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - m/s | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 009 | Indicador general del tiempo (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 0 o 1 |  |
| 0 20 060 | Visibilidad horizontal reinante | VVVV |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | Intensidad del estado del tiempo y fenómenos meteorológicos w´w´ |  |
| 3 07 047 | Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |

3 07 049 (Estado del mar)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 0 o 1 |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua | TsTs |  |
| 0 22 021 | Altura de las olas | S´ |  |

3 07 050 (Estado de la pista)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 0 o 1 |  |
| 0 20 085 | Estado general de la pista | SNOCLO |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 01 064 | Designador de la pista | DRDR |  |
| 0 20 085 | Estado general de la pista | CLRD// |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 01 064 | Designador de la pista | DRDR |  |
| 0 20 086 | Depósitos en la pista | ER |  |
| 0 20 087 | Contaminación en la pista | CR |  |
| 0 20 088 | Espesor de los depósitos en la pista | eReR |  |
| 0 20 089 | Coeficiente de rozamiento de la pista | BRBR |  |

3 07 051 (METAR/SPECI completo), en sustitución de 3 07 021

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 045 | Parte principal de los datos METAR/SPECI , en sustitución de 3 07 011 |  |  |
| 3 07 046 | Visibilidad METAR/SPECI | VVVV o VVVVNDV VNVNVNVNDv |  |
| 3 07 013 | Alcance visual en pista | RDRDR/VRVRVRVR |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | Intensidad del tiempo y fenómenos meteorológicos w´w´ |  |
| 3 07 047 | Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |
| 3 07 016 | Fenómenos meteorológicos significativos recientes | REw´w´ |  |
| 3 07 017 | Cizalladura del viento en la(s) pista(s)) | WS RDRDR |  |
| 3 07 049 | Estado del mar | WTsTs/SS´ |  |
| 3 07 050 | Estado de la pista | RDRDRERCReReRBRBR |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | = 0 a 3 normalmente |  |
| 3 07 048 | Predicción de tipo tendencia, en sustitución de 3 07 018 |  |  |

3 07 052 (Identificación de la predicción de aeródromo e intervalo del tiempo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 063 | Indicador de ubicación de la OACI | CCCC |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 0 hora de emisión de la predicción |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | YY |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GGgg |  |
| 0 08 079 | Estado del producto | COR CNL AMD NIL |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 1 hora de comienzo del período de predicción |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Y1Y1 |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | G1G1 |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 2 hora de finalización del período de predicción |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | Y2Y2 |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | G2G2 |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |

3 07 053 (Tiempo previsto en un aeródromo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | = 10 m (si no se dispone del valor real) |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento | ddd |  |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 083 | Velocidad del viento | ff - km/h | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 084 | Velocidad del viento | ff - kt | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | ff - m/s | Note 76: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | P |  |
| 0 11 085 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - km/h | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 086 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - kt | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas de viento | fmfm - m/s | Note 75: En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y: 0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s–1 en los datos alfanuméricos, 0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h–1 o en m s–1 en los datos alfanuméricos. |
| 0 08 054 | Calificador de la velocidad del viento o de las ráfagas de viento | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 009 | Indicador general del tiempo (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |
| 0 20 060 | Visibilidad horizontal reinante | VVVV |  |
| 3 07 014 | Tiempo significativo presente o previsto | w´w´ |  |
| 3 07 047 | Nubes METAR/SPECI/TAF, en sustitución de 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |

3 07 054 (Predicción de temperaturas extremas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | = 2 m (si no se dispone del valor real) |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 3 hora de predicción de la temperatura máxima |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora | GFGF |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 3 mínimo |  |
| 0 12 023 | Temperatura | TFTF - Celsius |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 4 tiempo de predicción de la temperatura mínima |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora | GFGF |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 2 máximo |  |
| 0 12 023 | Temperatura | TFTF - Celsius |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |

3 07 055 (Indicador de cambio y cambios de la predicción)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 33 045 | Probabilidad del suceso siguiente | C2C2 |  |
| 0 08 016 | Calificador de cambio de un pronóstico de tipo tendencia o de un pronóstico de aeródromo | TTTTTT |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 5 hora del comienzo del cambio de predicción |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GGgg |  |
| 0 08 039 | Significación temporal (predicción aeronáutica) | = 6 hora de finalización del cambio de predicción |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GeGe |  |
| 3 07 053 | Tiempo previsto en un aeródromo | Durante o después del cambio |  |

3 07 056 (Pronóstico de aeródromo – TAF completo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 052 | Identificación de la predicción de aeródromo e intervalo de tiempo |  |  |
| 3 07 053 | Tiempo previsto en un aeródromo |  |  |
| 3 07 054 | Predicción de temperaturas extremas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 07 055 | Indicador de cambio y cambios de la predicción |  |  |

3 07 060 (Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 07 061 | (Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre) Profundidad por debajo de la superficie terrestre |  |  |
| 0 12 030 | Temperatura del suelo |  |  |

3 07 061 (Datos sobre la temperatura del suelo a un número de profundidades que no exceda de cinco – posición de gran exactitud)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 1 01 005 | Repetir 1 descriptor 5 veces |  |  |
| 3 07 060 | Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre |  |  |

3 07 062 (Datos sobre la temperatura del suelo a un número de profundidades que no exceda de cinco – posición de exactitud aproximada)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 032 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, localización (exactitud aproximada), altura de la estación |  |  |
| 1 01 005 | Repetir 1 descriptor 5 veces |  |  |
| 3 07 060 | Temperatura del suelo por debajo de la superficie terrestre |  |  |

3 07 063 (Profundidad por debajo de la superficie de la tierra y temperatura del suelo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie de la tierra |  |  |
| 0 12 130 | Temperatura del suelo | Escala: 2 |  |

3 07 071 (Valores mensuales de una estación terrestre)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  | Note 59: La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios. |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado | = UTC - LT | Note 59: La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios. |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida al nivel del mar |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar ¦ valor faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar ¦ valor faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 02 051 | Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas |  |  |
| 0 04 051 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima |  |  |
| 0 12 118 | Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 04 052 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima |  |  |
| 0 12 119 | Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 13 004 | Presión del vapor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Valor faltante |  |
| 0 12 151 | Desviación estándar de la temperatura media diaria |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 02 005 | Repetir 5 veces 2 descriptores |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas = 1 presión, = 2 temperatura, = 4 presión del vapor, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima | Véase la columna de la izquierda. |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 14 032 | Insolación total |  |  |
| 0 14 033 | Insolación total |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas | = 6 duración de la insolación |  |
| 0 08 020 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 1 02 018 | Repetir 2 descriptores 18 veces |  |  |
| 0 08 052 | Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia |  |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 12 152 | Temperatura media diaria más alta |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 12 153 | Temperatura media diaria más baja |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 2 valor máximo |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 3 valor mínimo |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Valor faltante |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 02 002 | Tipo de instrumentos para la medición del viento |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 11 046 | Velocidad instantánea máxima del viento |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 04 003 | Día | 1 | Note 27: En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente. |
| 0 04 004 | Hora | 6 | Note 27: En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente. |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes | Note 27: En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente. |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 0 13 051 | Grupo de frecuencia, precipitación |  |  |
| 0 04 053 | Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm |  |  |
| 0 08 050 | Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 5 precipitación |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 1 02 006 | Repetir 2 descriptores 6 veces |  |  |
| 0 08 052 | Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia |  |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 13 052 | Cantidad diaria más alta de precipitación |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |

3 07 072 (Normales mensuales para una estación terrestre)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Año | Comienzo del período de referencia |  |
| 0 04 001 | Año | Final del período de referencia |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día | = 1 | Note 59: La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios. |
| 0 04 004 | Hora | = 0 | Note 59: La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios. |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado | = UTC – LT | Note 59: La identificación de hora se refiere al comienzo del mes para el que se notifican valores mensuales medios. |
| 0 04 022 | Período o desplazamiento de tiempo | 1 |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida al nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 02 051 | Indicador que determina el método de observación de las temperaturas extremas | 2 |  |
| 0 04 051 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima |  |  |
| 0 12 118 | Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 04 052 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima |  |  |
| 0 12 119 | Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 13 004 | Presión del vapor |  |  |
| 0 12 151 | Desviación típica de la temperatura media diaria |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 14 032 | Insolación total |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 04 001 | Año | Comienzo del período de referencia |  |
| 0 04 001 | Año | Final del período de referencia |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día | = 1 | Note 27: En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente. |
| 0 04 004 | Hora | = 6 | Note 27: En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 0600 UTC del primer día del mes y finaliza a las 0600 UTC de primer día del mes siguiente. |
| 0 04 022 | Período o desplazamiento de tiempo | = 1 |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  | Note 25: Si durante el período especificado se modificó la altura del sensor, el valor será el que había en la mayor parte del período. |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 0 04 053 | Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 1 02 008 | Repetir 2 descriptores 8 veces |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 1 presión, = 2 temperatura, = 3 temperatura extrema, = 4 presión del vapor, = 5 precipitación, = 6 duración de la insolación, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima | Note 51: Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el cálculo de las temperaturas máxima y mínima normal, además del número de años faltantes para las temperaturas extremas del aire que se comunican con la cifra 0 08 020 precedida de 0 08 050 en la que se utiliza la figura 3. |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Años | Note 51: Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el cálculo de las temperaturas máxima y mínima normal, además del número de años faltantes para las temperaturas extremas del aire que se comunican con la cifra 0 08 020 precedida de 0 08 050 en la que se utiliza la figura 3. |

3 07 073 (Representación de datos CLIMAT para el mes en cuestión y normales mensuales)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 071 | Valores mensuales de una estación terrestre |  |  |
| 3 07 072 | Normales mensuales de una estación terrestre |  |  |

3 07 074 (Temperatura diaria suplementaria y valores de precipitación para el informe mensual sobre el clima)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Fijado en el número de días de un mes concreto para el cual se notifican datos |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | Normalmente fijado en -24 para señalar el período de tiempo que empieza 24 horas antes de la hora especificada y termina en dicha hora |  |
| 1 02 003 | Repetir 2 descriptores 3 veces |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden = 2 temperatura máxima diaria, = 3 temperatura mínima diaria, = 4 temperatura media diaria | / Véase la columna de la izquierda. |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo |  |  |
| 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 0 13 012 | Espesor de la nieve recién caída |  |  |
| 0 13 013 | Espesor total de la nieve |  |  |

3 07 076 (Valores mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado |  |  |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida al nivel del mar |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar ¦ Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar ¦ Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 02 051 | Indicador que determina el método de observación de temperaturas extremas |  |  |
| 0 04 051 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima |  |  |
| 0 12 118 | Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 04 052 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima |  |  |
| 0 12 119 | Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 13 004 | Presión del vapor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 12 151 | Desviación típica de la temperatura media diaria |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 02 005 | Repetir 2 descriptores 5 veces |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 1 presión, = 2 temperatura, = 4 presión del vapor, = 7 temperatura máxima, = 8 temperatura mínima |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 14 032 | Insolación total |  |  |
| 0 14 033 | Insolación total |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 6 duración de la insolación |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 1 02 018 | Repetir 2 descriptores 18 veces |  |  |
| 0 08 052 | Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia: | viento ≥ 10 m/s, viento ≥ 20 m/s, viento ≥ 30 m/s, temperatura máxima < 273,15 K,temperatura máxima ≥ 298,15 K,temperatura máxima ≥ 303,15 K,temperatura máxima ≥ 308,15 K,temperatura máxima ≥ 313,15 K,temperatura mínima < 273,15 K,sss > 0,00 m, sss > 0,01 m, sss > 0,10 m sss > 0,50 m, visibilidad horizontal < 50 m,visibilidad horizontal < 100 m visibilidad horizontal < 1 000 m, granizo, tormenta |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 12 152 | Temperatura media diaria más alta |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 12 153 | Temperatura media diaria más baja |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 2 valor máximo |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 3 valor mínimo |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 02 002 | Tipo de instrumentos para la medición del viento |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en 1 día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 11 046 | Velocidad instantánea máxima del viento |  |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 04 003 | Día | 1 |  |
| 0 04 004 | Hora | 0 |  |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado |  |  |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 0 13 051 | Grupo de frecuencia, precipitación |  |  |
| 0 04 053 | Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm |  |  |
| 0 08 050 | Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas | = 5 precipitación |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 1 02 006 | Repetir 2 descriptores 6 veces |  |  |
| 0 08 052 | Condición por la que se deduce el número de días de ocurrencia |  |  |
| 0 08 022 | Número total (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 08 053 | Calificador del día de ocurrencia | = 0 en un día únicamente, = 1 en 2 o más días |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 13 052 | Cantidad diaria más alta de precipitación |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |

3 07 077 (Normales mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Año | Comienzo del período de referencia |  |
| 0 04 001 | Año | Final del período de referencia |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día | 1 |  |
| 0 04 004 | Hora | 0 |  |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado |  |  |
| 0 04 022 | Período o desplazamiento de tiempo | 1 |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida a nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 02 051 | Indicador que determina el método de observación de temperaturas extremas |  |  |
| 0 04 051 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima |  |  |
| 0 12 118 | Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 04 052 | Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima |  |  |
| 0 12 119 | Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas anteriores |  |  |
| 0 13 004 | Presión del vapor |  |  |
| 0 12 151 | Desviación típica de la temperatura media diaria |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 14 032 | Insolación total |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 04 001 | Año | Comienzo del período de referencia |  |
| 0 04 001 | Año | Final del período de referencia |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día | 1 |  |
| 0 04 004 | Hora | 0 |  |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado |  |  |
| 0 04 022 | Período o desplazamiento de tiempo | 1 |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 0 04 053 | Número de días con precipitación igual o superior a 1 mm |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 02 008 | Repetir 2 descriptores 8 veces |  |  |
| 0 08 050 | Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas: | presión, temperatura, temperaturas extremas, presión del vapor, precipitación, duración de la insolación, temperatura máxima, temperatura mínima |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Años |  |

3 07 078 (Secuencia para la representación de valores mensuales apropiados para datos CLIMAT conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 076 | Valores mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales |  |  |
| 3 07 077 | Normales mensuales de una estación terrestre conforme a las prácticas de notificación regionales o nacionales |  |  |

3 07 079 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con base por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 22 061 | Estado del mar |  |  |
| 0 20 058 | Visibilidad hacia el mar desde una estación costera |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 056 | Temperatura del mar/agua | Temperatura de la superficie del mar/ agua, método de medición, profundidad por debajo de la superficie del agua |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 055 | Engelamiento y hielo |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “de período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 080 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) |  |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “del período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 081 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR I)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 0 12 122 | Temperatura mínima del suelo en la noche anterior |  |  |
| 0 13 056 | Naturaleza e intensidad de la precipitación |  |  |
| 0 13 057 | Hora de comienzo o final de la precipitación |  |  |
| 0 20 101 | Nombre de la langosta (acrídidos) |  |  |
| 0 20 102 | Color de la langosta (adulta) |  |  |
| 0 20 103 | Fase de desarrollo de las langostas |  |  |
| 0 20 104 | Estado de la organización de los enjambres o bandas de langostas |  |  |
| 0 20 105 | Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre |  |  |
| 0 20 106 | Densidad de la población de langostas |  |  |
| 0 20 107 | Dirección de los desplazamientos del enjambre de langostas |  |  |
| 0 20 108 | Extensión de la vegetación |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “en el período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 082 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR II)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 0 12 121 | Temperatura mínima del suelo | En la hora de observación | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 0 12 122 | Temperatura mínima del suelo en la noche anterior |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “del período” |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |

3 07 083 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR III)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  | Note 2: La secuencia 3 07 082 se ha relegado. |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 0 12 122 | Temperatura mínima del suelo en la noche anterior |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos ”del período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 084 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de la AR IV)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 0 20 055 | Estado del cielo en los trópicos |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 05 001 | Significado del carácter | Campo de caracteres de 1 carácter |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “del período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 086 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR VI)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 3 02 066 | Fenómenos meteorológicos peligrosos |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “del período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas |  |  |

3 07 087 (Parámetros “instantáneos” de la secuencia 3 07 089)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM | IIiii |  |
| 0 02 001 | Tipo de estación | ix |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | YY |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | GG, gg |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 3 02 001 | Presión y cambio de presión en 3 horas | PoPoPoPo, PPPP, ppp, a |  |
| 0 10 062 | Cambio de presión en 24 horas | p24p24p24 |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar a3= 925, 850, 700, ...hPa ¦ Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar hhh ¦ Fijar en faltante para las estaciones de tierras bajas |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Medición de la temperatura |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire | snTTT ¦ Escala: 2 |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío | snTdTdTd ¦ Escala: 2 |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 001 | Visibilidad horizontal | VV |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes (total) N: si N = 9, entonces 0 20 010 = 113, si N = /, entonces 0 20 010 = valor faltante ¦ Significación vertical: si se observan CL, entonces 0 08 002 = 7 ¦ Nubes bajas: si no se observan CL y se observan CM, entonces 0 08 002 = 8 ¦ Nubes medias, si solo se observan CH, entonces 0 08 002 = 0, si N = 9, entonces 0 08 002 = 5, si N = 0, entonces 0 08 002 = 62, si N = /, entonces 0 08 002 = valor faltante ¦ Nubosidad (nubes bajas o medias) Nh: si N = 0, entonces 0 20 011 = 0, si N = 9, entonces 0 20 011 = 9, si N = /, entonces 0 20 011 = valor faltante ¦ Altura de la base de las nubes h: si N = 0 o /, entonces 0 20 013 = valor faltante ¦ Tipo de nubes (nubes bajas) CL 0 20 012 = CL + 30, si N = 0, entonces 0 20 012 = 30, si N = 9 o /, entonces 0 20 012 = 62 ¦ Tipo de nubes (nubes medias) CM: 0 20 012 = CM + 20, si N = 0, entonces 0 20 012 = 20, si N = 9 o ¦ o CM = /, entonces 0 20 012 = 61 ¦ Tipo de nubes (nubes altas) CH: 0 20 012 = CH + 10, si N = 0, entonces 0 20 012 = 10, si N = 9 o ¦ o CH = /, entonces 0 20 012 = 60 |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes | Significación vertical en cualquier capa Cb,0 08 002 = 4, en caso contrario: en la primera repetición, si N = 9, entonces 0 08 002 = 5, si N = /, entonces 0 08 002 = valor faltante, en caso contrario 0 08 002 = 1, en las restantes repeticiones 0 08 002 = 2, 3, 4 ¦ Nubosidad Ns: en la primera repetición: si N = /, entonces 0 20 011 = valor faltante, en caso contrario, 0 20 011 = Ns, en las restantes repeticiones, 0 20 011 = Ns ¦ Tipo de nubes C: si N = 9 o /, entonces 0 20 012 = valor faltante, en caso contrario, 0 20 012 = C ¦ Altura de la base de las nubes hshs |  |

3 07 088 (Parámetros “período” de la secuencia 3 07 089)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 20 003 | Tiempo presente y pasado Tiempo presente | ww |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | = –6 a 00, 06, 12, 18 UTC, = –3 a 03, 09,15, 21 UTC |  |
| 0 20 004 | Tiempo pasado (1) | W1 |  |
| 0 20 005 | Tiempo pasado (2) | W2 |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 0 02 004 | Tipo de instrumento utilizado para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se informa la evapotranspiración | iE |  |
| 0 13 033 | Evaporación/evapotranspiración | EEE |  |
| 1 02 002 | Insolación Repetir 2 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | = -24 (horas) en la primera repetición, =-1 (hora) en la segunda repetición |  |
| 0 14 031 | Insolación total | SSS en la primera repetición, SS en la segunda repetición |  |
| 1 02 002 | Repetir 2 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | tR |  |
| 0 13 011 | Precipitación total/equivalente total en agua | RRR ¦ = 0 sin precipitación, = –0,1 traza |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Medición de la temperatura |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 0 12 111 | Temperatura máxima en altura y durante un período determinado | snTxTxTx |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 0 12 112 | Temperatura mínima en altura y durante un período determinado | snTnTnTn |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Medición del viento |  |
| 0 02 002 | Tipo de instrumentos para la medición del viento | iw |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 (minutos), o número de minutos tras un cambio significativo del viento, si lo hubiese |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento | dd ¦ Si dd = 00 en calma o dd = 99 variable, 0 11 001 = 0 |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | ff |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |

3 07 089 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación terrestre fija apropiados para datos SYNOP cifrados manualmente en CREX)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 087 | Parámetros “instantáneos” de la secuencia 3 07 089 |  |  |
| 3 07 088 | Parámetros “período” de la secuencia 3 07 089 |  |  |

3 07 090 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de una estación terrestre móvil apropiados para los datos SYNOP MOBIL)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 092 | Identificación de la estación de superficie móvil, fecha/hora, coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) |  |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo |  |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos “del período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir 1 descriptor 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

3 07 091 (Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de una hora con identificación de estaciones nacionales y de la OMM)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 089 | Identificación de la estación nacional |  |  |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 0 08 010 | Calificador de superficie (datos de temperatura) |  |  |
| 3 01 091 | Instrumentos en la estación de superficie |  |  |
| 3 02 001 | Presión y cambio de presión en 3 horas |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar |  |
| 3 02 072 | Datos de temperatura y humedad |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 1 01 005 | Repetir 1 descriptor 5 veces |  |  |
| 3 07 063 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre y temperatura del suelo |  |  |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 069 | Datos de visibilidad |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 20 031 | Depósito de hielo (espesor) |  |  |
| 0 20 032 | Velocidad de acumulación del hielo (estimada) |  |  |
| 0 02 038 | Método de medición de la temperatura y/o la salinidad del agua |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua | Escala: 2 |  |
| 3 02 021 | Olas |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 078 | Estado del suelo y medición del espesor de la nieve |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 073 | Datos de nubes |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 074 | Tiempo presente y pasado |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 175 | Intensidad de la precipitación, tamaño del elemento de precipitación |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 (minutos) |  |
| 3 02 076 | Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos |  |  |
| 3 02 071 | Datos del viento en un período de una hora |  |  |
| 3 02 077 | Datos de temperatura extrema |  |  |
| 0 07 033 | Altura del sensor sobre la superficie del agua | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 079 | Medición de la precipitación |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 080 | Medición de la evaporación |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 081 | Datos de insolación total |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 082 | Datos de radiación |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = -10 (minutos) |  |
| 0 13 059 | Número de relámpagos (tormenta) |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 3 02 083 | Estadísticas de primer orden de P, W, T, U |  |  |
| 0 33 005 | Información sobre la calidad (datos EMA) |  |  |
| 0 33 006 | Información interna sobre el estado de la medición (EMA) |  |  |

3 07 092 (Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de -n minutos)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
| 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  |  |
| 2 08 040 | Cambio de anchura del campo IA5 CCITT |  |  |
| 0 01 019 | Nombre completo de la estación o emplazamiento | 40 caracteres |  |
| 2 08 000 | Cambio de anchura del campo IA5 CCITT |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día | La identificación de la hora indica el final del período de -n minutos |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 01 023 | Número de secuencia de la observación |  |  |
| 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 10 004 | Presión | Valor medido de la presión del aire en el emplazamiento del sensor y a la altura del sensor |  |
| 0 10 051 | Presión reducida al nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Nivel estándar |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial | Nivel estándar |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 08 010 | Calificador de superficie (datos de temperatura) |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/Temperatura del aire | Escala: 2 |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío | Escala: 2 |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa | Información obligatoria (suponiendo que haya un sensor de humedad instalado), anchura de datos 11 bits |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 0 13 009 | Humedad relativa () | Valor original medido |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 010 | Calificador de superficie (temperatura de datos) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 07 000 | Repetición diferida de 7 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 12 130 | Temperatura del suelo |  |  |
| 0 13 111 | Humedad del suelo |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 33 041 | Atributo del valor siguiente |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 20 001 | Visibilidad horizontal |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 20 010 | Cobertura de nubes (total) |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 07 000 | Repetición diferida de 7 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones de superficie) |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 20 011 | Nubosidad |  |  |
| 0 20 013 | Altura de la base de las nubes |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 20 062 | Estado del suelo (con o sin nieve) |  |  |
| 0 13 013 | Espesor total de la nieve |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 20 003 | Tiempo presente |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 13 011 | Precipitación total/equivalente total en agua | Nieve |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediada en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 11 043 | Dirección máxima de las ráfagas de viento |  |  |
| 0 11 041 | Velocidad máxima de las ráfagas del viento |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = –n minutos (por defecto n=10) |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 14 031 | Insolación total |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 10 000 | Repetición diferida de 10 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | Abierto o cerrado (1/0) |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = –n minutos (por defecto n = 10) |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 14 002 | Radiación de onda larga integrada en un período determinado | Radiación de onda larga ascendente¦ De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 2: valores negativos |  |
| 0 14 002 | Radiación de onda larga integrada en un período determinado | Radiación de onda larga descendente ¦De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 1: valores positivos |  |
| 0 14 004 | Radiación de onda corta integrada en un período determinado | Radiación de onda larga ascendente ¦De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 2: valores negativos |  |
| 0 14 028 | Radiación solar global (gran exactitud) integrada en un período determinado |  |  |
| 0 14 029 | Radiación solar difusa (gran exactitud) integrada en un período determinado |  |  |
| 0 14 030 | Radiación solar directa (gran exactitud) integrada en un período determinado |  |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | = –n minutos (por defecto n = 10) |  |
| 0 02 071 | Longitud de onda espectrográfica | UV-A: 315 nm |  |
| 0 02 072 | Anchura espectrográfica | UV-A: 85 nm |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado |  |  |
| 0 14 072 | Irradiación UV mundial | Integrada en un período especificado ¦Irradiación UV-A ¦De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 8 (ISO 21348: intervalo de longitud de onda UV- A 315 ≤ λ ≤400 nm) |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |
| 0 02 071 | Longitud de onda espectrográfica | UV-B: 280 nm |  |
| 0 02 072 | Anchura espectrográfica | UV-B: 35 nm |  |
| 2 04 018 | Adición de campo asociado |  |  |
| 0 31 021 | Significación del campo asociado | Banderín de calidad |  |
| 0 14 072 | Irradiación UV mundial | Integrada en un período especificado ¦ Irradiación UV-B ¦ De acuerdo con la Tabla B de BUFR, en la Clase 14, nota 8 (ISO 21348 intervalo de longitud de onda UV- B 280 ≤ λ ≤ 315 nm) |  |
| 2 04 000 | Adición de campo asociado | Anular |  |

3 07 096 (Secuencia para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie; hora; coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 01 089 | Identificación nacional de la estación |  |  |
| 0 08 010 | Calificador de superficie (datos de temperatura) |  |  |
| 3 01 091 | Instrumentos en la estación de superficie |  |  |
| 3 02 084 | Datos “instantáneos” de la secuencia 3 07 096 |  |  |
| 3 02 085 | Datos “de período” de la secuencia 3 07 096 |  |  |
| 0 33 005 | Información sobre la calidad (datos EMA) |  |  |
| 0 33 006 | Información interna sobre el estado de la medición (EMA) |  |  |

3 07 101 (Observación de la nieve)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 089 | Identificación nacional de la estación |  |  |
| 0 01 019 | Nombre completo de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 02 001 | Tipo de estación |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 02 177 | Método de medición del espesor de la nieve |  |  |
| 0 20 062 | Estado del suelo (con o sin nieve) |  |  |
| 0 13 013 | Espesor total de la nieve |  |  |

3 07 102 (Información meteorológica sobre la carretera)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 089 | Identificación de la estación nacional |  |  |
| 0 01 018 | Nombre abreviado de la estación o emplazamiento | Para identificación del emplazamiento de vigilancia meteorológica de la carretera |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 01 104 | Identificador del Estado/estado federal |  |  |
| 0 01 105 | Denominador de la autopista |  |  |
| 0 01 106 | Lugar a lo largo de la autopista indicado por marcadores de posición |  |  |
| 0 03 017 | Tipo ampliado de estación |  |  |
| 0 03 018 | Tipo de carretera |  |  |
| 0 03 019 | Tipo de construcción |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 001 | Visibilidad horizontal |  |  |
| 1 09 000 | Repetición diferida de 9 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 03 016 | Posición de los sensores de la carretera |  | Note 17: En cada posición de los sensores de la carretera se mide: – la temperatura de la superficie de la carretera; – la temperatura de la subsuperficie de la carretera; – el espesor de la lámina de agua; – la condición de la superficie de la carretera. |
| 0 12 128 | Temperatura de la superficie de la carretera |  |  |
| 1 02 000 | Repetición diferida de 2 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre | = 0,30 m en la primera repetición, = p. ej. 0,15 o 0,07 m en la segunda repetición |  |
| 0 12 129 | Temperatura de la subsuperficie de la carretera |  |  |
| 0 07 061 | Profundidad por debajo de la superficie terrestre | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 13 116 | Espesor de la lámina de agua |  |  |
| 0 20 138 | Condición de la superficie de la carretera |  | Note 45: Algunos tipos de estación no tienen capacidad para determinar la condición de la superficie con precisión. Únicamente pueden informar sobre condiciones como “no está seca” o “está helada”. La tabla de cifrado para las condiciones de la superficie de la carretera se ha ajustado en consecuencia. |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 0 20 024 | Intensidad del fenómeno | Intensidad de la precipitación (débil, moderada, fuerte) |  |
| 0 13 055 | Intensidad de la precipitación |  | Note 74: Para representar la intensidad de la precipitación, el tipo de precipitación y el estado de funcionalidad, se utilizan, respectivamente los descriptores 0 20 024 (tabla de cifrado), 0 20 021 (tabla de banderines) y 0 33 005 (tabla de banderines). |
| 0 20 021 | Tipo de precipitación |  | Note 74: Para representar la intensidad de la precipitación, el tipo de precipitación y el estado de funcionalidad, se utilizan, respectivamente los descriptores 0 20 024 (tabla de cifrado), 0 20 021 (tabla de banderines) y 0 33 005 (tabla de banderines). |
| 0 13 011 | Precipitación total/equivalente total en agua |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | #NAME? |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | En minutos |  |
| 0 11 043 | Dirección máxima del viento (ráfagas) |  |  |
| 0 11 041 | Velocidad máxima del viento (ráfagas) |  |  |
| 0 33 005 | Información sobre la calidad (datos EMA) |  |  |

3 07 103 (Observación de la nieve, densidad de la nieve, equivalente en agua de la nieve)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Indicador del WIGOS |  |  |
| 3 07 101 | Observación de la nieve |  |  |
| 0 13 117 | Densidad de la nieve (contenido de agua líquida) |  |  |
| 0 03 028 | Método de medición del equivalente en agua de la nieve |  |  |
| 0 13 163 | Equivalente en agua de la nieve |  |  |

3 07 182 (Secuencia para la representación de informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de notificación de la AR II)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 090 | Identificación de la estación de superficie, hora, coordenadas horizontales y verticales |  |  |
| 3 02 031 | Información sobre la presión |  |  |
| 3 02 035 | Datos sinópticos básicos “instantáneos” |  |  |
| 3 02 036 | Nubes con bases por debajo del nivel de la estación |  |  |
| 3 02 047 | Dirección de la deriva de las nubes |  |  |
| 0 08 002 | Significación vertical (observaciones en superficie) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 3 02 048 | Dirección y elevación de las nubes |  |  |
| 3 02 037 | Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo | 12 horas anteriores |  |
| 0 12 120 | Temperatura del suelo | snT’gT’g |  |
| 0 12 122 | Temperatura mínima del suelo en la noche anterior | snTgTg |  |
| 3 02 043 | Datos sinópticos básicos del “período” |  |  |
| 3 02 044 | Datos de evaporación |  |  |
| 1 01 002 | Repetir el descriptor siguiente 2 veces |  |  |
| 3 02 045 | Datos de radiación (de 1 hora a períodos de 24 horas) |  |  |
| 3 02 046 | Cambio de temperatura |  |  |

Note 4: Se necesitan algunos descriptores más para reducir el volumen de trabajo con respecto a la base de datos de la estación, por ejemplo para la identificación del estado federal y la identificación de autopista.

Note 7: Los mensajes BUFR compuestos pueden describirse dentro de la Sección de descripción de datos, según corresponda (por ejemplo: 3 01 041, 3 04 001, 3 04 002, 3 04 003, 3 04 004, 3 04 005, 3 04 006).

Note 10: El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología de la Sociedad Meteorológica Americana).

Note 15: Los descriptores del 3 03 021 al 3 03 027 no están disponibles en la clave CREX.

Note 16: La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.

Note 32: Puede considerarse que, como sólo son posibles las adiciones, sólo se permiten líneas completas; pero puede pensarse que las zonas locales requerirán tanto cambios como adiciones, de modo que en cualquier caso es mejor y más claro ofrecer descripciones para todos los campos.

Note 33: Para elementos que definen o son definidos es preferible utilizar los diferentes descriptores de la Clase 00, del mismo modo que los diferentes descriptores corresponden a la presión considerada como coordenada o a la presión medida en determinado punto; de otra manera se necesitarían reglas especiales para interpretar un mensaje. Las entradas 0 00 010 a 0 00 012 definen a F, X e Y para las Tablas B y D; la entrada 0 00 030 es un descriptor que se utiliza para datos y proporciona los valores de F, X e Y que definen secuencias para las entradas de la Tabla D.

Note 34: El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento.

Note 35: El desplazamiento o período largo 0 04 086 representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 013 (en segundos).

Note 43: La separación de datos satelitales de nivel único en serie de mensajes BUFR ayuda a la compresión y aumenta la eficacia de la transmisión y el almacenamiento de datos.

Note 49: La mayoría de las estaciones tienen solo una posición sobre la carretera y un sensor de la temperatura subsuperficial. Se han introducido repeticiones diferidas para aumentar la flexibilidad y el rendimiento volumétrico.

Note 62: Estos descriptores no deben utilizarse en CREX para la transmisión.

Note 63: Estas entradas tienen la ventaja de permitir actualizar las cifras de clave y la descripción de datos de la Tabla A.