Classe 21 : Données de radar

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 21 001 | Réflectivité horizontale | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 002 | Réflectivité verticale | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 003 | Réflectivité différentielle | dB | 1 | -5 | 7 | dB | 1 | 3 |  |
| 0 21 004 | Réflectivité différentielle | dB | 2 | -800 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 005 | Rapport de dépolarisation rectiligne | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 006 | Rapport de dépolarisation circulaire | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 011 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction x | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 012 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction y | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 013 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction z | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 014 | Vitesse Doppler moyenne (radiale) | m/s | 1 | -4096 | 13 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 017 | Largeur spectrale de la vitesse Doppler | m/s | 1 | 0 | 8 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 018 | Vitesse en dehors de l'intervalle de NYQUIST | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 019 | Vitesse en haut de l'intervalle de NYQUIST | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 021 | Altitude maximale des échos | m | -3 | 0 | 4 | m | -3 | 2 |  |
| 0 21 022 | Décalage des cellules de distance | m | 1 | 0 | 14 | m | 1 | 5 |  |
| 0 21 023 | Taille des cellules de distance | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 21 024 | Décalage d'azimut | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 21 025 | Résolution azimutale | ° | 1 | 0 | 8 | ° | 1 | 3 |  |
| 0 21 028 | Phase différentielle | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 21 029 | Coefficient de corrélation de polarisation croisée | Numérique | 2 | -100 | 8 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 21 030 | Rapport signal-bruit | dB | 0 | -32 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 031 | Contenu en eau liquide, intégré verticalement | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 21 036 | Intensité des précipitations mesurée par radar | m/s | 7 | 0 | 12 | m/s | 7 | 4 |  |
| 0 21 041 | Hauteur de la bande brillante | m | -2 | 0 | 8 | m | -2 | 3 |  |
| 0 21 051 | Puissance du signal supérieure à 1 mW | dB | 0 | -256 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 062 | Rétrodiffusion | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 063 | Résolution radiométrique (valeur de bruit) | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 21 064 | Estimation des bruits parasites | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 065 | Totalisateur de paquets manquants | Numérique | 0 | -127 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 066 | Données sur le degré de confiance du produit SAR mode vague | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 12 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 21 067 | Données sur le degré de confiance du produit concernant le vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 13 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 0 21 068 | Données sur le degré de confiance du produit du radioaltimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 069 | Données sur le degré de confiance du produit concernant la température de la mer en surface | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 10 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 21 070 | Données sur le degré de confiance du produit concernant la température de surface de la mer (SADIST-2) | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 23 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 071 | Maxima | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 072 | État d'étalonnage de l'altimètre sur satellite | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 21 073 | Mode de l'altimètre sur satellite | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 075 | Intensité spectrale de l'image | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 076 | Représentation des intensités | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 077 | Correction d'altitude (ionosphère) | m | 3 | 0 | 14 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 078 | Correction d'altitude (troposphère sèche) | m | 3 | 0 | 9 | m | 3 | 3 |  |
| 0 21 079 | Correction d'altitude (troposphère humide) | m | 3 | 2000 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 080 | Correction d'altitude (constance d'étalonnage) | m | 3 | 0 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 081 | Correction de boucle ouverte (boucle hauteur-temps) | m | 3 | 0 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 082 | Correction de boucle ouverte (contrôle de gain automatique) | dB | 3 | -3000 | 14 | dB | 3 | 5 |  |
| 0 21 083 | Étalonnage - cible chaude | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 084 | Étalonnage - cible froide | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 085 | Nombre de bandes transversales de mesure de la température de la mer en surface par ATSR | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 086 | Nombre moyen de pixels au nadir uniquement | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 087 | Nombre moyen de pixels en double visée | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 088 | Rétrodiffusion, conditions humides | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 091 | 0ième moment du spectre Doppler du signal radar | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 092 | 0ième moment du spectre Doppler du signal RASS (Système de sondage radio-acoustique) | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 093 | Maxima bande Ku | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 094 | Maxima bande S | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 101 | Nombre d'ambiguïtés vectorielles | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 1 |  |
| 0 21 102 | Indice du vecteur vent retenu | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 1 |  |
| 0 21 103 | Nombre total de mesures de sigma-0 | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 104 | Vraisemblance calculée pour la solution obtenue | Numérique | 3 | -30000 | 15 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 105 | Surface équivalente radar normalisée | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 106 | Coefficient de variance Kp (alpha) | Numérique | 3 | 0 | 14 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 107 | Coefficient de variance Kp (bêta) | Numérique | 8 | 0 | 16 | Numérique | 8 | 5 |  |
| 0 21 109 | Qualité du vecteur vent mesuré à l'intérieur de la cellule par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 110 | Numéro de sigma-0 du faisceau intérieur (à l'avant du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 111 | Numéro de sigma-0 du faisceau extérieur (à l'avant du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 112 | Numéro de sigma-0 du faisceau intérieur (à l'arrière du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 113 | Numéro de sigma-0 du faisceau extérieur (à l'arrière du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 114 | Coefficient de variance Kp (gamma) | dB | 3 | -140000 | 18 | dB | 3 | 6 |  |
| 0 21 115 | Qualité de sigma-0 déterminée par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 116 | Mode de sigma-0 déterminé par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 117 | Contrôle de la qualité de la variance de sigma-0 | Numérique | 2 | 0 | 16 | Numérique | 2 | 5 |  |
| 0 21 118 | Correction d'atténuation sur sigma-0 | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 119 | Modèle géophysique de diffusomètre vent | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 21 120 | Probabilité de pluie | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 121 | Indice de pluie déterminé par SEAWINDS à partir d'une fonction objective normalisée | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 122 | Correction d'atténuation sur sigma-0 (sur la base de tB) | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 123 | Surface équivalente radar normalisée déterminée par SEAWINDS | dB | 2 | -30000 | 15 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 128 | Nombre de points valables par seconde utilisés pour dériver les paramètres précédents | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 130 | Énergie spectrale totale | Numérique | 6 | 0 | 28 | Numérique | 6 | 9 |  |
| 0 21 131 | Énergie spectrale maximale | Numérique | 6 | 0 | 28 | Numérique | 6 | 9 |  |
| 0 21 132 | Direction de l'énergie spectrale maximale sur la grille de grande résolution | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 21 133 | Longueur d'onde de l'énergie spectrale maximale sur la grille de grande résolution | m | 3 | 0 | 29 | m | 3 | 9 |  |
| 0 21 134 | Pouvoir séparateur de l'interspectre de covariance | rad/m | 3 | 0 | 19 | rad/m | 3 | 6 |  |
| 0 21 135 | Partie réelle des interspectres, en nombre de cellules de la grille polaire | Numérique | 3 | -524288 | 20 | Numérique | 3 | 7 |  |
| 0 21 136 | Partie imaginaire des interspectres, en nombre de cellules de la grille polaire | Numérique | 3 | -524288 | 20 | Numérique | 3 | 7 |  |
| 0 21 137 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 138 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan en bande Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 139 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 140 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 141 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan en bande S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 142 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande S | dB | 2 | -1024 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 143 | Atténuation par la pluie en bande Ku | dB | 2 | -1073741824 | 31 | dB | 2 | 10 |  |
| 0 21 144 | Indicateur de pluie de l'altimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 21 145 | Commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 146 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 147 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans la bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 148 | Indicateur de variation du front arrière | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 150 | Recoupement de faisceaux | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 151 | Erreur estimative de sigma-0 à une incidence de 40° | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 152 | Pente à une incidence de 40° | dB/deg | 2 | -80 | 7 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 153 | Erreur estimative de la pente à une incidence de 40° | dB/deg | 2 | -40 | 6 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 154 | Sensibilité à l'humidité du sol | dB | 2 | 0 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 155 | Qualité du vecteur vent dans la cellule | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 24 | Table d'indicateurs | 0 | 8 |  |
| 0 21 156 | Distance de rétrodiffusion | Numérique | 1 | -4096 | 13 | Numérique | 1 | 4 |  |
| 0 21 157 | Perte par unité de longueur utilisée pour l'atmosphère | dB/m | 10 | 0 | 22 | dB/m | 10 | 7 |  |
| 0 21 158 | Qualité de l'estimation de la Kp, ASCAT | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 159 | Unité des sigma-0, ASCAT | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 160 | Utilisation de données synthétiques, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 161 | Quantité des données synthétiques, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 162 | Qualité de l'orbite et de l'attitude du satellite, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 163 | Contamination par réflexion sur panneau solaire, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 164 | Présence et qualité des télémesures, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 165 | Fonction de référence extrapolée, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 166 | Fraction terrestre | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 169 | Indicateur de présence de glace | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 170 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande C | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 171 | Moyenne quadratique du coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande C | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 172 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 173 | Commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 174 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 175 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans la bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 21 176 | Correction haute fréquence de la variabilité | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 177 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé - centre de gravité excentré | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 178 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type à 20 Hz - centre de gravité excentré | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 179 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour le coefficient de rétrodiffusion - centre de gravité excentré | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 180 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour le coefficient de rétrodiffusion pour l'océan | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 181 | Coefficient de rétrodiffusion pour l'océan à 20 Hz | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 182 | Maxima à 20 Hz en bande Ku | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 183 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan dans une bande précise | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 184 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan dans une bande précise | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 185 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 186 | Commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 187 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 188 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |

Note 23: Une valeur de précipitation de –0,1 kg m –2 avant la mise à l’échelle (–1 après la mise à l’échelle ou en CREX) indique qu’il y a «trace» de précipitations (non mesurable, moins de 0,05 kg m –2 )

Note 25: Il est possible d’annuler une signification précédemment définie en transmettant une «valeur manquante» à partir de la table de code ou de la table d’indicateurs appropriée.

Note 27: Sauf indication contraire, tous les temps sont des temps universels coordonnés (UTC).

Note 32: La direction ou l’azimut ne sont utilisés que par rapport à une position donnée; ils n’ont pas pour objet de définir à nouveau cette position.

Note 62: La distance n’est indiquée que par rapport à une position donnée et une direction, un azimut ou une hauteur angulaire; elle n’a pas pour objet de définir à nouveau cette position.

Note 63: Le rayonnement descendant est indiqué par des valeurs positives.

Note 64: Les composantes w descendantes sont indiquées par des valeurs positives, pour lesquelles l’unité est le Pa s –1 .

Note 66: Les incréments dans le sens est-ouest sont indiqués par des valeurs négatives.

Note 92: Afin qu’il soit possible de distinguer sans ambiguïté les cas de valeurs manquantes et de pixels saturés, les données d’image de n bits doivent être codées à l’aide d’un champs de données de n+1. Lorsqu’un tel descripteur n’est pas déjà disponible dans la classe 30, on utilise un descripteur d’opération 2 01 YYY pour modifier le champ de données de l’entrée existante, selon les besoins.

Note 105: Les périodes ou les décalages dans le temps négatifs sont utilisés pour indiquer les périodes ou les décalages dans le temps précédant le temps généralement défini.

Note 110: Les incréments dans le sens nord–sud sont indiqués par des valeurs négatives.

Note 115: Le champ de données des pixels peut être modifié au moyen du descripteur 2 01 YYY.

Note 121: Pour certains éléments de cette classe, une indication de la précision escomptée peut être implicite.

Note 122: On attribue aux latitudes sud des valeurs négatives.

Note 123: Les composantes v dans le sens sud–nord sont indiquées par des valeurs positives.

Note 126: Les stations situées à moins de 1° du pôle Nord ou du pôle Sud chiffrent leurs observations de la direction du vent de surface avec le limbe d’azimut orienté de sorte que son zéro coïncide avec le méridien de Greenwich.

Note 145: Pour indiquer à quoi se rapportent les périodes ou les décalages dans le temps, on peut se servir du code donné pour la caractéristique temporelle dans la table 0 08 021.

Note 149: Lorsque la situation dans le temps correspond à des valeurs de prévision, elle indique le temps de l'état initial ou le début de la période de prévision; si elle correspond à des moyennes d'ensemble de valeurs de prévisions, elle indique l'état initial ou le début de la première prévision d'où les moyennes d'ensemble sont dérivées.

Note 155: Cette classe peut aussi contenir des éléments concernant les méthodes d’observation.

Note 156: La présente classe doit contenir des éléments décrivant les instruments utilisés pour obtenir les éléments météorologiques représentés.

Note 158: Pour les périodes ou les décalages dans le temps et pour les incréments temporels, il faut préalablement une définition de l'origine de la position dans le temps, suivie, le cas échéant, d'une définition de l'élément qualificatif temporel.

Note 160: Le rayonnement ascendant est indiqué par des valeurs négatives.

Note 161: Les composantes w ascendantes sont indiquées par des valeurs positives, pour lesquelles l’unité est le m s –1 .

Note 162: Intervalles utiles utilisés ci-dessus: 10 11 Bq à 10 19 Bq pour les rejets; 10 –2 Bq à 10 7 Bq et 10 –2 mSv à 10 7 mSv pour la concentration et les doses.

Note 163: Les valeurs de la latitude et de l’incrément de latitude se situent dans les limites de la plage allant de –90 degrés à +90 degrés.

Note 164: Les valeurs de longitude se situent dans les limites de la plage allant de –180 degrés à +180 degrés.

Note 165: Des données correspondant à des éléments verticaux et à la pression sont utilisées pour définir des valeurs de ces éléments indépendantes de l’élément ou de la variable déterminant la coordonnée verticale.

Note 166: On attribue aux longitudes ouest des valeurs négatives.

Note 167: Les composantes u dans le sens ouest–est sont indiquées par des valeurs positives.

Note 176: Lorsqu'il faut plus d'une période ou d'un décalage dans le temps pour définir des indications temporelles complexes, les définitions se succèdent immédiatement, dans l'ordre suivant: période d'ensemble (le cas échéant); période de prévision (le cas échéant); période correspondant à une moyenne ou une accumulation (le cas échéant).

Note 178: Lorsque la colonne Nom de l’élément porte la mention «sur une période déterminée», on précise, à l’aide de descripteurs de la classe 04, la période considérée.

Note 179: Lorsqu’on établit une somme ou une moyenne (par exemple sur une certaine période), on peut représenter le nombre total de valeurs prises en considération pour obtenir cette somme ou cette moyenne en utilisant le descripteur 0 08 022.

Note 180: Normes pour la transmission des vents: Vitesse Direction Pas d’observation Manquante Manquante Calme 0 0 Observation normale > 0 1° – 360° Vitesse seulement > 0 Manquante Direction seulement Manquante 1° – 360° «Léger et variable» > 0 0

Note 181: Normes pour la transmission des vagues de la mer du vent et des vagues: Observation Vitesse Direction Pas d’observation Manquante Manquante Calme 0 0 Observation normale > 0 1° – 360° Vitesse seulement > 0 Manquante Direction seulement Manquante 1° – 360° «Léger et variable» > 0 0