Classe 22 : Éléments océanographiques

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 22 001 | Direction des vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 002 | Direction des vagues de la mer du vent | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 003 | Direction des vagues de la houle | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | (voir Note 6) |
| 0 22 004 | Direction du courant | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 54: Descripteur 0 22 004: la direction indiquée dans cette entrée est la direction vers laquelle s’écoule le courant. |
| 0 22 005 | Direction du courant marin de surface | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 |  |
| 0 22 011 | Période des vagues | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 012 | Période des vagues de la mer du vent | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 013 | Période des vagues de la houle | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 021 | Hauteur des vagues | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 022 | Hauteur des vagues de la mer du vent | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 023 | Hauteur des vagues de la houle | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 025 | Écart type de la hauteur des vagues | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 026 | Écart type de la hauteur significative des vagues | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 031 | Vitesse du courant | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 032 | Vitesse du courant marin de surface | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 035 | Hauteur de marée par rapport aux zéros hydrographiques locaux | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 036 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 037 | Hauteur de marée par rapport aux zéros terrestres locaux | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 038 | Hauteur de marée par rapport aux zéros hydrographiques locaux | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 039 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 3 | -5000 | 13 | m | 3 | 4 | Note 55: Il convient d’utiliser le descripteur 0 22 040 à la place du descripteur 0 22 039 pour le codage de la hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux). |
| 0 22 040 | Hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux) | m | 3 | -5000 | 14 | m | 3 | 5 | Note 55: Il convient d’utiliser le descripteur 0 22 040 à la place du descripteur 0 22 039 pour le codage de la hauteur de marée résiduelle météorologique (montée ou retrait des eaux). |
| 0 22 041 | Température de surface de la mer (moyenne mobile sur 15 jours) | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 044 | Vitesse du son | m/s | 1 | 0 | 14 | m/s | 1 | 5 |  |
| 0 22 045 | Température de la mer/de l'eau | K | 3 | 0 | 19 | K | 3 | 6 |  |
| 0 22 046 | Fraction de glace de mer | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 049 | Température de surface de la mer | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 050 | Écart type de la température de surface de la mer | K | 2 | 0 | 8 | K | 2 | 3 |  |
| 0 22 055 | Numéro de cycle du flotteur | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 056 | Direction du profil | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 22 059 | Salinité de surface de la mer | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 060 | État de l'ancre flottante - flotteur lagrangien | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 22 061 | État de la mer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 062 | Salinité | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 064 | Salinité | ‰ | 3 | 0 | 17 | ‰ | 3 | 6 |  |
| 0 22 065 | Pression d'eau | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 0 22 066 | Conductivité de l'eau | S/m | 6 | 0 | 26 | S/m | 6 | 8 |  |
| 0 22 067 | Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 10 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 22 068 | Types d'enregistreurs du profil de la température de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 22 069 | Densité spectrale des vagues | m2/Hz | 3 | 0 | 22 | m2/Hz | 3 | 7 |  |
| 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 | Note 146: La hauteur significative des vagues est définie comme étant quatre fois la racine carrée du spectre d’énergie intégré sur la direction et la fréquence. Elle correspond à la hauteur dépassée par environ un tiers de l’ensemble des vagues. |
| 0 22 071 | Période spectrale maximale des vagues | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 072 | Longueur spectrale maximale des vagues | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 074 | Période moyenne des vagues | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 075 | Longueur moyenne des vagues | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 137: La vague dominante est celle qui, dans le spectre d’énergie, possède l’énergie maximale. |
| 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 137: La vague dominante est celle qui, dans le spectre d’énergie, possède l’énergie maximale. |
| 0 22 078 | Durée de l'enregistrement des vagues | s | 0 | 0 | 12 | s | 0 | 4 |  |
| 0 22 079 | Longueur de l'enregistrement des vagues | m | 0 | 0 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 080 | Fréquence centrale des bandes d'ondes | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 22 081 | Nombre d'ondes central des bandes d'ondes | /m | 5 | 0 | 13 | /m | 5 | 4 |  |
| 0 22 082 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 083 | Nombre maximal d'ondes à spectres non directionnels | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 084 | Bandes contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 085 | Rapport de densité d'ondes à spectres | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 100: La direction des vagues (valeur moyenne) est l’angle a 1 et la direction principale des vagues est l’angle a 2, dans l’expression S (f, a ) qui équivaut approximativement à: c 11 x (0,5 + r 1 x cos ( a – a 1) + r 2 x cos (2 ( a – a 2) ) ) / p formule dans laquelle S(f, a ) est le spectre directionnel d’ondes et c 11 est le spectre non directionnel, la partie droite de cette expression correspondant aux deux premiers termes du développement de S(f, a ) de la série Fourier. Si, pour une fréquence donnée, la direction moyenne et la direction principale sont très différentes (soit plus de 15°), les mers complexes sont alors indiquées. |
| 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 |  |
| 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 22 090 | Estimation du spectre non directionnel par fréquence d'ondes | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 091 | Estimation du spectre non directionnel par nombre d'ondes | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 092 | Estimation du spectre directionnel par fréquence d'ondes | m2 rad-1 s | 2 | 0 | 20 | m2 rad-1 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 093 | Estimation du spectre directionnel par nombre d'ondes | 4 m | 2 | 0 | 20 | 4 m | 2 | 7 |  |
| 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 095 | Dispersion directionnelle de chaque vague | ° | 0 | 0 | 8 | ° | 0 | 3 |  |
| 0 22 096 | Largeur spectrale des bandes | /s | 3 | 0 | 4 | /s | 3 | 2 |  |
| 0 22 097 | Longueur d'onde moyenne du spectre de l'image aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 098 | Dispersion en longueur d'onde aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 099 | Direction moyenne aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 100 | Dispersion en direction aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 101 | Énergie totale aux petits nombres d'ondes (longueur d'onde > 731 m) | Numérique | 0 | 0 | 31 | Numérique | 0 | 10 | Note 107: Information complémentaire 0 22 097 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 098 échelle des valeurs en entrée: 0 – 10000 0 22 099 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 100 échelle des valeurs en entrée: 0 – 359 0 22 101 échelle des valeurs en entrée: 0 – 2 x 10 6 ; mais, étant donné les incertitudes, la valeur peut être supérieure. |
| 0 22 102 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 103 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 104 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 105 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 106 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | m2 s rad-1 | 0 | 0 | 14 | m2 s rad-1 | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 107 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 4 m | 0 | 0 | 14 | 4 m | 0 | 5 | Note 104: Doit être précédé du descripteur 0 08 090, avec, le cas échéant, l’intervention d’opérateurs. La valeur est de 10 x multiplié par la valeur chiffrée, où x est égal à la valeur associée au descripteur 0 08 090 précédent. La valeur chiffrée est la valeur réelle multipliée par 10 –x . |
| 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 22 120 | Vérification automatique du niveau d'eau à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 121 | Vérification manuelle du niveau d'eau à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 122 | Vérification automatique des données météorologiques à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 123 | Vérification manuelle des données météorologiques à la station d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 22 130 | Nombre de points corrects dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 131 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 132 | Nombre de points corrects de la hauteur significative des vagues dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 133 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 134 | Nombre de points corrects pour la rétrodiffusion dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 141 | Température de surface de la mer (moyenne mobile sur 15 jours) | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 142 | Carré de la hauteur significative des vagues | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 143 | Carré type de la hauteur significative des vagues à 20 Hz | m2 | 3 | -8388608 | 24 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 144 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues au carré | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 145 | Intervalle océanique type à 20 Hz | m | 3 | -33554432 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 146 | Intervalle pour centre de gravité excentré | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 147 | Intervalle type à 20 Hz pour centre de gravité excentré | m | 3 | -8388608 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 148 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour l'intervalle océanique | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 149 | Hauteur significative des vagues au carré à 20 Hz | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 150 | Nombre de points corrects à 18 Hz en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 151 | Intervalle océanique en bande Ku | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 152 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 153 | Nombre de points corrects à 18 Hz en bande S | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 154 | Intervalle océanique en bande S | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 155 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 156 | Hauteur significative des vagues en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 157 | Intervalle océanique type à 18 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 158 | Hauteur significative des vagues en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 159 | Hauteur significative des vagues type à 18 Hz en bande S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 160 | Age de vague inverse normalisé | Numérique | 6 | 0 | 21 | Numérique | 6 | 7 |  |
| 0 22 161 | Spectres des vagues | 4 m | 4 | 0 | 27 | 4 m | 4 | 9 |  |
| 0 22 162 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique à 20 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 163 | Nombre de points corrects à 20 Hz en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 164 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues à 20 Hz en bande Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 165 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 166 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans la bande Ku | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 167 | Nombre de points corrects de rétrodiffusion en bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 168 | Intervalle océanique en bande C | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 169 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 170 | Nombre de points corrects à 20 Hz en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 171 | Hauteur significative des vagues en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 172 | Moyenne quadratique de la hauteur significative des vagues à 20 Hz en bande C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 173 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour la hauteur significative des vagues en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 174 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la hauteur significative des vagues dans la bande C | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 175 | Nombre de points corrects de rétrodiffusion en bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 22 177 | Altitude du lanceur de XBT/XCTD | m | 0 | 0 | 6 | m | 0 | 3 |  |
| 0 22 178 | Type de lanceur de XBT/XCTD | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 22 182 | Hauteur de la colonne d'eau | m | 3 | 0 | 23 | m | 3 | 7 | Note 139: Les tsunamimètres du type de ceux utilisés dans les systèmes d’observation des grands fonds océaniques pour l’émission d’alertes aux tsunamis (DART II) PMEL sont mis en place à une profondeur maximale d’environ 6 000 m. |
| 0 22 184 | Écart de la hauteur de la colonne d'eau par rapport à la valeur de référence | m | 3 | -2000 | 12 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 185 | Nombre de transmissions du BPR | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | degré vrai | 0 | 0 | 9 | degré vrai | 0 | 3 | Note 13: Ce facteur de répétition a pour valeur 1 lorsque la description porte sur un cercle ou un point et 2 lorsqu’elle porte sur une ligne. Dans le cas d’un polygone, la description se fait à l’aide d’une série d’au moins trois points contigus conformément à la note de la table de code 0 08 007. |
| 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 14: Si des «valeurs substituées» sont indiquées, c'est que l'élément de données de la partie d'origine du message est vraisemblablement de mauvaise qualité. Cet élément est cependant conservé dans le message d'origine tel qu'il a été reçu; une valeur plus correcte a été introduite dans le message suivant l'opérateur de valeurs substituées. Si plusieurs substitutions sont à effectuer pour un même élément de données, elles doivent être placées dans un ordre tel que la première substitution se situe en premier, suivie de la substitution suivante, elle-même suivie de la suivante, etc. Ainsi, la «meilleure» valeur se trouvera à la fin de l'ensemble de valeurs substituées. Chaque valeur ou série de valeurs substituées est indiquée par la présence de l'opérateur 2 23 000. |
| 0 22 188 | Oxygène dissous | umol/kg | 3 | 0 | 19 | umol/kg | 3 | 6 |  |
| 0 22 189 | Intervalle océanique dans une bande précise | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 190 | Hauteur significative des vagues dans une bande précise | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 191 | Moyenne quadratique de l'intervalle océanique dans une bande précise | m | 4 | 0 | 16 | m | 4 | 5 |  |

Note 23: Une valeur de précipitation de –0,1 kg m –2 avant la mise à l’échelle (–1 après la mise à l’échelle ou en CREX) indique qu’il y a «trace» de précipitations (non mesurable, moins de 0,05 kg m –2 )

Note 25: Il est possible d’annuler une signification précédemment définie en transmettant une «valeur manquante» à partir de la table de code ou de la table d’indicateurs appropriée.

Note 27: Sauf indication contraire, tous les temps sont des temps universels coordonnés (UTC).

Note 32: La direction ou l’azimut ne sont utilisés que par rapport à une position donnée; ils n’ont pas pour objet de définir à nouveau cette position.

Note 62: La distance n’est indiquée que par rapport à une position donnée et une direction, un azimut ou une hauteur angulaire; elle n’a pas pour objet de définir à nouveau cette position.

Note 63: Le rayonnement descendant est indiqué par des valeurs positives.

Note 64: Les composantes w descendantes sont indiquées par des valeurs positives, pour lesquelles l’unité est le Pa s –1 .

Note 66: Les incréments dans le sens est-ouest sont indiqués par des valeurs négatives.

Note 92: Afin qu’il soit possible de distinguer sans ambiguïté les cas de valeurs manquantes et de pixels saturés, les données d’image de n bits doivent être codées à l’aide d’un champs de données de n+1. Lorsqu’un tel descripteur n’est pas déjà disponible dans la classe 30, on utilise un descripteur d’opération 2 01 YYY pour modifier le champ de données de l’entrée existante, selon les besoins.

Note 105: Les périodes ou les décalages dans le temps négatifs sont utilisés pour indiquer les périodes ou les décalages dans le temps précédant le temps généralement défini.

Note 110: Les incréments dans le sens nord–sud sont indiqués par des valeurs négatives.

Note 115: Le champ de données des pixels peut être modifié au moyen du descripteur 2 01 YYY.

Note 121: Pour certains éléments de cette classe, une indication de la précision escomptée peut être implicite.

Note 122: On attribue aux latitudes sud des valeurs négatives.

Note 123: Les composantes v dans le sens sud–nord sont indiquées par des valeurs positives.

Note 126: Les stations situées à moins de 1° du pôle Nord ou du pôle Sud chiffrent leurs observations de la direction du vent de surface avec le limbe d’azimut orienté de sorte que son zéro coïncide avec le méridien de Greenwich.

Note 145: Pour indiquer à quoi se rapportent les périodes ou les décalages dans le temps, on peut se servir du code donné pour la caractéristique temporelle dans la table 0 08 021.

Note 149: Lorsque la situation dans le temps correspond à des valeurs de prévision, elle indique le temps de l'état initial ou le début de la période de prévision; si elle correspond à des moyennes d'ensemble de valeurs de prévisions, elle indique l'état initial ou le début de la première prévision d'où les moyennes d'ensemble sont dérivées.

Note 155: Cette classe peut aussi contenir des éléments concernant les méthodes d’observation.

Note 156: La présente classe doit contenir des éléments décrivant les instruments utilisés pour obtenir les éléments météorologiques représentés.

Note 158: Pour les périodes ou les décalages dans le temps et pour les incréments temporels, il faut préalablement une définition de l'origine de la position dans le temps, suivie, le cas échéant, d'une définition de l'élément qualificatif temporel.

Note 160: Le rayonnement ascendant est indiqué par des valeurs négatives.

Note 161: Les composantes w ascendantes sont indiquées par des valeurs positives, pour lesquelles l’unité est le m s –1 .

Note 162: Intervalles utiles utilisés ci-dessus: 10 11 Bq à 10 19 Bq pour les rejets; 10 –2 Bq à 10 7 Bq et 10 –2 mSv à 10 7 mSv pour la concentration et les doses.

Note 163: Les valeurs de la latitude et de l’incrément de latitude se situent dans les limites de la plage allant de –90 degrés à +90 degrés.

Note 164: Les valeurs de longitude se situent dans les limites de la plage allant de –180 degrés à +180 degrés.

Note 165: Des données correspondant à des éléments verticaux et à la pression sont utilisées pour définir des valeurs de ces éléments indépendantes de l’élément ou de la variable déterminant la coordonnée verticale.

Note 166: On attribue aux longitudes ouest des valeurs négatives.

Note 167: Les composantes u dans le sens ouest–est sont indiquées par des valeurs positives.

Note 176: Lorsqu'il faut plus d'une période ou d'un décalage dans le temps pour définir des indications temporelles complexes, les définitions se succèdent immédiatement, dans l'ordre suivant: période d'ensemble (le cas échéant); période de prévision (le cas échéant); période correspondant à une moyenne ou une accumulation (le cas échéant).

Note 178: Lorsque la colonne Nom de l’élément porte la mention «sur une période déterminée», on précise, à l’aide de descripteurs de la classe 04, la période considérée.

Note 179: Lorsqu’on établit une somme ou une moyenne (par exemple sur une certaine période), on peut représenter le nombre total de valeurs prises en considération pour obtenir cette somme ou cette moyenne en utilisant le descripteur 0 08 022.

Note 180: Normes pour la transmission des vents: Vitesse Direction Pas d’observation Manquante Manquante Calme 0 0 Observation normale > 0 1° – 360° Vitesse seulement > 0 Manquante Direction seulement Manquante 1° – 360° «Léger et variable» > 0 0

Note 181: Normes pour la transmission des vagues de la mer du vent et des vagues: Observation Vitesse Direction Pas d’observation Manquante Manquante Calme 0 0 Observation normale > 0 1° – 360° Vitesse seulement > 0 Manquante Direction seulement Manquante 1° – 360° «Léger et variable» > 0 0