Classe 25 : Informations sur le traitement

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 25 001 | Distance de la porte d'intégration | m | -1 | 0 | 6 | m | -1 | 2 |  |
| 0 25 002 | Nombre moyen de portes | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 003 | Nombre d'impulsions intégrées | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 004 | Traitement des échos | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 005 | Intégration des échos | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 006 | Conversion Z - R | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 007 | Facteur de conversion Z - R | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 25 008 | Exposant de conversion Z - R | Numérique | 2 | 0 | 9 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 25 009 | Méthode d'étalonnage | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 | Note 56: Le descripteur 0 25 009 est caduc. Utiliser plutôt le 0 25 029. |
| 0 25 010 | Traitement des échos fixes | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 011 | Correction des échos de sol (filtrage) | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 012 | Correction de l'atténuation de portée | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 013 | Correction de la bande brillante | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 25 014 | Coupure azimutale due au fouillis | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 | Note 15: Les descripteurs 3 03 021 à 3 03 027 ne sont pas disponibles dans le CREX. |
| 0 25 015 | Correction de l'atténuation par le radôme | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 25 016 | Correction de l'atténuation en air clair | dB/m | 5 | 0 | 6 | dB/m | 5 | 2 |  |
| 0 25 017 | Correction de l'atténuation par les précipitations | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 25 018 | Loi reliant A à Z pour le facteur d'atténuation | Numérique | 7 | 0 | 6 | Numérique | 7 | 2 |  |
| 0 25 019 | Loi reliant A à Z pour l'exposant d'atténuation | Numérique | 2 | 0 | 7 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 25 020 | Estimation de la vitesse moyenne | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 021 | Renforcement du calcul du vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 022 | Indicateur de rejet des données GHRSST | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 023 | Indicateur de confiance des données GHRSST | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 024 | Qualité des données GHRSST | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 025 | Voltage de la batterie | V | 1 | 0 | 9 | V | 1 | 3 |  |
| 0 25 026 | Tension de la batterie (grande portée) | V | 1 | 0 | 12 | V | 1 | 4 |  |
| 0 25 028 | Paramètre défini par l'exploitant ou le fabricant | Numérique | 1 | -16384 | 15 | Numérique | 1 | 5 |  |
| 0 25 029 | Méthode d'étalonnage | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 6 | Table d'indicateurs | 0 | 2 | Note 56: Le descripteur 0 25 009 est caduc. Utiliser plutôt le 0 25 029. |
| 0 25 030 | Moyenne mobile de la température de la mer en surface | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 031 | Méthode d'éclaircissage des profils verticaux établis par la prévision numérique du temps | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 032 | Information sur le mode du profileur de vent | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 | Note 131: La signification de cette quantité peut être obtenue auprès du centre d’origine des données. |
| 0 25 033 | Information sur le sous-mode du profileur de vent | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 | Note 131: La signification de cette quantité peut être obtenue auprès du centre d’origine des données. |
| 0 25 034 | Résultats des essais de contrôle de la qualité du profileur de vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 | Note 131: La signification de cette quantité peut être obtenue auprès du centre d’origine des données. |
| 0 25 035 | Méthode de décision pour la polarité | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 | Note 34: Le décalage en latitude 0 05 015 est établi par rapport à la latitude du site du lâcher. Le décalage en longitude 0 06 015 est établi par rapport à la longitude du site du lâcher. |
| 0 25 036 | Méthode de localisation des atmosphériques | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 037 | Biais de la SST | K | 2 | -127 | 8 | K | 2 | 3 |  |
| 0 25 038 | Différence entre la valeur observée de la SST et la valeur analysée | K | 1 | -127 | 8 | K | 1 | 3 |  |
| 0 25 040 | Produit de vent obtenu par traceur au CO2 | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 041 | Méthode de transmission de la direction de la plate-forme mobile | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 042 | Méthode de transmission de la vitesse de la plate-forme mobile | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 043 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (temps) | s | 4 | 0 | 15 | s | 4 | 5 |  |
| 0 25 044 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (espace) | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 5 |  |
| 0 25 045 | Combinaison de canaux de sondeur HIRS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 0 25 046 | Combinaison de canaux de sondeur MSU | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 25 047 | Combinaison de canaux de sondeur SSU | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 25 048 | Combinaison de canaux de sondeur AMSU-A | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 16 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 25 049 | Combinaison de canaux de sondeur AMSU-B | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 6 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 25 050 | Indice de qualité de la composante principale | Numérique | 4 | -131072 | 18 | Numérique | 4 | 6 |  |
| 0 25 051 | Combinaison de canaux de radiomètre AVHRR | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 7 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 052 | Log10 de l'ajustement normalisé aux données des composantes principales | Numérique | 4 | 0 | 15 | Numérique | 4 | 5 |  |
| 0 25 053 | Qualité des observations | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 12 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 25 054 | Numéro d'identification de la sous-trame SSMIS | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 055 | Télémaintenance du multiplexeur | K | 2 | 0 | 16 | K | 2 | 5 |  |
| 0 25 060 | Identification du logiciel | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 5 | Note 131: La signification de cette quantité peut être obtenue auprès du centre d’origine des données. |
| 0 25 061 | Identification du logiciel et numéro de version | CCITT IA5 | 0 | 0 | 96 | Caractère | 0 | 12 |  |
| 0 25 062 | Identification de la base de données | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 25 063 | Indicateur du système ou processeur central | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 | Note 71: Identification du système ou processeur de localisation des éclairs, afin de préciser où le site du phénomène a été établi dans le système multi-intégré. D’ordinaire, valeur de 1. |
| 0 25 065 | Correction de l'orientation (azimut) | ° | 2 | -1000 | 11 | ° | 2 | 4 |  |
| 0 25 066 | Correction de l'orientation (altitude) | ° | 2 | -1000 | 11 | ° | 2 | 4 |  |
| 0 25 067 | Correction de pression au point de lâcher de la radiosonde | Pa | 0 | -8000 | 14 | Pa | 0 | 4 |  |
| 0 25 068 | Recalcul des archives - nombre de fois | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 069 | Corrections de pression du niveau de vol | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 070 | Numéro de paquet principal | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 071 | Numéro de paquet | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 075 | Corrections d'antenne de satellite, numéro de version | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 076 | Log10 du numéro d'onde centrale de la luminance énergétique pour la mesure de la température, dans le cas du sondeur ATOVS | log (m-1) | 8 | 0 | 30 | log (m-1) | 8 | 10 |  |
| 0 25 077 | Coefficient 1 de correction de largeur de bande | Numérique | 5 | -100000 | 18 | Numérique | 5 | 7 |  |
| 0 25 078 | Coefficient 2 de correction de largeur de bande | Numérique | 5 | 0 | 17 | Numérique | 5 | 6 |  |
| 0 25 079 | Luminance énergétique d'albédo - éclairement énergétique après filtrage solaire, pour le sondeur ATOVS | W m-2 | 4 | 0 | 24 | W m-2 | 4 | 8 |  |
| 0 25 080 | Luminance énergétique d'albédo - largeur équivalente du filtre, pour le sondeur ATOVS | m | 10 | 0 | 14 | m | 10 | 5 |  |
| 0 25 081 | Angle d'incidence | ° | 3 | 0 | 17 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 25 082 | Angle d'azimut | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 25 083 | Angle de rotation Faraday | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 25 084 | Angle de rotation | ° | 5 | 0 | 26 | ° | 5 | 8 |  |
| 0 25 085 | Fraction de pixels clairs dans le champ de vision du sondeur HIRS | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 086 | Indicateur de correction de la profondeur | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 090 | Indicateur de l'état de l'orbite | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 091 | Constante structurelle de l'indice de réfraction (Cn2) | dB | 3 | -18192 | 13 | dB | 3 | 5 |  |
| 0 25 092 | Vitesse de propagation acoustique | m/s | 2 | 28000 | 14 | m/s | 2 | 5 |  |
| 0 25 093 | Correction des données RASS (Système de sondage radio-acoustique) | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 095 | Indicateur de l'état de l'altimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 25 096 | Indicateur de l'état du radiomètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 25 097 | Erreur tridimensionnelle estimative de l'orbite du navigateur | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 098 | Indicateur de qualité des données de l'altimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 099 | Indicateur de qualité de la correction de l'altimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 100 | Coefficient a de l'équation de la vitesse de chute des XBT/XCTD | Numérique | 5 | 0 | 20 | Numérique | 5 | 6 |  |
| 0 25 101 | Coefficient b de l'équation de la vitesse de chute des XBT/XCTD | Numérique | 5 | -500000 | 21 | Numérique | 5 | 6 |  |
| 0 25 102 | Nombre de lignes manquantes hors données manquantes | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 103 | Nombre de cellules en direction | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 104 | Nombre de cellules en longueur d'onde | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 105 | Première cellule en direction | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 25 106 | Incrément de cellule en direction | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 25 107 | Première cellule en longueur d'onde | m | 3 | 0 | 29 | m | 3 | 9 |  |
| 0 25 108 | Dernière cellule en longueur d'onde | m | 3 | 0 | 29 | m | 3 | 9 |  |
| 0 25 110 | Traitement de l'image en abrégé | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 10 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 25 111 | Nombre de données manquantes à la réception | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 112 | Indicateur de qualité des données de l'altimètre dans une bande précise | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 113 | Indicateur de qualité de la correction de l'altimètre dans une bande précise | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 25 120 | Indicateur de traitement de niveau 2 - données RA-2 | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 121 | Qualité du traitement de niveau 2 - données RA-2 | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 25 122 | Configuration matérielle - radiofréquence | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 123 | Configuration matérielle - amplificateur de grande puissance | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 124 | Indicateur de traitement de niveau 2 - données MWR | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 125 | Qualité du traitement de niveau 2 - données MWR | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 25 126 | Correction de troposphère sèche - modèle | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 127 | Correction de baromètre inverse | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 128 | Correction de troposphère humide - modèle | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 129 | Correction de troposphère humide - données MWR | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 130 | Correction ionosphérique - données RA-2 en bande Ku | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 131 | Correction ionosphérique - données Doris en bande Ku | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 132 | Correction ionosphérique - modèle en bande Ku | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 133 | Correction du biais d'état de la mer en bande Ku | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 134 | Correction ionosphérique - données RA-2 en bande S | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 135 | Correction ionosphérique - données Doris en bande S | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 136 | Correction ionosphérique - modèle en bande S | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 137 | Correction du biais d'état de la mer en bande S | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 138 | Rapport signal-bruit moyen | Numérique | 0 | -2048 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 25 140 | Début canal | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 25 141 | Fin canal | Numérique | 0 | 0 | 14 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 25 142 | Facteur d'échelle du canal | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 25 143 | Coefficient linéaire | Numérique | 6 | -5000000 | 24 | Numérique | 6 | 8 | Note 57: L’indicatif d’appel du navire, ou l’indicatif OMM, devrait être signalé au moyen du descripteur 0 01 011. |
| 0 25 148 | Coefficient de variation | Numérique | 2 | -10000 | 15 | Numérique | 2 | 5 |  |
| 0 25 149 | Coût estimatif optimal | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 25 150 | Méthode d'analyse de l'intensité du cyclone tropical par les images de satellite | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 160 | Correction finale de l'erreur instrumentale dans la bande Ku | m | 4 | -120000 | 18 | m | 4 | 6 |  |
| 0 25 161 | Correction finale de l'erreur instrumentale dans la bande C | m | 4 | -120000 | 18 | m | 4 | 6 |  |
| 0 25 162 | Correction du biais d'état de la mer en bande C | m | 4 | -6000 | 13 | m | 4 | 4 |  |
| 0 25 163 | Correction ionosphérique de l'altimètre en bande Ku | m | 3 | -32768 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 25 164 | Correction de troposphère humide du radiomètre | m | 4 | -5000 | 13 | m | 4 | 4 |  |
| 0 25 165 | Correction ionosphérique - modèle dans une bande précise | m | 4 | -32768 | 16 | m | 4 | 5 |  |
| 0 25 166 | Correction du biais d'état de la mer dans une bande précise | m | 4 | -32768 | 16 | m | 4 | 5 |  |
| 0 25 167 | Correction finale de l'erreur instrumentale dans une bande précise | m | 4 | -120000 | 18 | m | 4 | 6 |  |
| 0 25 170 | Intervalle d'échantillonnage (temps) | s | 0 | 0 | 10 | s | 0 | 4 |  |
| 0 25 171 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne de l'échantillon | s | 0 | 0 | 10 | s | 0 | 4 |  |
| 0 25 172 | Nombre d'échantillons | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 25 174 | Indicateur des informations SMOS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 14 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 0 25 175 | Valeur résiduelle modifiée | Numérique | 2 | 0 | 13 | Numérique | 2 | 4 | Note 103: Valeur résiduelle modifiée obtenue à partir de l’emplacement des capteurs et des rapports signal-bruit pour l’éclair. |
| 0 25 180 | Pourcentage en mode basse résolution | % | 2 | 0 | 16 | % | 2 | 5 |  |
| 0 25 181 | Indicateur de traitement de niveau 2 | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 182 | Indicateur de traitement de niveau 1 | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 183 | Qualité du traitement de niveau 1 | % | 2 | 0 | 14 | % | 2 | 5 |  |
| 0 25 184 | Catégorie de produit de niveau 2 | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 25 185 | Méthode de chiffrement | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 25 186 | Version de la clef de chiffrement | CCITT IA5 | 0 | 0 | 96 | Caractère | 0 | 12 |  |
| 0 25 187 | Indicateur de confiance | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 188 | Méthode employée pour ramener la pression au niveau de la mer | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 25 189 | Longueur d'onde de coupure dans la direction de visée | m | 0 | 1 | 9 | m | 0 | 3 |  |
| 0 25 190 | Mode de traitement de l'écho de l'altimètre | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 25 191 | Mode de localisation de l'altimètre | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |