Класс 05: Местоположение (горизонтальное – 1)

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 05 001 | Широта (высокая точность) | deg | 5 | -9000000 | 25 | deg | 5 | 7 |  |
| 0 05 002 | Широта (низкая точность) | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 4 |  |
| 0 05 011 | Увеличение широты (высокая точность) | deg | 5 | -9000000 | 25 | deg | 5 | 7 |  |
| 0 05 012 | Увеличение широты (низкая точность) | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 4 |  |
| 0 05 015 | Сдвиг по широте (высокая точность) | deg | 5 | -9000000 | 25 | deg | 5 | 7 |  |
| 0 05 016 | Сдвиг по широте (низкая точность) | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 4 |  |
| 0 05 021 | Пеленг или азимут | degree true | 2 | 0 | 16 | degree true | 2 | 5 |  |
| 0 05 022 | Азимут Солнца | degree true | 2 | 0 | 16 | degree true | 2 | 5 |  |
| 0 05 023 | Отклонение азимута Солнца от азимута спутника | deg | 1 | -1800 | 12 | deg | 1 | 4 |  |
| 0 05 030 | Направление (спектральное) | deg | 0 | 0 | 12 | deg | 0 | 4 |  |
| 0 05 031 | Номер ряда | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 05 032 | Смещение по оси Y | m | 2 | -1073741824 | 31 | m | 2 | 11 | Note 184: Смещение по оси Y — это расстояния между точкой отсчета проекции и верхним левым углом верхнего левого пикселя на карте. |
| 0 05 033 | Размер элемента изображения на горизонтали – 1 | m | -1 | 0 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 05 034 | Номер ряда вдоль траектории | Числовой | 0 | 0 | 11 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 05 035 | Максимальный размер X-размерности | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 05 036 | Номер трансекты судна согласно ППС | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 05 040 | Номер орбиты | Числовой | 0 | 0 | 24 | Числовой | 0 | 8 |  |
| 0 05 041 | Номер строки сканирования | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 042 | Номер канала | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 05 043 | Номер поля зрения | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 044 | Номер цикла оборота спутника | Числовой | 0 | 0 | 11 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 05 045 | Номер эффективного поля зрения | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 052 | Приращение номера канала | Числовой | 0 | 0 | 5 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 05 053 | Приращение номера поля зрения | Числовой | 0 | 0 | 5 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 05 060 | Угловая позиция Y из центра силы тяжести | deg | 6 | -8000000 | 24 | deg | 6 | 8 |  |
| 0 05 061 | Угловая позиция Z из центра силы тяжести | deg | 6 | -8000000 | 24 | deg | 6 | 8 |  |
| 0 05 063 | Крен космического аппарата | deg | 2 | 0 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 05 064 | Тангаж космического аппарата | deg | 2 | 0 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 05 066 | Рыскание космического аппарата | deg | 2 | 0 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 05 067 | Количество строк сканирования | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 068 | Номер профиля | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 05 069 | Канал приема | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 05 070 | Идентификатор наблюдения | Числовой | 0 | 0 | 30 | Числовой | 0 | 10 |  |
| 0 05 071 | Идентификатор маршрутного режима (Stripmap) | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 05 072 | Количество спектров в направлении дальности | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 073 | Количество спектров в азимутальном направлении | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 074 | Индекс в направлении дальности | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 05 075 | Индекс в азимутальном направлении | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |

Note 32: Пеленг или азимут следует использовать только для установленного местоположения и не должен переопределять это местоположение.

Note 110: Увеличение широты с севера на юг следует выражать отрицательными значениями.

Note 122: Южную широту следует выражать отрицательными значениями.

Note 140: Размер элемента изображения на горизонтали — 1 приводится в положении, где масштабный коэффициент карты равен единице.

Note 163: Величины широты и приращений широты ограничены диапазоном от –90 до +90 градусов.