Categoría 05: Secuencias meteorológicas o hidrológicas comunes a las observaciones hidrológicas

| FXY1 | TÍTULO | SUBTÍTULO | FXY2 | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 05 001 | (Medición única SADC-HYCOS) |  | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
|  |  |  | 0 13 071 | Nivel del agua aguas arriba |  |  |
| 3 05 002 | (Medición medioambiental SADC-HYCOS) |  | 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 0 14 051 | Radiancia solar directa integrada durante la última hora |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
|  |  |  | 0 13 072 | Nivel del agua aguas abajo |  |  |
|  |  |  | 0 13 080 | PH del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 081 | Conductividad del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 082 | Temperatura del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 083 | Oxígeno disuelto |  |  |
|  |  |  | 0 13 084 | Turbiedad |  |  |
| 3 05 003 | (Definición de la serie de mediciones SADC- HYCOS) |  | 3 01 012 | Hora, minuto | Primera medición única menos el incremento |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | Intervalo de tiempo entre mediciones |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 05 001 | Medición única SADC-HYCOS |  |  |
| 3 05 004 | (Informe SADC-HYCOS) |  | 3 01 030 | Identificación – con ubicación física |  |  |
|  |  |  | 3 05 002 | Medición medioambiental SADC-HYCOS |  |  |
|  |  |  | 3 05 003 | Definición de la serie de mediciones SADC- HYCOS |  |  |
| 3 05 006 | (Medición MEDHYCOS) |  | 0 13 072 | Nivel del agua aguas abajo |  |  |
|  |  |  | 0 13 082 | Temperatura del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 019 | Precipitación total en la hora anterior |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
|  |  |  | 0 13 073 | Nivel máximo de agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Precipitación total acumulada |  |  |
| 3 05 007 | (Informe MEDHYCOS) |  | 3 01 029 | Identificación |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de la primera medición |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | Intervalo de tiempo entre mediciones |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 05 006 | Medición MEDHYCOS | Medición única |  |
| 3 05 008 | (Medición AOCHYCOS – Chad) |  | 3 05 006 | Medición MEDHYCOS | Idéntica al tipo de medición MEDHYCOS |  |
|  |  |  | 0 12 030 | Temperatura del suelo | A –50 cm |  |
| 3 05 009 | (Informe AOCHYCOS sobre el Chad) |  | 3 01 029 | Identificación |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de la primera medición |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | Intervalo de tiempo entre mediciones |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 05 008 | Medición AOCHYCOS-Chad | Medición única |  |
| 3 05 010 | (Medición MEDHYCOS de tipo 2) |  | 3 05 008 | Medición AOCHYCOS-Chad | Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS |  |
|  |  |  | 0 02 091 | Sensor de entrada 4/20 mA | Nº 1 |  |
|  |  |  | 0 02 091 | Sensor de entrada 4/20 mA | Nº 2 |  |
| 3 05 011 | (Informe MEDHYCOS de tipo 2) |  | 3 01 029 | Identificación |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de la primera medición |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | Intervalo de tiempo entre mediciones |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 05 010 | Medición MEDHYCOS de tipo 2 | Medición única |  |
| 3 05 016 | (Parámetros meteorológicos asociados a datos hidrológicos) |  | 0 14 021 | Radiación solar global integrada en un período especificado |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Presión | Presión atmosférica |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Velocidad de las ráfagas máximas de viento |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Dirección de las ráfagas máximas de viento |  |  |
| 3 05 017 | (Medición de la calidad del agua) |  | 0 13 080 | pH del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 081 | Conductividad del agua |  |  |
|  |  |  | 0 13 083 | Oxígeno disuelto |  |  |
|  |  |  | 0 13 085 | Potencial de oxidación–reducción (ORP) |  |  |
|  |  |  | 0 13 084 | Turbiedad |  |  |
| 3 05 018 | (Informe MEDHYCOS con datos meteorológicos y sobre la calidad del agua) |  | 3 01 029 | Identificación |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de la primera medición |  |
|  |  |  | 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | Incremento horario |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
|  |  |  | 3 05 008 | Medición AOCHYCOS-Chad | Idéntica al tipo de medición AOCHYCOS |  |
|  |  |  | 3 05 016 | Parámetros meteorológicos asociados a datos hidrológicos |  |  |
|  |  |  | 3 05 017 | Medición de la calidad del agua |  |  |