Classe 7 : Position (verticale)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007001 | Hauteur de la station | m | 0 | -400 | 15 | m | 0 | 5 | (voir Note 1) |
| 007002 | Hauteur ou altitude | m | -1 | -40 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 007003 | Géopotentiel | m2 s-2 | -1 | -400 | 17 | m2 s-2 | -1 | 6 |  |
| 007004 | Pression | Pa | -1 | 0 | 14 | Pa | -1 | 5 |  |
| 007005 | Incrément de hauteur | m | 0 | -400 | 12 | m | 0 | 4 |  |
| 007006 | Hauteur au-dessus de la station | m | 0 | 0 | 15 | m | 0 | 5 |  |
| 007007 | Hauteur | m | 0 | -1000 | 17 | m | 0 | 6 |  |
| 007008 | Géopotentiel | m2 s-2 | 0 | -10000 | 20 | m2 s-2 | 0 | 7 |  |
| 007009 | Hauteur géopotentielle | gpm | 0 | -1000 | 17 | gpm | 0 | 5 |  |
| 007010 | Niveau de vol | m | 0 | -1024 | 16 | ft | -1 | 5 |  |
| 007012 | Altitude des points de grille | m | 2 | -50000 | 20 | m | 2 | 7 |  |
| 007021 | Hauteur | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 | Note 68: La qualite des enregistrements des donnees de detecteur est insatisfaisante quand la compensation des bits a echoue (voir le bit 12) ou qu'une erreur du nombre de franges a ete decelee (voir le bit 11) ou que les releves bruts sont incorrects (voir le bit 10) ou que l'etalonnage radiometrique est incorrect (voir le bit 5) ou que l'etalonnage spectral est incorrect (voir le bit 7). |
| 007022 | Hauteur du soleil | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 007024 | Distance zénithale du satellite | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 007025 | Distance zénithale du soleil | deg | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 007026 | Distance zénithale du satellite | deg | 4 | -900000 | 21 | ° | 4 | 7 |  |
| 007030 | Altitude du sol de la station | m | 1 | -4000 | 17 | m | 1 | 5 | Note 87: Cela indique des erreurs de fonctionnement de l'instrument, un ou plusieurs interferogrammes etant alors exclus du traitement permettant d'obtenir les enregistrements des donnees de detecteur. |
| 007031 | Altitude du baromètre | m | 1 | -4000 | 17 | m | 1 | 5 | Note 84: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
| 007032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | m | 2 | 0 | 16 | m | 2 | 5 | Note 85: Ce descripteur sera associé à des données relatives à la visibilité ou à la hauteur des nuages pour préciser si la valeur est bornée. Si la donnée transmise est la valeur vraie, le chiffre du code est 0. Toutefois, la mesure peut atteindre la limite de capacité de mesure de l’instrument. Si la valeur transmise est supérieure à la valeur vraie, le chiffre du code est 1; si la valeur transmise est inférieure à la valeur vraie, le chiffre du code est 2. |
| 007033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | m | 1 | 0 | 12 | m | 1 | 4 | Note 86: Cela indique qu'un nombre non negligeable de franges n'ont pas ete detectees, avec deplacement de la partie centrale (ZPD) de l'interferogramme en dehors de la fenetre que controle l'instrument, si bien que l'interferogramme est exclu du traitement permettant d'obtenir les enregistrements des donnees de detecteur. |
| 007035 | Taille maximale de la dimension z | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 007036 | Indice de niveau de z | Numérique | 0 | 0 | 12 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 007040 | Paramètre d'impact | m | 1 | 62000000 | 22 | m | 1 | 8 | Note 74: Le chiffre du code 21 peut etre utilise dans des messages corriges ou les valeurs substituees/corrigees sont determinees. |
| 007061 | Profondeur sous la surface terrestre | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 5 |  |
| 007062 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau | m | 1 | 0 | 17 | m | 1 | 6 |  |
| 007063 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau (cm) | m | 2 | 0 | 20 | m | 2 | 7 |  |
| 007064 | Hauteur représentative du capteur au-dessus du niveau de la station | m | 0 | 0 | 4 | m | 0 | 2 | (voir Note 8) |
| 007065 | Pression hydrostatique | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 007070 | Profondeur de lest | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 4 |  |
| 007071 | Hauteur (haute résolution) | m | 3 | -10000000 | 26 | m | 3 | 8 |  |