Catégorie 09 : Séquences correspondant à des données de sondages verticaux (données classiques)

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 09 001 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 037 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position très précise) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Vent à la hauteur (géopotentielle) |  |  |
| 3 09 002 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 038 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position approximative) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Vent à la hauteur (géopotentielle) |  |  |
| 3 09 003 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 037 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position très précise) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 004 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 038 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position approximative) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 005 | (Sondage vertical avec humidité relative) |  | 3 01 037 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position très précise) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Géopotentiel, température, humidité, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 006 | (Sondage vertical avec humidité relative) |  | 3 01 038 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position approximative) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Géopotentiel, température, humidité, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 007 | (Sondage vertical avec données relatives au point de rosée) |  | 3 01 037 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position très précise) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Géopotentiel, température, température du point de rosée, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 008 | (Sondage vertical avec données relatives au point de rosée) |  | 3 01 038 | Station terrestre pour sondages verticaux | Identification, etc. (station terrestre, position approximative) |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Géopotentiel, température, température du point de rosée, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 011 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 039 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Vent à la hauteur (géopotentielle) |  |  |
| 3 09 012 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 039 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 013 | (Sondage vertical avec humidité relative) |  | 3 01 039 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Géopotentiel, température, humidité, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 014 | (Sondage vertical avec données relatives au point de rosée) |  | 3 01 039 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Géopotentiel, température, température du point de rosée, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 015 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 040 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Vent à la hauteur (géopotentielle) |  |  |
| 3 09 016 | (Profil vertical du vent) |  | 3 01 040 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 012 | Vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 017 | (Sondage vertical avec humidité relative) |  | 3 01 040 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 013 | Géopotentiel, température, humidité, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 018 | (Sondage vertical avec données relatives au point de rosée) |  | 3 01 040 | Navire pour sondages verticaux | Identification du navire, etc. |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Couche significative de nuages |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 014 | Géopotentiel, température, température du point de rosée, vent au niveau de pression |  |  |
| 3 09 019 | (Profileur du vent - sondage des données sur le vent) |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 011 | Vent à la hauteur (géopotentielle) |  |  |
| 3 09 020 | (Profileur du vent - coordonnées cartésiennes) |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 003 | Géopotentiel |  |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  |  | 0 11 005 | Composante w |  |  |
| 3 09 021 | (Données de radars profileurs de vent (produit)) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  | Note 56: Les eaux interieures comprennent les rivieres, les lacs, les zones humides et les marecages. |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 014 | Période |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Fréquence moyenne |  |  |
|  |  |  | 1 12 000 | Répétition différée de 12 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  |  | 0 11 110 | Incertitude relative à la composante u |  |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  |  | 0 11 111 | Incertitude relative à la composante v |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Composante w |  |  |
|  |  |  | 0 11 112 | Incertitude relative à la composante w |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  |  | 0 10 071 | Résolution verticale |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Largeur horizontale du volume échantillonné |  |  |
| 3 09 022 | (Système de sondage radio-acoustique - température virtuelle (produit)) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  | Note 56: Les eaux interieures comprennent les rivieres, les lacs, les zones humides et les marecages. |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 014 | Période |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Fréquence moyenne |  |  |
|  |  |  | 1 10 000 | Répétition différée de 10 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 12 007 | Température virtuelle |  |  |
|  |  |  | 0 12 008 | Incertitude relative à la température virtuelle |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  |  | 0 11 006 | Composante w |  |  |
|  |  |  | 0 11 112 | Incertitude relative à la composante w |  |  |
|  |  |  | 0 33 002 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  |  | 0 10 071 | Résolution verticale |  |  |
|  |  |  | 0 27 079 | Largeur horizontale du volume échantillonné |  |  |
| 3 09 023 | (Séquence pour les lidars) | En-tête | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  | Note 56: Les eaux interieures comprennent les rivieres, les lacs, les zones humides et les marecages. |
|  |  | En-tête | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | En-tête | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | En-tête | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  | En-tête | 3 01 014 | Période |  |  |
|  |  | En-tête | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 004 | Information générale sur les nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 1 14 000 | Répétition différée de 14 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Nombre de mesures de la longueur d'onde dans la donnée |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 02 121 | Fréquence moyenne |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 063 | Rétrodiffusion atténuée |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 064 | Incertitude relative à la rétrodiffusion atténuée |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 065 | Coefficient de rétrodiffusion des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 066 | Incertitude relative au coefficient de rétrodiffusion des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 067 | Coefficient d'atténuation des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 068 | Incertitude relative au coefficient d'atténuation des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 069 | Rapport lidar des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 070 | Incertitude relative au rapport lidar |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 071 | Rapport de dépolarisation des particules |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 15 072 | Incertitude relative au rapport de dépolarisation |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 33 002 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 10 071 | Résolution verticale |  |  |
|  |  | Données sur la rétrodiffusion | 0 27 079 | Largeur horizontale du volume échantillonné |  |  |
| 3 09 030 | (Données de vol de la sonde d'ozone) |  | 0 15 004 | Facteur de correction du sondage de l'ozone (CF) |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 15 005 | Pression partielle de l'ozone |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 04 015 | Incrément temporel | Depuis le moment du lâcher, si nécessaire, en minutes | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 08 006 | Caractéristique du sondage vertical de l'ozone |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
|  |  |  | 0 15 003 | Pression partielle de l'ozone mesuré (sondage) |  | Note 44: Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques |
| 3 09 031 | (Données de vol de la sonde d'ozone) |  | 0 15 004 | Facteur de correction du sondage de l'ozone (CF) |  |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Pression partielle de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Depuis l'heure du lâcher, en minutes |  |
|  |  |  | 0 08 006 | Caractéristique du sondage vertical de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 15 003 | Pression partielle de l'ozone mesuré |  |  |
| 3 09 040 | (Sondage de l'ozone non associé à un spectrophotomètre au sol) |  | 3 01 075 | Identification du sondage |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 09 030 | Données de vol de la sonde d'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
| 3 09 041 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Brewer au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une seule valeur) |  | 3 07 041 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'une seule observation | Description de la partie au sol | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 09 030 | Données de vol de la sonde d'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
| 3 09 042 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Brewer au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une valeur moyennée) |  | 3 07 042 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'observations moyennées | Description de la partie au sol | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 09 030 | Données de vol de la sonde d'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
| 3 09 043 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Dobson au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une seule valeur) |  | 3 07 043 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'une seule observation | Description de la partie au sol | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 09 030 | Données de vol de la sonde d'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
| 3 09 044 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Dobson au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une valeur moyennée) |  | 3 07 044 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'observations moyennées | Description de la partie au sol | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
|  |  |  | 3 09 030 | Données de vol de la sonde d'ozone |  | Note 67: L'etalonnage radiometrique est incorrect s'il n'est pas execute ou s'il est execute avec des donnees d'etalonnage incorrectes (ex.: taille de la fenetre de visee de l'espace lointain egale a 0). |
| 3 09 045 | (Sondage de l'ozone non associé à un spectrophotomètre au sol) |  | 3 01 075 | Identification du sondage |  |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Données de vol de la sonde d'ozone |  |  |
| 3 09 046 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Brewer au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une seule valeur) |  | 3 07 041 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'une seule observation | Description de la partie au sol |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Données de vol de la sonde d'ozone |  |  |
| 3 09 047 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Brewer au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une valeur moyennée) |  | 3 07 042 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'observations moyennées | Description de la partie au sol |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Données de vol de la sonde d'ozone |  |  |
| 3 09 048 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Dobson au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une seule valeur) |  | 3 07 043 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'une seule observation | Description de la partie au sol |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Données de vol de la sonde d'ozone |  |  |
| 3 09 049 | (Sondage de l'ozone associé à des mesures par spectrophotomètre Dobson au sol; l'ozone total ainsi obtenu est une valeur moyennée) |  | 3 07 044 | Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'observations moyennées | Description de la partie au sol |  |
|  |  |  | 3 01 075 | Identification du sondage | Identification de la partie de sondage de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 076 | Instrument de sondage de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 3 09 031 | Données de vol de la sonde d'ozone |  |  |
| 3 09 050 | (Séquence pour la représentation des données d'observation PILOT, PILOT SHIP et PILOT MOBIL, la pression servant de coordonnée verticale) |  | 3 01 110 | Identification du site du lâcher et instruments de mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 050 | Données sur le vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Données sur le cisaillement du vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 051 | (Séquence pour la représentation des données d'observation PILOT, PILOT SHIP et PILOT MOBIL, l'altitude servant de coordonnée verticale) |  | 3 01 110 | Identification du site du lâcher et instruments de mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 052 | Données sur le vent à l'altitude correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 053 | Données sur le cisaillement du vent à l'altitude correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 052 | (Séquence pour la représentation des données d'observation TEMP, TEMP SHIP et TEMP MOBIL) |  | 3 01 111 | Identification du site du lâcher et instruments de mesure du vent, de la pression, de la température et de l'humidité (PTU) |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Données sur les nuages transmises avec les sondages verticaux |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 054 | Données sur la température, le point de rosée et le vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Données sur le cisaillement du vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 053 | (Séquence pour la représentation des données d'observation TEMP DROP) |  | 3 01 112 | Identification du point de lâcher et instruments de la catasonde |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 054 | Données sur la température, le point de rosée et le vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Données sur le cisaillement du vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 054 | (Séquence pour la représentation des données CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station | Identification du site du lâcher |  |
|  |  |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur | Altitude du lâcher de la sonde |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 04 059 | Heures des observations servant à calculer les valeurs moyennes transmises |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 1 15 000 | Répétition différée de 15 descripteurs |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 001 | Caractéristique correspondant à des données de sondage vertical |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 32 Moyenne vectorielle |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 11 019 | Stabilité du vent |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 2 Température |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 9 Vent |  |
|  |  | Moyennes mensuelles | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
| 3 09 055 | (Modèle de représentation des données de radiosonde haute résolution avec hauteur géopotentielle en tant que coordonnée verticale) |  | 3 01 111 | Identification du site du lâcher et instruments de mesure du vent, de la pression, de la température et de l'humidité (PTU) |  |  |
|  |  |  | 0 25 061 | Identification du logiciel et numéro de version |  |  |
|  |  |  | 0 01 081 | Numéro de série de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 0 01 082 | Numéro du radiosondage |  |  |
|  |  |  | 0 02 067 | Fréquence de fonctionnement de la radiosonde |  |  |
|  |  |  | 0 02 095 | Type de capteur de pression |  |  |
|  |  |  | 0 02 096 | Type de capteur de température |  |  |
|  |  |  | 0 02 097 | Type de capteur d'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 02 081 | Type de ballon |  |  |
|  |  |  | 0 02 082 | Poids du ballon |  |  |
|  |  |  | 0 02 084 | Type de gaz insufflé |  |  |
|  |  |  | 0 02 191 | Calcul de la hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  | Note 71: Mettre a 1 si au moins un spectre de la moyenne mobile pour l'espace lointain est indique comme incorrect en raison de la presence de la lune. |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 032 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Données sur les nuages transmises avec les sondages verticaux |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 055 | Données sur la température, le point de rosée, l'humidité relative et le vent à la hauteur de la radiosonde |  | Note 36: Les statistiques sur les differences sont des valeurs differentielles ayant des dimensions similaires a celles des valeurs observees correspondantes en ce qui concerne les unites, mais dont les limites sont centrees sur le zero. ¦ Note 34: 1) Entre les chiffres du code 100–199, la présente table de code comprend des termes à plusieurs niveaux afin de servir aux stations simples et aux stations automatiques devenant de plus en plus complexes. 2) Les termes génériques se rapportant au temps (par exemple brouillard, bruine) sont destinés à être utilisés dans des stations automatiques pouvant déterminer les types de temps sans pouvoir fournir d'autres informations. Les termes génériques figurent tous dans la table de code en lettres majuscules. 3) Les chiffres du code pour les catégories de précipitations (chiffres du code 140 à 148) sont disposés par ordre de complexité croissante. Par exemple, une station très simple qui ne peut déceler que la présence ou l'absence de précipitations utilise le chiffre du code 140 (précipitations). Au niveau suivant, une station automatique pouvant déceler le volume, mais pas le type, utilise le chiffre du code 141 ou 142. Une station automatique qui peut déceler le type général (liquide, solide, se congelant) et le volume général utilise les chiffres du code 143 à 148. Une station automatique qui peut signaler les types réels de précipitations (par exemple bruine ou pluie), mais non leur volume, utilise le nombre entier de la dizaine correspondante (par exemple 150 pour la catégorie bruine; 160 pour la catégorie pluie). ¦ Note 26: Bits 2 a 21 utilises pour le sondeur HIRS, mais seuls les bits 2 a 16 sont utilises pour le sondeur AMSU-A et les bits 2 a 6 pour le sondeur AMSU-B. |
| 3 09 056 | (Séquence pour la représentation des données de radiosondage à la descente) |  | 3 01 150 | Identifiant du WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 111 | Identification du site du lâcher et des instruments de mesure du vent, de la pression, de la température et de l'humidité (PTU) |  |  |
|  |  |  | 3 01 128 | Supplément d'information sur le radiosondage | Valable aussi pour la descente |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  | Note 9: (Voir la table de code commune C-4) |
|  |  |  | 0 08 091 | Caractéristiques des coordonnées | = 2 Début de l'observation |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur | Début de la descente de la radiosonde au-dessus du niveau moyen de la mer |  |
|  |  |  | 0 08 091 | Caractéristiques des coordonnées | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 056 | Données sur la température, le point de rosée et le vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde, pression et hauteur géopotentielle étant indiquées avec une plus grande précision |  | Note 30: L'expression 'mesure ciel couvert' indique que les valeurs de sondage sont obtenues uniquement a partir de donnees HIRS stratospheriques, de donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, on n'a pas utilise de donnees HIRS tropospheriques. ¦ Note 8: (Voir la table de code commune C-3) |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Données sur le cisaillement du vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 057 | (Séquence pour la représentation des données d'observation TEMP, TEMP SHIP et TEMP MOBIL avec une plus grande précision pour ce qui est de la pression et de la hauteur géopotentielle) |  | 3 01 150 | Identifiant du WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 111 | Identification du site du lâcher et instruments de mesure du vent, de la pression, de la température et de l'humidité (PTU) |  |  |
|  |  |  | 3 01 128 | Supplément d'information sur le radiosondage |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 02 049 | Données sur les nuages transmises avec les sondages verticaux |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 056 | Données sur la température, le point de rosée et le vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde, pression et hauteur géopotentielle étant indiquées avec une plus grande précision |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 051 | Données sur le cisaillement du vent au niveau de pression correspondant à la position de la radiosonde |  |  |
| 3 09 060 | (Radiosondage - enregistrement complet avec l'observation en surface) |  | 3 01 123 | Radiosondage - en-tête complet |  |  |
|  |  |  | 3 01 121 | Radiosondage - données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 02 050 | Radiosondage - observation en surface |  |  |
|  |  |  | 3 03 040 | Radiosondage - durée du vol et données sur la fin du sondage |  |  |
| 3 09 061 | (Sonde PTU - données brutes) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Corrections de pression du niveau de vol |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Pression |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Pression |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Pression |  |
|  |  |  | 0 13 009 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Humidité relative |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Humidité relative |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Humidité relative |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Correction du rayonnement solaire et infrarouge |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Température |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Température |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Température |  |
| 3 09 062 | (Sonde GPS - données brutes non lissées sur le vent) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Latitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Latitude |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Longitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Longitude |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante v |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Pour les données brutes non lissées sur le vent recueillies par la sonde GPS |  |
| 3 09 063 | (Sonde GPS - données brutes lissées sur le vent) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Latitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Latitude |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Longitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Longitude |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante v |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Pour les données brutes lissées sur le vent recueillies par la sonde GPS |  |
| 3 09 064 | (Sonde PTU - données après traitement) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 1 04 002 | Répéter 4 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Corrections de pression du niveau de vol |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Pression |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Pression |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Humidité relative |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Humidité relative |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 1 04 002 | Répéter 4 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Correction du rayonnement solaire et infrarouge |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Température |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Température |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Température du point de rosée |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Température du point de rosée |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Hauteur géopotentielle |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Hauteur géopotentielle |  |
| 3 09 065 | (Sonde GPS - données après traitement) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Latitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Latitude |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Longitude |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Longitude |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Hauteur |  |
|  |  |  | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante u |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante u |  |
|  |  |  | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  |  | 0 33 035 | Contrôle de qualité manuel/automatique | Composante v |  |
|  |  |  | 0 33 015 | Indicateur de vérification de la qualité des données | Composante v |  |
| 3 09 066 | (Niveaux standard et significatifs) |  | 3 01 120 | Radiosondage - en-tête abrégé et données sur le lâcher |  |  |
|  |  |  | 0 08 041 | Caractéristique des données | = 6 Observation au niveau de vol |  |
|  |  |  | 3 01 122 | Date et heure (au centième de seconde près) |  |  |
|  |  |  | 0 08 040 | Caractéristique du niveau de vol |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 25 069 | Corrections de pression du niveau de vol |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 02 013 | Correction du rayonnement solaire et infrarouge |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 0 10 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
| 3 09 070 | (Profil vertical pour les données de la prévision numérique du temps) | Identification | 0 01 035 | Centre d'origine/de production |  |  |
|  |  | Identification | 0 01 032 | Application de production |  |  |
|  |  | Identification | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  | Identification | 0 01 063 | Indicateur d'emplacement OACI |  |  |
|  |  | Identification | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 3 01 012 | Heure, minute | Heure de référence de la prévision (T-zéro) |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 2 07 001 | Augmenter l’échelle, la valeur de référence et le champ de données | Augmenter le facteur d'échelle de 1; la valeur de référence et le champ de données sont recalculés conformément à la définition de l'opérateur 2 07 YYY de la Table C |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 0 10 001 | Hauteur de la surface terrestre | Altitude de la station (autre qu'à l'aide de coordonnées) | Note 70: Bit mis a 0 si aucune erreur du nombre de franges a ete detectee (voir le bit 11) ou si une erreur a ete detectee mais pas corrigee. |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | Bit 9 mis à 1 (altitude virtuelle de la station) |  |
|  |  | Emplacement et heure de référence | 0 07 030 | Altitude du sol de la station | Altitude fournie par le modèle, pour la de gauche latitude et la longitude de la station. Comme cela est indiqué par 0 08 086, cette valeur est à la fois propre à la station et au modèle |  |
|  |  | Métadonnées sur le profil vertical | 0 25 031 | Méthode d’éclaircissage des profils verticaux établis par la prévision numérique du temps |  | Note 29: Le sondage par atmosphere claire indique que le sondage a ete effectue a partir d'un ensemble de valeurs de luminance claire a l'aide de toutes les valeurs de luminance du sondeur disponible. |
|  |  | Métadonnées sur le profil vertical | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 4 Prévision, = 16 Analyse, = 27 Première approximation |  |
|  |  | Métadonnées sur le profil vertical | 0 04 014 | Incrément temporel | Heure de validité de la prévision exprimée sous forme de différence par rapport à l'heure de référence. Dans le cas d'une analyse, soit une prévision à 00 h, la valeur est mise à zéro |  |
|  |  | Données ponctuelles à l'altitude de la station (y compris les données intégrées sur la colonne) | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données ponctuelles à l'altitude de la station (y compris les données intégrées sur la colonne) | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Données ponctuelles à l'altitude de la station (y compris les données intégrées sur la colonne) | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  | Données ponctuelles à l'altitude de la station (y compris les données intégrées sur la colonne) | 0 20 010 | Nébulosité totale |  |  |
|  |  | Données ponctuelles à l'altitude de la station (y compris les données intégrées sur la colonne) | 0 13 095 | Colonne totale de vapeur d'eau |  |  |
|  |  | Boucle de répétition pour les différents niveaux | 1 28 000 | Répétition différée de 28 descripteurs |  |  |
|  |  | Boucle de répétition pour les différents niveaux | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur | Le nombre de niveaux utilisés dans le profil vertical est déterminé par ce facteur de répétition. Il est arbitraire et comprend toutes les isohypses au-dessus du sol et toutes les isobares |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 1 Quand la pression est utilisée comme coordonnée verticale, = 0 Dans le cas contraire |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | Mettre à 0 le bit 1 et donner aux autres bits la valeur qui convient |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 07 004 | Pression |  | Note 40: Pour l'emploi du chiffre du code 15, voir la regle 12.1.4. |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 11 001 | Direction du vent | Degrés vrais |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 11 002 | Vitesse du vent | m/s |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 12 102 | Température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 1 Quand des données facultatives améliorées du modèle sont insérées |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 11 021 | Tourbillon relatif |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 11 022 | Divergence |  |  |
|  |  | Données sur les coordonnées pression | 0 11 005 | Composante w | Mouvement vertical |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 1 Quand la coordonnée verticale correspond à 10 m au-dessus du sol, = 0 Dans le cas contraire |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | Bit 1 et bit 8 mis à 1 |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station | = 10 m |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 0 11 001 | Direction du vent | Degrés vrais |  |
|  |  | Données à 10 mètres au-dessus du sol | 0 11 002 | Vitesse du vent | m/s |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 1 Quand la coordonnée verticale correspond à 2 m au-dessus du sol, = 0 Dans le cas contraire |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps |  |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station | = 2 m |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 12 102 | Température du thermomètre mouillé |  |  |
|  |  | Données à 2 mètres au-dessus du sol | 0 12 103 | Point de rosée |  |  |
| 3 09 071 | (Séquence pour la représentation des données d'observation PILOT dans la zone de responsabilité de l'ASECNA) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 02 014 | Technique de poursuite/état du système utilisé |  |  |
|  |  |  | 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé |  |  |
|  |  |  | 3 01 113 | Date et heure du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 114 | Coordonnées horizontales et verticales du site du lâcher |  |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur | Lâcher du ballon |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |