Класс 40: Спутниковые данные в BUFR/CREX

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040001 | Влажность поверхности почвы (мс) | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040002 | Расчетная ошибка во влажности поверхности почвы | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040003 | Средняя влажность поверхности почвы | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 040004 | Обнаружение выпадения дождевых осадков | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 040005 | Флаг коррекции влажности почвы | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 040006 | Флаг обработки влажности почвы | Таблица флагов | 0 | 0 | 16 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 040007 | Качество влажности почвы | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040008 | Доля замерзшей поверхности суши | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040009 | Доля затопленных и заболоченных территорий | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040010 | Топографическая сложность | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 040011 | Флаг интерполяции | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 040012 | Флаг качества данных радиометра | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 040013 | Флаг интерпретации яркостной температуры, измеренной с помощью радиометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040014 | Поправка на высокочастотные колебания топографии поверхности моря | m | 4 | -3000 | 13 | m | 4 | 4 |  |
| 040015 | Стандартизованный индекс различий растительного покрова (НДВИ) | Числовой | 2 | -100 | 8 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 040016 | Остаточное СКО в полосе частот | Числовой | 3 | 0 | 14 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 040017 | Ненормализованная величина основного компонента | Числовой | 0 | -1073741824 | 31 | Числовой | 0 | 10 |  |
| 040018 | GIacAvgImagIIS — среднее значение измерений формирователя изображений | W m-2 sr-1 m | 6 | 0 | 24 | W m-2 sr-1 m | 6 | 8 |  |
| 040019 | GIacVarImagIIS — дисперсия значений | W m-2 sr-1 m | 6 | 0 | 24 | W m-2 sr-1 m | 6 | 8 |  |
| 040020 | GqisFlagQualDetailed — флаг качества для системы | Таблица флагов | 0 | 0 | 17 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 040021 | Фрагмент взвешенного элемента изображения AVHRR в IASI FOV, покрытого снегом/льдом | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 040022 | Количество отсутствующих, плохих или искаженных элементов изображения AVHRR | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040023 | Вспомогательные флаги состояния альтиметра | Таблица флагов | 0 | 0 | 5 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 040024 | Наличие метеорологической карты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040025 | Флаг интерполяции для среднего значения величины суточного прилива | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040026 | Коэффициент квантования | Числовой | 2 | 0 | 16 | Числовой | 2 | 5 |  |
| 040027 | Угол солнечного блика | deg | 2 | -18000 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 040028 | Флаг качества GMI | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 040029 | Расстояние по горизонтали для интеграции наблюдения | m | 0 | 0 | 26 | m | 0 | 8 |  |
| 040030 | Ветер по горизонтальной линии прямой видимости | m/s | 2 | -32767 | 16 | m/s | 2 | 5 |  |
| 040031 | Оценка погрешности ветра по горизонтальной линии прямой видимости | m/s | 2 | 0 | 15 | m/s | 2 | 5 |  |
| 040032 | Отношение производной ветра к давлению | m s-1 Pa-1 | 3 | -100000 | 18 | m s-1 Pa-1 | 3 | 6 |  |
| 040033 | Отношение производной ветра к температуре | m s-1 K-1 | 3 | -100000 | 18 | m s-1 K-1 | 3 | 6 |  |
| 040034 | Отношение производной ветра к обратному рассеянию | m/s | 3 | -200000 | 19 | m/s | 3 | 6 |  |
| 040035 | Дальность спутника | m | 0 | 380000 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 040036 | Классификационный тип лидара L2b | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 040037 | Коэффициент обратного рассеяния | Числовой | 3 | 500 | 20 | Числовой | 3 | 7 |  |
| 040038 | Размер облачных частиц | m | 7 | 0 | 28 | m | 7 | 6 |  |
| 040039 | Интенсивность мгновенного комплексного снимка | Числовой | 0 | -25 | 5 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040040 | Асимметрия мгновенного комплексного снимка | Числовой | 2 | 1 | 13 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 040041 | Куртозис распределения мгновенного комплексного снимка | Числовой | 2 | 1 | 13 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 040042 | Изменчивость мгновенного комплексного снимка | Числовой | 2 | 1 | 13 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 040043 | Индикатор маневра спутника | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040044 | Индекс пыли | Числовой | 1 | 0 | 8 | Числовой | 1 | 3 |  |
| 040045 | Образование облаков и определение высоты | Таблица флагов | 0 | 0 | 5 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 040046 | Сводка облачности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040047 | Флаг валидации для продукции уровня 1 IASI или IASI-NG | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040048 | Флаг валидации потока данных уровня 1 AMSU-A | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040049 | Выполненные тесты облаков и результаты | Таблица флагов | 0 | 0 | 16 | Таблица флагов | 0 | 5 |  |
| 040050 | Инициализация извлечения | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 040051 | Конвергенция итерационного извлечения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040052 | Указание сверхадиабатики и перенасыщенности в итоговом извлечении | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 040053 | Число итераций, использованных для извлечения | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040054 | Возможные ошибки обработки и ввода | Таблица флагов | 0 | 0 | 13 | Таблица флагов | 0 | 4 |  |
| 040055 | Диагностика извлечения | Таблица флагов | 0 | 0 | 21 | Таблица флагов | 0 | 7 |  |
| 040056 | Общее качество извлечения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 040057 | Флаги извлечения уровня 2 IASI | Таблица флагов | 0 | 0 | 31 | Таблица флагов | 0 | 10 |  |
| 040058 | Число векторов, описывающих матрицы характеризации | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040059 | Количество фактически извлеченных слоев | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040060 | Число профилей, извлеченных в строке сканирования | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 040061 | Частичное содержание вещества в столбе воздуха в каждом извлеченном слое | mol cm-2 | 3 | 0 | 16 | mol cm-2 | 3 | 5 |  |
| 040062 | Априорное частичное содержание вещества в столбе воздуха в каждом извлеченном слое | mol cm-2 | 10 | 0 | 16 | mol cm-2 | 10 | 5 |  |
| 040063 | Вектор масштабирования, умноженный на априорный вектор CO для определения извлеченного вектора CO | Числовой | 5 | 0 | 26 | Числовой | 5 | 8 |  |
| 040064 | Основные собственные значения матрицы чувствительности | Числовой | 6 | 0 | 31 | Числовой | 6 | 10 |  |
| 040065 | Основные собственные векторы матрицы чувствительности | Числовой | 6 | -1000000000 | 31 | Числовой | 6 | 10 |  |
| 040066 | Индикатор качества для водяного пара в атмосфере | Числовой | 1 | 0 | 8 | Числовой | 1 | 3 |  |
| 040067 | Индикатор качества для температуры воздуха | Числовой | 1 | 0 | 8 | Числовой | 1 | 3 |  |
| 040068 | Флаг общего качества извлечения для SO2 | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 040069 | Оценка по КЛР ошибки извлечения для температуры приземного воздуха | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 | Note 114: КЛР означает кусочно-линейную регрессию в кубе и является в нулевом приближении методом оптимальной оценки. |
| 040070 | Оценка по КЛР ошибки извлечения для приземной точки росы | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 |  |
| 040071 | Ковариационная матрица ошибки извлечения для озона в области основного компонента | Числовой | 4 | -1000000 | 21 | Числовой | 4 | 7 |  |
| 040072 | Оценка по КЛР индикатора качества извлечения атмосферного озона | Числовой | 1 | 0 | 8 | Числовой | 1 | 3 |  |
| 040073 | Оценка по КЛР ошибки извлечения температуры поверхностного слоя | K | 1 | 0 | 8 | K | 1 | 3 |  |