Clase 04: Ubicación (tiempo)

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 04 001 | Año | a | 0 | 0 | 12 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 002 | Mes | mon | 0 | 0 | 4 | mon | 0 | 2 |  |
| 0 04 003 | Día | d | 0 | 0 | 6 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 004 | Hora | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 005 | Minuto | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 006 | Segundo | S | 0 | 0 | 6 | S | 0 | 2 |  |
| 0 04 007 | Segundos de un minuto (precisión de microsegundos) | S | 6 | 0 | 26 | S | 6 | 8 |  |
| 0 04 011 | Incremento de tiempo | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 012 | Incremento de tiempo | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 013 | Incremento de tiempo | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 014 | Incremento de tiempo | h | 0 | -1024 | 11 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 015 | Incremento de tiempo | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 016 | Incremento de tiempo | S | 0 | -4096 | 13 | S | 0 | 4 |  |
| 0 04 017 | Período de tiempo de referencia para datos acumulados o extremos | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 021 | Período o desplazamiento de tiempo | a | 0 | -1024 | 11 | a | 0 | 4 |  |
| 0 04 022 | Período o desplazamiento de tiempo | mon | 0 | -1024 | 11 | mon | 0 | 4 |  |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | d | 0 | -1024 | 11 | d | 0 | 4 |  |
| 0 04 024 | Período o desplazamiento de tiempo | h | 0 | -2048 | 12 | h | 0 | 4 |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | min | 0 | -2048 | 12 | min | 0 | 4 |  |
| 0 04 026 | Período o desplazamiento de tiempo | S | 0 | -4096 | 13 | S | 0 | 4 |  |
| 0 04 031 | Período relativo al valor siguiente | h | 0 | 0 | 8 | h | 0 | 3 |  |
| 0 04 032 | Período relativo al valor siguiente | min | 0 | 0 | 6 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 041 | Diferencia de horas, UTC-LMT | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 | Note 48: Los descriptores de latitud y longitud 0 05 001 y 0 06 001 indican la posición del instrumento y no la medición (que se cifra separadamente en la secuencia de datos asociada). |
| 0 04 043 | Día del año | d | 0 | 0 | 9 | d | 0 | 3 |  |
| 0 04 051 | Hora principal de lectura diaria de la temperatura máxima | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 052 | Hora principal de lectura diaria de la temperatura mínima | h | 0 | 0 | 5 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 053 | Número de días con precipitaciones iguales o superiores a 1 mm | Numérica | 0 | 0 | 6 | Numérica | 0 | 2 |  |
| 0 04 059 | Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados | Tabla de banderines | 0 | 0 | 6 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 04 065 | Incremento de tiempo abreviado | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 066 | Incremento de tiempo abreviado | S | 0 | -128 | 8 | S | 0 | 2 |  |
| 0 04 073 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado | d | 0 | -128 | 8 | d | 0 | 2 |  |
| 0 04 074 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado | h | 0 | -128 | 8 | h | 0 | 2 |  |
| 0 04 075 | Período o desplazamiento de tiempo abreviado | min | 0 | -128 | 8 | min | 0 | 2 |  |
| 0 04 080 | Período de promediación para el valor siguiente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 04 086 | Desplazamiento o período largo | S | 0 | -8192 | 15 | S | 0 | 5 |  |

Note 27: Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario. I.2 – BUFR/CREX Tabla B/04 – 3

Note 105: Para indicar períodos de tiempo o desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se emplearán períodos de tiempo negativos o desplazamientos.

Note 145: La significación de los períodos o desplazamientos de tiempo se puede indicar utilizando la clave de significación del tiempo correspondiente a la referencia de tabla 0 08 021.

Note 149: La localización del tiempo, cuando se utiliza con valores de predicción, indicará la hora del estado inicial de la predicción o el comienzo del período de predicción; cuando se utilice con promedios de conjunto de valores de predicción, la localización del tiempo indicará el estado inicial o el comienzo de la primera predicción de las que se obtienen los valores medios de conjunto

Note 158: Respecto a los períodos o desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo, será necesario determinar la localización inicial del tiempo antes de utilizarlos, y a continuación, según corresponda, se indicará la definición y significación del tiempo.

Note 176: Cuando sea necesario indicar más de un período o desplazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo complejas se definirán en sucesión inmediata en el siguiente orden: período conjunto (según corresponda), seguido por el período de predicción (según corresponda), seguido por el período de promedio o acumulación (según corresponda).