Clase 06: Ubicación (horizontal – 2)

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 06 001 | Longitud (gran precisión) | º | 5 | -18000000 | 26 | º | 5 | 8 |  |
| 0 06 002 | Longitud (precisión aproximada) | º | 2 | -18000 | 16 | º | 2 | 5 |  |
| 0 06 011 | Incremento de longitud (gran precisión) | º | 5 | -18000000 | 26 | º | 5 | 8 |  |
| 0 06 012 | Incremento de longitud (precisión aproximada) | º | 2 | -18000 | 16 | º | 2 | 5 |  |
| 0 06 015 | Desplazamiento de longitud (gran precisión) | º | 5 | -18000000 | 26 | º | 5 | 8 |  |
| 0 06 016 | Desplazamiento de longitud (precisión aproximada) | º | 2 | -18000 | 16 | º | 2 | 5 |  |
| 0 06 021 | Distancia | m | -1 | 0 | 13 | m | -1 | 4 |  |
| 0 06 029 | Número de onda | m-1 | 1 | 0 | 22 | m-1 | 1 | 7 |  |
| 0 06 030 | Número de onda (espectral) | rad m-1 | 5 | 0 | 13 | rad m-1 | 5 | 4 |  |
| 0 06 031 | Número de la columna | Numérica | 0 | 0 | 12 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 06 032 | Compensación en X | m | 2 | -1073741824 | 31 | m | 2 | 11 | Note 183: La compensación en X es la distancia entre el origen de proyección y la esquina superior izquierda del píxel superior izquierdo en un mapa, como se muestra en el diagrama siguiente: f.'arope-t15il u _.-t Pl-.é! nl¡i<.>CÍll i h.uu1w Jv I.2 – BUFR/CREX Tabla B/06 – 2 |
| 0 06 033 | Tamaño de los píxeles en la horizontal – 2 | m | -1 | 0 | 16 | m | -1 | 5 |  |
| 0 06 034 | Número de la célula transversal a la trayectoria | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 06 035 | Tamaño máximo de la dimensión y | Numérica | 0 | 0 | 12 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 06 040 | Radio de confianza | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |

Note 62: Tan solo se indicará la distancia en relación con la localización comunicada y el rumbo, azimut o elevación y no se volverá a especificar esta localización.

Note 66: Se asignarán valores negativos a los incrementos este-oeste.

Note 141: El tamaño del píxel en la horizontal – 2 está dado por la posición donde el factor de escala del mapa es igual a la unidad.

Note 164: Los valores de longitud quedarán comprendidos entre –180 grados y +180 grados.

Note 166: Se asignarán valores negativos a la longitud oeste.