Clase 22: Elementos oceanográficos

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 22 001 | Dirección de las olas | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 136: Descriptores 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: la dirección indicada en estos apartados de datos es aquélla de donde provienen las olas |
| 0 22 002 | Dirección de las olas de viento | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 136: Descriptores 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: la dirección indicada en estos apartados de datos es aquélla de donde provienen las olas |
| 0 22 003 | Dirección de las olas de mar de fondo | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 136: Descriptores 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: la dirección indicada en estos apartados de datos es aquélla de donde provienen las olas |
| 0 22 004 | Dirección de la corriente | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 54: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con todos los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión y se da para cada célula vertical respectiva de la medición del perfil. |
| 0 22 005 | Dirección de la corriente en la superficie del mar | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 22 011 | Período de las olas | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 012 | Período de las olas de viento | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 013 | Período de las olas de mar de fondo | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 021 | Altura de las olas | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 022 | Altura de las olas de viento | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 023 | Altura de las olas de mar de fondo | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 025 | Desviación estándar de la altura de las olas | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 026 | Desviación estándar de la altura significativa de las olas | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 031 | Velocidad de la corriente | m s-1 | 2 | 0 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 22 032 | Velocidad de la corriente en la superficie del mar | m s-1 | 2 | 0 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 22 035 | Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 036 | Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa) | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 037 | Altura de las mareas con relación al plan de referencia nacional | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 038 | Altura de las mareas con relación al cero hidrográfico local | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 039 | Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa) | m | 3 | -5000 | 13 | m | 3 | 4 | Note 55: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con la temperatura virtual 0 12 007. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
| 0 22 040 | Altura residual meteorológica de las mareas (positiva o negativa) | m | 3 | -5000 | 14 | m | 3 | 5 | Note 55: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con la temperatura virtual 0 12 007. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
| 0 22 041 | Temperatura de la superficie del mar (media móvil en 15 días) | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 042 | Temperatura del agua/mar | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 043 | Temperatura del agua/mar | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 044 | Velocidad del sonido | m s-1 | 1 | 0 | 14 | m s-1 | 1 | 5 |  |
| 0 22 045 | Temperatura del agua/mar | K | 3 | 0 | 19 | K | 3 | 6 |  |
| 0 22 046 | Fracción de hielo marino | Numérica | 2 | 0 | 7 | Numérica | 2 | 3 |  |
| 0 22 049 | Temperatura en la superficie del mar | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 050 | Desviación estándar de la temperatura de la superficie del mar | K | 2 | 0 | 8 | K | 2 | 3 |  |
| 0 22 055 | Número de ciclo del flotador | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 056 | Dirección del perfil | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 22 059 | Salinidad en la superficie del mar | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 060 | Estado del ancla flotante de la boya lagrangiana a la deriva | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 22 061 | Estado del mar | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 22 062 | Salinidad | ‰ | 2 | 0 | 14 | ‰ | 2 | 5 |  |
| 0 22 063 | Profundidad total del agua | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 064 | Salinidad | ‰ | 3 | 0 | 17 | ‰ | 3 | 6 |  |
| 0 22 065 | Presión del agua | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 0 22 066 | Conductividad del agua | S m-1 | 6 | 0 | 26 | S m-1 | 6 | 8 |  |
| 0 22 067 | Tipo de instrumento para la medición del perfil de la temperatura/salinidad del agua | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 10 | Tabla de cifrado | 0 | 4 |  |
| 0 22 068 | Tipos de registrador del perfil de la temperatura del agua | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 7 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 22 069 | Densidad espectral de las olas | m² Hz-1 | 3 | 0 | 22 | m² Hz-1 | 3 | 7 |  |
| 0 22 070 | Altura significativa de las olas | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 | Note 146: La altura significativa de las olas se define como el cuádruplo de la raíz cuadrada del espectro de energía integrado sobre la dirección y la frecuencia. Corresponde aproximadamente a la altura rebasada por un tercio del conjunto de las olas. |
| 0 22 071 | Período espectral máximo de las olas | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 072 | Longitud espectral máxima de las olas | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 073 | Altura máxima de las olas | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 074 | Período medio de las olas | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 075 | Longitud media de las olas | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 076 | Dirección de la cual provienen las olas dominantes | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 137: La ola dominante es la que posee la energía máxima en el espectro de energía. |
| 0 22 077 | Dispersión direccional de la ola dominante | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 137: La ola dominante es la que posee la energía máxima en el espectro de energía. |
| 0 22 078 | Duración del registro de las olas | s | 0 | 0 | 12 | s | 0 | 4 |  |
| 0 22 079 | Longitud del registro de las olas | m | 0 | 0 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 080 | Frecuencia central de las bandas de ondas | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 22 081 | Número de onda central de las bandas de ondas | m-1 | 5 | 0 | 13 | m-1 | 5 | 4 |  |
| 0 22 082 | Densidad espectral máxima no direccional de las olas | m² s | 2 | 0 | 20 | m² s | 2 | 7 |  |
| 0 22 083 | Número de onda espectral máximo no direccional | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 084 | Banda que contiene la densidad espectral máxima no direccional de las olas | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 085 | Relación de densidad espectral de las olas | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 086 | Dirección media de donde provienen las olas | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 100: La dirección media de las olas está dada por el ángulo α1, y la dirección principal de las olas por el ángulo α2, en la expresión S(f, alpha) es aproximadamente igual a: c11 × (0.5 + r1 × cos (alpha – alpha 1) + r2 × cos (2 (alpha – alpha 2))) / pi en la cual S(f, alpha) es el espectro direccional de las olas y c11 es el espectro no direccional; y la parte de la derecha de esta expresión son los dos primeros términos de la expansión de S(f, alpha) en serie de Fourier. Cuando las direcciones media y principal difieren entre sí de manera significativa (por ejemplo, en más de 15 grados) para una frecuencia dada, ello es indicio de mares cruzados. |
| 0 22 087 | Dirección principal de donde provienen las olas | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 22 088 | Primera coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier | Numérica | 2 | 0 | 7 | Numérica | 2 | 3 |  |
| 0 22 089 | Segunda coordenada polar normalizada obtenida con los coeficientes de Fourier | Numérica | 2 | 0 | 7 | Numérica | 2 | 3 |  |
| 0 22 090 | Estimación espectral no direccional atendiendo la frecuencia de las olas | m² s | 2 | 0 | 20 | m² s | 2 | 7 |  |
| 0 22 091 | Estimación espectral no direccional atendiendo al número de onda | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 092 | Estimación espectral direccional atendiendo a la frecuencia de las olas | m² rad-1 s | 2 | 0 | 20 | m² rad-1 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 093 | Estimación espectral direccional atendiendo al número de onda | m4 | 2 | 0 | 20 | m4 | 2 | 7 |  |
| 0 22 094 | Número total de bandas de ondas | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 095 | Dispersión direccional de cada ola | ° | 0 | 0 | 8 | ° | 0 | 3 |  |
| 0 22 096 | Anchura espectral de la banda | s-1 | 3 | 0 | 4 | s-1 | 3 | 2 |  |
| 0 22 097 | Longitud de onda (> 731 m) media del espectro de la imagen con números de onda bajos | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Información complementaria: 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2 x 106, pero podría ser mayor debido a la incertidumbre. |
| 0 22 098 | Dispersión de la longitud de onda (> 731 m) con números de onda bajos | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note 107: Información complementaria: 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2 x 106, pero podría ser mayor debido a la incertidumbre. |
| 0 22 099 | Dirección media con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m) | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 107: Información complementaria: 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2 x 106, pero podría ser mayor debido a la incertidumbre. |
| 0 22 100 | Dispersión de la dirección con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m) | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 107: Información complementaria: 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2 x 106, pero podría ser mayor debido a la incertidumbre. |
| 0 22 101 | Energía total con números de onda bajos (longitud de onda > 731 m) | Numérica | 0 | 0 | 31 | Numérica | 0 | 10 | Note 107: Información complementaria: 0 22 097 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 098 gama nominal de valores de entrada 0 – 10 000 0 22 099 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 100 gama nominal de valores de entrada 0 – 359 0 22 101 gama nominal de valores de entrada 0 – 2 x 106, pero podría ser mayor debido a la incertidumbre. |
| 0 22 102 | Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según la frecuencia | m² s | 0 | 0 | 14 | m² s | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 103 | Densidad espectral máxima ajustada no direccional de las olas según el número de onda | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 104 | Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según la frecuencia | m² s | 0 | 0 | 14 | m² s | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 105 | Densidad espectral ajustada no direccional de las olas según el número de onda | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 106 | Densidad espectral ajustada direccional de las olas según la frecuencia | m² s rad-1 | 0 | 0 | 14 | m² s rad-1 | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 107 | Densidad espectral ajustada direccional de las olas según el número de onda | m4 | 0 | 0 | 14 | m4 | 0 | 5 | Note 104: Debería venir precedido del descriptor 0 08 090, posiblemente con operadores intermedios. El valor es 10x multiplicado por el valor cifrado, donde x es el valor asociado al descriptor 0 08 090 precedente. El valor cifrado es el valor real multiplicado por 10 –x. |
| 0 22 108 | Relación de densidad espectral de las olas | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 22 120 | Verificación automática del nivel del agua en una estación de mareas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 22 121 | Verificación manual del nivel del agua en una estación de mareas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 22 122 | Verificación automática de los datos meteorológicos en una estación de mareas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 22 123 | Verificación manual de los datos meteorológicos en una estación de mareas | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 22 130 | Número de puntos válidos para banda específica | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 131 | Media cuadrática de la altura de ola significativa en banda específica | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 132 | Número de puntos válidos para la altura de ola significativa en banda específica | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 133 | Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda específica | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 134 | Número de puntos válidos para retrodispersión en banda específica | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 141 | Temperatura de la superficie del mar (media móvil en 15 días) | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 142 | Cuadrado de la altura de onda significativa | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 143 | Cuadrado de la desviación estándar de la altura de ola significativa a 20 Hz | m² | 3 | -8388608 | 24 | m² | 3 | 8 |  |
| 0 22 144 | Cuadrado del número de puntos válidos a 20 Hz respecto de la altura de ola significativa | Numérica | 0 | 0 | 9 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 145 | Desviación típica del intervalo oceánico a 20 Hz | m | 3 | -33554432 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 146 | Intervalo de desplazamiento del centro de gravedad | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 147 | Desviación típica del intervalo de desplazamiento del centro de gravedad a 20 Hz | m | 3 | -8388608 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 148 | Número de puntos válidos respecto del intervalo oceánico a 20 Hz | Numérica | 0 | 0 | 9 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 149 | Cuadrado de la altura de ola significativa a 20 Hz | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 150 | Número de puntos válidos a 18 Hz para banda Ku | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 151 | Alcance oceánico en banda Ku | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 152 | Alcance oceánico estándar a 18Hz en banda Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 153 | Número de puntos válidos a 18 Hz para banda S | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 154 | Alcance oceánico en banda S | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 155 | Alcance oceánico estándar a 18 Hz en banda S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 156 | Altura significativa de las olas en banda Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 157 | Altura significativa estándar de las olas a18 Hz en banda Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 158 | Altura significativa de las olas en banda S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 159 | Altura significativa estándar de las olas a18 Hz en banda S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 160 | Edad de ola inversa normalizada | Numérica | 6 | 0 | 21 | Numérica | 6 | 7 |  |
| 0 22 161 | Espectros de las olas | m4 | 4 | 0 | 27 | m4 | 4 | 9 |  |
| 0 22 162 | Media cuadrática del alcance oceánico en banda Ku a 20 Hz | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 163 | Número de puntos válidos a 20 Hz para banda Ku | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 164 | Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 165 | Número de puntos válidos a 20 Hz para altura de ola significativa en banda Ku | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 166 | Corrección instrumental neta de la altura de ola significativa en banda Ku | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 167 | Número de puntos válidos de retrodispersión en banda Ku | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 168 | Alcance oceánico en banda C | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 169 | Media cuadrática del alcance oceánico en banda C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 170 | Número de puntos válidos a 20 Hz en banda C | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 171 | Altura de ola significativa en banda C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 172 | Media cuadrática de la altura de ola significativa a 20 Hz en banda C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 173 | Número de puntos válidos a 20 Hz respecto de la altura de ola significativa en banda C | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 174 | Corrección instrumental neta respecto de la altura de ola significativa en banda C | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 175 | Número de puntos válidos respecto de la retrodispersión en banda C | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 22 177 | Altura del dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD | m | 0 | 0 | 6 | m | 0 | 3 |  |
| 0 22 178 | Tipo de dispositivo de lanzamiento de XBT/XCTD | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 8 | Tabla de cifrado | 0 | 3 |  |
| 0 22 179 | Altura de ola significativa en banda específica (referencia negativa) | m | 3 | -500 | 16 | m | 3 | 6 | Note 12: Debería utilizarse el descriptor 3 01 055 en vez del 3 01 035 para cifrar información sobre boyas/plataformas en movimiento. |
| 0 22 182 | Altura de la columna de agua | m | 3 | 0 | 23 | m | 3 | 7 | Note 139: La profundidad máxima del despliegue de tsunámetros de océano profundo, como los de evaluación e información sobre tsunamis del océano profundo (DART II) del PMEL es de aproximadamente 6 000 m. |
| 0 22 184 | Desviación de la altura de la columna de agua respecto del valor de referencia | m | 3 | -2000 | 12 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 185 | Recuento de transmisiones del BPR | Numérica | 0 | 0 | 10 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 22 186 | Dirección de donde provienen las olas | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 | Note 13: Debería utilizarse el descriptor 3 08 007 en vez del 3 08 003 para cifrar la información proveniente de boyas/ plataformas en movimiento. |
| 0 22 187 | Dispersión direccional de la ola | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note 14: El descriptor 3 40 010 debería utilizarse con preferencia al descriptor 3 40 005. |
| 0 22 188 | Oxígeno disuelto | µmol kg-1 | 3 | 0 | 19 | µmol kg-1 | 3 | 6 |  |
| 0 22 189 | Alcance oceánico en banda específica | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 190 | Altura de ola significativa en banda específica | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 191 | Media cuadrática del alcance oceánico en banda específica | m | 4 | 0 | 16 | m | 4 | 5 |  |

Note 181: Normas de notificación sobre mar de viento y olas: Observación Velocidad Dirección Ninguna observación faltante faltante Calma 0 0 Observación normal >0 1–360 Velocidad únicamente >0 faltante Dirección únicamente faltante 1–360 >0 0 “Ligero y variable”