Categoría 09: Secuencias de los sondeos verticales (datos convencionales)

3 09 001 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 011 | Viento en altura |  |  |

3 09 002 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 011 | Viento en altura |  |  |

3 09 003 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 012 | Viento al nivel de la presión |  |  |

3 09 004 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 012 | Viento al nivel de la presión |  |  |

3 09 005 (Sondeo vertical con humedad relativa)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 006 (Sondeo vertical con humedad relativa)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con exactitud aproximada) |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 007 (Sondeo vertical con datos de punto de rocío)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 037 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con gran exactitud) |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 008 (Sondeo vertical con datos de punto de rocío)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 038 | Estación terrestre de sondeos verticales | Identificación, etc. (estación terrestre, posición con precisión aproximada) |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 011 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 011 | Viento en altura |  |  |

3 09 012 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 012 | Viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 013 (Sondeo vertical con humedad relativa)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 014 (Sondeo vertical con datos de punto de rocío)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 039 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 015 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 011 | Viento en altura |  |  |

3 09 016 (Perfil vertical del viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 012 | Viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 017 (Sondeo vertical con humedad relativa)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 013 | Geopotencial, temperatura, humedad, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 018 (Sondeo vertical con humedad relativa)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 040 | Buque para sondeos verticales | Identificación del buque, etc. |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes | Cubierta de nubes significativa |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 014 | Geopotencial, temperatura, temperatura del punto de rocío, viento a nivel de la presión |  |  |

3 09 019 (Perfilador del viento — sondeo de datos sobre el viento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 011 | Viento en altura |  |  |

3 09 020 (Perfilador del viento — coordenadas cartesianas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 031 | Identificación y tipo de estación, fecha/hora, posición (gran exactitud), altura de la estación |  |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 003 | Geopotencial |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 11 005 | Componente w |  |  |

3 09 021 (Datos de viento obtenidos por perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de producto))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 1 12 000 | Repetición diferida de 12 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 110 | Incertidumbre en el componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 11 111 | Incertidumbre en el componente v |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 11 006 | Componente w |  |  |
| 0 11 112 | Incertidumbre en el componente w |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 022 (Temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos)) (Véase la nota 20)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 1 10 000 | Repetición diferida de 10 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 12 007 | Temperatura virtual |  |  |
| 0 12 008 | Incertidumbre en la temperatura virtual |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 11 006 | Componente w |  |  |
| 0 11 112 | Incertidumbre sobre el componente w |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 023 (Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Número de bloque y de estación de la OMM |  | Note 56: Las secuencias 3 09 021, 3 09 022 y 3 09 023 no deberían utilizarse porque están obsoletas. En su lugar deberían utilizarse las secuencias 3 09 024, 3 09 025 y 3 09 026 respectivamente. |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 3 01 014 | Período de tiempo |  |  |
| 0 02 003 | Tipo de instrumentos de medición utilizados |  |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |
| 1 14 000 | Repetición diferida de 14 descriptores |  | (Véase la nota 20) |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran precisión) |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor | Número de mediciones de longitud de onda presente en los datos |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 0 15 063 | Retrodispersión atenuada |  |  |
| 0 15 064 | Incertidumbre en la retrodispersión atenuada |  |  |
| 0 15 065 | Coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
| 0 15 066 | Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
| 0 15 067 | Coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
| 0 15 068 | Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
| 0 15 069 | Relación de lidar de las partículas |  |  |
| 0 15 070 | Incertidumbre en la relación de lidar de las partículas |  |  |
| 0 15 071 | Relación de despolarización de las partículas |  |  |
| 0 15 072 | Incertidumbre en la relación de despolarización |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 024 (Secuencia de datos de viento de perfilador de viento con una sola longitud de onda (datos de productos))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
| 2 01 151 | Cambio de anchura de datos (por YYY–128 lugares de bits) |  |  |
| 2 02 130 | Cambio de escala (por YYY–128 lugares) |  |  |
| 0 02 121 | Frencuencia media |  |  |
| 2 02 000 | Anular cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | =2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
| 1 09 000 | Repetición diferida de 9 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  | Note 52: El descritpor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, tanto con el componente u 0 11 003 como con el componente v 0 11 004. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 53: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado, en esta instancia, con el componente w 0 11 006. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
| 0 11 006 | Componente w |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  |  |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 025 (Secuencia de temperatura virtual obtenida por sondeo radioacústico (datos de productos))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
| 2 01 151 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 130 | Cambio de escala |  |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 2 02 000 | Anular cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | =2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
| 1 06 000 | Repetición diferida de 6 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 0 12 007 | Temperatura virtual |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 55: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con la temperatura virtual 0 12 007. Se da para cada puerta respectiva de la medición del perfil. |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 026 (Secuencia lidar de retrodispersión elástica con una sola longitud de onda)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 132 | Secuencia de encabezamiento común |  |  |
| 3 02 004 | Información general sobre nubes |  |  |
| 3 02 005 | Capa de nubes |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición |  | Note 50: El descritpor 0 08 092 relativo a la expresión de la incertidumbre de medición y el descriptor 0 08 093 relativo a la significación de la incertidumbre de medición están relacionados con todas las incertidumbres de los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión. |
| 0 08 093 | Significación de la incertidumbre de medición |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 2 promediado en el tiempo |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo |  | Note 60: El período de tiempo indica la duración en minutos respecto de la que se han promediado las mediciones. El fin del período de tiempo está marcado por el fin del barrido (véase más arriba). |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 2 02 000 | Anualr cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Anular cambio de anchura de datos |  |  |
| 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  | Note 47: El descriptor 0 07 007 relativo a la altura y el descriptor 3 01 021 relativo a la latitud/longitud indican la altitud sobre el nive del mar y la posición horizontal de cada célula vertical de la medición del perfil y no el empalzamiento del instrumento (que se cifra mediante el descriptor anterior 3 01 132 relativo a la secuencia de encabezamiento común). |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) | = 2 promediado en el tiempo |  |
| 0 15 073 | Retrodispersión atenuada |  |  |
| 0 15 064 | Incertidumbre en la retrodispersión atenuada |  |  |
| 0 15 074 | Coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
| 0 15 066 | Incertidumbre en el coeficiente de retrodispersión de las partículas |  |  |
| 0 15 075 | Coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
| 0 15 068 | Incertidumbre en el coeficiente de extinción de las partículas |  |  |
| 0 15 076 | Ratio lidar partículas |  |  |
| 0 15 077 | Incertidumbre en el ratio lidar |  |  |
| 0 15 078 | Ratio de despolarización de las partículas |  |  |
| 0 15 072 | Incertidumbre en el ratio de despolarización de las partículas |  |  |
| 0 33 002 | Información sobre la calidad |  | Note 54: El descriptor 0 33 002 relativo a la información sobre la calidad está relacionado con todos los parámetros proporcionados en la sección sobre datos de retrodispersión y se da para cada célula vertical respectiva de la medición del perfil. |
| 0 10 071 | Resolución vertical |  |  |
| 0 27 079 | Anchura horizontal del volumen de muestra |  |  |

3 09 030 (Datos de vuelo de la sonda de ozono) (Véase la nota 1)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 15 004 | Factor de corrección de sondeo del ozono (CF) |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 15 005 | p del ozono |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 04 015 | Incremento de tiempo | Desde la hora de lanzamiento, si fuera necesario, en minutos | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 08 006 | Significación del sondeo vertical del ozono |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 07 004 | Presión |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |
| 0 15 003 | Presión parcial del ozono medido (sondeo) |  | Note 44: La secuencia 3 09 030 queda relegada por utilización incorrecta del descriptor 0 04 015; en su lugar utilícese la secuencia 3 09 031. |

3 09 031 (Datos de vuelo de la sonda de ozono)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 15 004 | Factor de corrección de sondeo del ozono (CF) |  |  |
| 0 15 005 | p del ozono |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 025 | Período o desplazamiento de tiempo | Desde la hora de lanzamiento en minutos |  |
| 0 08 006 | Significación del sondeo vertical del ozono |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 15 003 | Presión parcial del ozono medido (sondeo) |  |  |

3 09 040 (Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |

3 09 041 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 041 | Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |

3 09 042 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un valor promedio)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 042 | Medición del ozono total con un espectrofotó- metro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |

3 09 043 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 043 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |

3 09 044 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 044 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |
| 3 09 030 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  | Note 67: Esta secuencia queda relegada porque incluye la secuencia relegada 3 09 030; las secuencias 3 09 045, 3 09 046, 3 09 047, 3 09 048 y 3 09 049 deberían utilizarse en lugar de las secuencias 3 09 040, 3 09 041, 3 09 042, 3 09 043 y 3 09 044, respectivamente. |

3 09 045 (Sondeo del ozono sin un espectrofotómetro situado en tierra)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo |  |  |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
| 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |

3 09 046 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Brewer constituye un solo valor)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 041 | Medición del total de ozono con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra |  |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
| 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |

3 09 047 (Sondeo del ozono junto con mediciones proce- dentes de un espectrofotómetro Brewer situado en tierra; el ozono total obtenido con el instru- mento Brewer constituye un valor promedio)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 042 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra |  |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
| 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |

3 09 048 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un solo valor)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 043 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante una sola observación | Descripción de la parte situada en tierra |  |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
| 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |

3 09 049 (Sondeo del ozono junto con mediciones procedentes de un espectrofotómetro Dobson situado en tierra; el ozono total obtenido con el instrumento Dobson constituye un valor promedio)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 07 044 | Medición del ozono total con un espectrofotómetro Dobson situado en tierra, obtenida mediante observaciones promediadas | Descripción de la parte situada en tierra |  |
| 3 01 075 | Identificación del sondeo | Identificación de la parte de sondeo del ozono |  |
| 3 01 076 | Instrumento de sondeo para medir el ozono |  |  |
| 3 09 031 | Datos de vuelo de la sonda de ozono |  |  |

3 09 050 (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la presión como coordenada vertical)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 110 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 050 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 051 | Datos de la cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 051 (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves PILOT, PILOT SHIP y PILOT MOBIL con la altura como coordenada vertical)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 110 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición del viento |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 052 | Datos del viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 053 | Datos de cizalladura de viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 052 (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en las claves TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
| 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 054 | Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 053 (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en la clave TEMP DROP)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 112 | Identificación del punto de lanzamiento e instrumentos de la radiosonda con paracaídas |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 054 | Datos de la temperatura, el punto de rocío y el viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 054 (Secuencia para la representación de datos CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM | Identificación del lugar del lanzamiento |  |
| 0 01 011 | Identificador del buque o de la estación terrestre móvil | Señal de llamada del buque |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 030 | Altura de la estación sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 031 | Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar |  |  |
| 0 07 007 | Altura | Lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar |  |
| 0 04 023 | Período o desplazamiento de tiempo | Número de días del mes |  |
| 0 04 059 | Horas de observación utilizadas para calcular los valores medios comunicados |  |  |
| 1 15 000 | Repetición diferida de 15 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 001 | Significación del sondeo vertical |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 4 valor medio |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 32 media del vector |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 11 019 | Constancia del viento |  |  |
| 0 08 050 | Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de estadísticas | = 2 temperatura |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |
| 0 08 050 | Calificador del número de períodos sin valores en el cálculo de estadísticas | = 9 viento |  |
| 0 08 020 | Número total de períodos sin valores (con relación a la acumulación o el promedio) | Días |  |

3 09 055 (Modelo para la representación de datos de radiosonda de alta resolución con la altura geopotencial como coordenada vertical)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (PTU) y viento |  |  |
| 0 25 061 | Identificación y número de versión del software |  |  |
| 0 01 081 | Número de serie de la radiosonda |  |  |
| 0 01 082 | Número de ascenso de la radiosonda |  |  |
| 0 02 067 | Frecuencia de funcionamiento de la radiosonda |  |  |
| 0 02 095 | Tipo de sensor de presión |  |  |
| 0 02 096 | Tipo de sensor de temperatura |  |  |
| 0 02 097 | Tipo de sensor de humedad |  |  |
| 0 02 081 | Tipo de globo |  |  |
| 0 02 082 | Peso del globo |  |  |
| 0 02 084 | Tipo de gas utilizado en el globo |  |  |
| 0 02 191 | Cálculo de la altura geopotencial |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora del lanzamiento |  | Note 71: La fecha y hora de lanzamiento se notificarán con el mayor grado de exactitud posible. Si no se dispone de la hora de lanzamiento con una exactitud de un segundo, la entrada para los segundos se fijará en cero. |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontal y vertical del sitio de lanzamiento |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 3 02 032 | Datos de temperatura y humedad |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) |  |  |
| 0 02 002 | Tipos de instrumentos para la medición del viento |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 07 032 | Altura del sensor sobre el suelo local (o la cubierta de la plataforma marina) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 003 | Tiempo presente |  |  |
| 3 02 049 | Información sobre nubes notificada con sondeos verticales |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 055 | Datos de la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa y el viento a un nivel de altura con posición de la radiosonda |  | Note 36: El desplazamiento o período largo 0 04 086 en la secuencia representa la diferencia de tiempo desde el momento del lanzamiento 3 01 113 (en segundos). ¦ Note 34: El desplazamiento de latitud 0 05 015 representa la diferencia de latitud respecto de la latitud del lugar de lanzamiento. El desplazamiento de longitud 0 06 015 representa la diferencia de longitud respecto de la longitud del lugar de lanzamiento. ¦ Note 26: Si la radiosonda está equipada con un sensor de humedad relativa, 0 13 009 en la secuencia se notificará con carácter obligatorio y la temperatura del punto de rocío se podrá incluir como valor derivado. Si la radiosonda está equipada con un sensor de temperatura del punto de rocío, 0 12 103 en la secuencia se notificará y 0 13 009 se fijará en valor faltante. |

3 09 056 (Secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
| 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento |  |  |
| 3 01 128 | Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda | Válido también para el descenso |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento | (Véase la nota 10.) | Note 9: La “Fecha/hora de lanzamiento” indica la fecha/hora de inicio de las mediciones de descenso. |
| 0 08 091 | Significación de las coordenadas | = 2 comienzo de la observación |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 007 | Altura | Inicio del descenso de la radiosonda sobre el nivel medio del mar |  |
| 0 08 091 | Significación de las coordenadas | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  | Note 30: En esta secuencia para la representación de los datos de descenso de radiosondas, no es obligatorio indicar los niveles estándares mediante la significación del sondeo vertical ampliado (0 08 042). ¦ Note 8: Los datos representados por esta secuencia deben ordenarse en orden descendiente respecto de la presión. |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 057 (Secuencia para la representación de datos de tipo observación en TEMP, TEMP SHIP y TEMP MOBIL con mayor precisión de la presión y la altura geopotencial)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 150 | Identificador del WIGOS |  |  |
| 3 01 111 | Identificación del sitio de lanzamiento e instrumentos para la medición de presión, temperatura, humedad (P, T, U) y viento |  |  |
| 3 01 128 | Información adicional sobre el ascenso de la radiosonda |  |  |
| 3 01 113 | Fecha/hora de lanzamiento |  |  |
| 3 01 114 | Coordenadas horizontales y verticales del sitio de lanzamiento |  |  |
| 3 02 049 | Información sobre nubes notificada mediante sondeos verticales |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 056 | Datos de temperatura, punto de rocío y viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda y mayor precisión de la presión y la altura geopotencial |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 051 | Datos de cizalladura del viento a un nivel de presión con posición de la radiosonda |  |  |

3 09 060 (Registro completo de la radiosonda y observación de radiosonda en superficie)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 123 | Información de encabezamiento completo de radiosonda |  |  |
| 3 01 121 | Ubicación del punto de lanzamiento de la radiosonda |  |  |
| 3 02 050 | Observación de radiosonda en superficie |  |  |
| 3 03 040 | Duración de vuelo de la radiosonda e información sobre la terminación |  |  |

3 09 061 (PTU – datos en bruto)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Presión |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Presión |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Presión |  |
| 0 13 009 | Humedad relativa |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Humedad relativa |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Humedad relativa |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Humedad relativa |  |
| 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Temperatura |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura |  |

3 09 062 (GPS – datos en bruto de viento sin suavizar)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos en bruto de viento sin suavizar obtenidos mediante GPS |  |

3 09 063 (GPS – datos en bruto de viento suavizado)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos en bruto del viento suavizado obtenidos mediante GPS |  |

3 09 064 (PTU – datos procesados)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 1 04 002 | Repetir 4 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Presión |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Presión |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Humedad relativa |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Humedad relativa |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 1 04 002 | Repetir 4 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura |  |
| 0 12 103 | Temperatura de punto de rocío |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Temperatura del punto de rocío |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Temperatura del punto de rocío |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura geopotencial |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura geopotencial |  |

3 09 065 (GPS – datos procesados)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Latitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Latitud |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Longitud |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Longitud |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Altura |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Altura |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente u |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente u |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 33 035 | Control de calidad manual/automático | Componente v |  |
| 0 33 015 | Indicador de verificación de la calidad de los datos | Componente v |  |

3 09 066 (Niveles estándar y significativo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 120 | Encabezamiento abreviado de la radiosonda e información del lanzamiento |  |  |
| 0 08 041 | Significación de datos | = 6 observación de nivel de vuelo |  |
| 3 01 122 | Fecha/hora (hasta centésimas de segundo) |  |  |
| 0 08 040 | Significación del nivel de vuelo |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 25 069 | Correcciones de presión del nivel de vuelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 02 013 | Corrección de la radiación solar y de infrarrojo |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura de punto de rocío |  |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 10 007 | Altura |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |

3 09 070 (Perfil vertical para los datos de predicción numérica del tiempo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 035 | Centro de origen |  |  |
| 0 01 032 | Aplicación de producción |  |  |
| 0 01 015 | Nombre de la estación o emplazamiento |  |  |
| 0 01 063 | Indicador de ubicación de la OACI |  |  |
| 3 01 001 | Números de bloque y de la estación de la OMM |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto | Hora de referencia de la predicción (T-cero) |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | /Véase la columna de la izquierda. |  |
| 0 10 001 | Altura del terreno | Elevación de la estación (sin coordenadas) | Note 70: Este valor es la estimación oficial o la mejor estimación de la elevación real del terreno. Se incluye con fines de comparación con la elevación virtual del terreno en el modelo. Ambas pueden ser sustancialmente diferentes en terreno accidentado. Se incrementa el factor de escala para que el valor sea comparable directamente con 0 07 030 infra. |
| 2 07 000 | Aumentar la escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 9 fijado a 1 Altura de la estación virtual |  |
| 0 07 030 | Altura del suelo de la estación sobre el nivel medio del mar | /Véase la columna de la izquierda. |  |
| 0 25 031 | Método de adelgazamiento del perfil vertical generado por predicción numérica del tiempo |  | Note 29: En este caso, el término “adelgazamiento” hace referencia a un método que es posible aplicar para seleccionar un subconjunto de niveles de un modelo que podría tener gran número de niveles verticales nativos. Al selec- cionar solo un subconjunto se reduce el tamaño del pseudosondeo, posiblemente a costa de una pérdida de información y de un mayor procesamiento. |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción, = 16 análisis, = 27 de primera aproximación |  |
| 0 04 014 | Incremento de tiempo | Tiempo de validez de la predicción, expresado en Delta T respecto de la hora de referencia.En caso de análisis o predicción a las 00 horas, el valor se fijará en cero. |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 10 051 | Presión reducida al nivel medio del mar |  |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
| 0 13 095 | Vapor de agua total en columna |  |  |
| 1 28 000 | Repetición diferida de 28 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor | /Véase la columna de la izquierda. |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 la coordenada vertical es la presión, = 0 en los demás casos |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 1 fijado a 0 y otros bits según corresponda |  |
| 0 07 004 | Presión |  | Note 40: Los niveles no superficiales sobre la coordenada vertical nativa del modelo son transpuestos a una coordenada de presión. Con ello, los niveles son más fácilmente interpretables por las personas y más fáciles de utilizar por aplicaciones de visualización genéricas. Los niveles pueden corresponder exactamente a niveles nativos del modelo o haber sido interpolados entre niveles del modelo a unos niveles de presión seleccionados por el centro generador. |
| 0 11 001 | Dirección del viento | Grados verdaderos |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | m/s |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 102 | Temperatura de bulbo húmedo |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |
| 0 10 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 incluir opcionalmente datos mejorados del modelo |  |
| 0 11 021 | Vorticidad relativa |  |  |
| 0 11 022 | Divergencia |  |  |
| 0 11 005 | Componente w | Movimiento vertical |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 coordenada vertical es 10 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo | Bit 1 fijado a 1, bit 8 fijado a 1 |  |
| 0 07 006 | Altura por encima de la estación | = 10 m |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento | Grados verdaderos |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento | m/s |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 000 | Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor | = 1 coordenada vertical es 2 m sobre el nivel del terreno, = 0 en los demás casos |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para predicción numérica del tiempo |  |  |
| 0 07 006 | Altura por encima de la estación | = 2 m |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 12 102 | Temperatura de bulbo húmedo |  |  |
| 0 12 103 | Temperatura del punto de rocío |  |  |