Clase 23: Dispersión y transporte

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 23 001 | Artículos aplicables a la notificación rápida de un accidente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 002 | Actividad o instalación relacionada con el incidente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 23 003 | Tipo de emisión de sustancias | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 004 | Contramedidas tomadas cerca de la frontera | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 005 | Causa del incidente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 006 | Situación luego del incidente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 007 | Características de la emisión de sustancias | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 008 | Emisión de sustancias: estado actual | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 009 | Emisión de sustancias: estado previsto | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 016 | Riesgo de una importante intoxicación de origen químico que afecte a la salud | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 017 | Caudal de la principal masa de agua receptora | m³ s-1 | 6 | 0 | 20 | m³ s-1 | 6 | 7 |  |
| 0 23 018 | Evolución de la emisión de sustancias con el paso del tiempo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 019 | Altura real de la emisión de sustancias | m | 0 | -15000 | 17 | m | 0 | 6 |  |
| 0 23 021 | Altura efectiva de la emisión de sustancias | m | 0 | -15000 | 17 | m | 0 | 6 |  |
| 0 23 022 | Distancia del punto de emisión de sustancias al sitio del incidente | m | 0 | 0 | 24 | m | 0 | 8 |  |
| 0 23 023 | Velocidad del transporte principal en la atmósfera | m s-1 | 1 | 0 | 12 | m s-1 | 1 | 4 |  |
| 0 23 024 | Velocidad del transporte principal en el agua | m s-1 | 2 | 0 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 23 025 | Velocidad del transporte principal en el agua subterránea | m s-1 | 2 | 0 | 13 | m s-1 | 2 | 4 |  |
| 0 23 027 | Dirección del transporte principal en la atmósfera | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 23 028 | Dirección del transporte principal en el agua | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 23 029 | Dirección del transporte principal en el agua subterránea | grado verdadero | 0 | 0 | 9 | grado verdadero | 0 | 3 |  |
| 0 23 031 | Riesgo de que la columna radiactiva encuentre precipitaciones en el país en que ha ocurrido el incidente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 032 | Posibilidad de que la columna radiactiva sea afectada por un cambio en la dirección y/o en la velocidad del viento | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 23 040 | Caudal – río | m³ s-1 | 1 | 0 | 22 | m³ s-1 | 1 | 7 |  |
| 0 23 041 | Caudal – pozo | m³ s-1 | 3 | 0 | 16 | m³ s-1 | 3 | 5 |  |