Класс 21: Данные радиолокатора

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 21 001 | Горизонтальная отражательная способность | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 002 | Вертикальная отражательная способность | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 003 | Дифференциальная отражательная способность | dB | 1 | -5 | 7 | dB | 1 | 3 |  |
| 0 21 004 | Дифференциальная отражательная способность | dB | 2 | -800 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 005 | Степень линейной деполяризации | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 006 | Степень круговой деполяризации | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 011 | Средняя доплеровская скорость в направлении x | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 012 | Средняя доплеровская скорость в направлении y | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 013 | Средняя доплеровская скорость в направлении z | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 014 | Средняя доплеровская (радиальная) скорость | m/s | 1 | -4096 | 13 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 017 | Спектральная ширина доплеровской скорости | m/s | 1 | 0 | 8 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 018 | Расширенная скорость Найквиста | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 019 | Высокая скорость Найквиста | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 021 | Верхняя граница радиолокационного отражения | m | -3 | 0 | 4 | m | -3 | 2 |  |
| 0 21 022 | Отклонение элемента разрешения по дальности | m | 1 | 0 | 14 | m | 1 | 5 |  |
| 0 21 023 | Размер элемента разрешения по дальности | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 21 024 | Отклонение азимута | deg | 1 | 0 | 12 | deg | 1 | 4 |  |
| 0 21 025 | Азимутальное разрешение | deg | 1 | 0 | 8 | deg | 1 | 3 |  |
| 0 21 028 | Дифференциальная фаза | deg | 1 | 0 | 12 | deg | 1 | 4 |  |
| 0 21 029 | Коэффициент корреляции перекрестной поляризации | Числовой | 2 | -100 | 8 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 0 21 030 | Соотношение сигнал/шум | dB | 0 | -32 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 031 | Интегрированное по вертикали содержание жидкой воды | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 21 036 | Интенсивность дождя по радиационным данным | m/s | 7 | 0 | 12 | m/s | 7 | 4 |  |
| 0 21 041 | Высота яркой полосы | m | -2 | 0 | 8 | m | -2 | 3 |  |
| 0 21 051 | Мощность сигнала, превышающего 1 мВт (величина помех) | dB | 0 | -256 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 062 | Обратное рассеяние | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 063 | Радиометрическое разрешение (величина помех) | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 21 064 | Оценочное значение мешающих отражений | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 065 | Счетчик отсутствующего пакета | Числовой | 0 | -127 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 066 | Данные о достоверности продукции волнового рефлектометра | Таблица флагов | 0 | 0 | 12 | Таблица флагов | 0 | 4 |  |
| 0 21 067 | Данные о достоверности продукции о ветре | Таблица флагов | 0 | 0 | 13 | Таблица флагов | 0 | 5 |  |
| 0 21 068 | Данные о достоверности продукции радиолокационного альтиметра | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 21 069 | Данные о достоверности продукции ТПМ | Таблица флагов | 0 | 0 | 10 | Таблица флагов | 0 | 4 |  |
| 0 21 070 | Данные о достоверности продукции по ТПМ (SADIST-2) | Таблица флагов | 0 | 0 | 23 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 21 071 | Максимальные значения | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 21 072 | Статус калибровки альтиметра на спутнике | Таблица флагов | 0 | 0 | 4 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 21 073 | Режим спутникового альтиметра | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 21 075 | Интенсивность спектра изображения | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 076 | Представление интенсивностей | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 21 077 | Коррекция высоты (ионосфера) | m | 3 | 0 | 14 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 078 | Коррекция высоты (сухая тропосфера) | m | 3 | 0 | 9 | m | 3 | 3 |  |
| 0 21 079 | Коррекция высоты (влажная тропосфера) | m | 3 | 2000 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 080 | Коррекция высоты (калибровочная постоянная) | m | 3 | 0 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 081 | Коррекция разомкнутого контура (контур высота–время) | m | 3 | 0 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 082 | Коррекция разомкнутого контура (контроль автоматического усиления) | dB | 3 | -3000 | 14 | dB | 3 | 5 |  |
| 0 21 083 | Калибровка по теплой мишени | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 21 084 | Калибровка по холодной мишени | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 21 085 | Число диапазонов сканирования температуры поверхности моря поперек трассы ATSR | Числовой | 0 | 0 | 4 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 086 | Число пикселей только в надире, среднее | Числовой | 0 | 0 | 9 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 087 | Число пикселей при двойном обзоре, среднее | Числовой | 0 | 0 | 9 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 088 | Влажное обратное рассеяние | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 091 | 0-й момент доплеровского спектра радиолокационного сигнала | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 092 | Относящийся к сигналу РАСС 0-й момент доплеровского спектра сигнала РАСС | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 093 | Максимальные значения в полосе Ku | Числовой | 3 | 0 | 16 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 0 21 094 | Максимальные значения в полосе S | Числовой | 3 | 0 | 16 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 0 21 101 | Число неопределенностей вектора | Числовой | 0 | 0 | 3 | Числовой | 0 | 1 |  |
| 0 21 102 | Индекс выборочного вектора ветра | Числовой | 0 | 0 | 3 | Числовой | 0 | 1 |  |
| 0 21 103 | Общее число измерений параметра сигма-0 | Числовой | 0 | 0 | 5 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 104 | Правдоподобие, вычисленное для решения | Числовой | 3 | -30000 | 15 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 0 21 105 | Нормализованный радиолокационный разрез | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 106 | Коэффициент дисперсии Кр (альфа) | Числовой | 3 | 0 | 14 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 0 21 107 | Коэффициент дисперсии Кр (бета) | Числовой | 8 | 0 | 16 | Числовой | 8 | 5 |  |
| 0 21 109 | Качество ячейки векторов ветра по измерениям SEAWINDS | Таблица флагов | 0 | 0 | 17 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 21 110 | Номер параметра сигма-0 внутреннего луча (впереди по ходу спутника) | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 111 | Номер параметра сигма-0 внешнего луча (впереди по ходу спутника) | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 112 | Номер параметра сигма-0 внутреннего луча (сзади по ходу спутника) | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 113 | Номер параметра сигма-0 внутреннего луча (сзади по ходу спутника) | Числовой | 0 | 0 | 6 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 114 | Коэффициент дисперсии Кр (гамма) | dB | 3 | -140000 | 18 | dB | 3 | 6 |  |
| 0 21 115 | Качество параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS | Таблица флагов | 0 | 0 | 17 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 21 116 | Режим параметра сигма-0 по измерениям SEAWINDS | Таблица флагов | 0 | 0 | 17 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 21 117 | Контроль качества дисперсии параметра сигма-0 | Числовой | 2 | 0 | 16 | Числовой | 2 | 5 |  |
| 0 21 118 | Корректировка на ослабление параметра сигма-0 | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 119 | Функция геофизической модели ветрового скаттерометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 21 120 | Вероятность дождя | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 121 | Индекс дождя по нормализованной объективной функции NOF SEAWINDS | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 122 | Корректировка ослабления по сигме-0 (из tB) | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 123 | Нормализованный радиолокационный разрез SEAWINDS | dB | 2 | -30000 | 15 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 128 | Количество действительных пунктов в секунду, используемое для расчета предшествующих параметров | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 130 | Полная энергия спектра | Числовой | 6 | 0 | 28 | Числовой | 6 | 9 |  |
| 0 21 131 | Максимум энергии в спектре | Числовой | 6 | 0 | 28 | Числовой | 6 | 9 |  |
| 0 21 132 | Направление, в котором достигается максимальная энергия спектра на решетке с более высоким разрешением | deg | 3 | 0 | 19 | deg | 3 | 6 |  |
| 0 21 133 | Длина волны, на которой достигается максимальная энергия спектра на решетке с более высоким разрешением | m | 3 | 0 | 29 | m | 3 | 9 |  |
| 0 21 134 | Разрешение по дальности для спектра взаимной ковариации | rad/m | 3 | 0 | 19 | rad/m | 3 | 6 |  |
| 0 21 135 | Действительная часть значений в точке полярной сетки для взаимного спектра | Числовой | 3 | -524288 | 20 | Числовой | 3 | 7 |  |
| 0 21 136 | Мнимая часть значений в точке полярной сетки для взаимного спектра | Числовой | 3 | -524288 | 20 | Числовой | 3 | 7 |  |
| 0 21 137 | Скорректированный коэффициент обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 138 | СТО скорректированного коэффициента обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 139 | Чистая инструментальная поправка в полосе частот Ku для АРУ | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 140 | Скорректированный коэффициент обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 141 | СТО скорректированного коэффициента обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 142 | Чистая инструментальная поправка в полосе частот S для АРУ | dB | 2 | -1024 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 143 | Ослабление из-за дождя сигнала в полосе частот Ku | dB | 2 | -1073741824 | 31 | dB | 2 | 10 |  |
| 0 21 144 | Флаг дождя при работе альтиметра | Таблица флагов | 0 | 0 | 2 | Таблица флагов | 0 | 1 |  |
| 0 21 145 | Автоматическая регулировка усиления в полосе частот Ku | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 146 | СКО автоматической регулировки усиления в полосе частот Ku | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 147 | Количество годных точек для автоматической регулировки усиления в полосе частот Ku | Числовой | 0 | 0 | 5 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 21 148 | Флаг отклонения заднего фронта импульса | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 21 150 | Совместное положение луча | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 21 151 | Расчетная ошибка в параметре сигма-0 при угле падения 40 градусов | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 152 | Наклон при угле падения 40 градусов | dB/deg | 2 | -80 | 7 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 153 | Расчетная ошибка в наклоне при угле падения 40 градусов | dB/deg | 2 | -40 | 6 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 154 | Чувствительность измерений влажности почвы | dB | 2 | 0 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 155 | Качество ячейки векторов ветра | Таблица флагов | 0 | 0 | 24 | Таблица флагов | 0 | 8 |  |
| 0 21 156 | Расстояние обратного рассеяния | Числовой | 1 | -4096 | 13 | Числовой | 1 | 4 |  |
| 0 21 157 | Потеря на используемую единицу длины атмосферы | dB/m | 10 | 0 | 22 | dB/m | 10 | 7 |  |
| 0 21 158 | Расчетное качество Kp ASCAT | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 21 159 | Используемость параметра сигма-0 ASCAT | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 21 160 | Использование синтезированных данных ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 161 | Количество синтезированных данных ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 162 | Качество спутниковой орбиты и пространственного положения ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 163 | Загрязнение отражательной поверхности солнечной панели ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 164 | Наличие и качество телеметрии ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 165 | Наличие экстраполированной функции начала отсчета ASCAT | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 166 | Доля суши | Числовой | 3 | 0 | 10 | Числовой | 3 | 4 |  |
| 0 21 169 | Указатель наличия льда | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 21 170 | Скорректированный коэффициент обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот C | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 171 | СКО скорректированного коэффициента обратного рассеяния поверхностью океана в полосе частот С | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 172 | Чистая инструментальная поправка в полосе частот С для АРУ | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 173 | Автоматическая регулировка усиления в полосе частот С | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 174 | СКО автоматической регулировки в полосе частот С | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 175 | Количество годных точек для автоматической регулировки усиления в полосе частот С | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 21 176 | Поправка на высокочастотную изменчивость | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 177 | Коэффициент обратного рассеяния, скорректированный с учетом OCOG | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 178 | СТО коэффициента обратного рассеяния(на частоте 20 Гц) с учетом OCOG | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 179 | Количество (20 Гц) годных точек для коэффициента обратного рассеяния с учетом OCOG | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 21 180 | Количество (20 Гц) годных точек для коэффициента обратного рассеяния поверхностью океана | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 21 181 | Коэффициент обратного рассеяния поверхностью океана (20 Гц) | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 182 | Максимальные значения (20 Гц) в полосе частот Ku | Числовой | 3 | 0 | 16 | Числовой | 3 | 5 |  |
| 0 21 183 | Скорректированный коэффициент обратного рассеяния поверхностью океана в специфической полосе частот | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 184 | Стандартное отклонение скорректированного коэффициента обратного рассеяния поверхностью океана в специфической полосе частот | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 185 | Чистая инструментальная поправка в специфической полосе частот для АРУ | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 186 | Автоматическая регулировка усиления в специфической полосе частот | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 187 | СКО автоматической регулировки усиления в специфической полосе частот | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 188 | Количество годных точек для автоматической регулировки усиления в специфической полосе частот | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |