Класс 22: Океанографические элементы

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 22 001 | Направление волн | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B136: Дескрипторы 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: указанное в этих позициях направление является направлением приходящих волн. |
| 0 22 002 | Направление ветровых волн | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B136: Дескрипторы 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: указанное в этих позициях направление является направлением приходящих волн. |
| 0 22 003 | Направление зыби | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B136: Дескрипторы 0 22 001, 0 22 002, 0 22 003: указанное в этих позициях направление является направлением приходящих волн. |
| 0 22 004 | Направление течения | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B54: Дескриптор 0 22 004: указанное в этой позиции направление является направлением, в котором движется течение. |
| 0 22 005 | Направление поверхностного морского течения | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 |  |
| 0 22 011 | Период волн | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 012 | Период ветровых волн | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 013 | Период зыби | s | 0 | 0 | 6 | s | 0 | 2 |  |
| 0 22 021 | Высота волн | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 022 | Высота ветровых волн | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 023 | Высота зыби | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 22 025 | Стандартное отклонение высоты волны | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 026 | Стандартное отклонение высоты значительной волны | m | 2 | 0 | 10 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 031 | Скорость течения | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 032 | Скорость поверхностного морского течения | m/s | 2 | 0 | 13 | m/s | 2 | 4 |  |
| 0 22 035 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 036 | Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон) | m | 2 | 0 | 14 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 037 | Высота прилива по отношению к национальному наземному реперу | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 038 | Высота прилива по отношению к локальному нулю графика | m | 3 | -10000 | 15 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 039 | Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон) | m | 3 | -5000 | 13 | m | 3 | 4 | Note B55: Дескриптор 0 22 040 следует использовать вместо 0 22 039 для кодирования метеорологической составляющей высоты прилива (нагон или сгон). |
| 0 22 040 | Метеорологическая составляющая высоты прилива (нагон или сгон) | m | 3 | -5000 | 14 | m | 3 | 5 | Note B55: Дескриптор 0 22 040 следует использовать вместо 0 22 039 для кодирования метеорологической составляющей высоты прилива (нагон или сгон). |
| 0 22 041 | Температура поверхности моря (скользящая средняя за 15 дней) | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 042 | Температура моря/воды | K | 1 | 0 | 12 | K | 1 | 4 |  |
| 0 22 043 | Температура моря/воды | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 044 | Скорость звука | m/s | 1 | 0 | 14 | m/s | 1 | 5 |  |
| 0 22 045 | Температура моря/воды | K | 3 | 0 | 19 | K | 3 | 6 |  |
| 0 22 046 | Доля морского льда | Числовой | 2 | 0 | 7 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 0 22 049 | Температура морской поверхности | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 050 | Стандартное отклонение температуры поверхности моря | K | 2 | 0 | 8 | K | 2 | 3 |  |
| 0 22 055 | Номер цикла буя | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 056 | Направление профиля | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 22 059 | Соленость на поверхности моря | 0/00 | 2 | 0 | 14 | 0/00 | 2 | 5 |  |
| 0 22 060 | Состояние плавучего якоря дрейфующего буя Лагранжа | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 22 061 | Состояние моря | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 22 062 | Соленость | 0/00 | 2 | 0 | 14 | 0/00 | 2 | 5 |  |
| 0 22 063 | Общая глубина воды | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 064 | Соленость | 0/00 | 3 | 0 | 17 | 0/00 | 3 | 6 |  |
| 0 22 065 | Давление воды | Pa | -3 | 0 | 17 | Pa | -3 | 6 |  |
| 0 22 066 | Проводимость воды | S/m | 6 | 0 | 26 | S/m | 6 | 8 |  |
| 0 22 067 | Тип прибора для измерений профиля температуры/солености воды | Кодовая таблица | 0 | 0 | 10 | Кодовая таблица | 0 | 4 |  |
| 0 22 068 | Типы регистраторов профиля температуры воды | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 22 069 | Спектральная плотность волн | m2/Hz | 3 | 0 | 22 | m2/Hz | 3 | 7 |  |
| 0 22 070 | Высота значительной волны | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 | Note B146: Высота значительной волны определяется как четырехкратная величина квадратного корня энергетического спектра, интегрированного через направление и частоту. Она соответствует высоте более одной трети всех волн. |
| 0 22 071 | Спектральный пиковый период волны | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 072 | Спектральная пиковая длина волны | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 073 | Максимальная высота волны | m | 2 | 0 | 13 | m | 2 | 4 |  |
| 0 22 074 | Средний период волны | s | 1 | 0 | 9 | s | 1 | 3 |  |
| 0 22 075 | Средняя длина волны | m | 0 | 0 | 13 | m | 0 | 4 |  |
| 0 22 076 | Направление, откуда поступают доминирующие волны | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B137: Доминирующая волна — это волна, обладающая максимальной энергией в энергетическом спектре. |
| 0 22 077 | Направленное распространение доминирующей волны | deg | 0 | 0 | 9 | deg | 0 | 3 | Note B137: Доминирующая волна — это волна, обладающая максимальной энергией в энергетическом спектре. |
| 0 22 078 | Продолжительность записи наблюдений за волнами | s | 0 | 0 | 12 | s | 0 | 4 |  |
| 0 22 079 | Длина волнограммы | m | 0 | 0 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 22 080 | Центральная частота диапазона волны | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 22 081 | Центральное волновое число диапазона | /m | 5 | 0 | 13 | /m | 5 | 4 |  |
| 0 22 082 | Максимальная ненаправленная спектральная волновая плотность | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 083 | Максимальное ненаправленное спектральное волновое число | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 084 | Полоса, содержащая максимальную ненаправленную спектральную волновую плотность | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 085 | Коэффициент спектральной волновой плотности | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 086 | Среднее направление, откуда поступают волны | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B100: Среднее направление волны — это угол альфа 1, а главное направление волны — это угол альфа 2, приблизительно равное в выражении S(f, alpha): c11 x (0,5 + r1 x cos (alpha – alpha 1) + r2 x cos (2 (alpha – alpha 2))) / pi, где S(f, alpha) — это направленный спектр волны, а c11 — ненаправленный спектр волны, и правая часть этого выражения представляет собой первые два элемента разложения рядов Фурье S(f, alpha). В случае значительного расхождения среднего и главного направлений (например, более 15°) для данной частоты указываются пересекающиеся волны. |
| 0 22 087 | Главное направление, откуда поступают волны | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 |  |
| 0 22 088 | Первая нормированная полярная координата из коэффициентов Фурье | Числовой | 2 | 0 | 7 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 0 22 089 | Вторая нормированная полярная координата из коэффициентов Фурье | Числовой | 2 | 0 | 7 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 0 22 090 | Оценка ненаправленного спектра при помощи частоты волн | m2 s | 2 | 0 | 20 | m2 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 091 | Оценка ненаправленного спектра при помощи волнового числа | m3 | 2 | 0 | 20 | m3 | 2 | 7 |  |
| 0 22 092 | Оценка ненаправленного спектра при помощи частоты волн | m2 rad-1 s | 2 | 0 | 20 | m2 rad-1 s | 2 | 7 |  |
| 0 22 093 | Оценка направленного спектра при помощи волнового числа | m4 | 2 | 0 | 20 | m4 | 2 | 7 |  |
| 0 22 094 | Общее число диапазонов волн | Числовой | 0 | 0 | 7 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 095 | Направленное распространение отдельных волн | deg | 0 | 0 | 8 | deg | 0 | 3 |  |
| 0 22 096 | Спектральная ширина полосы | /s | 3 | 0 | 4 | /s | 3 | 2 |  |
| 0 22 097 | Длина средней волны спектра изображения при низких волновых числах (длина волны > 731 м) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note B107: Дополнительная информация: 0 22 097 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 098 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 099 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 100 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 101 номинальная вводимая дальность 0–2 x 106, но может быть больше из-за неопределенности. |
| 0 22 098 | Распространение длины волны при низких волновых числах (длина волны > 731 м) | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 | Note B107: Дополнительная информация: 0 22 097 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 098 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 099 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 100 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 101 номинальная вводимая дальность 0–2 x 106, но может быть больше из-за неопределенности. |
| 0 22 099 | Среднее направление при низких волновых числах (длина волны > 731 м) | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | Note B107: Дополнительная информация: 0 22 097 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 098 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 099 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 100 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 101 номинальная вводимая дальность 0–2 x 106, но может быть больше из-за неопределенности. |
| 0 22 100 | Направленное распространение при низких волновых числах (длина волны > 731 м) | deg | 0 | 0 | 9 | deg | 0 | 3 | Note B107: Дополнительная информация: 0 22 097 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 098 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 099 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 100 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 101 номинальная вводимая дальность 0–2 x 106, но может быть больше из-за неопределенности. |
| 0 22 101 | Общая энергия при низких волновых числах (длина волны > 731 м) | Числовой | 0 | 0 | 31 | Числовой | 0 | 10 | Note B107: Дополнительная информация: 0 22 097 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 098 номинальная вводимая дальность 0–10000; 0 22 099 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 100 номинальная вводимая дальность 0–359; 0 22 101 номинальная вводимая дальность 0–2 x 106, но может быть больше из-за неопределенности. |
| 0 22 102 | Масштабированная максимальная ненаправленная спектральная волновая плотность по частоте | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 103 | Масштабированная максимальная ненаправленная спектральная волновая плотность по волновому числу | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 104 | Масштабированная ненаправленная спектральная волновая плотность по частоте | m2 s | 0 | 0 | 14 | m2 s | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 105 | Масштабированная ненаправленная спектральная волновая плотность по волновому числу | m3 | 0 | 0 | 14 | m3 | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 106 | Масштабированная направленная спектральная волновая плотность по частоте | m2 s rad-1 | 0 | 0 | 14 | m2 s rad-1 | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 107 | Масштабированная направленная спектральная волновая плотность по волновому числу | m4 | 0 | 0 | 14 | m4 | 0 | 5 | Note B104: Следует включать после дескриптора 0 08 090, возможно с задействованными операторами. Значение представляет собой кодируемую величину, умноженную на 10x, где x — значение, связанное с предыдущим дескриптором 0 08 090. Кодируемая величина является фактической величиной, умноженной на 10-x. |
| 0 22 108 | Коэффициент спектральной волновой плотности | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 22 120 | Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 22 121 | Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 22 122 | Автоматизированный контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 22 123 | Ручной контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 22 130 | Количество годных точек для специфической полосы частот | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 131 | СКО значений высоты значительной волны в специфической полосе частот | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 132 | Количество годных точек для высоты значительной волны в специфической полосе частот | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 133 | Чистая инструментальная поправка в специфической полосе частот для высоты значительной волны | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 134 | Количество годных точек в специфической полосе частот для обратного рассеяния | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 141 | Температура поверхности моря (15-дневное скользящее среднее) | K | 2 | 0 | 15 | K | 2 | 5 |  |
| 0 22 142 | Квадрат высоты значительной волны | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 143 | СТО высоты значительной волны (20 Гц) — в квадрате | m2 | 3 | -8388608 | 24 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 144 | Количество (20 Гц) годных точек для высоты значительной волны в квадрате | Числовой | 0 | 0 | 9 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 145 | СТО (20 Гц) значений данных по океану | m | 3 | -33554432 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 146 | Диапазон OCOG | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 147 | СТО по диапазону OCOG (20 Гц) | m | 3 | -8388608 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 148 | Количество (20 Гц) годных точек для данных по океану | Числовой | 0 | 0 | 9 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 149 | Высота значительной волны (20 Гц) в квадрате | m2 | 3 | -33554432 | 26 | m2 | 3 | 8 |  |
| 0 22 150 | Количество годных точек на 18 Гц для полосы частот Ku | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 151 | Диапазон данных по океану в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 152 | СТО (18 Гц) значений данных по океану в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 153 | Количество годных точек на 18 Гц для полосы частот S | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 154 | Диапазон данных по океану в полосе частот S | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 155 | СТО (18 Гц) значений данных по океану в полосе частот S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 156 | Высота значительной волны в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 157 | СТО (18 Гц) значений данных по океану в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 158 | Высота значительной волны в полосе частот S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 159 | СТО (18 Гц) значений данных по океану в полосе частот S | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 160 | Обратное нормированное значение возраста волны | Числовой | 6 | 0 | 21 | Числовой | 6 | 7 |  |
| 0 22 161 | Спектры волн | m4 | 4 | 0 | 27 | m4 | 4 | 9 |  |
| 0 22 162 | СКО (20 Гц) значений данных по океану в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 163 | Количество (20 Гц) годных точек для полосы частот Ku | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 164 | СКО (20 Гц) значений высоты значительной волны в полосе частот Ku | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 165 | Количество (20 Гц) годных точек для высоты значительной волны в полосе частот Ku | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 166 | Чистая инструментальная поправка в полосе частот Ku для высоты значительной волны | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 167 | Количество годных точек для коэффициента обратного рассеяния в полосе частот Ku | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 168 | Диапазон данных по океану в полосе частот С | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 169 | СКО значений данных по океану в полосе частот С | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 170 | Количество годных точек (20 Гц) для полосы частот C | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 171 | Высота значительной волны в полосе частот С | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 172 | СКО (20 Гц) значений высоты значительной волны в полосе частот C | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 173 | Количество (20 Гц) годных точек для высоты значительной волны в полосе частот C | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 174 | Чистая инструментальная поправка в полосе частот С для высоты значительной волны | m | 3 | -1000 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 175 | Количество годных точек для коэффициента обратного рассеяния в полосе частот С | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 22 177 | Высота устройства для спуска ОБТ/ОПТГ | m | 0 | 0 | 6 | m | 0 | 3 |  |
| 0 22 178 | Тип устройства для спуска ОБТ/ОПТГ | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 22 182 | Высота водного столба | m | 3 | 0 | 23 | m | 3 | 7 | Note B139: Максимальная глубина постановки таких глубоководных измерителей волн цунами, как Система глубоководной оценки и оповещения о цунами (ДАРТ II) ПМЕЛ, составляет около 6 000 м. |
| 0 22 184 | Отклонение высоты водного столба от величины начала отсчета | m | 3 | -2000 | 12 | m | 3 | 4 |  |
| 0 22 185 | Число передач BPR (донный регистратор давления) | Числовой | 0 | 0 | 10 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 22 186 | Направление, откуда поступают волны | degree true | 0 | 0 | 9 | degree true | 0 | 3 | (см. примечание 11) |
| 0 22 187 | Направленное распространение волны | deg | 0 | 0 | 9 | deg | 0 | 3 | (см. примечание 12) |
| 0 22 188 | Растворенный кислород | umol/kg | 3 | 0 | 19 | umol/kg | 3 | 6 |  |
| 0 22 189 | Диапазон данных по океану в специфической полосе частот | m | 3 | 0 | 31 | m | 3 | 10 |  |
| 0 22 190 | Высота значительной волны в специфической полосе частот | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 22 191 | СКО диапазона данных по океану в специфической полосе частот | m | 4 | 0 | 16 | m | 4 | 5 |  |