Clase 40: Datos satelitales

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 40 001 | Humedad del suelo en superficie (ms) | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 002 | Error estimado en la humedad del suelo en superficie | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 003 | Humedad media del suelo en superficie | Numérica | 3 | 0 | 10 | Numérica | 3 | 4 |  |
| 0 40 004 | Detección de la precipitación de lluvia | Numérica | 3 | 0 | 10 | Numérica | 3 | 4 |  |
| 0 40 005 | Banderín de corrección de la humedad del suelo | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 40 006 | Banderín de procesamiento de la humedad del suelo | Tabla de banderines | 0 | 0 | 16 | Tabla de banderines | 0 | 6 |  |
| 0 40 007 | Calidad de la humedad del suelo | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 008 | Fracción de la superficie terrestre congelada | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 009 | Fracción de la inundación y los humedales | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 010 | Complejidad topográfica | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 40 011 | Banderín de interpolación | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 40 012 | Banderín de calidad de datos radiométricos | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 40 013 | Banderín de interpretación de la temperatura de brillo radiométrica | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 014 | Fluctuaciones de alta frecuencia de la corrección de la topografía | m | 4 | -3000 | 13 | m | 4 | 4 |  |
| 0 40 015 | Índice de vegetación diferencial normalizado (IVDN) | Numérica | 2 | -100 | 8 | Numérica | 2 | 3 |  |
| 0 40 016 | Media cuadrátrica residual en la franja | Numérica | 3 | 0 | 14 | Numérica | 3 | 5 |  |
| 0 40 017 | Índice del componente principal no normalizado | Numérica | 0 | -1073741824 | 31 | Numérica | 0 | 10 |  |
| 0 40 018 | GIacAvgImagIIS – Promedio de las mediciones del reproductor de imág | W m² sr⁻¹ m | 6 | 0 | 24 | W m² sr⁻¹ m | 6 | 8 |  |
| 0 40 019 | GIacVarImagIIS – Variancia de las mediciones del reproductor de imá | W m² sr⁻¹ m | 6 | 0 | 24 | W m² sr⁻¹ m | 6 | 8 |  |
| 0 40 020 | GqisFlagQualDetailed - Banderín de calidad del sistema | Tabla de banderines | 0 | 0 | 17 | Tabla de banderines | 0 | 6 |  |
| 0 40 021 | Fracción de píxel AVHRR ponderado en un campo de visión de IASI cub | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 40 022 | Número de píxeles AVHRR faltantes, defectuosos o ausentes | Numérica | 0 | 0 | 7 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 023 | Banderines de estado del altímetro auxiliar | Tabla de banderines | 0 | 0 | 5 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 40 024 | Disponibilidad de mapa meteorológico | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 025 | Banderín de interpolación para la marea diurna media | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 026 | Factor de cuantificación del índice | Numérica | 2 | 0 | 16 | Numérica | 2 | 5 |  |
| 0 40 027 | Ángulo del destello solar | ° | 2 | -18000 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 40 028 | Banderín de calidad GMI | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 40 029 | Longitud horizontal de integración de las observaciones | m | 0 | 0 | 26 | m | 0 | 8 |  |
| 0 40 030 | Línea horizontal de viento a la vista | m s⁻¹ | 2 | -32767 | 16 | m s⁻¹ | 2 | 5 |  |
| 0 40 031 | Estimación del error de la línea horizontal de viento a la vista | m s⁻¹ | 2 | 0 | 15 | m s⁻¹ | 2 | 5 |  |
| 0 40 032 | Viento derivado de la presión | m s⁻¹ Pa⁻¹ | 3 | -100000 | 18 | m s⁻¹ Pa⁻¹ | 3 | 6 |  |
| 0 40 033 | Viento derivado de la temperatura | m s⁻¹ K⁻¹ | 3 | -100000 | 18 | m s⁻¹ K⁻¹ | 3 | 6 |  |
| 0 40 034 | Viento derivado de la tasa de retrodispersión | m s⁻¹ | 3 | -200000 | 19 | m s⁻¹ | 3 | 6 |  |
| 0 40 035 | Distancia del satélite | m | 0 | 380000 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 40 036 | Tipo de clasificación de productos Lidar L2b | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 40 037 | Tasa de retrodispersión | Numérica | 3 | 500 | 20 | Numérica | 3 | 7 |  |
| 0 40 038 | Tamaño de las partículas de la nube | m | 7 | 0 | 28 | m | 7 | 6 |  |
| 0 40 039 | Intensidad de las imágenes complejas de observación única | Numérica | 0 | -25 | 5 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 040 | Asimetría de las imágenes complejas de observación única | Numérica | 2 | 1 | 13 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 40 041 | Curtosis de las imágenes complejas de observación única | Numérica | 2 | 1 | 13 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 40 042 | Varianza de las imágenes complejas de observación única | Numérica | 2 | 1 | 13 | Numérica | 0 | 4 |  |
| 0 40 043 | Indicador de maniobras del satélite | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 044 | Índice de polvo | Numérica | 1 | 0 | 8 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 40 045 | Formación de nubes y determinación de la altura | Tabla de banderines | 0 | 0 | 5 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 40 046 | Resumen de nubosidad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 047 | Banderín de validación para productos IASI o IASI-NG de nivel 1 | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 048 | Banderín de validación del flujo de datos de nivel 1 de la sonda AM | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 049 | Pruebas de nubes ejecutadas y resultados | Tabla de banderines | 0 | 0 | 16 | Tabla de banderines | 0 | 5 |  |
| 0 40 050 | Inicialización de la recuperación | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 40 051 | Convergencia de la recuperación iterativa | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 052 | Indicación de superadiabático y supersaturación en la recuperación | Tabla de banderines | 0 | 0 | 8 | Tabla de banderines | 0 | 3 |  |
| 0 40 053 | Número de iteraciones utilizadas para la recuperación | Numérica | 0 | 0 | 8 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 054 | Errores potenciales de cálculo y en las entradas | Tabla de banderines | 0 | 0 | 13 | Tabla de banderines | 0 | 4 |  |
| 0 40 055 | Diagnóstico sobre la recuperación | Tabla de banderines | 0 | 0 | 21 | Tabla de banderines | 0 | 7 |  |
| 0 40 056 | Calidad general de la recuperación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 40 057 | Banderines de recuperación de IASI de nivel 2 | Tabla de banderines | 0 | 0 | 31 | Tabla de banderines | 0 | 10 |  |
| 0 40 058 | Número de vectores que describen las matrices de caracterización | Numérica | 0 | 0 | 8 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 059 | Número de capas efectivamente recuperadas | Numérica | 0 | 0 | 8 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 060 | Número de perfiles recuperados en la línea de exploración | Numérica | 0 | 0 | 8 | Numérica | 0 | 3 |  |
| 0 40 061 | Columnas parciales de aire en cada capa recuperada | mol/cm⁻² | 3 | 0 | 16 | mol/cm⁻² | 3 | 5 |  |
| 0 40 062 | Columnas parciales apriorísticas en cada capa recuperada | mol/cm⁻² | 10 | 0 | 16 | mol/cm⁻² | 10 | 5 |  |
| 0 40 063 | Vector de ajuste que multiplica el vector apriorístico para definir | Numérica | 5 | 0 | 26 | Numérica | 5 | 8 |  |
| 0 40 064 | Principales valores propios de la matriz de sensibilidad | Numérica | 6 | 0 | 31 | Numérica | 6 | 10 |  |
| 0 40 065 | Principales vectores propios de la matriz de sensibilidad | Numérica | 6 | -1000000000 | 31 | Numérica | 6 | 10 |  |
| 0 40 066 | Indicador de calidad del vapor de agua atmosférico | Numérica | 1 | 0 | 8 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 40 067 | Indicador de calidad de la temperatura atmosférica | Numérica | 1 | 0 | 8 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 40 068 | Banderín de calidad de la recuperación general del SO2 | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 40 069 | Error de recuperación estimado mediante PWLR* para la temperatura d | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 | Note 114: PWLR: regresión segmentada lineal cúbica. Se trata de un método de estimación óptima por primera aproximación. |
| 0 40 070 | Error de recuperación estimado mediante PWLR* para el punto de rocí | K | 4 | -1000000 | 21 | K | 4 | 7 |  |
| 0 40 071 | Matriz de covarianza del error de recuperación para el ozono en el | Numérica | 4 | -1000000 | 21 | Numérica | 4 | 7 |  |
| 0 40 072 | Indicador de calidad de la recuperación estimado mediante PWLR para | Numérica | 1 | 0 | 8 | Numérica | 1 | 3 |  |
| 0 40 073 | Error de recuperación estimado mediante PWLR para la temperatura de | K | 1 | 0 | 8 | K | 1 | 3 |  |
| 0 40 074 | Banderines de calidad de interferometría general | Tabla de banderines | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  |