Clase 41: Parámetros oceanográficos/biogeoquímicos

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 41 001 | pCO2 | Pa | 3 | 0 | 18 | Pa | 3 | 6 |  |
| 0 41 002 | Fluorescencia | kg l-1 | 12 | 0 | 16 | kg l-1 | 12 | 5 |  |
| 0 41 003 | Nitratos disueltos | µmol kg-1 | 3 | 0 | 17 | µmol kg-1 | 3 | 5 |  |
| 0 41 005 | Turbiedad | NTU | 2 | 0 | 12 | NTU | 2 | 4 |  |