Classe 22

0 22 056  Direction du profil

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Profil ascendant |  |
| 1 | Profil descendant |  |
| 2 | Horizontal |  |
| 3 | Valeur manquante |  |

0 22 060  État de l'ancre flottante - flotteur lagrangien

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Le flotteur n'a plus d'ancre flottante |  |
| 1 | L'ancre flottante est en place |  |
| 2 | L'État de l'ancre flottante est inconnu |  |
| 3-6 | En réserve |  |
| 7 | Valeur manquante |  |

0 22 061  État de la mer

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | SOUS 1 | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Calme (sans rides) | 0 |  |
| 1 | Calme (ridée) | 0 - 0,1 |  |
| 2 | Belle (vaguelettes) | 0,1 - 0,5 |  |
| 3 | Peu agitée | 0,5 - 1,25 |  |
| 4 | Agitée | 1,25 - 2,5 |  |
| 5 | Forte | 2,5 - 4 |  |
| 6 | Très forte | 4 - 6 |  |
| 7 | Grosse | 6 - 9 |  |
| 8 | Très grosse | 9 - 14 |  |
| 9 | Énorme | Plus de 14 |  |
| 10-14 | En réserve |  |  |
| 15 | Valeur manquante |  |  |

0 22 067  Type d'instrument pour la mesure du profil de la température/salinité de l'eau (Voir la table de code commune C-3)

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |

0 22 068  Types d'enregistreurs du profil de la température de l'eau (Voir la table de code commune C-4)

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |

0 22 120  Vérification automatique du niveau d'eau à la station d'observation des marées

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Données de bonne qualité |  |
| 1 | Limite du niveau maximal de l'eau (supérieur) dépassée |  |
| 2 | Limite du niveau minimal de l'eau (inférieur) dépassée |  |
| 3 | Limite de la vitesse de variation du niveau d'eau dépassée |  |
| 4 | Limite uniforme de niveau d'eau dépassée |  |
| 5 | Limite de la valeur du niveau d'eau observé moins la valeur du niveau d'eau prévu dépassée |  |
| 6 | Valeur observée par capteur de niveau d'eau primaire moins valeur du capteur de niveau d'eau de réserve |  |
| 7 | Tolérance spécifiée de la valeur dépassée par rapport à la valeur prévue |  |
| 8 | Limites dépassées (EMQ et/ou valeurs aberrantes) du paramètre d'assurance de la qualité du niveau d'eau |  |
| 9 | Température de la mer en dehors d'une gamme prévue |  |
| 10 | Echec des multiples contrôles de la qualité (ci-dessus) |  |
| 11 | Aucune vérification automatique du niveau d'eau n'a été effectuée |  |
| 12-30 | En réserve |  |
| 31 | Valeur manquante |  |

0 22 121  Vérification manuelle du niveau d'eau à la station d'observation des marées

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | En service |  |
| 1 | Problème éventuel de blocage ou alors données du niveau d'eau dégradées |  |
| 2 | Décalage éventuel d'une donnée |  |
| 3 | État du capteur de niveau d'eau inconnu |  |
| 4 | Problème suspecté ou connu sur le capteur de la température d'eau |  |
| 5 | Problèmes éventuels multiples (ci-dessus) |  |
| 6 | Donnée mauvaise - NE PAS DIFFUSER! |  |
| 7 | Aucune vérification manuelle du niveau d'eau n'a été effectuée |  |
| 8-30 | En réserve |  |
| 31 | Valeur manquante |  |

0 22 122  Vérification automatique des données météorologiques à la station d'observation des marées

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Données de bonne qualité fournies par tous les capteurs |  |
| 1 | Direction du vent situé à l'extérieur des limites autorisées |  |
| 2 | Vitesse du vent situé à l'extérieur des limites prévues |  |
| 3 | Pression barométrique située à l'extérieur des limites prévues |  |
| 4 | Température de l'air située à l'extérieur des limites prévues |  |
| 5 | De multiples capteurs ont échoué dans les vérifications de contrôle de la qualité |  |
| 6 | Aucune vérification automatique des données météorologiques n'a été effectuée |  |
| 7-30 | En réserve |  |
| 31 | Valeur manquante |  |

0 22 123  Vérification manuelle des données météorologiques à la station d'observation des marées

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | En service |  |
| 1 | Problème suspecté ou connu du capteur de vent |  |
| 2 | Problème suspecté ou connu du capteur de pression barométrique |  |
| 3 | Problème suspecté ou connu du capteur de la température d'air |  |
| 4 | Etat inconnu de tous les capteurs |  |
| 5 | Problèmes suspectés ou connus avec de nombreux capteurs |  |
| 6 | Données mauvaises - NE PAS DIFFUSER! |  |
| 7 | Aucune vérification manuelle des données météorologiques n'a été effectuée |  |
| 8-30 | En réserve |  |
| 31 | Valeur manquante |  |

0 22 178  Type de lanceur de XBT/XCTD

| CHIFFRE DU CODE | SIGNIFICATION | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Inconnu |  |
| 1 | Lanceur LM-2A de pontée |  |
| 2 | Lanceur LM-3A à main |  |
| 3 | Lanceur LM-4A passe-coque |  |
| 4-9 | En réserve |  |
| 10 | Lanceur automatique AL-12 TSK (12 sondes au maximum) |  |
| 11-19 | En réserve |  |
| 20 | Lanceur automatique SIO XBT (6 sondes au maximum) |  |
| 21-29 | En réserve |  |
| 30 | Lanceur automatique AOML XBT V6 (6 sondes Deep Blue au maximum) |  |
| 31 | Lanceur automatique AOML XBT V8.0 (8 sondes Deep Blue au maximum) |  |
| 32 | Lanceur automatique AOML XBT V8.1 (8 sondes Deep Blue et Fast Deep au maximum) |  |
| 33-89 | En réserve |  |
| 90 | Lanceur automatique CSIRO Devil |  |
| 91-99 | En réserve |  |
| 100 | Lanceur automatique MFSTEP (Méditerranée) |  |
| 101-254 | En réserve |  |
| 255 | Valeur manquante |  |