Classe 26 : Position d'éléments autres que des coordonnées (dans le temps)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 26 001 | Heure principale de lecture quotidienne en UTC de la température maximale | h | 1 | 0 | 12 | h | 1 | 3 |  |
| 0 26 002 | Heure principale de lecture quotidienne en UTC de la température minimale | h | 1 | 0 | 12 | h | 1 | 3 |  |
| 0 26 003 | Décalage dans le temps | min | 0 | -1440 | 12 | min | 0 | 4 | Note 58: MMCC est le Centre de controle de gestion de la mission. |
| 0 26 010 | Heures de mesure | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 26 | Table d'indicateurs | 0 | 9 |  |
| 0 26 020 | Durée des précipitations | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 26 021 | Année | a | 0 | 0 | 12 | a | 0 | 4 |  |
| 0 26 022 | Mois | mon | 0 | 0 | 4 | mon | 0 | 2 |  |
| 0 26 023 | Jour | d | 0 | 0 | 6 | d | 0 | 2 |  |
| 0 26 030 | Temps d'intégration de la mesure | s | 2 | 0 | 8 | s | 2 | 3 |  |