Classe 27 : Position d'éléments autres que des coordonnées (horizontale - 1)

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 27 001 | Latitude (précision élevée) | deg | 5 | -9000000 | 25 | deg | 5 | 7 |  |
| 0 27 002 | Latitude (faible précision) | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 4 |  |
| 0 27 003 | Autre latitude possible (faible précision) | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 4 | (voir Note 1) |
| 0 27 004 | Autre latitude possible (précision élevée) | deg | 5 | -9000000 | 25 | deg | 5 | 7 | (voir Note 1) |
| 0 27 010 | Axe de l'empreinte 1 | m | -1 | 0 | 14 | m | -1 | 5 |  |
| 0 27 020 | Compteur de position des satellites | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 | (voir Note 2) |
| 0 27 021 | Dimension de sous-position des satellites | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 | (voir Note 3) |
| 0 27 031 | En direction d'une longitude de 0°, distance à partir du centre de la Terre | m | 2 | -1073741824 | 31 | m | 2 | 10 | Note 96: Conjointement a l'observation de trombes marines ou de nuages en entonnoir a plus de 3 km de la station. |
| 0 27 079 | Largeur horizontale du volume échantillonné | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 27 080 | Azimut de la viséee | degré vrai | 2 | 0 | 16 | degré vrai | 0 | 5 |  |